# 9.0 – ÁREAS DE INTERESSE PARA PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO

De acordo com o Código Florestal, não é permitido a derrubada de florestas situadas em áreas, cuja declividade situa-se entre 25 e 45%, onde a exploração somente poderá ser feita em regime de uso racional, que visa o desenvolvimento sustentado.

A exploração da vegetação natural depende de normas estabelecidas, segundo peculiaridades locais e do Poder Federal ou Estadual, os quais poderão proibir o corte de espécies vegetais consideradas em via de extinção, delimitando-se sua área de ocorrência e determinando que naquela área o corte de espécies vegetais dependerá de licença prévia.

A caracterização dos solos, através do mapa de reconhecimento, o mapa de uso de solo e cobertura vegetal, a caracterização da capacidade de uso das terras e o mapa de terras para irrigação, associados às informações topográficas da Bacia do Seridó, apresentam uma recomendação na sua descrição das áreas mais apropriadas para preservação de fauna e flora. São, na sua maioria áreas que compreendem Solos Litólicos Eutróficos, relevo bastante acidentado, englobados nas classes de capacidade de uso das terras VII e VIII, principalmente, e na classe VI, de terras para irrigação.

As áreas que caracterizadas como de interesse  para preservação, objetivando a manutenção do regime hidrológico e dos mananciais, deverão estar situadas ao longo dos rios em faixa marginal de 5 metros para os rios de largura menor que 10 metros:  igual a metade da largura dos cursos d’água que messam de 10 a 20 metros de distância entre as margens e de 100 metros para todos os cursos cuja largura é superior a 200 metros.

Considerando-se elementos como declividade e largura dos rios, as  áreas de interesse de preservação vão se constituir em todas as áreas caracterizadas pela presença de matas ciliares e nascentes de rios.

No Volume 4 do Tomo 2 que trata de  Conservação Ambiental, são apresentadas algumas recomendações voltadas para  áreas que apresentam a cobertura vegetal natural, situadas em relevo acidentado, onde se observa a presença de nascentes de rios. Recomenda-se a preservação dessas áreas, as quais na sua maioria estão enquadradas nas Classes VII e VIII de capacidade de uso. Esta recomendação baseia-se no fato de que essas áreas, uma vez degradadas contribuem diretamente  com o desequilíbrio do regime hidrológico das bacias, devendo as mesmas serem legalmente definidas para a preservação da fauna e da flora.