### 13.2.2 - INTERPRETAÇÃO DA QUALIDADE QUÍMICA E POLUIÇÃO ORGÂNICA  DAS ÁGUAS NATURAIS

#### 13.2.2.1 - Teoria da Qualidade Química para Usos Municipal  e de Irrigação.

Considerações sobre a Força Iônica

As águas naturais são governadas pelo sistema carbônico definido pela soma das espécies carbônicas e água; ou seja, H2CO3 + CO2 (aq) + H2O ou  0,3% de ácido carbônico, H2CO3 associado  a  99,7 %  de  dióxido  de carbono molecularmente dissolvido, CO2 (aq)  e  água.  A representação H2CO3* + H2O é  bastante usada sendo H2CO3*= H2CO3 + CO2 (aq)  (Loewenthal, R. e Marais, G., 1976; Cavalcanti, B.  e  Loewenthal,R., 1981 entre outros).

Contudo, ao escoar pelo solo e/ou percolar no subsolo, a água  dissolve certas rochas e,  portanto, passa a incorporar em seu sistema químico, também sais minerais e/ou outras  substâncias. Neste caso, o sistema pode ser definido  por  H2CO3* + H2O + SD onde SD  representa  o  teor  de  sais dissolvidos na  água.

A teoria aqui apresentada é aplicada no Padrão QUALIQGTS (Qualidade Química e Grau Trófico Sapróbico) / parte I QUALIQ (Cavalcanti, B., 1999)  para fins de interpretação da qualidade de águas naturais superficiais e subterrâneas, conforme descrito no item seguinte.

A classificação química de águas naturais envolve o conhecimento das espécies  iônicas a ela associadas. A força iônica é o parâmetro que melhor indica a magnitude da presença de sais dissolvidos nas águas naturais. Portanto, é o parâmetro inicial de classificação química das águas  naturais.

Quando se conhece todas as espécies catiônicas e aniônicas da água   (cátions como   o sódio  , Na+ ; potássio, K+; cálcio, Ca2+;  magnésio,  Mg2+; Ferro, Fe2+  e manganês, Mn2+, anions  como bicarbonato, HCO3-, carbonato, CO32-, sulfato, SO42- e cloreto, Cl-) a força iônica, I foi calculada  pela  equação  de Lewis  e Randall (In: Robinson e Stokes, 1965):

I=½cizi2                                                                                                                     (13.13)

onde,

c =  concentração molar , mol.L-1

z = carga  ou valência

“i “ =  espécie iônica  qualquer

No caso de determinações incompletas de espécies iônicas como,  por exemplo, apenas  o cátion cálcio e anion bicarbonato (obtido, por exemplo, a partir das Alcalinidade Total e em Bicarbonato), etc., contudo com a determinação de Sólidos Totais Dissolvidos, a  força iônica  é calculada pela  equação  de Langelier (1936); a saber:

I= 2,5x10-5 STD                                                                                                           (13.14)

onde,

STD = Teor  de   Sólidos  Totais  Dissolvidos , (mg/L).

A equação acima  é válida  apenas para  teores  de STD  1000 mg/L.Portanto, é uma equação aplicada para águas de baixa força iônica,  I< 0.025 (água doce).

No caso de águas de alta força iônica, pesquisas realizadas por Cavalcanti, B. e Loewenthal, R (1981) com sistemas de sais alcalino-terrosos (cloretos de cálcio e de magnésio) e uni-univalentes (cloretos de sódio e de potássio) mostraram as seguintes correlações entre a força iônica e o teor de cloreto da água; a saber:

(i) Para águas com predominância de sais uni-univalentes como cloreto de sódio, naco ou cloreto de potássio, KCl, aplica-se a expressão:

I= cs x 10-5 = (cNa + cCl)/2 x 10-5  			           		                (13.15)

onde, cs = concentração salina ou teor do íon cloreto, mg/L

(ii) Para águas com predominância de sais divalentes como, por exemplo, o cloreto alcalino-terroso de magnésio, MgCl2 (bastante comum em águas naturais do semi-árido nordestino), Cavalcanti, B & Loewenthal, R (1981) obtiveram a seguinte expressão:

I= 3cs x 10-5 = (cMg+ 2cCl) x 10-5 					                (13.16)

Cavalcanti, B (1994, 1998) trabalhando com águas de alta salinidade, bastante mineralizadas  e com pH acima de 8.0, relacionou o teor de cloreto (mg/L) com a força iônica como se segue:

I = 4 cs x 10-5   								                (13.17)

Essa expressão permite a determinação da força iônica de águas de alta salinidade e de alta força iônica quando não se dispõe de dados das espécies iônicas mais abundantes em águas naturais e quando o teor de Sólidos Totais Dissolvidos é bem acima de 1000 mg/L.

Interpretação da Fase  Aquosa:  Relação  pH x Alcalinidade x Acidez

O pH  de águas  naturais  está  compreendido  na  faixa  de 6,5  a  9,5 enquanto que a Alcalinidade deve estar na faixa de 50 mg/LCaCO3 a 150 mg/LCaCO3.

Em todas as interpretações das águas naturais analisadas, o pH foi definido como sendo  obtido por medições eletrométricas e que, segundo Sorensen e Linderstrom – Lang (1936) tem a seguinte definição:

pH = - log (H+) = fH+ [H+]						                (13.18)

No caso de águas doces e de baixa força iônica, esse pH reflete o pH real da água e, portanto  ele se relaciona à concentração molar do íon hidrogênio. Contudo, em águas salinas e de alta força iônica, é necessário o cálculo do coeficiente de atividade do íon hidrogênio, fH+

Na fase aquosa é possível relacionar os parâmetros pH e aqueles expressos em termos das espécies carbônicas da água tais como Alcalinidade Total, Alc e Acidez, Ac. Tal relação permite que, a partir do conhecimento de dois desses parâmetros, o terceiro possa ser determinado com grande precisão.

A Alcalinidade de águas naturais  é definida  pela seguinte  equação  (In: Loewenthal  et al., 1986) na escala de carbonato de cálcio, mg/L CaCO3

Alc = -H+ +  HCO3-  +  CO32-  + OH- 		                                           (13.19)

onde, HCO3- , CO32- indicam as espécies bicarbonato e carbonato na escala de carbonato de cálcio, mg/LCaCO3.

Essa equação é simplificada para (considerando que os valores de H+ e OH- são desprezíveis pois a substituição dos valores de pH e de pOH nas equações  H+ = 10-pH e OH - = 10-pOH resultam em valores desprezíveis):

Alc = HCO3-  +  CO32- 							      (13.20)

Essa simplificação permite determinar as espécies bicarbonato e carbonato da água a partir do conhecimento da Alcalinidade em Bicarbonato, AlcHCO3.

A  Acidez resulta  da  adição  de um  ácido  forte  à  solução  de  CO2 + H2O sendo  expressa como  se segue   na escala  mg/LCaCO3:

Ac = CO2+HCO3- + H+ - OH-     CO2+HCO3                                               (13.21)

A simplificação, na escala CaCO3, da Acidez permite determinar o teor de CO2, a partir do conhecimento da Alcalinidade Total,  da Alcalinidade em Bicarbonato e do  pH.

Na prática, a determinação da Alcalinidade em Bicarbonato, comumente  denominada de Alcalinidade à  fenolftaleina é obtida por um balanço de massa na Alcalinidade e Acidez da água, a saber:

AlcHCO3-={Alc–Ac}/2(mg/LCaCO3)                                  	                           (13.22)

Considerando a interrelação entre parâmetros de massa (Alcalinidade x Acidez e suas formas) e o pH e, na falta da determinação da Acidez, utiliza-se a equação de Loewenthal, R & Marais, G (1976); a saber  (na escala equivalente, meq/L):

Alc  = { (1+2x 10(pH – pk’2) )/(1+2x10(pk’1-pH) } x { Ac + 10(pH – pk’w) – 10 –pH}   (13.23)

onde:

pk’1 = - logk’1 ou negativo do logaritmo decimal da Primeira constante de dissociação de águas naturais. Essa constante foi determinada  para águas doces por vários pesquisadores à diluição infinita. Cavalcanti, B. et al. (1992, 1994) determinaram essa constante, com função especial tipo Gran (titulação acidimétrica) e coeficiente de correlação acima de 99%, tanto para águas doces como para águas salinas. Os valores são como se segue `a temperatura de 25oC: (i) água doce: k’1 = 4.46 x 10-7 e pk’1 = 6.35; (ii) água salina e de alta força iônica: k”1 = 1.5 x 10-6 com pk”1 = 5.82.

pk’2 = - logk’2 ou negativo do logaritmo decimal da Segunda constante de dissociação de águas naturais. Loewenthal & Marais (1976) determinaram o valor de pk’2 = 10,33 (à 25 oC) para águas doces. Cavalcanti, B et al. (1992, 1995) determinaram os seguintes valores de k”2 para ambas as águas doce e salina; a saber:  (i) água doce: k’2 = 4.07 x 10-7 com pk’2 = 10.39 e (ii) para água salina, os valores médio são: k”2 = 4.365 x 10-10 com pk”2 = 9.36.

pk’w = - log k’w ou negativo da constante de ionização da água e que, na prática, é dada por pk’w = 10-14 à temperatura de 25 oC.

Uma outra forma de determinar a Acidez a partir do pH e da Alcalinidade Total, Alc é pela utilização de diagrama de condicionamento tipo Modificado de Caldwell- Lawrence, diagrama MCL (In: Loewenthal, R. et al., 1986). Contudo, esses diagramas não foram desenvolvidos para águas de alta força iônica. Uma outra forma, embora não precisa quando se trabalha com águas salinas, é a utilização de software denominado STASOFT III (Friend, J. & Loewenthal, R., 1992) que permite determinar algumas características químicas de águas naturais.

Interpretação da Fase Aquosa – Sólida

A  fase  aquosa-sólida  pode ser  considerada  como  uma  das   mais significativas de  águas naturais para fins de interpretação. Ela permite a determinação das seguintes  características:

- estado e grau de saturação em relação ao carbono de cálcio, ou seja,  incrustabilidade devido  à  supersaturação  e precipitação  de CaCO3 e agressividade devido à  dissolução  de CaCO3.

- tendências corrosivas

- dureza total, dureza  de carbonato  ou  temporária e dureza  permanente  ou  de não  carbonato

- pH à saturação, pHs

- capacidade de precipitação de carbonato de cálcio no solo, para águas naturais usadas em irrigação, etc..

Os parâmetros  e  índices  relacionados  as  características acima  listadas e utilizados na modelagem do Padrão QUALIQ(parte do Padrão QUALIQGTS) para interpretação da qualidade química de águas naturais são como se segue:

Dureza  e  sua  Relação  com  a  Alcalinidade

A fase  aquosa – sólida é caracterizada quimicamente a partir  da determinação  dos  parâmetros  pH, Alcalinidade, Alc (mg/LCaCO3), cálcio, Ca2+(mg/LCaCO3), Dureza Total, DT (mg/LCaCO3) além do magnésio, Mg2+ (mg/LCaCO3)

A Dureza Total, DT é dada pela  Dureza de Carbonato  ou  temporária, DC associada  à  Dureza  Permanente  ou de não  Carbonato, DNC, sendo que a dureza DC   eqüivale  quimicamente  às  Alcalinidades  em  Bicarbonato  AlcHCO3-  e em  Carbonato, AlcCO32-.

No caso particular de valores de pH na faixa de 8,0 a 9,5, o Padrão QUALIQ aplica as seguintes equivalências:

DC=AlcCO32- + AlcHCO3-  HCO3- + CO32-                                   	                (13.24)

A dureza permanente se deve à presença de sulfato e  cloreto  de cálcio  e de  magnésio  e, em  menor escala,  pelo  carbonato  de cálcio  parcialmente  solúvel  na água.

Uma  das grandes  desvantagens  de  águas  muito  duras  se  reporta  à  suas  características incrustantes; ou seja a deposição de carbonato de cálcio, CaCO3  à temperaturas  superiores a 70C.

A  comparação feita entre  os teores  de Alcalinidade, Alc  e Dureza Total, DT permite classificar  a predominância  dos  tipos  de dureza das águas naturais, como  se  segue   (Sawyer  e McCarty  1967):

para Alc > DT, então

DT=DC=CaCO32-+MgCO32-                                                                           (13.25)

para  Alc < DT,então

DNC=DT–DC                                                                                                   (13.26)

Para a  classificação  de dureza  para  usos municipal  e de  agricultura  é utilizada  a  escala  de Künin  (1972) conforme a tabela seguinte:

Tabela 13.59 – Classificação da dureza de águas naturais segundo faixas de valores da Dureza Total (Ref: Künin, 1972).

| Faixa de Dureza Total (mg/LCaCO3) | Classificação da água |
| --- | --- |
| DT  60,00 61,00  DT  120,00 121,00  DT  180,00 DT > 180,00 | Branda, B Moderadamente dura, Md Dura, D Muito dura, MD |

Estado e Grau de Saturação em Relação ao Carbonato de Cálcio

Uma avaliação qualitativa do estado de saturação de águas naturais pode ser feita em se utilizando a teoria desenvolvida por Langelier (1936), posteriormente aperfeiçoada por Kemp (1972). Para tal finalidade, é aplicado o Índice de Saturação de Langelier que relaciona o pH operacional (pH medido ou observado) com o valor de pH à saturação, pHs como se segue:

IS = pHop – pHs 				                  		                (13.27)

sendo:

pHs = pk2 - pk ps + p[Ca2+] + p[Alc] – log fHs		    	                (13.28)

onde:

pk2 = negativo do logaritmo decimal da segunda constante de dissociação de águas naturais considerando o efeito de atividade sendo igual a 10,39 à 25C para águas doces e 9,36 para águas salinas (Cavalcanti, B & Sousa, F., 1995).

pk’ps = negativo do logaritmo decimal da constante do produto de solubilidade de carbonato de cálcio, CaCO3 sendo obtida da equação de Loewenthal, R.E. & Marais, G.v.R. (1976); a saber:

pk’ps = 0,01183T + 8,03						                (13.29)

onde, T = temperatura, C

fHs = coeficiente de atividade do íon hidrogênio que pode ser obtido pela equação de Davies para íons monovalentes, como se segue:

- logfH = 0,5z2 { (I / 1 + I) – 0,3I } 			         	                (13.30)

- Para IS = 0, a água está saturada com carbonato de cálcio; ou seja, não precipita e nem dissolve CaCO3.

- Para IS>0, a água precipita CaCO3 e, portanto, apresenta características incrustantes.

- Para IS<0, ocorrerá dissolução de CaCO3 sendo essas águas consideradas “agressivas”; ou seja, podem atacar a matriz iônica de tubulações de concreto, tubulações de cimento, etc.

Atualmente, obtém-se uma determinação mais precisa do potencial de precipitação/ dissolução de CaCO3 através da determinação do Ilw ou Índice de Loewenthal. Essa determinação pode ser feita mediante a utilização de diagrama de condicionamento tipo Modificado de Caldwell-Lawrence, MCL ou através do uso do software STASOFT II (Friend, J. & Loewenthal, R.E., 1992).O primeiro, utiliza gráficos dos parâmetros Alcalinidade, Acidez, Cálcio (todos na escala de carbonato de cálcio) e pH. O software permite obter, a partir de parâmetros da fase aquosa e aquosa-sólida o Índice ou potencial de precipitação/ dissolução de CaCO3. O uso do software é muito prático uma vez que os diagramas de condicionamento foram desenvolvidos apenas até um teor de Sólidos Totais Dissolvidos, STD de 600 mg/L (ou força iônica de 0,015). Contudo, para águas de alta salinidade e de alta força iônica, o uso do software incorre em erros já que a força iônica foi calculada a partir da equação de Langelier e STD é, na realidade, bem maior qu 1.000 mg/L.

No caso particular de águas com análises físico-químicas incompletas como é o caso do Boletim tipo Companhia de Água e Esgotos  onde não são apresentados os resultados de espécies catiônicas) e não é determinada a condutividade elétrica, essa pode ser determinada  teoricamente pelo uso do software STASOFT II.

Salinidade para Uso Municipal  e Corrosividade

A salinidade é geralmente definida como sendo a concentração relativa de sais da água expressa como cloreto (ou de sódio ou de cálcio, ou de magnésio, Tc) na escala mg/L de cloreto.

Os cloretos são encontrados na grande maioria das águas naturais podendo ser de origem mineral, oriundos da intrusão de água do mar em lençóis subterrâneos, sais de agricultura, poluição por esgotos sanitários ou de excretas e, até mesmo, de vários processos industriais inclusive o “abrandamento da água “, entre outros.

Para uso potável, o cloreto deve apresentar em teores abaixo de 600 mg/L. Contudo, algumas pessoas são mais sensíveis ao cloreto, principalmente as portadoras de cardiopatias graves e doenças renais (principalmente às águas salinas com predominância de cloreto uni-univalente de sódio já que é o sódio o responsável pelo aumento de pressão).

A classificação seguinte foi aplicada para uso municipal conforme padrão da Organização Mundial da Saúde, OMS (In: Cavalcanti, B. e Costa, S., 1992);   a saber:

- Águas com teor de cloreto, Cl- < 300 mg/L são ideais para consumo humano e não provocam problemas de saúde;

- Águas com 300 mg/L < Cl- < 600 mg/L são ainda toleráveis para o consumo.

- Teores de cloreto na faixa de 600 mg/L < Cl- < 800 mg/L indicam águas salobras não adequadas para consumo contudo, ainda podem ser utilizadas para outros usos domésticos;

- Teores de cloreto  acima de 800 mg/L indicam águas salinas ou de alta salinidade., com sabor desagradável, inadequadas para consumo humano e animal.

Com relação à corrosividade, teores de cloreto acima de 50 mg/L já causam corrosão do aço e de outros elementos (Water Research, 1980. In: Loewenthal, R. et al., 1986).

Uma outra avaliação da corrosividade aplicada foi a Relação ou Índice Modificado de Larson, RLM  que foi definido como se segue: (In: Loewenthal, R. et al., 1986)

RLM = {Cl- + SO42-} / {Alc}	           			               	                (13.31)

onde { } indica concentração equivalente, meq/L.

Para que ocorra a “passivação “; ou seja, a formação do filme protetor contra a corrosão, o Índice ILM deve ser inferior a 0,2 meq/L.

Segundo a Water Research (1980), as águas são consideradas potencialmente corrosivas quando ou o teor de sulfato ou o de cloreto exceder 50 mg/L.

Uma outra classificação que permite a distribuição geográfica de dados é a proposta por Cavalcanti, B e Lins, G. (1994), a partir da definição de zonas de salinidade definidas pelo teor de cloreto segundo a Tabela 13.60.

Tabela 13.60 – Classificação de zonas de salinidade de águas naturais (Ref.: Cavalcanti, B e Lins,G., 1994)

| Teor de Cloreto, Cl- (mg/L) | Zona de Salinidade, zs |
| --- | --- |
| Cl-  300.00 301.00  Cl-  600.00 601.00  Cl-  800.00 Cl- > 800.00 | Za ou zona adequada Zm ou zona moderada Zc ou zona crítica* Zi ou zona inadequada |

uso da água apenas para os não portadores de doenças renais e cardiovasculares.

Parâmetros e Índices de Interpretação para Uso na Irrigação

Quando se trata de águas naturais para uso na agricultura (irrigação) não  se pode  adotar  padrões  rígidos  uma vez que  há  influência  de  diversos  fatores tais  como:  química e  porosidade  do  solo, condições  climatológicas, etc.

Para  uma  interpretação  adequada da qualidade química das águas naturais, os  parâmetros  e  características mais  importantes  são como  se  segue:

- Salinidade  ou  concentração  total  de  sais  dissolvidos

- Sodificação/ grau de sodicidade  e  teor  de  sódio  em  relação  aos  demais  cátions.

- Composição  aniônica  da  água  em termos  das  espécies  carbônicas  bicarbonato  e carbonato.

- Teores  de boro  ou  de  outro(s) elemento(s)  tóxico(s)  ao  crescimento  de plantas.

- Os constituintes para águas  de  irrigação são como  se  segue:

- cálcio, Ca2+

- magnésio, Mg2+

- sódio, Na+

- potássio, K+

- bicarbonato, HCO3-

- carbonato, CO32-

- sulfato, SO42-

- cloreto, Cl-

- nitrato, NO3-

- boro

- metais pesados  e  elementos em  traço (lítio, selênio,Tc).

- Turbidez

A  força  iônica I é  determinada   pela  equação  (13.13) apresentando  a  mesma  classificação  aplicada  para  uso   municipal; ou  seja , I <0,025  indica  água  de  baixa força  iônica  ou água doce e I > 0,10 indica águas de alta força iônica e alta salinidade.

Os principais parâmetros e índices utilizados pelo Padrão QUALIQ para classificação da qualidade química da água para fins de irrigação são listados a seguir:

Influência do Sódio

Sódio, Na, é um álcali metálico que, em excesso, afeta a infiltração, as taxas de permeabilidade e estrutura do solo e confere salinidade às águas naturais. Para fins de irrigação os principais índices empregados  para a análise do sódio são a Razão de Adsorção de Sódio, RAS (segundo a classificação do US.Lab.Staff., 1955), Porcentagem de Sódio Trocável, PST e Porcentagem de Sódio Intercambiável, PSI; a saber:

(1) Razão de Adsorção de Sódio, RAS

A taxa RAS é determinada na escala equivalente (meq/L) a partir das espécies catiônicas sódio, cálcio e magnésio que mais se complexam com o cloreto; ou seja:

______________

RAS = {Na+} / {Ca2+ + Mg2+}/2 						               (13.32)

onde, {  } indica concentração equivalente, meq/L

A interpretação adotada no Padrão QUALIQ é a proposta pelo US. LAB. STAFF, 1954 que classifica a sodicidade (teor de sódio trocável água/solo) das águas em função do RAS.

Tabela 13.61 -  Classificação do sódio trocável (Ref.. US. LAB. STAFF –Riverside, 1954)

| RAS – Razão de Adsorção de Sódio | Interpretação da Sodificação |
| --- | --- |
| 0 – 10 11 – 18 19 – 26 > 26 | - S1 ou baixa sodicidade - S2 ou média sodicidade - S3 ou alta sodicidade - S4 ou muito alta sodicidade |

(2) Porcentagem de Sódio Trocável:

A porcentagem de sódio trocável é determinada a partir da definição do Índice de Bower, ISB (apresentada a seguir) sendo denominado de RAS  ajustado e a partir  da  seguinte  equação:

PST = RASaj =  RAS (1.0 + ISB) 					                (13.33)

onde, ISB = Índice de saturação de Bower

No  caso  de  se  avaliar  os  danos  de  sódio  em  termos  das  porções  de  zona  da  raiz,  a taxa RASsup  é  aplicada como  RAS  ajustada  e a RAS  da  água de  irrigação é   corrigida  pelo  termo  { 1,0 + IS } conforme a equação (21).

(3)  Porcentagem de Sódio Intercambiável, PSI

O índice PSI é definido a partir de um solo que está em equilíbrio com a água de irrigação. Nesse caso, o material de intercâmbio catiônico do solo está em equilíbrio em relação aos cátions da solução do solo provenientes da água para irrigação. A equação empregada é como se segue:

PSI = {100*(0.01475RAS -0.0126)}/ {1 + 0.01475 RAS -0.01260} 	                (13.34)

Salinidade

A salinidade para  uso  na   agricultura  é   interpretada  como  se  segue:

(1) Classificação Riverside (1954)

Uso de diagrama - classificação de sodicidade e salinidade de  águas segundo o diagrama de Riverside (US Salinity Laboratory, 1954). Esse  diagrama  mostra  a relação “ danos  do sódio” (eixo  das  ordenadas) x   “danos  de  salinidade “ (eixo  das  abcissas). Essa classificação envolve a determinação da condutividade elétrica, EC  medida  em  Siemens (inverso  do ohm) por metro ou por centímetro (mho/cm)

A Tabela 13.62 classifica as  águas em termos de salinidade x  condutividade  elétrica.

(2) Salinidade para irrigação em função do teor de cloreto, Cl (mg/L)

Cavalcanti, B (1995)  classificou  as  águas  em  termos  de  cloreto  para fins  de irrigação, a partir de estudos do comportamento químico de águas superficiais (cerca de 300 açudes) e de águas subterrâneas (60 poços no estado da Paraíba) conforme é mostrado na Tabela 13.63.

Tabela 13.62 – Classificação da salinidade pelo uso do diagrama de Riverside e critérios para irrigação (Ref.: US Sal. Lab., 1955)

| Eletrocondutividade, EC (mho/ cm) | Classe para irrigação | Salinidade |
| --- | --- | --- |
| EC  250 251  EC  750 751  EC  2250 EC > 2250 | C1 C2 C3 C4 | Baixa Média Alta Muito alta |

Tabela 13.63 – Classificação da salinidade para uso na irrigação a partir do teor de Cloreto, Cl (mg/L) (Ref.: Cavalcanti, B., 1995)

| Classes: | (C1) Baixa salinidade | (C2) Média salinidade | (C3) Salina | (C4) Alta salinidade |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloreto,Cl- (mg/L) | Cl- < 20 mg/L | 21 < Cl-< 60 | 61< Cl-< 300 | Cl-> 300 mg/L |

(3) Residual Carbonatado  Sódico, RCS

O valor final da RAS (Razão de Adsorção de Sódio) é bastante influenciado por   mudança nos  teores  de cálcio  e de magnésio  devido  à  precipitação  ou  dissolução de, por  exemplo, carbonato de cálcio, CaCO3 ou da precipitação de sulfatos, etc. O Residual Carbonatado Sódico, RCS  é o parâmetro que permite a análise dessa influência na RAS sendo expresso como se segue:

RCS =  (CO32- + HCO3-) – (Ca2+  +  Mg2+)                                             	                (13.35)

onde  as  concentrações das  espécies iônicas são  dadas  em  meq/L.

A Tabela 13.64 utilizada no Padrão QUALIQ para a análise da influência do RCS de águas naturais no solo. Essa tabela se baseia em estudos sobre  lixiviação limitada realizados por Eaton (1950); a saber:

Tabela 13.64 – Interpretação do Residual Carbonatado Sódico, RCS em águas naturais para uso na irrigação (Ref..: Eaton, 1950)

| Residual Carbonatado Sódico, RCS (meq/L) | Interpretação |
| --- | --- |
| - RCS > 2.5 - 1.25  RCS  2.5 RCS < 1.25 | - Inadequado - Faixa de valores limites - Valores seguros |

(4) Índice  de  Saturação de Bower, ISB

O  Índice  de  Langelier  foi  modificado  por  Bower et al. (1965, 1968) para  estimar  o  potencial  ou  qualidade  de  precipitação de carbonato  de águas  de  irrigação  como  uma  função  do grau  de  saturação  com  CaCO3  da  solução do  solo. O  Índice  é dado  por:

IS= 8,4  - pHc                                                                                                    (13.36)

onde, 8,4  é  o valor de pH  de um  solo  não sódico - salino  em  equilíbrio com CaCO3.

O valor de pHc é obtido da seguinte equação similar ao pH de saturação:

pHc= pk’2–pk’ps + p [ Ca + Mg ] + p [CO3 + HCO3 ]                	                (13.37)

onde, p  indica  o negativo  do  logaritmo  decimal e [   ] representa concentração molar, mol/L.  Os  demais  parâmetros  foram  definidos anteriormente.

##### 13.2.2.1.1 - Aplicação do PADRÃO QUALIQ  para Usos Municipal e de Irrigação

Um modelo ou Padrão de classificação química e de classificação do estado sapróbico (águas correntes) e estado trófico (reservatórios de acumulação, poços, Tc) denominado PADRÃO QUALIQGTS foi desenvolvido com base no Padrão QUALI de Cavalcanti, B (1994). A primeira parte desse modelo ou PADRÃO QUALIQ permite interpretar e classificar as águas naturais em termos de seus constituintes químicos de maior importância  com vistas aos usos municipal (consumo doméstico e comercial) e de irrigação e em função do tratamento da água a ser aplicado. Para uso municipal foram selecionados 7 (sete) parâmetros/índices (Força iônica, pH, Alcalinidade x Acidez, Dureza, Salinidade, Corrosividade e Índice Químico) e para uso na irrigação foram escolhidos três (03) parâmetros/ índices relacionados ao sódio; um (01) de salinidade; um (01) do estado de saturação com CaCO3  em relação ao solo; um (01) relacionado aos danos do boro no solo e um (01) de danos de permeabilidade perfazendo um total de sete (07) parâmetros.

Todos os parâmetros foram selecionados com vistas a aplicabilidade das  indicações não só dos usos da água como também para fins de tratamento. Após a descrição da Avaliação da poluição biológica e seleção dos parâmetros / índices, etc. pertinentes ao Padrão, é apresentada a Tabela  com os usos, classes e valores limitrofes do Padrão bem como, na tabela a seguir são listadas as classes do Padrão x tratamento de água recomendado.

Com vistas ao georeferenciamento da qualidade das águas naturais de bacias hidrográficas e, para uso municipal,  foram selecionados os  seguintes parâmetros  e indicadas cores como se segue:

Qualidade Química de Águas para Uso Municipal  pelo  PADRÃO QUALIQ

(1) - Força Iônica, I – representando o teor de sais dissolvidos e segundo a classificação:

| - Força iônica baixa, I < 0.025; Ib - Força iônica média, 0.025  I  0.10; Im - Força iônica alta, I > 0.10; Ia |  |
| --- | --- |

- – pH

| - pH < 6.5 – Inadequado - 6,5  pH  9.5 – Faixa de águas naturais ou normal - pH > 9,5 – Inadequado |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

- – Alcalinidade e Acidez

| - Alcalina bicarbonatada, Alcbic - Alcalina carbonatada, Alcc - Ácida, Ac - Agressiva com CO2 |  |
| --- | --- |

- – Tipos de Dureza segundo a escala de Kunin (1972)

| - Água branda, B - Água moderadamente dura, moD - Água dura, D - Água muito dura, MD |  |
| --- | --- |

- – Estado e Grau de Saturação com Carbonato de Cálcio

| - Índice de Saturação de Langelier: ISL = 0 ou água saturada - ISL < 0 ou água subsaturada e agressiva - ISL > 0 ou água supersaturada e incrustante - Índice de Loewenthal, ILw (potencial de precipitação/ dissolução de CaCO3) |  |
| --- | --- |
|  | ILw |

- – Salinidade e Corrosividade

| - água doce, “ad” - água salobra, “aso” - água salina, “asi” - água salina ácida, “asi ac.” - Salinidade adequada, “za” - Salinidade moderada, “zm” - Salinidade crítica, “zc” - Salinidade inadequada,” zi” - Água corrosiva por teor de cloreto acima de 50 mg/L, “corr” - Água corrosiva por ferro, “corrfe” - Água não corrosiva, “ncorr” |  |
| --- | --- |

Qualidade Química para Uso na Irrigação no PADRÃO  QUALIQ

- Sodicidade ou “Razão de Adsorção de Sódio” (Riverside, 1955)

| - Baixa sodicidade ou RAS baixa, “s1” - Média sodicidade ou RAS média,”s2” - Alta sodicidade ou RAS alta, “s3” - Sodicidade ou RAS muito alta, “s4” |  |
| --- | --- |

- Razão de Sódio Trocável, RST

| - Baixa, “RSTb” - Média ,”RSTm” - Alta, “RSTa” |  |
| --- | --- |

- Residual Carbonatado Sódico, RCS

| - Seguro, “RCSseg” - Valores limites, “RCS lim” - Inadequado, “RCSina” |  |
| --- | --- |

- Precipitação de CaCO3 no solo, Índice de Bower, ISB

| - Índice de saturação adequado, “ISBad “ - Índice de saturação inadequado, “ISBina” |  |
| --- | --- |

- Danos do Boro

| - Valores limites seguros, “B seg” - Inadequado, “Bina” |  |
| --- | --- |

- Salinidade para irrigação (Classificação Riverside)

| - Baixa salinidade, “c1” - Média salinidade, “c2” - Alta salinidade, “c3 “ - Salinidade muito alta, “c4 “ |  |
| --- | --- |

- Danos da Permeabilidade de Água de Irrigação

| - Sem problema, “spma” - Crítica, “crit” - Problemas graves, “pmagr” |  |
| --- | --- |

##### 13.2.2.1.2 - Indicadores  de Poluição  Orgânica

Considerações Gerais

A  atividade  agrícola, lançamento de esgotos sanitários sem nenhum tratamento ou, as vezes, com efluentes de estações de tratamento inadequados tanto pelo fator diluição como pela própria qualidade do efluente, entre outros, provocam uma  degradação  das águas naturais deveras  preocupante. Teores  excessivos de  nitrato, fósforo e presença  de substâncias  químicas tóxicas (agrotóxicos) e de metais pesados  têm   causado  sérios impactos  nas  águas de mananciais quer superficiais quer subterrâneos.

No caso de águas superficiais, as atividade antrópicas são as principais causadoras dos impactos ambientais. Já em águas subterrâneas além de estarem sujeitas à poluição em áreas de grande oferta de poluentes como sejam áreas urbanas, industriais e agrícolas, também podem apresentar estruturas geomorfológicas suscetíveis à carga de poluentes. No  caso de  poços construídos por indústrias, em zonas de recarga natural, tem sido observada  uma grande  vulnerabilidade nos  poços   próximos  a  aterros sanitários  e lixões  (resíduos sólidos  à  céu  aberto) e aterros  industriais.

A avaliação  e interpretação da  poluição  orgânica  de águas  requer  um  extensivo  programa  de  monitoramento, o  que  torna o gerenciamento dos recursos hídricos caro  e demorado.

A seguir,  são  apresentados   e  interpretados  alguns  parâmetros  que  permitem  o  diagnóstico  da   “ poluição  orgânica “ das  águas naturais e que são usados na Parte II do PADRÃO QUALIGTS;  a saber:

- Oxigênio  Dissolvido, OD (mg/L);

- Demanda Bioquímica de Oxigênio, carbonácea de 5 dias, DBOc5, (mg/L)

- Demanda Química de  Oxigênio carbonácea de 5 dias, DBO5 (mg/L), se disponível

- Temperatura, T C

- Série  nitrogenada: Nitrogênio amoniacal, NH4-N, nitrito, NO2--N  e  nitrato NO3--N (todos em mg/L).

- Algum parâmetro da série fosfarada: ortofosfato solúvel, PO4-P (mg/L) ou fósforo total, PT (mg/L)

- Profundidade Secchi, m

- Sólidos Totais Inorgânicos, STI (mg/L), se disponível

- Clorofila “a“, (g/L), se disponível

Interpretação da Poluição Carbonácea

(1) Interpretação do Oxigênio Dissolvido, OD

O  Oxigênio Dissolvido, OD é  pobremente solúvel em água, sendo  sua solubilidade  proporcional  à  pressão  parcial. Portanto, varia  com  a  temperatura  e com  a  pressão.

Em  regiões  semi-áridas, onde  rios  e reservatórios  de  acumulação  apresentam  águas  salobras  e  salinas,  a salinidade  pode  reduzir  a   solubilidade de OD.

O  oxigênio  dissolvido  à  saturação  é  função  da temperatura  sendo geralmente empregada a seguinte  equação (Elmore &  Hynes, 1960).:

Cs = 14,652 – 0,41022 x T + 0,007991T2 - 0,00007777 T3                              (13.38)

onde,

T = temperatura da água  do  rio, TC

Cs = oxigênio  dissolvido  à  saturação (mg/L)

A  equação  acima  é  válida à  pressão barométrica  padrão  e para  salinidade (% SAL = 0.00) inexistente. Essa  equação  mostra  que  o  teor  de OD na  água  decresce com  o aumento  da temperatura

Lehmann (1990)  propõe a utilização da  seguinte equação:

Cs (t) = 13,8 e –0,023T                                                                                        (13.39)

O  déficit, D  de Oxigênio  é dado  por:

Dt = Cs (t) – C (t)                                                                                             (13.40)

onde,

Ct (t) = Teor  de  oxigênio  dissolvido  no  tempo t.

(2) Interpretação  Moderna da DBO Carbonácea do Padrão QUALIQGTS

A diferença entre  a DBO  carbonácea última  ou  de  longo  termo  (DBO lt) e a DBO  carbonácea de  5 dias, DBOc5, vem da  demanda  de oxigênio  da  amônia  e nitrificação  (nitritos e nitratos).

No caso  de águas  naturais , os  compostos carbonáceos decrescem quase que em  paralelo  com  a nitrificação  de modo  que  são  dois processos  diferentes  que  são  medidos  pela  análise de DBO.

No PADRÃO QUALIQGTS, a Demanda Bioquímica de Oxigênio ou  DBO  carbonácea é dividida  em  três  partes;  a  saber:

- DBO  de compostos  orgânicos  facilmente  degradados  no  tempo  t = 5 dias, DBOc5 ou Lc5 (mg/L)

- DBO de  compostos  carbonáceos  dificilmente degradados, DBOcd ou Lcd (mg/L)

- DBO carbonácea de  longo  termo ou  última, DBOclt ou Lclt (mg/L).

A  interrelação entre  os tipos  de DBO  carbonácea é expressa  por:

DBOclt=DBOc5+DBOcd                                                                                 (13.41)

O cálculo da DBO  carbonácea  de longo  termo é  bastante  complicado  uma vez  que  envolve  fatores  relacionados  aos  efeitos do  decaimento  de microorganismos  consumidores  de matéria carbonácea em  suspensão  (k Susp.), no  leito  do manancial  
(kleito)  e nas  plantas aquáticas (kplantas).

Com vistas a facilitar os cálculos para avaliação da poluição carbonácea dos mananciais, o Padrão QUALIQGTS  adotou o seguinte procedimento para a determinação da DBOclt:

Definindo Dc5 como  o  consumo  de oxigênio ou DBO degradada  em  5 dias, obtém-se:

Dc5 = DBOclt - DBOc5 = DBOclt  - DBOclt e –5k1	Dc5 = DBOclt(1–e–5k1)       (13.42)

Chamando  Dc5 de DBOc5op ou DBO carbonácea de 5 dias determinada nos  pontos  dos  cursos  de águas  sob  estudo, a DBO carbonácea de longo  termo  é dada  por:

DBOclt=DBOc5op/1–e5k1.t                                                                                   (13.43)

A DBO carbonácea de compostos de difícil degradação  é  determinada como se segue:

DBOcd=DBOclt-DBOc5op                                                                              (13.44)

A  Figura 13.56 mostra o  gráfico  da DBO  carbonácea  de  longo termo e a de 5 dias.

Figura 13.56 – Traçado da Demanda de Oxigênio Carbonácea de 5 dias, DBOc5 ou Lc5 (200mg/L) e de longo termo ou última, DBOclt (293 mg/L)

A demanda  de oxigênio  pode  ocorrer também  por  outros  fatores tais como  respiração  endógena, atividade do  solo (sedimentos do  leito de reservatórios de acumulação ou de rios, etc.), nitritação/ nitratação (nitritificação) entre outros.

Ocorre também  mudanças nas  constantes  relacionadas  aos  processos  de  decomposição de  matéria  orgânica  e de reaeração,  respectivamente, em função da temperatura. Essa variação é definida para a constante de desoxigenação de compostos carbonáceos de simples degradação como se segue:

k1(TC) = k1(20C)   (T – 20)                                                                           (13.45)

onde,

 = fator de  ajustamento  de temperatura. Os valores dessa constante   variam  de 1,008 (Truesdale  &  van Dyke, 1958) até  1,047 (HEC, 1972).

No caso  de rios, riachos, córregos, etc.., a constante  k1 apresenta  valores  da ordem  de 0,05 a 0,30 d-1 à temperatura  de 20C. No caso de reservatórios de acumulação (açudes, barragens, lagos, etc.)  os valores Variam de 0,10 a 0,30 d-1 à temperatura de 20C

A  constante  k1 é aplicada  na equação  da  Demanda Bioquímica de  Oxigênio  carbonácea de  5 dias  ou  DBOc5 fácil.

Interpretação da Demanda de Material Nitrogenado

Em  águas naturais poluídas, o nitrogênio pode  se  apresentar sob diversas formas. As  determinações  práticas  indicam  amônia, NH4+;  nitrito, NO2-  e nitrato, NO3-. Dentre esses compostos, é   o nitrato  a  forma  comum  das  águas  naturais superficiais e subterrâneas como resultado de aplicação excessiva  de fertilizantes; degradação de material  orgânico natural ou por águas residuárias industriais, entre  outros.

Na  ausência  de dados  relativos às espécies iônicas  formadas  na  nitrificação,  a  análise  se  restringe  apenas  ao  atendimento  do  teor  da espécie  iônica  monitorada  à  legislação  vigente (limites  de  tolerância  de parâmetros  como, por exemplo, Padrões da OMS,  Resolução CONAMA, etc.). Contudo, no caso de mananciais com valores completos ou parcialmente completos da série nitrogenada, é possível calcular a Demanda Bioquímica de material nitrogenado ou LN (mg/L) segundo as reações de oxidação das espécies envolvidas na nitrificação.

As reações  gerais  de oxidação da amônia em  nitrato são  como se  segue:  (EPA, 1975)

NH4+  + 1,5  O2 NO2-  + H2O + 2H+     				               (13.46)

NO2-  + 0,5 O2  NO3-           						                        (13.47)

_________________________________

NH4+ + 2 O2  NO3- + H2 O + 2H+                                                                 (13.48)

As  duas reações acima  mostram a produção  de energia que é  assimilada por  bactérias  autotróficas  “Nitrosomonas “ e “Nitrobactérias “,  respectivamente.	O oxigênio  é então  usado  nas  reações  de  oxidação  dessas bactérias  nitrificantes  sendo  as  quantidades  estequiométricas dadas por:

1 º  Passo:  1,5 O2 /NH4-N  = 1,5 x 2x16 = 3,43 mgO2 / mg (NH4N  NO2 -N)                   (13.49)

2 º  Passo: 0,5 O2 / NO2 – N: 0,5x2x4/14 = 1,14 mg O2 /(mgNO2 -N  NO3-N)                 (13.50)

ou seja, a demanda  de  oxigênio  Nitrogenado  eqüivale a  4,57 mg O2 para  1 mg de NH4-N  NO3-N.

As  bactérias  nitrificantes  também   consomem  CO2 como  fonte de carbono  e, portanto,  algum oxigênio   vem  do CO2. Dessa  forma, o valor  real  de O2 que pode ser medido  para  oxidar  amônia  para  nitrato  é em  torno  de 4,3.

(3,2 mgO2 para  a  oxidação  de amônia  para nitrito  ou  nitritação e 1,1 mgO2 para  a oxidação  de nitrito  para  nitrato ou  nitratação).

A  equação  que  define  a DBO  de  longo termo  é dada  por:

DBOlt=DBOclt+DBON                                                                                    (13.51)

onde,

DBOlt = DBO de longo termo, mg/L

DBOclt = DBO  carbonácea  de longo termo, mg/L

DBON ou LN = DBO de compostos nitrogenados, mg/L

onde, a  DBO  Nitrogenada é representada por:

DBON = 3,2 NH4-N  + 1,1 NO2 -N                                                                  (13.52)

Interpretação da Saprobidade

Alguns  organismos, denominados de “indicadores biológicos “ quando presentes  em sistemas  aquáticos  conferem  a  água  diferentes  graus de  saprobidade. Com vistas à determinação e interpretação da saprobidade de águas naturais (geralmente o índice é aplicado mais para águas correntes)  é  utilizado, na prática, um  indicador  denominado  “Índice  Saprobico” ou  S. Esse índice  varia  de  - 1  a 8   (Sladecek & Tuak, 1975)  sendo  a  faixa  original  de  1 a 4  geralmente mantida  nas  classificações..

A Tabela 13.65  mostra  os  valores  médios  do  grau  sapróbico, valores  comuns  da  Demanda Bioquímica carbonácea de 5  dias  e o tipo  de água  em relação à  saprobidade segundo  Sladecek (1975).

No  caso  da  Tabela  13.66 (In: Jørgensen & Johnsen, 1989) as quatro classes  sapróbicas  mais comuns  foram  mantidas e uma das colunas da tabela mostra  os  parâmetros físico-químicos  usados  na  classificação.

Tabela 13.65 – Grau  de saprobidade  e classificação  da poluição das águas.

| Saprobidade |  | Valor Médio S | Lc5 (mg/L) | Classificação Tipo de água |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Kataróbico | “k “ | -1.0 | 0.0 |  | - Muito pura, “mp” |  |
| - Xenosapróbico | “x“ | 0.0 | 1.0 |  | - Muito limpa, “mlp” |  |
| - Oligosapróbico | “O“ | 1.0 | 2.5 |  | - Limpa, “lp" |  |
| - Beta-mesopróbico | ““ | 2.0 | 5.0 |  | - Com leve poluição, “lpo” |  |
| - Alfa-mesosapróbico | “” | 3.0 | 10.0 |  | - Com poluição, “po” |  |
| - Polisapróbico | “” | 4.0 | 50.0 |  | - Com poluição pesada, “pop” |  |
| - Isosapróbico | “i “ | 5.0 | 400.0 |  | - Esgoto, “eg” |  |
| - Metasapróbico | “m” | 6.0 | 700.0 |  | - Séptica, “sp” |  |
| - Persapróbico | “h” | 7.0 | 2000.0 |  | - Putrefata,” pt” |  |
| - Ultrasapróbico | “u “ | 8.0 | 12 000.0 |  | - Inadequada, “in” |  |

Tabela 13.66 – Parâmetros  físico-químicos classificadores do grau  de  saprobidade segundo  Jørgensen & Johnsen (1989)

|  | “” | “” | “:” | ###### “O” |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parâmetros físico-químicos | Polisapróbico | Alfa-mesosapróbico: | Beta – mesosapróbico | Oligosapróbico: |
| - Oxigênio Dissolvido,OD (mg/L) | 0 – 3,00 < 50% saturação | C/ aum. de DBO5 > 70% de sat. C/ dim DBO5< 30% sat. | > 60% saturação | > 90% saturação |
| - Demanda Bioquímica de Oxigênio de 5 dias,DBO5 (mg/L) | Alta | Aumentando < 5mg/L Diminuindo > 20mg/L | < 5mg/L | < 3mg/L |
| - Amônia, - NH4+ -N (mg/L) | 0.50 – 2,00 | 0.30 – 1.20 | < 0.20 | < 0.10 |
| - Nitrito, NO2- -N - (mg/L) | 0.0 – 0.20 | 0.00-0.20 | 0.20 | < 0.05 |
| - Nitrato, NO3 - -N - (mg/L) | Muito Baixo | 1.00 – 2.00 | 2.00 – 600 | Alto |
| - Turbidez, - UNT | Alta | Baixa | Muito baixa | Muito Limpa |
| Tipo de Água | Muito poluída | Com poluição | Com leve poluição | Muito Limpa |

As  quatro  classes sapróbicas assinaladas  na  Tabela 13.66 são  as  mais  usadas  para  classificar águas correntes (rios, riachos, córregos, etc.).  As  águas  tipo “O” ou  Oligosapróbicas são  praticamente despoluidas, as  tipo “”  (Beta –Mesosapróbicos) são ligeiramente poluídas, as tipo “” (alfa – mesosapróbicas) são poluídas  e as tipo  “” (Polisapróbicas) são  consideradas  muito  poluídas.

No caso particular de águas superficiais de açudes e barragens será utilizada a equação do índice sapróbico e a classificação da Tabela 13.65, na falta das demais informações.

A equação utilizada para determinar o Índice Sapróbico é como se segue:

S = k2*So*(DBOc5op – DBOco) / (1+ k2(DBOc5op – DBOco)) 		    (13.53)

onde,

k2 = constante com valor de 0,218 para valores de DBO carbonácea na faixa de 0 a 50,00 mg/L  ou faixa (1) e de 0,0021 para a faixa (2) ou com DBO carbonácea na faixa de 50,00 a 200,00 mg/L.

So = índice sapróbico inicial com valor para a faixa (1) de 4,93 e, para a faixa (2),  com valor de 9,0.

Interpretação do Estado Trófico

Os reservatórios de acumulação (lagos, açudes, etc.) são geralmente bastante impactados por excesso de nutrientes (nitrogênio e fósforo) e, em cada manancial,  apresentam respostas diferentes.

A interpretação do estado trófico admite, atualmente, que a concentração total de nitrogênio/ concentração total de fósforo é o parâmetro mais indicativo da produtividade do pigmento de algas  ou clorofila “a”.

O Padrão QUALIGTS utiliza a Tabela 13.67 seguinte para classificar o estado trófico de reservatórios de acumulação (lagos, açudes, etc.). Essa tabela é uma compilação de dados  das tabelas de Allum et al. (1977) e de Jorgensen, J & Johnsen,  (1989). Convém salientar que as classes realçadas em cinza são, na prática, as mais utilizadas.

Toxidez por Amônia Não Ionizável

Considerando que a população nordestina, de uma maneira geral, contribui com lançamento de esgotos sanitários bruto, lixo domiciliar e hospitalar e produtos de atividades agrícolas, etc. nos mananciais superficiais, é conveniente, quando possível, determinar o teor de amônia não Ionizável. A elevação do pH é um dos primeiros sinais da volatilização da amônia. Com a liberação de toxinas, há mortandade de peixes embora o teor de oxigênio dissolvido do manancial não se altere. O critério utilizado pelo  PADRÃO QUALIQGTS é o critério denominado “Red Book”da EPA (Environmental Protection Agency)  datado de 1976; ou seja, a fração de amônia não ionizável pode ser determinada como se segue:

%NH3- N = 100 / (1+ antlog (pka – pHop) 				                (13.54)

onde,

pka = 0,09018 + 2729,92 / (T+273,2)   				                (13.55)

sendo a temperatura dada em oC

Valores na faixa de 0,5 a 0,10 mg/L são recomendados para mananciais

Produtividade de Ambientes Aquáticos

No caso de mananciais com dados da série nitrogenada e, pelo menos, o ortofosfato da série fosfarada é possível analisar a produtividade do manancial mediante a Tabela 13.68. A razão entre esses parâmetros permite também uma avaliação da produtividade conforme a última coluna da Tabela 13.69.

##### 13.2.2.1.3 - Aplicação do Sub-Padrão GTS do Padrão QUALIQGTS

De forma similar ao Padrão QUALIQGTS  também o Sub-Padrão GTS  utiliza alguns parâmetros considerados importantes para a interpretação da poluição orgânica das águas naturais. Também aqui são empregadas cores para caracterizar e georeferenciar algum índice ou característica biológica / orgânica ou outra relacionada a esse tipo de poluição. Os critérios do modelo são como se segue:

Tabela 13.67 – Classificação do estado trófico de mananciais superficiais utilizada no Padrão QUALIQGTS.

| Estado Trófico | Símbolo | Cor | Prod.Média (mgC/m2.d) | Clorofila “a” (mg/m3) | Prof.Disco Secchi (m) | %SatOD Hipolimio | Ptotal (g/L) | Ntotal (g/L) |  | STI (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Ultra-oligotrófico | “U” |  | <50 | 0.01 – 0.5 | > 4.0 | > 90.00 | <1.0 – 5.0 |  | <1.0-250.0 | 2-15 |
| - Oligotrófico | “O” |  | 50-300 | 0.3 – 3.0 | > 3.7 | > 80.00 | <1.0 – 5.0 |  | <1.0-250.0 | 2-15 |
| - Oligo – mesotrófico | “OM” |  | 50-300 | 0.3 – 3.0 | 2.0 – 3.7 | 50.00-80.00 | 5.0-10.0 |  | 250.0-600.0 | 10-200 |
| - Mesotrófico | “M” |  | 250-1000 | 2.0 – 10.0 | 2.0 – 3.7 | 10.00-80.00 | 10.0-20.0 |  | 250.0-600.0 | 10-200 |
| - Meso – eutrófico | “ME” |  | 250-1000 | 2.0 – 10.0 | 2.0 | 10.00 | 10.0-30.0 |  | 500.0-1100.0 | 100-500 |
| - Eutrófico | “E” |  | > 1000 | 10.0 – 50.0 | < 2.0 | < 10.00 | >20.0 |  | 500.0-1100.0 | 100-500 |
| - Hipereutrófico | “H” |  | > 1000 | > 10.0 | < 2.0 | <10.00 | 30.0-5000.0 |  | 500.0-15000.0 | 400-6000 |

Tabela 13.68 – Produtividade de ambientes aquáticos

| Produtividade | Cor | Nitrato, NO3-N (mg/L) | Ortofosfato, PO4-P (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Muito baixa |  | 0.20 | 0.005 |
| - Moderadamente baixa |  | 0.20-0.40 | 0.005-0.010 |
| - Moderadamente alta |  | 0.30-0.65 | 0.010-0.030 |
| - Alta |  | 0.50-1.50 | 0.030-0.10 |
| - Muito alta |  | 1.50 | 0.10 |

Tabela 13.69 - Razão de produtividade de ambientes aquáticos

| Razão de produtividade NOX/PO4 | Cor |
| --- | --- |
| 15.0 < RP, 40.0 ou adequada |  |
| RP < 15.0 com excesso de fósforo, RP (P) |  |
| RP > 40.00, com excesso de nitrogênio, RP(N) |  |

(1) % Saturação do Oxigênio Dissolvido no Hipolimio – Reservatórios

| - % SatOD > 80.00; Oligotrófico; “O” - 10.00 < %SatOD < 80.00; mesotrófico; “M” - %SatOD < 10.00; eutrófico; “E” |  |
| --- | --- |

(2) Índice Sapróbico, S

| - S=1.0: Oligosapróbico; “Os”; “lp” - S=2.0: Beta-mesosapróbico; “b”; “lpo” - S=3.0: Alfa-mesosapróbico; “a”; “po” - S=4.0: Polisapróbico; “p”; pop” - S=5.0; Isosapróbico; ï”; “eg” |  |
| --- | --- |

(3) Estado Trófico, ET para lagos, açudes, reservatórios de acumulação

(usando qualquer dois dos parâmetros da Tabela 9 ou segundo o critério (1))

| - Ultra – oligotrófico; “U” - Oligotrófico; “O” - Oligo – mesotrófico; “OM - Mesotrófico; “M - Meso – eutrófico; “ME” - Eutrófico; “E” - Hipereutrófico; “H” |  |
| --- | --- |

(4) Produtividade em Nitrato e Ortofosfato

| - Muito baixa, “Pmb” - Moderadamente baixa; “Pmob” - Alta; “Pa” - Muito alta; “Pma” |  |
| --- | --- |

(5) Razão de Produtividade e Predominância de Nutriente

| - Adequada, 15 RP 40; “RPad” - Excesso de fósforo; RP < 15; RP(P) - Excesso de nitrogênio; RP > 40; RP (N) |  |
| --- | --- |

(6) Porcentagem de Amônia Não Ionizável, % NH3-N

| - Atóxica; “atx” - Tóxica; “tx” |  |
| --- | --- |

##### 13.2.2.1.4 - Usos e Classes do PADRÃO QUALIQGTS

Para fins de tratamento e de indicações das águas dos mananciais superficiais e subterrâneos  de bacias hidrográficas, foram confeccionados dois tipos de Tabelas finais. Um deles  (Tabelas 13.70 e 13.71 para águas doces e acídicas e para águas salobras e salinas, respectivamente) apresenta as classes e usos específicos  das águas doces salobras, salinas e águas acídicas. Já a  Tabela 13.72, em seguida,  mostra as classes e tipos genéricos de tratamento de água a serem aplicados nessas águas.

Tabela 13.70 – Classes e Usos de Águas Doces e  Acídicas do Padrão QUALIQGTS

| ÁGUAS DOCES |  |  | ÁGUAS ACÍDICAS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Classes |  | Usos | Classes |  | Usos |
| - Classe I |  | - Consumo humano; - Proteção de comunidades aquáticas - Recreação de contato primária; - Irrigação de hortaliças e de frutas; | - Classe IV |  | - Navegação interior; - Descarga de águas pluviais; - Harmonia paisagística; - Geração de energia; - Descarga de efluentes de ETES – Est.Trat. Esgotos; - Usos menos exigentes |
| - Classe II |  | - Uso doméstico; - Recarga de águas subterrâneas; - Área de proteção de fontes minerais e da natureza; - Irrigação de culturas e de forragens - Dessedentação de animais | - Classe V |  | - Comercial e doméstico c/restrições - Mistura de águas - Irrigação de culturas de frutas - Recreação de contato primária - Piscicultura |
| - Classe III |  | - Uso municipal com restrições; - Esportes aquáticos; - Uso industrial específico; - Águas de resfriamento; - Descarga de águas de enxurrada | - Classe VI |  | - Harmonia paisagística - Usos menos exigentes |

Tabela 13.71 – Classes e Usos de Águas Salobras e Salinas  do Padrão QUALIQGTS

| ÁGUAS SALOBRAS |  |  | ÁGUAS SALINAS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Classes |  | Usos | Classes |  | Usos |
| - Classe VII |  | - Uso doméstico; - Uso comercial - Uso industrial com restrições; - Dessedentação de animais; - Recreação de contato primária; - Irrigação de culturas resistentes; - Mistura de águas - Piscicultura | - Classe IX |  | - Comercial - Mistura de águas - Irrigação de culturas de frutas - Recreação de contato secundário - Proteção aquática; |
| - Classe VIII |  | - Uso doméstico com restrições; - Mistura de águas; - Recreação de contato secundária; - Irrigação de culturas resistentes; | - Classe X |  | - Harmonia paisagística - Usos menos exigentes - Navegação - Recreação de contato secundário |

Tabela 13.72 – Tipo de tratamento de água versus classes do Padrão QUALIQGTS

| Tratamento | ÁGUAS DOCES |  | ÁGUAS ACÍDICAS |  | ÁGUAS SALOBRAS |  | ÁGUAS SALINAS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nenhum | - Classe I |  |  |  | - |  | - |  |
| - Simples desinfecção Diluição e desinfecção | - Classe I |  | - |  | - Classe VII |  | - |  |
| - Convencional: Floculação /Coagulação; Sedimentação; Filtração; Desinfecção. | - Classe II |  | - |  | - |  | - |  |
| - Especial: - Aeração + convencional; - Estabilização de parâmetros; - Dessalinização; - Mistura de águas | - Classe III |  | - Classe V |  | - Classe VIII |  | - Classe IX |  |
| - Inadequado | - Classe IV |  | - Classe VI |  | - |  | - Classe X |  |