# 2.0 - DESCRIÇÃO GERAL DA BACIA DO  RIO SERIDÓ

A Bacia Hidrográfica do Rio Seridó nasce no quadrante Norte do Estado da Paraíba, estendendo-se sua área de drenagem até o vizinho Estado do Rio Grande do Norte. Limita-se a Leste com a Bacia do Rio Jacu, ao Sul com as Bacias do Espinharas e do Alto Paraíba, a Oeste com a Bacia do Espínharas e ao Norte com o vizinho Estado do Rio Grande do Norte. A referida bacia abrange duas áreas separadas pela Bacia do Alto Paraíba, conforme se mostra na figura 2.1, designadas doravante por Setor Leste e Setor Oeste da Bacia do Seridó.

Está situada nas Microrregiões do Seridó Ocidental Paraibano - 160 (municípios de Santa Luzia, São José de Sabugi, São Mamede e Várzea) e Seridó Oriental  Paraibano –   161  (municípios de Cubati, Frei Martinho, Nova Palmeira, Picuí  Pedra Lavrada e Seridó), entre as Coordenadas 6o16’32” e 7o03’”56 de Latitude Sul e 35o24’38” e 36012’15” de Longitude Oeste. A bacia abrange uma área de aproximadamente 3.415,9 km2 no Estado da Paraíba, dos quais 1.997,3 km2 constituem o chamado  Setor Leste da Bacia do Seridó e 1.418,6 km2, o Setor Oeste. O perímetro total da Bacia é de 459,3 km, sendo  287,2 km correspondentes ao Setor Leste e  172,1 km ao Setor Oeste da Bacia do Seridó.

O Setor Leste da Bacia do Seridó cujo principal rio recebe o nome  de  Seridó, constitui-se basicamentoe pelas cabeceiras do Rio Seridó e pelas sub-bacias de diversos afluentes  da margem direita que o alcançam no Estado do Rio Grande do Norte. Pela ordem decrescente de importância destacam-se o Rio Picuí e os riachos Quinturaré, das Vazantes, Olho d’Água e dos Dois.

No Setor Oeste da Bacia do Seridó,  incluem-se as sub-bacias de diversos tributários da margem esquerda do Rio Seridó, que o alcançam no Rio Grande do Norte, destacando-se como mais importantes o Rio Sabugi, os riachos Chafariz, São Domingos, Poço de Pedra, Cabaças, Santa Maria e São José. Têm suas nascentes situadas em cotas superiores a 600m,  com as  bordas mais altas a leste, na direção Norte-Sul, ao passo que as bordas  sul têm  a direção Leste-Oeste, com direção geral da rede potamográfica, SE-NW.

A bacia   tem como   principais   açudes o São Mamede (15.791.280 m3),   Santa Luzia (11.960.250 m3),  Martelo ( 4.567.800 m3) e o Caraibeiras (2.709.260 m3).

Tanto o Setor Leste quanto o Oeste situam-se quase que totalmente no domínio Cristalino, havendo porém sedimentos terciários  representados por pequenas áreas no Setor Leste.

Os municípios cujas sedes encontram-se inseridas na sub-bacia do rio Seridó são os seguintes: Frei Martinho, Picuí, Nova Palmeira, Pedra Lavrada, Cubati e Seridó (Setor Leste), e São José do Sabugi, Santa Luzia, São Mamede e Várzea (Setor Oeste). Alem desses, tem-se parcialmente inseridos no setor leste os municípios de Sossego, Nova Floresta, Barra de Santa Rosa, Juazeirinho e Baraúnas, e no setor oeste, Quixaba, Cacimba de Areia, Junco do Seridó, Patos e Passagem. A Tabela 2.1 apresenta as área dos municípios que compõem a sub-bacia do rio Seridó, setores leste e oeste.

Tabela 2.1 – Áreas dos municípios que compõem a sub-bacia do rio Seridó

| Municípios | Área Total (km2)* | Área Inserida (km2) | Área Inserida (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Seridó Leste |  |  |  |
| Com sedes na sub-bacia |  |  |  |
| Cubati | 161,3 | 161,3 | 100,0 |
| Frei Martinho | 247,1 | 247,1 | 100,0 |
| Nova Palmeira | 197,9 | 166,9 | 84,3 |
| Pedra Lavrada | 391,3 | 379,6 | 97,0 |
| Picuí | 734,1 | 681,6 | 92,8 |
| Seridó | 227,7 | 202,0 | 88,7 |
| Sub-Total |  | 1838,6 |  |
| Com sedes fora da sub-bacia |  |  |  |
| Nova Floresta | 59,9 | 4,0 | 6,7 |
| Sossego | 119,7 | 5,2 | 4,4 |
| Baraúnas | 56,5 | 47,2 | 83,6 |
| Barra de Santa Rosa | 801,9 | 7,7 | 1,0 |
| Juazeirinho | 463,8 | 94,5 | 20,4 |
| Sub-Total |  | 158,7 |  |
| Total do Setor Leste |  | 1997,3 |  |
| Seridó Oeste |  |  |  |
| Com sedes na sub-bacia |  |  |  |
| Santa Luzia | 443,6 | 443,6 | 100,0 |
| São Mamede | 609,6 | 591,7 | 97,1 |
| São José do Sabugi | 216,3 | 216,3 | 100,0 |
| Várzea | 147,6 | 147,6 | 100,0 |
| Sub-Total |  | 1399,2 |  |
| Com sedes fora da sub-bacia |  |  |  |
| Quixaba | 114,8 | 5,9 | 5,1 |
| Cacimba de Areia | 206,4 | 5,2 | 2,5 |
| Junco do Seridó | 160,8 | 4,9 | 3,0 |
| Patos | 508,7 | 1,9 | 0,4 |
| Passagem | 140,2 | 1,5 | 1,1 |
| Sub-Total |  | 19,4 |  |
| Total do Setor Oeste |  | 1418,6 |  |
| Total |  | 3415,9 |  |

Fonte: Anuário Estatístico da Paraíba - 1999

Apresenta relevo relativamente acidentado, em cotas variando entre 650 e 180m. Situa-se quase que totalmente no domínio cristalino, com algumas áreas de sedimentos terciários. De acordo com a classificação de Köeppen, o clima predominante na região das nascentes do rio seridó é semi-árido do tipo estepe, classificado como Bswh’. Esses rios percorrem uma região próxima aos municípios de Cuité e Barra de Santa Rosa, caracterizada por índices fluviométricos muito baixos, cuja classificação climática é semi-árido do tipo desértico BWwh’. Ao penetrar no Estado do Rio Grande do Norte, o Rio Seridó percorre uma região onde o clima é do tipo tropical úmido, classificado em Aw’.

A temperatura média mensal predominante nas bacias, situa-se entre 22 e 26oC, com os meses mais quentes registrados de novembro a fevereiro e os mais frios, de julho a agosto. A umidade relativa do ar varia entre 55 e 75%, de acordo com a época do ano. Apresenta índice de insolação médio de 8 horas diárias e velocidade média anual do vento em torno de 3,0 m/s. A evaporação nas bacias, varia entre 2000 e 2500, em função da sua região de abrangência

A vegetação natural predominante na bacia é a caatinga, alcançando seus aspectos hipoxerófila e hiperxerófila, do tipo arbórea-arbustiva em alguns trechos, aberta, e em algumas situações, densa. Também registra-se na área das bacias a floresta do tipo subcaducifólia que ocupa alguns trechos nas transições entre zonas úmidas e secas.

A geomorfologia da bacia encontra-se bastante caracterizada por suas terras se conformarem na escarpa oriental do Planalto da Borborema entre a Depressão Sublitorânea e as áreas Pediplanadas Sertanejas. Observam-se altitudes maiores que 600m, relevo forte ondulado e montanhoso, com vales próximos às encostas, cujas profundidades variam de 100 a 200 m.

Na Bacia do Rio Seridó são encontrados vários tipos de solos, com predominância dos  Solos Litólicos Eutróficos, seguidos dos Bruno não Cálcicos, Latossolos, Regossolos, Solos Aluviais, entre outros, também mapeados em menores áreas.

Para efeito dos estudos socio-econômicos, foram considerados os municípios inseridos na Bacia do Seridó, levando-se em conta as bacias hidrográficas vizinhas e estudos anteriormente desenvolvidos pela ATECEL (1993 e 1996), evitando-se desse modo que algum município fosse considerado como pertencente a mais de uma bacia.

O setor industrial mostra-se pouco desenvolvido, destacando-se apenas as indústrias de produtos minerais nos municípios de Pedra Lavrada, Nova Palmeira e Santa Luzia.

A agricultura caracteriza-se por uma atividade exercida de forma ainda bastante rudimentar, destacando-se a produção do sisal, mandioca, feijão, milho, batata-doce e algodão arbóreo.

A pecuária praticada na região da Bacia do Seridó é predominantemente sob o regime extensivo, com pequenas práticas do regime semi extensivo (para a produção de leite), destacando-se os rebanhos bovino, caprino, ovino e suíno. Com as últimas estiagens verificadas na área, a pecuária teve uma drástica redução nos seus rebanhos.

A caracterização física e socio-econômica da Bacia do Seridó são apresentadas nesse relatório com maior nível de detalhamento, nos Volumes 1, 2 e 3 do Diagnóstico.

A Figura 2.1 mostra os limites, a localização e Municípios que integram a Bacia do Rio Seridó e aqueles que embora tendo parte de sua área situada na bacia, não foram incluídos no universo desse estudo, pelas razões  já descritas.

Figura 2.1 - Localização dos municípios da Sub-bacia do Rio Seridó