# 6.0 – CLIMA

Neste capítulo são apresentados os principais aspectos climáticos da sub-bacia em estudo, visando uma caraterização climática geral. Embora o Estado da Paraíba esteja próximo à linha do equador, pertencendo à faixa tropical do hemisfério sul, verificam-se inúmeras variações do clima, como por exemplo a homogeneidade térmica contrastando com a grande variabilidade espacial e temporal das chuvas.

Nesse estudo, o método utilizado para a caracterização climatológica compreendeu uma análise das informações das estações meteorológicas localizadas próximas e/ou na região em estudo. Deve-se ressaltar que há uma má distribuição da rede meteorológica na região (Figura 6.1). Foram também geradas cartas básicas de isoietas e isotermas, a nível anual.

  - CONSIDERAÇÕES GERAIS - ASPECTOS METEOROLÓGICOS

O clima de uma região é resultado da circulação geral da atmosfera, que se traduz em uma complexa combinação de elementos climáticos que interagem entre si (precipitação, temperatura, ventos, etc.), com fatores fisiográficos, tais como a orografia e as dimensões físicas da região em estudo.

Com relação à dinâmica da circulação atmosférica, o Nordeste é dominado durante o ano inteiro pelas emanações do anticiclone semifixo do atlântico sul, que são os alísios de sudeste, conferindo estabilidade e, consequentemente, tempo bom na área. Esses sistemas semi-permanentes de altas pressões subtropicais dão origem a duas massa de ar que atuam diretamente na região: Massa Tropical Atlântica (mTa) e Massa Equatorial Atlântica (mEa). Do anticiclone semifixo dos açores originam-se os ventos alísios de nordeste, que originam no interior do continente a Massa Equatorial Continental (mEc).

Já a nível regional, o Estado da Paraíba apresenta um padrão de circulação atmosférico um tanto complexo. Os principais sistemas meteorológicos atuantes são descritos a seguir.

Figura 6.1 – Localização das estações climatológicas do Estado da Paraíba

Os vórtices ciclônicos de ar Superior (VCAS), que favorecem a convecção e, consequentemente, as chuvas. Por outro lado, o centro do vórtice apresenta movimento vertical descendente, o que justifica o ar mais frio e a quase ausência de precipitação na área logo abaixo dele. As regiões periféricas ao centro do vórtice apresentam movimentos verticais ascendentes com chuvas advindas, principalmente, de nuvens convectivas (Figura 6.2). A atuação dos VCAS sobre o Estado da Paraíba se dá de forma muito irregular, já que esses sistemas, na dependência de seu posicionamento, podem produzir tanto chuvas intensas como seca, em qualquer área do Estado ou até mesmo em todo o Estado. Por outro lado, o seu tempo de vida varia de cinco a vinte dias, podendo produzir enchentes e inundações, bem como veranicos severos, dependendo de sua localização espacial. A freqüência desses sistemas tem uma grande dependência na variabilidade interanual da atmosfera e eles são mais constantes nos meses de novembro a fevereiro.

Encontra-se também nesta região, o cavado equatorial e a zona de máxima temperatura da superfície do mar, os aglomerados convectivos (ACS), associados a distúrbios ondulatórios de leste ou “ondas de Leste”. As ondas de leste são perturbações, em geral, de pequena amplitude, observadas nos ventos alísios e atuam no leste do Estado da Paraíba e do Nordeste, principalmente no período que vai de maio a agosto, no qual  mantém a estação chuvosa do setor leste do Estado. O deslocamento dessas ondas, associadas a conglomerados convectivos, se dá de leste para oeste a partir do oceano Atlântico até atingirem o litoral oriental da região, daí advindo sua denominação.

Figura 6.2 – Vórtice Ciclônico de Ar Superior (VCAS)

Outro sistema bastante importante para a região é a zona de convergência intertropical (ZCIT), a qual resulta da confluência dos ventos alísios. A confluência resulta em movimentos ascendentes de ar com alto  teor  de  vapor  d’água.   Ao  subir  na  atmosfera,  o  vapor  d’água  se resfria e condensa, dando origem ao aparecimento de nuvens, contribuindo assim para a formação de uma intensa banda de nebulosidade convectiva (geradora de chuvas). A ZCIT, em geral, atua sobre uma região qualquer por um período de tempo superior a dois meses, ou seja, é um fenômeno tipicamente climático.

O eixo da ZCIT varia latitudinalmente durante o ano e sua intensidade depende da circulação geral da atmosfera bem como do aquecimento da superfície. Essa variação na posição do eixo médio da ZCIT está associada com a ocorrência de secas (posição mais ao norte) e chuvas acima da média (posição mais ao sul). No que se refere a qualidade da estação chuvosa, a posição da ZCIT (Figura 6.3) e sua permanência favorece as chuvas em todo Estado, podendo ter durante este período estiagem de curta duração, denominado veranicos.

Figura 6.3 – Zona de Convergência Intertropical, influenciando o Estado da Paraíba

  - CLASSIFICAÇÃO CLIMÁTICA

A área da sub-bacia do Médio Piranhas localiza-se geograficamente numa porção particularmente complexa do território paraibano, o qual, por sua vez, insere-se no contexto regional nordestino, cujo espaço territorial apresenta uma diversidade climática complexa, pela conjunção de sistemas atmosféricos e fatores geográficos. Por este motivo, faz-se necessário rever, de forma resumida, todas as interações meteorológicas que determinam a climatologia da sub-bacia.

Segundo Koeppen, os climas que caracterizam a sub-bacia do Médio Piranhas são do tipo BSwh', BSwh'g e Awi. O clima BSwh', que predomina mais na região central do Estado, também apresenta predominância na sub-bacia em estudo, ou seja, a maior parte da região do Médio Piranhas é de clima seco do tipo estepe, com estação seca coincidindo com o inverno, apresentando temperaturas médias mensais do ar superiores a 18ºC durante todo o ano.

Mais ao sul tem-se um clima do tipo BSwh'g, ou seja, clima seco do tipo estepe, com estação seca coincidindo com inverno, apresentando temperaturas elevadas durante todo o ano, principalmente nos meses que antecedem ao solstício de verão. Há também uma pequena região localizada a noroeste da sub-bacia, nos arredores do município de Catolé do Rocha, que tem o clima do tipo Awi, ou seja, clima tropical úmido com inverno seco, apresentando pequena variação da temperatura ao longo do ano, onde nesta região ocorrem manchas de clima seco do tipo desértico. Isto se deve ao fato do município de Catolé do Rocha está inserido num microclima.

  - TEMPERATURA

A temperatura é um dos principais elementos para a caracterização do clima, já que é conseqüência da distribuição irregular da energia solar, e está em relação direta com o balanço de energia.

Tendo em vista a falta de observações de temperatura na região estudada, utilizou-se um programa para estimativa de temperaturas desenvolvido pelo Departamento de Ciências Atmosféricas (DCA) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Neste programa as temperaturas são estimadas com base nas coordenadas geográficas dos pontos.

Os valores obtidos confirmam que a distribuição espacial da temperatura varia muito pouco ao longo do ano, conforme pode ser verificado pelos dados da Tabela 6.1. As isotermas médias anuais da sub-bacia do Médio Piranhas são apresentadas na Figura 6.4.

As temperaturas médias anuais se apresentam variando entre 23,5ºC e 28,8ºC, mostrando uma amplitude de 5,3ºC.

Tabela 6.1 – Temperatura média mensal (ºC) do ar estimada para alguns municípios da região em estudo

| Estação | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Belém do Brejo do Cruz | 27,6 | 27,0 | 26,5 | 26,3 | 25,9 | 25,2 | 25,2 | 25,8 | 26,7 | 27,3 | 27,6 | 27,8 |
| Catolé do Rocha | 27,3 | 26,7 | 26,1 | 26,0 | 25,5 | 24,9 | 24,9 | 25,5 | 26,5 | 27,1 | 27,4 | 27,6 |
| Jenipapeiro dos Carreiros | 27,7 | 27,0 | 26,5 | 26,3 | 25,9 | 25,2 | 25,2 | 25,8 | 26,8 | 27,5 | 27,8 | 28,0 |
| Brejo do Cruz | 27,7 | 27,0 | 26,5 | 26,3 | 25,9 | 25,2 | 25,2 | 25,8 | 26,7 | 27,4 | 27,7 | 27,9 |
| Jericó | 27,7 | 27,0 | 26,4 | 26,3 | 25,8 | 25,2 | 25,2 | 25,8 | 26,9 | 27,6 | 27,9 | 28,0 |
| Vista Serrana | 27,8 | 27,1 | 26,5 | 26,3 | 25,9 | 25,2 | 25,1 | 25,8 | 26,8 | 27,5 | 27,9 | 28,1 |
| Pombal | 28,1 | 27,3 | 26,7 | 26,5 | 26,1 | 25,4 | 25,4 | 26,1 | 27,2 | 28,0 | 28,3 | 28,4 |
| Condado | 27,4 | 26,7 | 26,2 | 26,0 | 25,4 | 24,7 | 24,6 | 25,2 | 26,3 | 27,1 | 27,5 | 27,6 |
| Malta | 26,7 | 26,1 | 25,6 | 25,4 | 24,8 | 24,0 | 23,9 | 24,5 | 25,5 | 26,4 | 26,8 | 27,0 |
| João Dias | 26,9 | 26,2 | 25,7 | 25,6 | 25,1 | 24,5 | 24,4 | 25,0 | 26,0 | 26,6 | 26,9 | 27,1 |
| Jardim de Piranhas | 28,0 | 27,4 | 26,9 | 26,6 | 26,2 | 25,5 | 25,5 | 26,1 | 27,0 | 27,7 | 28,1 | 28,3 |
| Oiticica Ac. | 28,1 | 27,6 | 27,1 | 26,8 | 26,4 | 25,8 | 25,7 | 26,3 | 27,1 | 27,8 | 28,1 | 28,3 |

Fonte: Departamento de Ciências Atmosféricas (DCA/UFPB)

Figura 6.4 – Isotermas médias anuais da sub-bacia do Médio Piranhas

  - UMIDADE

Não existem dados de umidade relativa do ar na sub-bacia do Médio Piranhas. Na Tabela 6.2 são apresentados os dados obtidos da estação climatológica de Patos, município da vizinha sub-bacia do Espinharas, que apresenta características climáticas semelhantes pela proximidade com a região em estudo.

Analisando-se os dados disponíveis podemos ver que a umidade relativa média na região é de 50,5%, com o máximo alcançando 65,6%, enquanto no período mais seco a umidade cai para 45,7%.

Tabela 6.2 – Umidade relativa média mensal (%) na estação de Patos

| Posto | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Patos | 52,3 | 64,0 | 65,6 | 61,3 | 55,8 | 53,8 | 49,1 | 46,8 | 45,7 | 47,2 | 48,1 | 47,4 |

Fonte: SUDENE/ATECEL (1998)

  - INSOLAÇÃO E NEBULOSIDADE

O período de maior insolação na sub-bacia do Médio Piranhas compreende os meses de agosto a novembro, no qual a média diária de horas de insolação global é de 9,2 h, dado este obtido da rede solarimétrica da Paraíba.

A sazonalidade da nebulosidade média mensal está relacionada ao teor de umidade na atmosfera, apresentando em média uma variação abaixo de 4/10 mais a sudoeste da sub-bacia, e entre 6/10 e 5/10 do céu parcialmente coberto no restante da região do Médio Piranhas. (Fonte: Atlas Geográfico do Estado da Paraíba – João Pessoa/85).

Tabela 6.3 – Número médio diário de horas de insolação global nos municípios de Belém do Brejo do Cruz, Pombal e Patos

| Posto | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Belém do Brejo do Cruz | 7,8 | 7,6 | 7,6 | 7,8 | 8,0 | 7,7 | 7,8 | 9,1 | 9,1 | 9,6 | 9,0 | 8,4 |
| Pombal | 8,2 | 7,7 | 7,9 | 8,3 | 8,0 | 7,6 | 7,8 | 9,0 | 9,1 | 9,3 | 8,9 | 7,8 |
| Patos | 8,1 | 7,8 | 8,5 | 8,3 | 7,8 | 7,7 | 7,3 | 9,2 | 9,3 | 9,6 | 9,0 | 7,8 |

Fonte: Departamento de Ciências Atmosféricas (DCA/UFPB)

  - VELOCIDADE DO VENTO

Os ventos na região do Médio Piranhas sopram predominantemente com direções nordeste e sudeste. São de maneira geral fracos a moderados em quase toda a sub-bacia, tendo uma velocidade média anual em torno de 1,9 m/s.

A Tabela 6.4 apresenta os valores das velocidades médias mensais dos ventos observados na estação climatológicas de Patos. Observa-se que os maiores valores ocorrem geralmente no período de julho a outubro, enquanto que os menores ocorrem em abril e maio.

Tabela 6.4 – Velocidade média mensal dos ventos na estação de Patos (m/s)

| Posto | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Patos | 2,0 | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,3 |

Fonte: SUDENE/ATECEL (1998)

  - EVAPORAÇÃO

Em meteorologia a evaporação restringe-se à mudança da água do estado líquido para o vapor, com isso pode-se dizer que a evaporação depende fundamentalmente da energia disponível proveniente da radiação solar. Na bacia em estudo, assume um comportamento semelhante em toda a região, no que diz respeito tanto a sua variação sazonal, como espacial. Foram utilizados os dados das estações de Patos e Catolé do Rocha (Tabela 6.5), pois se localizam em regiões com classificação climática semelhante.

A maioria dos dados de evaporação disponíveis são constituídos por registros de observações feitas em evaporímetros de Piche, que não permitem uma boa avaliação desta variável. Somente em algumas das estações da rede encontram-se observações feitas em tanques evaporimétricos classe A, que permitem uma melhor avaliação. Os dados obtidos das estações de Catolé do Rocha e Patos são de observações feitas em evaporímetros de Piche e Tanque Classe A, respectivamente.

Tabela 6.5 – Evaporação média mensal (mm) para a estação de Catolé do Rocha e Patos

| Posto | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catolé do Rocha | 170,7 | 118,9 | 89,8 | 78,5 | 88,6 | 94,1 | 123,7 | 166,4 | 185,3 | 191,2 | 186,2 | 182,1 |
| Patos | 220,4 | 164,3 | 155,4 | 146,6 | 159,3 | 159,7 | 181,1 | 210,5 | 226,0 | 247,0 | 228,2 | 227,9 |

Fonte: SUDENE/ATECEL (1998)

  - EVAPOTRANSPIRAÇÃO POTENCIAL

O solo, as plantas e a atmosfera podem ser considerados como componentes de um sistema fisicamente inter-relacionado e dinâmico, no qual os vários processos de fluxo estão interligados como os elos de uma corrente. A evapotranspiração é o fenômeno natural através do qual ocorre a perda de água por evaporação do solo e transpiração das plantas.

A evapotranspiração potencial  é de fundamental importância para a determinação do balanço hídrico de uma bacia como um todo e, principalmente, para o balanço hídrico agrícola.

Haja visto a inexistência de dados de umidade relativa na sub-bacia em estudo, não foi possível utilizar o método de Hargreaves, proposto nos Termos de Referência, para estimar a evapotranspiração. Em virtude disto, foi utilizado o método de Thornthwaite, já que o mesmo requer apenas dados de temperatura mensal e latitude do lugar. Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 6.6 e a distribuição espacial da evapotranspiração potencial média anual na Figura 6.5. Observando-se esta figura, verifica-se que os valores mais elevados são encontrados ao norte da sub-bacia, enquanto os menores valores médios ocorrem ao sul.

Em média a evapotranspiração potencial mensal na sub-bacia se situa em torno de 137 mm, com valores máximos da ordem de 200 mm.

Tabela 6.6 – Evapotranspiração potencial (mm/mês), calculada pelo método de Thornthwaite

| Postos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Belém do Brejo do Cruz | 154.0 | 132.0 | 141.0 | 129.0 | 124.0 | 108.0 | 112.0 | 123.0 | 139.0 | 148.0 | 149.0 | 158.0 |
| Catolé do Rocha | 151.0 | 132.0 | 132.0 | 124.0 | 118.0 | 104.0 | 108.0 | 119.0 | 136.0 | 148.0 | 149.0 | 155.0 |
| Jenipapeiro dos Carreiros | 169.4 | 138.2 | 139.4 | 127.7 | 123.0 | 105.4 | 109.8 | 121.2 | 138.5 | 161.8 | 167.0 | 179.7 |
| Brejo do Cruz | 154.0 | 132.0 | 141.0 | 129.0 | 124.0 | 108.0 | 112.0 | 123.0 | 139.0 | 152.0 | 149.0 | 158.0 |
| Jericó | 169.4 | 138.2 | 137.4 | 127.7 | 121.2 | 105.4 | 109.8 | 121.2 | 140.4 | 164.0 | 169.2 | 179.7 |
| Desterro de Malta | 171.7 | 140.1 | 139.3 | 127.7 | 122.9 | 105.3 | 108.1 | 121.1 | 138.5 | 161.8 | 169.2 | 182.1 |
| Pombal | 179.0 | 143.7 | 142.7 | 130.6 | 125.6 | 107.5 | 111.9 | 125.6 | 146.0 | 173.2 | 178.8 | 189.9 |
| Condado | 162.9 | 133.2 | 134.6 | 123.4 | 115.7 | 99.4 | 102.0 | 112.4 | 130.0 | 153.6 | 160.4 | 170.3 |
| Malta | 149.1 | 123.9 | 125.6 | 115.3 | 108.4 | 92.1 | 94.6 | 104.0 | 118.0 | 140.8 | 146.8 | 157.8 |
| João Dias | 152.8 | 125.1 | 126.6 | 117.8 | 112.1 | 97.9 | 100.6 | 110.6 | 125.6 | 144.2 | 148.5 | 159.7 |
| Jardim de Piranhas | 176.5 | 145.8 | 146.9 | 132.6 | 127.6 | 109.2 | 113.7 | 125.7 | 141.9 | 166.1 | 174.0 | 187.3 |
| Oiticica Ac. | 178.2 | 160.0 | 173.2 | 163.3 | 166.6 | 158.4 | 165.0 | 166.6 | 165.0 | 174.9 | 173.2 | 187.2 |

  - BALANÇO HÍDRICO CLIMÁTICO

Segundo Penman (1956), EP é a quantidade d’água evapotranspirada na unidade de tempo por uma cultura verde, de pequeno porte, cobrindo complemente o solo, de altura uniforme e não submetida a quaisquer restrições d’água. A medida que o solo vai secando a perda de água pelo processo de evapotranspiração irá ocorrer abaixo de sua taxa potencial. Neste caso, denominar-se-á evapotranspiração real, ER.

O passo inicial no estabelecimento do balanço hídrico climático consiste na determinação da evapotranspiração potencial (EP), Thornthwaite (1948) apresentou uma fórmula para a estimativa da EP, baseado em dados de precipitação e escoamento de inúmeras bacias hidrográficas localizadas nas regiões central e leste dos EUA, onde predomina um clima temperado com invernos úmidos e verões secos, que é a seguinte:

EP = 1,6.(10T/I)a	(6.1)

onde EP é a evapotranspiração potencial, em cm, para um mês de 30 dias, considerando 12 horas de duração para cada dia; T é a temperatura média mensal, em ºC; I é o índice térmico anual e “a” uma constante que varia de local para local.

Figura 6.5 – Distribuição espacial da evapotranspiração potencial (mm) na sub-bacia do Médio Piranhas

Figura 6.6 – Variação sazonal da evapotranspiração potencial (mm) e da temperatura média (ºC)

O índice térmico anual (I), definido como sendo a soma dos doze índices térmicos mensais, é calculado pela seguinte expressão:

I=(Tn5)1,514	(6.2)

em que Tn é a temperatura média mensal, em ºC, para o n-ésimo mês, O índice n =1, 2, 3,...,12 representa os meses do ano.

A constante “a” da equação (6.1) é calculada através da seguinte equação:

a = 6,75x10-7I3-7,71x10-5I2+1,792x10-2I+0,49239	(6.3)

A evapotranspiração potencial, não ajustada, calculada pela Equação 6.1, deve ser corrigida por um fator de correção Fc, em função da latitude e do mês do ano.

Existem argumentos que desaconselham o uso indiscriminado do método de Thornthwaite, tendo em vista que este método não contempla explicitamente a umidade do ar. Mas, apesar de tais divergências, o método é bastante utilizado, pois exige apenas o conhecimento da temperatura e precipitação, como também porque apresenta-se como base para uma classificação mundial dos climas, levando em consideração solo, vegetação e parâmetros atmosféricos.

Mais tarde o método foi aperfeiçoado por Thornthwaite e Mather (1955), passando a capacidade de campo e a taxa de utilização da umidade do solo para a evapotranspiração, a depender da profundidade, do tipo e da estrutura do solo. Outra modificação substancial proposta, diz respeito ao comportamento da evapotranspiração real à proporção que o solo vai perdendo água. Esses autores sugeriram um declínio linear da evapotranspiração com o aumento da tensão d’água no solo.

Finalmente, Thornthwaite e Mather propuseram uma relação exponencial, envolvendo os seguintes parâmetros: armazenamento d’água no solo ao longo do ano, capacidade de água disponível e perda d’água acumulada, cuja expressão é a seguinte:

S=Fe(AF)	(6.4)

na qual S é o armazenamento (ARM) ao longo do ano; A é a perda d’água acumulada, mm; e F é a capacidade de água disponível, CAD, dada por

CAD=(CC−PMP)100Da.Pc	(6.5)

na qual CC é a capacidade de campo; Da é a densidade global ou aparente; PMP é o ponto de murcha permanente; Pc é a profundidade de exploração efetiva das raízes.

CAD é obtida em mm, desde que a capacidade de campo e ponto de murcha permanente sejam expressos em porcentagem, em peso da água contida no solo, a densidade aparente em gcm-3 e a profundidade de exploração efetiva das raizes, em mm.

A partir de tais correlações procedeu-se o balanço hídrico climático, utilizando uma capacidade de água disponível no solo (CAD) igual a 50 mm, para cada localidade. Em cada balanço hídrico ficam estabelecidas as estimativas das deficiências (Def) e dos excedentes (Exc) de água.

As Tabelas 6.7 a 6.9 apresentam os valores do balanço hídrico climático calculados utilizando a metodologia descrita anteriormente, para os seguintes postos: Belém do Brejo do Cruz, Brejo do Cruz e Catolé do Rocha.

Tabela 6.7 – Balanço hídrico climático do posto de Belém do Brejo do Cruz

| Meses | Temp (ºC) | P (mm) | EP (mm) | Def. (mm) | Exc. (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jan | 27,6 | 41,0 | 154 | 113 | 0 |
| Fev | 27,0 | 95,5 | 132 | 37 | 0 |
| Mar | 26,5 | 170,3 | 141 | 0 | 0 |
| Abr | 26,3 | 147,3 | 129 | 0 | 0 |
| Mai | 25,9 | 66,9 | 124 | 24 | 0 |
| Jun | 25,2 | 21,5 | 108 | 75 | 0 |
| Jul | 25,2 | 9,1 | 112 | 100 | 0 |
| Ago | 25,8 | 0,8 | 123 | 122 | 0 |
| Set | 26,7 | 0,7 | 139 | 138 | 0 |
| Out | 27,3 | 1,1 | 148 | 147 | 0 |
| Nov | 27,6 | 1,7 | 149 | 147 | 0 |
| Dez | 27,8 | 10,3 | 158 | 148 | 0 |
| ANO | 26,6 | 566,2 | 1617 | 1051 | 0 |

Tabela 6.8 – Balanço hídrico climático do posto de Brejo do Cruz

| Meses | Temp (ºC) | P (mm) | EP (mm) | Def. (mm) | Exc. (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jan | 27,7 | 56,5 | 154 | 98 | 0 |
| Fev | 27,0 | 122,2 | 132 | 10 | 0 |
| Mar | 26,5 | 224,8 | 141 | 0 | 34 |
| Abr | 26,3 | 200,7 | 129 | 0 | 72 |
| Mai | 25,9 | 92,6 | 124 | 8 | 0 |
| Jun | 25,2 | 31,8 | 108 | 55 | 0 |
| Jul | 25,2 | 14,0 | 112 | 93 | 0 |
| Ago | 25,8 | 3,3 | 123 | 119 | 0 |
| Set | 26,7 | 1,7 | 139 | 137 | 0 |
| Out | 27,4 | 1,4 | 152 | 151 | 0 |
| Nov | 27,7 | 4,4 | 149 | 145 | 0 |
| Dez | 27,9 | 17,1 | 158 | 141 | 0 |
| ANO | 26,6 | 770,5 | 1621 | 956 | 106 |

Tabela 6,9 – Balanço hídrico climático do posto de Catolé do Rocha

| Meses | Temp (ºC) | P (mm) | EP (mm) | Def. (mm) | Exc. (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jan | 27,3 | 70,1 | 151 | 81 | 0 |
| Fev | 26,7 | 134,0 | 132 | 0 | 0 |
| Mar | 26,1 | 247,6 | 132 | 0 | 68 |
| Abr | 26,0 | 213,9 | 124 | 0 | 90 |
| Mai | 25,5 | 109,7 | 118 | 0 | 0 |
| Jun | 24,9 | 43,0 | 104 | 31 | 0 |
| Jul | 24,9 | 20,6 | 108 | 77 | 0 |
| Ago | 25,5 | 5,1 | 119 | 112 | 0 |
| Set | 26,5 | 2,5 | 136 | 134 | 0 |
| Out | 27,1 | 4,6 | 148 | 143 | 0 |
| Nov | 27,4 | 6,8 | 149 | 142 | 0 |
| Dez | 27,6 | 23,7 | 155 | 131 | 0 |
| ANO | 26,3 | 881,6 | 1576 | 852 | 158 |

  - DEMANDA DE ÁGUA PARA IRRIGAÇÃO

A estimativa da demanda de água para irrigação apresentada neste item, se baseia nas classes de terra para irrigação mapeadas e apresentadas na Tabela 5.4 do item 5.6 deste volume, onde foram identificadas e quantificadas na bacia em apreço, as áreas correspondentes às unidades de mapeamento das classes 3, 4 e 6.

Considerando que a classe 6 representa terras não aráveis, e as terras da classe 4, denominadas de uso especial, têm utilidade restrita e deficiência excessiva, a estimativa da demanda de água para irrigação foi feita utilizando as áreas correspondentes apenas às terras da classe 3, que apesar de possuírem aptidão restrita,  com manejo adequado, poderão ser usadas para a prática da agricultura irrigada.

Dessa forma, as unidades mapeadas que correspondem à classe 3 apresentaram uma área total de 33.653,0 ha, que corresponderiam às terras potencialmente irrigáveis da bacia estudada. A demanda anual de água destinada a irrigação desta área foi estimada a partir da seguinte fórmula:

Qai = qai nd   ai	(6.6)

na qual:

Qai = demanda de água anual para irrigação (m3 /ano);

qai = taxa de aplicação de água na área a ser irrigada, considerada igual a 1,0 l/s ha;

nd = número de dias de aplicação de água na área irrigada, sendo igual a 1/3 do número de dias no ano ou 120 dias;

ai = área irrigável (ha).

Desta forma, pela equação 6.6, para se irrigar toda a área potencialmente irrigável da região, seriam demandados anualmente 348.914.304,0 m3. A demanda real de água para irrigação é obtida em relação à fração ativada do potencial de terras irrigáveis (área efetivamente irrigada), Como hierarquicamente a prioridade para o uso da água é o abastecimento humano e animal, a prática da agricultura irrigada fica condicionada ao saldo hídrico da região, ou seja, a quantidade de água restante depois de computadas as demandas para o abastecimento humano e animal.

  - PRECIPITAÇÕES

A precipitação é entendida em hidrologia como toda água proveniente do meio atmosférico que atinge a superfície terrestre, neblina, chuva, granizo, saraiva, orvalho, geada e neve são formas diferentes de precipitações,  o que as diferencia é o estado em que a água se encontra.

A ocorrência e a distribuição das precipitações numa bacia durante o ano, são fatores determinantes para quantificar, entre outros, a necessidade de irrigação de culturas e o abastecimento de água doméstico e industrial. A determinação da intensidade da precipitação é importante para o controle de inundação e a erosão do solo. Por sua capacidade para produzir escoamento, a chuva é o tipo de precipitação mais importante para a hidrologia, e particularmente no Nordeste do Brasil.

As características principais da precipitação são o seu total, a sua duração e a sua distribuição temporal e espacial. A ocorrência da precipitação é um processo aleatório que não permite uma previsão determinística com grande antecedência, uma vez que os fatores que regem o fenômeno das chuvas é bastante variável tanto no espaço como no tempo. O tratamento dos dados de precipitação para a grande maioria dos problemas hidrológicos é estatístico.

Neste estudo foram selecionados 22 (vinte e dois) postos pluviométricos (Tabela 6.10) localizados na sub-bacia do Médio Piranhas e nas suas vizinhanças. O processamento dos dados destes postos permitiu gerar as isoietas médias anuais da região, apresentadas no mapa da Figura 6.9.

Tabela 6.10 – Postos pluviométricos utilizados no estudo

| Código | Posto | Estado | Lat. | Long. | Alt. (m) | Período |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3824396 | Belém do Brejo do Cruz | PB | 6º 11’ | 37º 32’ | 190 | 1935 a 1993 |
| 3824751 | Catolé do Rocha | PB | 6º 21’ | 37º 45’ | 250 | 1931 a 1993 |
| 3824992 | Jenipapeiro dos Carreiros | PB | 6º 28’ | 37º 33’ | 190 | 1962 a 1993 |
| 3825701 | Brejo do Cruz | PB | 6º 21’ | 37º 30’ | 190 | 1913 a 1993 |
| 3833285 | S. Francisco | PB | 6º 37’ | 38º 05’ | 150 | 1962 a 1994 |
| 3834137 | Jerico | PB | 6º 33’ | 37º 49’ | 215 | 1962 a 1993 |
| 3834538 | Pombal | PB | 6º 46’ | 37º 49’ | 178 | 1910 a 1990 |
| 3834877 | Desterro de Malta | PB | 6º 54’ | 37º 37’ | 260 | 1941 a 1989 |
| 3834894 | Condado | PB | 6º 54’ | 37º 32’ | 340 | 1922 a 1993 |
| 3834945 | Malta | PB | 6º 58’ | 37º 47’ | 400 | 1962 a 1981 |
| 3835734 | Cajazeirinhas | PB | 6º 51’ | 37º 20’ | 185 | 1962 a 1989 |
| 3844279 | Catingueira | PB | 7º 08’ | 37º 37’ | 290 | 1933 a 1991 |
| 3845113 | Sta. Teresinha | PB | 7º 05’ | 37º 27’ | 380 | 1962 a 1993 |
| 3823898 | Alexandria | PB | 6º 25’ | 38º 01’ | 315 | 1930 a 1991 |
| 3824274 | Patu | PB | 6º 06’ | 37º 38’ | 305 | 1911 a 1991 |
| 3824344 | Milagres St. | PB | 6º 09’ | 37º 47’ | 270 | 1962 a 1991 |
| 3824542 | João Dias | PB | 6º 16’ | 37º 48’ | 310 | 1933 a 1991 |
| 3825099 | Jucurutu | PB | 6º 02’ | 37º 01’ | 75 | 1910 a 1994 |
| 3825374 | Oiticica Ac. | PB | 6º 09’ | 37º 08’ | 80 | 1962 a 1994 |
| 3825733 | Jardim de Piranhas | PB | 6º 23’ | 37º 21’ | 130 | 1962 a 1995 |
| 3825941 | Lagoinha Ac. | PB | 6º 27’ | 37º 18’ | 120 | 1962 a 1991 |
| 3825124 | Maracanau | RN | 6º 03’ | 37º 23’ | 320 | 1931 a 1976 |

Figura 6.7 – Isoietas médias anuais da sub-bacia do Médio Piranhas

Maiores detalhes relativos à pluviometria da área são apresentados no item 13.2.1.

  - ANÁLISE DE CHUVAS INTENSAS

Segundo Blair e Fite (1964) citado por Villela (1975) para a utilização prática dos dados de chuva nos trabalhos de Engenharia, se faz necessário conhecer a relação entre as quatro características fundamentais da chuva: intensidade, duração, freqüência e distribuição.

Considera-se como chuvas intensas o conjunto de chuvas cujas intensidades  ultrapassem um valor preestabelecido para uma dada aplicação. A duração destas precipitações é bastante variável e a área atingida pelas mesmas pode variar de poucos quilômetros (chuvas convectivas) até milhares de quilômetros quadrados, como ocorre com as chuvas associadas a sistemas frontais, Garcez (1976) apud Pinto (1995).

Os dados sobre precipitações intensas  são obtidos dos registros pluviográficos, sob a forma de pluviogramas. Dependendo da aplicação, eles poderão registrar o comportamento da chuva durante um intervalo de 24 horas ou durante uma semana. A altura de precipitação a ser registrada poderá variar entre 10 mm e 12 mm. Desses gráficos pode-se estabelecer, para diversas durações, as intensidades ocorridas. O estudo das precipitações máximas é um dos caminhos para conhecer-se a vazão de enchente de uma bacia hidrográfica.

Correlacionando intensidades e durações das chuvas, verifica-se que quanto mais intensa for uma precipitação, menor será sua duração. A determinação da relação entre  intensidade, duração e freqüência (curvas i-d-f), deve ser deduzida das observações das chuvas intensas durante um período de tempo suficientemente longo e representativo dos eventos extremos do local.

Na construção das curvas i-d-f é necessário que seja ajustada uma distribuição de probabilidade aos maiores valores de precipitação para cada duração (séries anuais), ou os N maiores valores de precipitação para as durações escolhidas (séries parciais), sendo N igual ao número de anos. Em geral as durações escolhidas para análise são as seguintes: 5, 10, 15, 30, 45, 60, 120, 180, 240, 360 até 1440 min. A distribuição de probabilidade largamente utilizada para a série de valores extremos, é a distribuição de Gumbel (Chow, 1964).

A intensidade da chuva, para uma dada duração, é o resultado da razão entre o total precipitado neste intervalo e a duração do intervalo. Serão obtidos vários valores para uma dada duração. O maior valor, dentre os calculados, será utilizado no traçado das i-d-f .

Para chuvas de diferentes intensidades com as durações acima citadas, uma relação poderá ser obtida tomando-se como base um gráfico que relaciona as duas variáveis para diferentes tempos de retorno. Poderão ser obtidas relações de várias formas, mas a geralmente empregada nestes estudos é a forma geral proposta por Sherman (1932), que possui o seguinte formato:

i=KTmtn	(6.6)

onde ì é a intensidade, expressa em mm/h; T é o período de retorno, em anos; t é a duração, em minutos; K e n são constantes que devem ser determinados para cada duração.

Neste trabalho as relações foram desenvolvidas tomando-se como base a forma de Merril (Bernard, 1930), que ficou conhecida como equação de intensidade, duração e freqüência, dada na forma:

i=K.Tm(t+B)n	(6.7)

onde i é a intensidade máxima, geralmente em mm/h; T é o tempo de recorrência, em anos; t é a duração da chuva, geralmente em minutos; n, K e m são constantes que variam de região para região.

Os dados utilizados para a obtenção destas curvas foram provenientes do posto de Catolé do Rocha (PB), localizado na parte norte da sub-bacia, e consiste de um total de 25 anos de dados pluviográficos fornecidos pela SUDENE. Esses dados fazem parte de um conjunto de informações que servirão de base para estudos hidro-climatológicos relacionados a Região Nordeste.

Em trabalhos desenvolvidos no oeste do Estado da Paraíba, costuma-se empregar os resultados de uma relação i-d-f desenvolvida para o posto de São Gonçalo (PB). Visto que as relações entre intensidade, duração e freqüência variam de localidade para localidade, utilizar os resultados de uma equação desenvolvida para um região em outra de características climáticas diferentes poderá resultar em erros. Portanto, são necessários estudos locais com dados pluviográficos disponíveis, os quais devem ser revistos periodicamente, à medida que novos dados vão sendo incorporados à base de dados.

Devido ao grande número de diagramas a serem processados, a aquisição dos dados foi efetuada através de digitalização das informações contidas nos mesmos. Após eliminação de erros e análise de consistência, calculou-se as intensidades para as várias durações utilizando-se a metodologia descrita por Sherman (1932) e citada por Wilken (1978).

Segundo CETESB (1986) as séries anuais são mais indicadas quando o número de anos utilizados no estudo supera 10 anos, do contrário as séries parciais são mais indicadas. Considerando que há disponível 25 anos de dados, optou-se por desenvolver as curvas i-d-f, assim como as relações derivadas das mesmas, a partir dos dados obtidos com séries anuais.

Colocando-se em ordem decrescente os valores de intensidade para cada duração, pode-se calcular, a partir desta informação, a freqüência observada e o período de retorno associado utilizando-se o método de Kimball (Chow, 1964). A estimação das intensidade para uma dada duração e período de retorno pode ser obtida através da aplicação do método de Chow-Gumbel (1964) às série, com base na distribuição extremal de Gumbel. O resultado deste trabalho pode ser visto na Tabela 6.11

Tabela 6.11 - Aplicação do método Chow-Gumbel (1964) para os dados do posto de Catolé do Rocha

| Duração (min) | Estatística |  | Intensidades máximas prováveis (mm/h) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | períodos de retorno (anos) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Media (mm) | Desvio (mm) | 2 | 5 |  | 10 | 15 | 20 | 25 |  | 50 | 100 |
| 5 | 110,9 | 32,8 | 106,0 |  | 140,1 | 162,6 | 175,3 | 184,3 | 191,1 | 212,3 |  | 233,2 |
| 10 | 94,5 | 27,7 | 90,3 |  | 119,1 | 138,1 | 148,8 | 156,4 | 162,2 | 180,0 |  | 197,7 |
| 15 | 86,2 | 27,2 | 82,1 |  | 110,4 | 129,1 | 139,7 | 147,1 | 152,8 | 170,3 |  | 187,7 |
| 30 | 66,6 | 26,0 | 62,7 |  | 89,7 | 107,6 | 117,7 | 124,8 | 130,2 | 147,0 |  | 163,7 |
| 45 | 54,3 | 23,6 | 50,7 |  | 75,2 | 91,4 | 100,6 | 107,0 | 111,9 | 127,1 |  | 142,2 |
| 60 | 45,8 | 21,3 | 42,6 |  | 64,7 | 79,4 | 87,7 | 93,4 | 97,9 | 111,6 |  | 125,3 |
| 120 | 27,8 | 15,4 | 25,5 |  | 41,4 | 52,0 | 58,0 | 62,1 | 65,3 | 75,2 |  | 85,1 |

Utilizando-se os dados apresentados na Tabela 6.11 foi traçado para cada período de retorno, curvas que relacionam a intensidade com as durações antes citadas.

Traçando-se estas curvas em papel bilogaritmo, obtêm-se retas quase perfeitas. Falta para tanto uma constante a ser adicionada ao valor de cada duração, constante B da Equação 6.7. Com a adição da constante B, as curvas se transformaram em retas do tipo descritas pela equação a seguir

Log i = LogA + nLog(t+B)	 (6.8)

De acordo com  Wilken (1978), pode-se determinar a constante B de várias maneiras. Sendo assim utilizou-se neste trabalho o método gráfico com o auxílio de uma planilha eletrônica. O melhor valor de B foi aquele que resultou no maior valor do coeficiente de determinação R2. O coeficiente angular da reta resultante é a constante n da equação 6.7.

As constantes K e m foram calculadas aplicando-se o logaritmo à equação 6.7, tomando-se como valores de B e n os previamente obtidos. A equação da reta gerada possui o formato da equação 6.9:

LogA = LogK + mLogT	(6.9)

Os coeficientes angular e linear são, respectivamente, m e K.

A aplicação da metodologia acima citada resultou na equação 6.10.

i=616.59T0.206(t+15)0.615	(6.10)

O emprego da equação 6.10 com durações específicas resultou nas intensidades calculadas e apresentadas na Tabela 6.12.

Tabela 6.12 - Intensidades calculadas para o posto de Catolé do Rocha

| Duração (min) | Período de Retorno (anos) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 50 | 100 |
|  | I * | I | I | I | I | I | I | I |
| 5 | 112,7 | 136,1 | 157,0 | 170,7 | 181,1 | 189,6 | 218,7 | 252,3 |
| 10 | 98,2 | 118,6 | 136,9 | 148,8 | 157,9 | 165,3 | 190,7 | 219,9 |
| 15 | 87,8 | 106,1 | 122,3 | 133,0 | 141,1 | 147,8 | 170,4 | 196,6 |
| 30 | 68,4 | 82,7 | 95,3 | 103,6 | 110,0 | 115,1 | 132,8 | 153,2 |
| 45 | 57,3 | 69,3 | 79,9 | 86,8 | 92,1 | 96,5 | 111,3 | 128,4 |
| 60 | 50,0 | 60,4 | 69,6 | 75,7 | 80,3 | 84,1 | 97,0 | 111,9 |
| 120 | 34,8 | 42,1 | 48,5 | 52,7 | 56,0 | 58,6 | 67,6 | 78,0 |

*I... Intensidade em mm/h

O gráfico resultante do emprego da equação 6.10 pode ser visto na Figura 6.8

Figura 6.8 – Curvas intensidade-duração-freqüência para o posto de Catolé do Rocha

A validação da relação obtida foi efetuada através do cálculo do coeficiente de correlação entre as intensidades observadas e as intensidades calculadas, tomando-se como base os mesmos tempos de retorno. Os valores dos coeficientes de correlação obtidos mostram que a equação desenvolvida consegue reproduzir, de forma satisfatória, os dados observados, conforme pode ser visto na Tabela 6.13.

Tabela 6.13 – Correlação entre intensidades observadas e calculadas usando a equação 6.10

| T. Retorno | 2 | 3,25 | 4,33 | 5,2 | 6,5 | 8,67 | 13 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coef.Correl. | 0,997 | 0,998 | 0,990 | 0,989 | 0,977 | 0,979 | 0,989 | 0,988 |

  - Determinação de Zonas Hidrológicas Homogêneas

A metodologia aqui utilizada para a determinação das zonas hidrológicas homogêneas na região da sub-bacia hidrográfica do Médio Piranhas, foi baseada no trabalho “Planificação da Implantação de Bacias Representativas”, fruto do convênio SUDENE-ORSTOM (1974), realizado sob coordenação de J, F, Nouvelot (Mestre de Pesquisa do ORSTOM), cujo objetivo era propor a implantação para a exploração racional de um grupo de bacias hidrográficas representativas, a fim de resolver os problemas de disponibilidade de água das bacias de pequena superfície na região nordeste do Brasil sob jurisdição da SUDENE (Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste).

METODOLOGIA

Para a determinação das zonas hidrológicas teoricamente homogêneas na região da sub-bacia do Médio Piranhas, as seguintes etapas foram seguidas:

pesquisa da documentação;

estudo das características físico-climáticas da região;

determinação das zonas hidrológicas homogêneas.

DOCUMENTAÇÃO UTILIZADA

A base da planificação na delimitação espacial das diferentes zonas físico-climáticas homogêneas é a documentação cartográfica. Devido ao fato da escassez de documentação em escalas mais apropriadas a estudos desta natureza, tais como 1/100.000 e 1/250.000, foram utilizados os seguintes mapas:

Mapa Topográfico - escala 1:500.000 - Folha Jaguaribe - Projeto RADAMBRASIL (volume 23);

Mapa Geológico do Estado da Paraíba - escala 1/500.000 - Projeto RADAMBRASIL;

Mapa das isoietas anuais elaborado a partir dos dados pluviométricos disponíveis.

IDENTIFICAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-CLIMÁTICAS

Numa primeira etapa foram definidos os critérios de regionalização a partir dos quais foram definidas as zonas hidrológicas homogêneas. Esta etapa consistiu em estudar as características físico-climáticas regionais a partir de documentos gerais de síntese.

Quando não se conhece à priori, o comportamento hidrológico da região a estudar, é necessário determinar os fatores físico-climáticos susceptíveis de terem relação, mais ou menos estreita, com as características hidrológicas e de admitir como hipótese, que para uma zona físico-climática homogênea corresponde uma zona hidrológica teoricamente homogênea.

Considerando os fatores que podem ser qualificados de primários e cuja determinação mais ou menos qualitativa se torne rápida e relativamente fácil:

o clima;

as características do sub-solo e do solo;

o relevo;

a cobertura vegetal.

Efetuadas a escolha e a classificação dos diferentes fatores, trata-se, então, de definir para cada um deles um certo número de classes nas quais pode-se admitir que cada critério apresente certa homogeneidade. É a definição destas classes que permitirá cartografar para cada fator, um conjunto de zonas homogêneas.

O clima

De uma maneira geral, as classificações de clima propostas por diversos autores têm relação com dois elementos principais que interferem no ciclo hidrológico: a precipitação e a temperatura, sendo que este último não se constitui necessariamente num termo de diferenciação, porque pode em grandes regiões ser pouco variável no tempo e no espaço. Em virtude disto, a altura pluviométrica anual foi utilizada como elemento principal na definição das zonas homogêneas quanto ao clima.

No traçado dos decalques das zonas homogêneas foi utilizado como elemento cartográfico o mapa das isoietas mostrado na Figura 6.9. Este mapa foi obtido a partir do processamento dos dados pluviométricos dos postos citados no item 6.10, que abrangeu um período de 56 anos (1935 a 1990). A princípio foram definidas as seguintes 03 (três) zonas de pluviometria (P), que encontram-se indicadas no mapa da Figura 6.9:

H1 – P < 550 mm

H2 – 550 < P < 700 mm

H3 – 700 < P < 800 mm

H4 – P > 800 mm

As características do solo e do sub-solo

Numa região climatologicamente homogênea, o regime hidrológico vai depender essencialmente da aptidão do terreno de permitir uma maior ou menor infiltração. O critério principal de diferenciação do solo e do sub-solo é, portanto, a permeabilidade,

Com base em trabalhos efetuados por P, Dubreuil e J, Guiscafre em colaboração com o Escritório de Pesquisas Geológicas e Minerais (BRGM), como também em observações feitas sobre as diferentes formações geológicas encontradas no Nordeste do Brasil, foram definidas 5 grandes classes de permeabilidade:

Zonas impermeáveis (P1)

Zonas de fraca e média permeabilidade (P2)

Zonas de média e elevada permeabilidade (P3)

Zonas de muito elevada permeabilidade (P4)

Zonas com circulação exclusiva por passagens largas (P5)

A análise do mapa geológico do Estado da Paraíba na região da sub-bacia em estudo, permite verificar que a mesma é esculpida sobre terrenos do Complexo Pré-Cambriano do Nordeste do Brasil. Tratam-se de rochas metamórficas e ígneas de alto grau de cristalinidade, resistência e impermeabilidade. Representam cerca de 95% da área total da sub-bacia, Os 5% restantes são ocupados por rochas sedimentares terciárias e quartenárias. Dessa forma, a região que abrange a sub-bacia como um todo foi classificada como zona impermeável (P1).O relevo

Para um determinado tipo de terreno a distribuição das precipitações entre o escoamento superficial e a infiltração será essencialmente função do relevo que, como o clima e a permeabilidade, deve ser definido por um índice de preferência quantitativo, o mais global possível. Aqui o relevo foi classificado a partir do índice DS, chamado desnível específico, definido por:

DS = D.L-1.A1/2	(6.11)

na qual D é o desnível calculado em metros, que separa as altitudes H5 e H95 aproximadamente com 5% da área da sub-bacia acima e abaixo das mesmas; A é a área da superfície da sub-bacia e L é o comprimento do retângulo equivalente dado por:

L=C.A1.128.1+1−1.128C2	(6.12)

em que C é o índice de compacidade ou coeficiente de Gravelius definido por:

C=0.282.PA	(6.13)

sendo P o perímetro da sub-bacia.

H3

H4

H2

H2

Figura 6.9 – Isoietas com as definições das zonas homogêneas

Dessa forma, com base no desnível específico DS, é adotada a seguinte classificação:

| R1 | Relevo muito suave | DS < 10 m |
| --- | --- | --- |
| R2 | Relevo bastante suave | 10 < DS < 25 m |
| R3 | Relevo suave | 25 < DS < 50 m |
| R4 | Relevo moderado | 50 < DS < 100 m |
| R5 | Relevo forte | 100 < DS < 250 m |
| R6 | Relevo bastante forte | 250 < DS < 500 m |
| R7 | Relevo muito forte | DS > 500 m |

Tomando como base os índices calculados a partir do mapa topográfico na escala 1:500.00 e, de acordo com a classificação acima, a sub-bacia hidrográfica do Médio Piranhas apresenta desnível específico igual a 90,0 m, caracterizando-se, portanto, como uma região que apresenta relevo moderado, ou seja, se enquadra na classe de relevo R4.

A cobertura vegetal

Neste trabalho a cobertura vegetal não foi considerada como fator primário de diversificação, uma vez que a utilização do clima como critério de regionalização implica necessariamente em considerar a vegetação natural.

ZONAS HIDROLÓGICAS HOMOGÊNEAS

Concluída a etapa de estudo das características físico-climáticas da sub-bacia, dispomos de apenas um decalque com três diferentes zonas homogêneas quanto à pluviometria, enquanto no que se refere à permeabilidade e ao relevo a sub-bacia do Médio Piranhas se enquadra nas seguintes classes:

Zona Impermeável (P1)

Zona com relevo moderado (R4)

Dessa forma, o fator determinante das zonas hidrológicas teoricamente homogêneas na região em estudo é o índice pluviométrico anual, indicado pelas isoietas.

Analisando o mapa das isoietas médias anuais (Figura 6.9), pode-se verificar que foram definidas três zonas de pluviometria: duas pequenas regiões próximas aos municípios de Belém do Brejo do Cruz e Vista Serrana, onde a precipitação média varia de 550 a 700 mm (classe H2);  na região central da bacia a precipitação varia de 700 a 800 mm (classe H3); na parte noroeste, próxima ao município de Catolé do Rocha, a precipitação média é superior a 800 mm (classe H4).

O mapa final mostrando as zonas hidrológicas homogêneas na bacia do Médio Piranhas é apresentado na Figura 6.10.

H4P1R4

H2P1R4

H3P1R4

H2P1R4

Figura 6.10 – Zonas hidrológicas homogêneas na sub-bacia do Médio Piranhas