# 13.0 - ESTUDOS E INVENTÁRIO DOS RECURSOS HÍDRICOS

Neste capítulo são apresentados os dados utilizados no estudo, as metodologias usadas no processamento destes dados e os resultados obtidos. Observa-se uma grande carência de informações hidroclimáticas na sub-bacia do Médio Piranhas, o que dificultou o desenvolvimento de trabalhos do porte de um Plano Diretor de Recursos Hídricos.

## 13.1 - MODELO DE AVALIAÇÃO

Neste relatório são apresentados os MAGs (Modelos de Auxílio a Gestão) utilizados na simulação de dados hidrológicos (item 13.2.1.10), regionalização de vazões (item 13.2.1.11) e na simulação de operação dos reservatórios (item 13.2.1.12).

## 13.2 – ESTUDOS HIDROLÓGICOS BÁSICOS

Os estudos hidrológicos básicos apresentados a seguir têm como objetivo a caracterização da hidrologia da região visando a avaliação dos seus recursos hídricos.

### 13.2.1 – ESTUDOS HIDROMETEOROLÓGICOS

Os principais dados utilizados nesta fase do trabalho consistem basicamente da pluviometria diária, da vazão diária e da evaporação mensal. Alguns detalhes relativos aos dados foram apresentados no Capítulo 6.0 (CLIMA, do Volume I), e os específicos a esta fase do estudo são apresentados neste capítulo, assim como as metodologias de processamento.

#### 13.2.1.1 – COLETA DOS DADOS DISPONÍVEIS

Para o desenvolvimento dos estudos hidrológicos necessários a este trabalho, dispõe-se essencialmente de dados pluviométricos, fluviométricos e climáticos, os quais serão apresentados a seguir, juntamente com o processamento dessas informações.

##### 13.2.1.1.1 – COLETA DOS DADOS PLUVIOMÉTRICOS

A ocorrência de precipitações numa bacia durante o ano e a sua distribuição são fatores determinantes para quantificar, entre outros, a necessidade de irrigação de culturas, o consumo animal, e o abastecimento de água doméstico e industrial. A determinação da intensidade da precipitação é também importante para o controle de inundação e a erosão do solo. Por sua capacidade para produzir escoamento, a chuva é o tipo de precipitação mais importante para a hidrologia, e particularmente no Nordeste do Brasil. Durante todo o desenvolvimento deste trabalho, sempre que for citada a palavra precipitação, a mesma se referirá unicamente à chuva.

A precipitação é caracterizada pela sua intensidade, duração e freqüência. No que se refere à erosão dos solos, a intensidade é o fator mais importante. Quando a intensidade da chuva é maior que a capacidade de infiltração, ocorre, inicialmente a retenção nas depressões da superfície, seguida de escoamento superficial. A freqüência das chuvas é uma das características que também influi nas perdas por erosão. Se os intervalos entre elas são curtos, o teor de umidade do solo é alto e, assim, as enxuradas são mais volumosas, mesmo com chuvas de menor intensidade (Bertoni e Lombardi Neto, 1985).

A ocorrência da precipitação é um processo que não permite uma previsão determinística com grande antecedência uma vez que os fatores que regem o fenômeno das chuvas são variáveis tanto no espaço como no tempo. O processamento dos dados de precipitações para a grande maioria dos problemas hidrológicos é estatístico.

O trabalho inicial consistiu na determinação dos postos pluviométricos que estão nas proximidades da bacia estudada bem como no seu interior. Para tanto, com base nas cartas da SUDENE, determinou-se as coordenadas que delimitam a bacia. Fazendo-se uso de um programa computacional, desenvolvido em linguagem FORTRAN pela Área de Engenharia de Recursos Hídricos da UFPB, efetuou-se a seleção dos postos necessários para o estudo.

Os dados pluviométricos aqui utilizados consistem na pluviometria diária, extraída do banco de dados da SUDENE, os quais foram observados em pluviômetros do tipo "Ville de Paris", com observação a cada 24 horas.

Para o desenvolvimento dos estudos da sub-bacia hidrográfica do Médio Piranhas foram identificados 22 (vinte e dois) postos pluviométricos (Tabelas 13.1 e 13.2), sendo 13 (vinte e dois) localizados no estado da Paraíba e 9 (nove) no Rio Grande do Norte. A localização dos postos na sub-bacia do Médio Piranhas é apresentada na Figura 13.1.

Apesar da densidade de postos pluviométricos na região ser considerada razoável, a diferença no período de observação, assim como as falhas existentes, exige procedimentos cautelosos na utilização destes dados.

Tabela 13.1 – Postos pluviométricos selecionados para o estudo da sub-bacia hidrográfica do Médio Piranhas

| Posto | Código | Estado | Período de observação |
| --- | --- | --- | --- |
| Belém do Brejo do Cruz | 3824396 | PB | 1935 a 1993 |
| Catolé do Rocha | 3824751 | PB | 1931 a 1993 |
| Jenipapeiro dos Carreiros | 3824992 | PB | 1962 a 1993 |
| Brejo do Cruz | 3825701 | PB | 1913 a 1993 |
| S. Francisco | 3833285 | PB | 1962 a 1994 |
| Jerico | 3834137 | PB | 1962 a 1993 |
| Desterro de Malta | 3834389 | PB | 1962 a 1993 |
| Pombal | 3834538 | PB | 1910 a 1990 |
| Condado | 3834877 | PB | 1941 a 1989 |
| Malta | 3834894 | PB | 1935 a 1993 |
| Cajazeirinhas | 3834945 | PB | 1962 a 1981 |
| Catingueira | 3844279 | PB | 1933 a 1991 |
| Sta. Teresinha | 3845113 | PB | 1935 a 1993 |
| Alexandria | 3823898 | RN | 1930 a 1991 |
| Patu | 3824274 | RN | 1911 a 1991 |
| Milagres St. | 3824344 | RN | 1962 a 1991 |
| João Dias | 3824542 | RN | 1933 a 1991 |
| Jucurutu | 3825099 | RN | 1910 a 1994 |
| Oiticica Ac. | 3825374 | RN | 1962 a 1994 |
| Jardim de Piranhas | 3825733 | RN | 1962 a 1995 |
| Lagoinha Ac. | 3825941 | RN | 1962 a 1991 |
| Maracanau | 3825124 | RN | 1931 a 1976 |

Tabela 13.2 – Postos pluviométricos selecionados para o estudo da sub-bacia hidrográfica do Médio Piranhas

| Posto | Código | Município | Instalação | Long. | Lat. | Alt. (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Belém do Brejo do Cruz | 3824396 | Belém do Brejo do Cruz | 01-1933 | 37º 32' | 6º 11' | 190 |
| Catolé do Rocha | 3824751 | Catolé do Rocha | 02-1964 | 37º 45' | 6º 21' | 250 |
| Jenipapeiro dos Carreiros | 3824992 | Catolé do Rocha | 00-1962 | 37º 33' | 6º 28' | 190 |
| Brejo do Cruz | 3825701 | Brejo do Cruz | 03-1911 | 37º 30' | 6º 21' | 190 |
| S. Francisco | 3833285 | Sousa | 00-1962 | 38º 05' | 6º 37' | 150 |
| Jerico | 3834137 | Jerico | 08-1962 | 37º 49' | 6º 33' | 215 |
| Desterro de Malta | 3834389 | Desterro de Malta | 07-1962 | 37º 34' | 6º 41' | 195 |
| Pombal | 3834538 | Pombal | 00-1910 | 37º 49' | 6º 46' | 178 |
| Condado | 3834877 | Condado | 01-1940 | 37º 37' | 6º 54' | 260 |
| Malta | 3834894 | Malta | 11-1922 | 37º 32 | 6º 54' | 340 |
| Cajazeirinhas | 3834945 | Pombal | 07-1962 | 37º'47' | 6º 58' | 400 |
| Catingueira | 3844279 | Catingueira | 08-1933 | 37º 37' | 7º 08' | 290 |
| Sta. Teresinha | 3845113 | Sta. Teresinha | 07-1962 | 37º 27' | 7º 05' | 380 |
| Alexandria | 3823898 | Alexandria | 06-1912 | 38º 01' | 6º 25' | 315 |
| Patu | 3824274 | Patu | 01-1911 | 37º 38' | 6º 06' | 305 |
| Milagres st | 3824344 | Almino Afonso | 07-1962 | 37º 47' | 6º 09' | 270 |
| João Dias | 3824542 | João Dias | 11-1933 | 37º 48' | 6º 16' | 310 |
| Jucurutu | 3825099 | Jucurutu | 12-1910 | 37º 01' | 6º 02' | 75 |
| Oiticica Ac. | 3825374 | Jucurutu | 07-1962 | 37º 08' | 6º 09' | 80 |
| Jardim de Piranhas | 3825733 | Jardim de Piranhas | 07-1962 | 37º 21' | 6º 23' | 130 |
| Lagoinha Ac. | 3825941 | Jardim de Piranhas | 07-1962 | 37º 18' | 6º 27' | 120 |
| Maracanau | 3825124 | Augusto Severo | 01-1931 | 37º 23' | 6º 03' | 320 |

Figura 13.1 – Localização dos postos pluviométricos utilizados no estudo da sub-bacia hidrográfica do Médio Piranhas

##### 13.2.1.1.2 – COLETA DOS DADOS FLUVIOMÉTRICOS

Tomando-se por base o Inventário das Estações Fluviométricas da ANEEL, verifica-se que a rede fluviométrica de interesse ao estudo está contida na Bacia 3 - Bacia Atlântico Sul, Trechos Norte e Nordeste, pertencendo à Sub-Bacia 37. Na sub-bacia do Médio Piranhas existem dois postos fluviométricos, Poço da Cruz (Código 37480000) e Fazenda Esperas (37490000). O posto fluviométrico de Poço da Cruz não apresenta medição de descarga no local, não sendo possível, assim, a construção da curva cota-vazão. O posto de Fazenda Esperas está situado a jusante de dois açudes, Direito e Escondido, a área de drenagem destes açudes é superior a 400 km² ou seja mais da metade da superfície de contribuição do posto que é de 800 km², por este motivo, não foi considerado. Dessa forma utilizou-se o posto de Emas (Código 37360000), situado no riacho dos Porcos, na sub-bacia do rio Piancó, em uma região limítrofe à sub-bacia do Médio Piranhas (Figura 13.2).

A estação fluviométrica de Emas foi instalada no ano de 1963. Esta estação de código número 37360000 está instalada no riacho dos Porcos, sub-bacia do rio Piancó, no município de Emas. A bacia de drenagem desse posto tem uma área de 596 km² limitando-se ao norte coma a sub-bacia do Médio Piranhas. As vazões deste posto foram determinadas a partir do banco de dados de cotas médias diárias e da curva-chave da referida estação.

ANÁLISE DE CONSISTÊNCIA DOS DADOS

Existem diversos métodos para se medir a descarga líquida de um curso de água. No entanto, exceto em alguns poucos casos, não é possível, na prática, conhecer diretamente a descarga em um dado instante, pois as medições diretas são demoradas e caras. Sendo a altura do nível de água mais fácil de se medir, estabelece-se uma relação entre a altura do nível da água com a vazão (curva chave).

Para o ajuste da curva-chave procedeu-se a plotagem dos pares de pontos e em seguida o ajuste de uma equação cujo resultado correspondesse à tendência da série, para tanto, foram testados ajustes de reta, curvas exponenciais, de potência e polinômios de 2º e 3º graus. Após a escolha do melhor ajuste foram identificados e analisados os pontos destoantes da tendência. Para o aceite de um ajuste como representativo da tendência, fixou-se o valor mínimo de R2 em 0,80, tendo-se verificado no entanto que o ajuste obtive uma correlação de em torno de 1,00.

Figura 13.2 - Localização e bacia de contribuição do posto fluviométrico de Emas

A relação cota-vazão pode ser classificada em unívoca e não unívoca. A relação é dita unívoca quando o valor da descarga corresponde somente a uma cota; caso contrário, a relação é não unívoca. No caso em estudo, a relação foi considerada unívoca (Figura 13.3). Em geral, as curvas cota-vazão são compostas de três partes: extrapolação para valores mínimos, faixa de valores conhecidos ou medidos, e extrapolação para valores máximos. A curva cota-vazão para o posto fluviométrico de Emas também é composta destas três partes. Devido à mobilidade do leito do rio, a cota que tem a sua vazão nula difere de um ano para o outro, dessa forma, a primeira parte da curva foi considerada diferente para cada ano de estudo, e tida como uma reta que tem o seu valor inicial no ponto em que a vazão se anula para aquele ano. O ponto final desta reta é o no início da curva de valores conhecidos de cota-vazão (Figura 13.3). A segunda (equação polinomial de terceiro grau) e a terceira partes (equação logarítmica) da curva de calibragem é comum a todos os anos de estudo. A segunda parte equação é obtida a partir dos pontos de onde se têm dados de vazões conhecidas. Enquanto a terceira parte da equação é encontrada através de extrapolação logarítmica com base nos pontos maiores vazões observados.

Figura 13.3 – Ajuste da curva cota-vazão para o posto fluviométrico de Emas.

O período de observação do posto fluviométrico de Emas é dividido em duas partes: a primeira compreende os anos de 1963 a 1972, o segundo período vai de 1984 a 1992. No primeiro período, os anos de 1963 e 1972 devido a serem anos de instalação e desativação respectivamente, apresentam dados incompletos e o ano de 1966. No segundo período ocorre o mesmo, sendo que nos anos de 1985 e 1986 apresentam falta de leitura em meses onde há a maior contribuição no escoamento anual da bacia (março, abril e maio) e o ano de 1990 não apresenta dados de leitura.

Os valores das lâminas mensais observadas no posto de Emas para o período válido de observação são apresentados na Figura 13.4 e na Tabela 13.3.

Figura 13.4  - Lâminas mensais observadas (mm) no posto fluviométrico de Emas no período de 1964 a 1971 e 1987 a 1991.

Tabela 13.3 – Lâminas mensais observadas (mm) no posto fluviométrico de Emas no período de 1964 a 1971 e 1987 a 1991.

| Ano | Mês |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| 1964 | 8.7 | 45.3 | 69.6 | 95.6 | 10.5 | 4.2 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1965 | 0.0 | 0.0 | 46.9 | 110.0 | 38.1 | 3.8 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1967 | 0.0 | 34.9 | 48.0 | 109.9 | 45.4 | 4.4 | 1.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1968 | 6.5 | 4.4 | 80.0 | 9.5 | 50.7 | 4.8 | 1.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1969 | 0.0 | 0.0 | 27.6 | 41.3 | 5.4 | 2.6 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1970 | 16.2 | 1.0 | 9.3 | 4.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1971 | 0.5 | 4.3 | 18.8 | 70.6 | 8.3 | 13.1 | 1.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1987 | 0.0 | 0.5 | 14.6 | 8.2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1988 | 0.0 | 3.1 | 18.7 | 95.4 | 11.4 | 4.1 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1989 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 87.8 | 39.1 | 8.5 | 9.1 | 2.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1991 | 0.2 | 4.6 | 17.9 | 5.2 | 6.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Fonte: Banco de Dados do Programa MSDHD da ANEEL (1998)

#### 13.2.1.2 – ANÁLISE DE CONSISTÊNCIA DOS DADOS PLUVIOMÉTRICOS

Para o desenvolvimento da maioria dos estudos hidrológicos é preciso que se disponha de séries históricas de pluviometria e fluviometria, entre outras, objetivando uma melhor caracterização do fenômeno natural. A presença de falhas nas séries observadas inviabiliza tal caracterização. Os procedimentos desenvolvidos a seguir têm como objetivo a obtenção de séries hidrológicas consistentes e adequadas aos estudos aqui desenvolvidos.

PREENCHIMENTO DE FALHAS

Em função da existência de varias descontinuidades e falhas observadas nas informações dos registros disponíveis de precipitação, se faz necessário, a priori, a análise de consistência de dados. Esta análise tornou possível a detecção e o tratamento de erros, tanto isolados quanto sistemáticos, e o conseqüente preenchimento das falhas.

Como o preenchimento manual de falhas demanda muito tempo e um conhecimento pormenorizado dos processos analíticos dos dados observados, surge a necessidade de automatizar estes processos através do uso de métodos computacionais com o desenvolvimento de programas que atendam às necessidades do trabalho.

Para o processo de preenchimento de falhas existem vários métodos, muitos dos quais são bastante sistematizados e oferecem resultados que condizem com a realidade. Pode-se citar, entre outros, o método da ponderação regional com base em regressões lineares, que foi utilizado neste trabalho e será apresentado a seguir.

MÉTODO DA PONDERAÇÃO REGIONAL COM BASE EM REGRESSÕES LINEARES

Este método é a composição dos métodos da ponderação regional com o da regressão linear. O método apresenta melhores resultados do que aqueles obtidos pelos dois métodos em separado. Esta metodologia apresenta duas alternativas: a primeira se constitui no método da ponderação regional com base em regressões lineares simples; e a segunda no método da ponderação regional com base em regressões lineares múltiplas. Na regressão simples a correlação é feita tomando o posto pluviométrico a ser corrigido e relacionando-o isoladamente com cada um dos postos selecionados dentro de uma determinada área de abrangência do mesmo. Na regressão múltipla a relação dos postos em estudo é feita com vários postos da região ao mesmo tempo. Este último método não é o objetivo do nosso estudo e, portanto, não será aqui detalhado.

O método da ponderação regional com base em regressões lineares simples consiste em estabelecer regressões lineares entre o posto com dados a serem preenchidos, Y, e cada um dos postos vizinhos, X1, X2, ... ,Xn. De cada uma das regressões lineares efetuadas obtém-se o coeficiente de correlação r, e estabelecem-se fatores de peso, um para cada posto, através da seguinte expressão:

Wxj = ryxj / (ryx1 + ryx2 + ... +ryxn)	(13.1)

sendo Wxj  o fator de peso entre os postos Y e Xj, ryxj o coeficiente de correlação entre os postos citados e n o número total de postos vizinhos considerados. A soma de todos os fatores de peso deve ser a unidade. O valor a preencher no posto Y é obtido por

yc = x1 Wx1 +x2 Wx2 + ... + xn Wxn 	(13.2)

onde, para simplificar a notação, foi suprimido o sub-índice i nas observações dos postos vizinhos e no correspondente valor calculado.

O preenchimento de falhas foi feito a nível mensal para o período de 1935 a 1990. Os dados pluviométricos dos postos utilizados são apresentados no anexo 9 deste volume.

#### 13.2.1.3 – VERIFICAÇÃO DA HOMOGENEIDADE DOS DADOS PLUVIOMÉTRICOS

A análise de consistência dos dados pluviométricos resultantes do preenchimento de falhas foi efetuada utilizando-se o método do vetor regional descrito por Hiez (1977, 1978). O método do vetor regional, desenvolvido por Hiez, constitui uma alternativa para realizar as análises de consistência e preenchimento de dados pluviométricos em níveis mensal e anual. O vetor regional é definido como uma série cronológica, sintética, de índices pluviométricos anuais (ou mensais), oriundos da extração por um método de máxima verossimilhança da informação mais provável contida nos dados de um conjunto de estações de observação, agrupadas regionalmente.

Os dados pluviométricos são agrupados sob a forma de uma matriz Pnm com n linhas e m colunas, sendo n o número de anos (ou meses) de observação e m, o número de estações pluviométricas. Procura-se aproximar a matriz P pelo produto de dois vetores, L de dimensão n (o vetor regional) e C de dimensão m. Os dois vetores L e C são obtidos por minimização da diferença:

dij=Pij−lixcj	(13.3)

onde Pij é o valor observado.

Plotando num gráfico o valor dos erros relativos centrados acumulados em função do tempo, fica fácil observar desvios sistemáticos que correspondem a não homogeneidade ou erros locais. O erro relativo centrado acumulado é dado pela fórmula:

Ekj=i=1keij−12i=1neij     para 1  k  n	(13.4)

onde eij é o erro relativo:

eij=Pijlixcj−1	(13.5)

Desvios bruscos e isolados correspondem teoricamente a erros grosseiros de medição ou transcrição. Os critérios utilizados na correção destes dependem da análise de cada caso em particular, mas em geral, um desvio isolado só pode ser corrigido diante da certeza de que o mesmo não é correto. Nesse caso, se faz a substituição desse valor pelo estimado através do vetor regional.

Se o gráfico apresentar desvios sistemáticos, a correção se realiza segundo as equações seguintes:

Pijc=KPij	(13.6)

sendo    K=1eij+1	(13.7)

e           eij=1ri0i0+r−1Pij−lixcjPij	(13.8)

Pijc é a precipitação corrigida; eij é o desvio médio entre valores observados e calculados, correspondente ao período com tendência a ser corrigida; r é o número de observações do dito período e i0 corresponde a primeira observação deste mesmo período.

#### 13.2.1.4 – CARACTERIZAÇÃO FLUVIOMORFOLÓGICA DA BACIA

A sub-bacia do Médio Piranhas está situada no quadrante noroeste da Paraíba, faz parte do conjunto das seis sub-bacia que compõem a bacia do rio Piranhas, e pertence às microrregiões homogêneas de Catolé do Rocha (89) e da Depressão do Alto Piranhas (95). Possui uma área sensivelmente triangular (Figura 13.1), de 4.894 Km² e está limitada pelas latitudes sul 6°02’ e 7°03’ e pelos meridianos 37°09’ e 38°00’ a oeste de Greenwich.

A sub-bacia do Médio Piranhas recebe esta designação a partir do ponto de confluência entre cursos d'água provindos das sub-bacias do Alto Piranhas e do Piancó. A bacia está cortada pelo médio curso do rio Piranhas, que está perenizado a partir dos açudes Coremas e Mãe D'água. Seus principais tributários são os riachos Jericó, Caiçara, Baião, Escuro, São Bento, Sabiá, Mato Grosso, Cajazeirinhas, dos Cavalos, Santíssimo e Ibueiras. O rio Espinharas deságua no curso médio do rio Piranhas no município de São Bento-PB, próximo ao estado do Rio Grande do Norte.

Os principais reservatórios de acumulação da sub-bacia do Médio Piranhas são: Açude Carneiro (31.285.875 m³), Açude Direito (8.130.300 m³) Açude Eng.º Arcoverde (30.593.400 m³), Açude Escondido (16.325.813 m³), Açude Maia (2.863.586 m³), Açude Riacho dos Cavalos (17.699.000 m³), Açude Santa Rosa (16.579.250 m³) e Açude Tapera (26.418.660 m³).

A Figura 13.5 apresenta a curva hipsométrica da sub-bacia do Médio Piranhas, que foi concebida a partir de dados extraídos de mapas, em escala 1:100.000 da SUDENE (1971).

Devido à escassez de informações hidroclimáticas e a facilidade de se obter características físicas de uma bacia hidrográfica, procura-se representar estas características através de índices, com o objetivo de auxiliar no processo de extrapolação das informações.

Figura 13.5 – Curva Hipsométrica da sub-bacia do Médio Piranhas

A sub-bacia do Médio Piranhas classifica-se em termos de ordem de cursos d’água, segundo Strahler, como sendo de ordem 8 (oito) trecho principal, entretanto os cursos d’água que nascem na sub-bacia possuem ordem superior a 5(cinco). A sub-bacia hidrográfica do trecho médio do rio Piranhas no estado da Paraíba apresenta, coeficiente de compacidade (KC) igual a 1,686.

Com relação ao sistema de drenagem, a sub-bacia do Médio Piranhas tem densidade de drenagem (Dd) igual a 1,26 km/km2 significando que esta sub-bacia apresenta uma drenagem na faixa de razoável a média.

#### 13.2.1.5 – DETERMINAÇÃO DAS PRECIPITAÇÕES MÉDIAS NA BACIA

O tratamento dos dados efetuado nos itens anteriores (preenchimento de falhas, análise de consistência e homogeneização) visou estimar valores pontuais das precipitações representativas para as áreas em estudo. A altura média de precipitação é necessária em muitos estudos hidrológicos, como por exemplo a realização do balanço hídrico.

Entende-se como precipitação média, a lâmina de água de altura uniforme sobre toda a área considerada, associada a um período de tempo (hora, dia, mês, ano). Efetua-se o cálculo deste valor médio tomando-se como base os dados observados dentro e na vizinhança da região em estudo.

Encontra-se na literatura vários métodos para a obtenção da precipitação média, sendo o emprego e a representatividade de cada um deles limitados à origem e à qualidade dos dados. Dentre estes métodos, pode-se citar os seguintes: o método da média aritmética, o método de Thiessen e o método das isoietas.

Neste trabalho optou-se pelo método de Thiessen, visto que, entre outras razões, o mesmo pode ser utilizado para as condições onde não há uniformidade na distribuição dos postos. A precipitação média é calculada pela média ponderada (Eq 13.8), entre a precipitação Pi de cada posto e o peso a ela atribuído Ai, onde Ai é a área de influência de Pi.

h=PiAiAi	(13.9)

onde h é a precipitação média e Ai a área total da bacia.

As limitações inerentes a este método são de que ele não considera a influência orográfica.

No cálculo da chuva média foram utilizados dados dos 22 postos pertencente à sub-bacia do Médio Piranhas (Tabela 13.1). O mapa da sub-bacia do Médio Piranhas com o traçado dos polígonos de Thiessen é apresentado na Figura 13.6.

As áreas de influências dos postos existentes na sub-bacia em estudo são apresentadas na Tabela 13.4, e as precipitações médias mensais na sub-bacia do Médio Piranhas, calculadas pelo método de Thiessen, para o período de 1935 a 1990, são apresentadas na Tabela 13.5, respectivamente. A fim de mapear as precipitações médias anuais, ou seja, traçar as isoietas, utilizou-se o método de Krigging. As isoietas anuais para os anos médios, anos chuvosos e anos secos para sub-bacia são apresentados nas Figuras 13.7, 13.8 e 13.9 respectivamente.

Tabela 13.4 – Áreas de influências dos postos pluviométricos utilizados

| Postos | Área de influência (km2) | % |
| --- | --- | --- |
| Belém do Brejo do Cruz | 414.6 | 8.47 |
| Catolé do Rocha | 524.6 | 10.72 |
| Jenipapeiro dos Carreiros | 526.0 | 10.75 |
| Brejo do Cruz | 358.4 | 7.32 |
| S. Francisco | 19.3 | 0.39 |
| Jerico | 612.8 | 12.52 |
| Desterro de Malta | 514.5 | 10.51 |
| Pombal | 229.3 | 4.68 |
| Condado | 321.8 | 6.57 |
| Malta | 163.3 | 3.34 |
| Sta. Teresinha | 18.6 | 0.38 |
| Alexandria | 174.7 | 3.57 |
| Patu | 78.9 | 1.61 |
| Milagres St | 51.4 | 1.05 |
| Oiticica Ac | 268.2 | 5.48 |
| Jardim de Piranhas | 309.3 | 6.32 |
| Lagoinha Ac | 50.3 | 1.03 |
| Maracanau | 258.4 | 5.28 |
| Área Total | 4894.4 | 100 |

Figura 13.6 – Polígono de Thiessen utilizado no estudo da sub-bacia hidrográfica do Médio Piranhas

Tabela 13.5 – Precipitações médias mensais (mm) para a sub-bacia hidrográfica do Médio Piranhas (Método de Thiessen)

| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1935 | 75,1 | 197,6 | 202,3 | 192,5 | 124,6 | 58,9 | 8,2 | 3,4 | 0,7 | 0,6 | 3,1 | 18,4 | 885,5 |
| 1936 | 33,3 | 184,0 | 141,7 | 156,4 | 85,7 | 68,4 | 8,4 | 0,1 | 0,1 | 0,7 | 2,1 | 1,1 | 682,0 |
| 1937 | 14,4 | 160,7 | 207,3 | 190,5 | 124,5 | 39,3 | 10,0 | 1,3 | 0,5 | 0,7 | 1,6 | 2,6 | 753,5 |
| 1938 | 30,1 | 72,6 | 253,4 | 175,3 | 82,0 | 16,4 | 4,3 | 2,2 | 0,5 | 6,0 | 4,4 | 1,7 | 648,8 |
| 1939 | 36,6 | 133,7 | 240,2 | 123,9 | 83,1 | 12,1 | 15,5 | 3,2 | 14,9 | 41,3 | 8,7 | 10,2 | 723,5 |
| 1940 | 115,9 | 117,5 | 292,3 | 183,1 | 146,9 | 22,1 | 10,1 | 2,7 | 1,5 | 0,0 | 3,1 | 9,1 | 904,4 |
| 1941 | 28,8 | 99,9 | 218,9 | 123,2 | 55,6 | 10,4 | 6,2 | 1,2 | 1,8 | 2,6 | 4,2 | 8,6 | 561,7 |
| 1942 | 11,6 | 81,9 | 135,0 | 110,4 | 35,5 | 10,0 | 4,8 | 1,9 | 0,2 | 6,1 | 2,4 | 29,0 | 428,8 |
| 1943 | 68,1 | 46,3 | 231,1 | 114,3 | 37,1 | 16,1 | 19,8 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 13,2 | 26,0 | 572,8 |
| 1944 | 57,1 | 67,6 | 206,6 | 178,1 | 95,9 | 16,3 | 20,0 | 0,6 | 1,7 | 0,3 | 0,9 | 32,2 | 677,3 |
| 1945 | 105,9 | 158,7 | 161,5 | 143,4 | 171,2 | 24,1 | 4,5 | 0,8 | 1,6 | 4,9 | 0,1 | 31,9 | 808,6 |
| 1946 | 112,6 | 123,4 | 244,9 | 154,0 | 99,1 | 24,5 | 4,0 | 0,3 | 0,7 | 1,0 | 14,8 | 42,7 | 821,9 |
| 1947 | 75,4 | 116,0 | 359,0 | 167,9 | 99,9 | 24,4 | 5,8 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 39,8 | 25,4 | 913,9 |
| 1948 | 40,3 | 42,8 | 255,9 | 212,8 | 138,7 | 52,3 | 10,8 | 7,1 | 0,4 | 4,8 | 12,8 | 15,8 | 794,5 |
| 1949 | 16,4 | 51,2 | 190,8 | 290,0 | 148,6 | 28,5 | 1,4 | 15,4 | 0,2 | 1,7 | 38,9 | 5,4 | 788,5 |
| 1950 | 33,3 | 46,8 | 198,4 | 287,2 | 52,4 | 20,2 | 5,0 | 0,9 | 0,2 | 3,7 | 0,9 | 19,5 | 668,5 |
| 1951 | 25,1 | 73,4 | 137,2 | 185,0 | 111,6 | 62,1 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 0,1 | 35,0 | 638,6 |
| 1952 | 18,9 | 70,9 | 208,4 | 241,8 | 110,6 | 17,0 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 12,3 | 683,7 |
| 1953 | 15,2 | 32,9 | 144,4 | 232,2 | 87,3 | 30,1 | 4,9 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 29,3 | 8,4 | 585,0 |
| 1954 | 39,3 | 106,6 | 201,3 | 171,8 | 87,8 | 18,3 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,6 | 5,6 | 658,9 |
| 1955 | 76,9 | 177,0 | 226,4 | 174,3 | 79,9 | 9,5 | 5,2 | 3,8 | 0,8 | 6,8 | 0,8 | 5,7 | 767,1 |
| 1956 | 36,4 | 157,2 | 215,9 | 184,9 | 56,0 | 30,0 | 5,7 | 5,6 | 0,0 | 1,9 | 2,7 | 1,1 | 697,3 |
| 1957 | 70,2 | 44,0 | 243,5 | 202,2 | 60,8 | 17,8 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 6,1 | 649,7 |
| 1958 | 37,8 | 108,5 | 155,1 | 85,1 | 67,8 | 16,3 | 12,9 | 0,5 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 14,6 | 499,9 |
| 1959 | 80,9 | 173,3 | 222,8 | 104,4 | 55,8 | 34,9 | 3,8 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 3,4 | 687,8 |
| 1960 | 54,0 | 94,5 | 355,9 | 159,7 | 43,8 | 20,5 | 4,6 | 1,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 4,7 | 739,1 |
| 1961 | 103,4 | 141,8 | 242,3 | 142,7 | 54,6 | 10,4 | 7,7 | 0,0 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 1,4 | 704,9 |
| 1962 | 61,6 | 120,7 | 203,1 | 157,1 | 62,3 | 16,8 | 1,3 | 0,3 | 4,6 | 0,0 | 3,4 | 41,7 | 673,0 |
| 1963 | 71,5 | 202,1 | 259,5 | 217,3 | 56,1 | 12,9 | 2,2 | 0,1 | 0,2 | 3,3 | 4,8 | 67,3 | 897,5 |
| 1964 | 69,2 | 171,0 | 221,9 | 252,2 | 123,6 | 58,7 | 35,4 | 3,1 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 943,6 |
| 1965 | 61,6 | 84,6 | 218,2 | 251,0 | 97,0 | 85,3 | 5,4 | 0,5 | 0,4 | 4,6 | 0,0 | 7,9 | 816,5 |
| 1966 | 27,6 | 162,3 | 127,2 | 201,1 | 101,0 | 59,6 | 22,2 | 1,8 | 3,9 | 0,0 | 9,8 | 9,9 | 726,4 |
| 1967 | 49,0 | 149,1 | 229,3 | 244,4 | 146,9 | 17,1 | 20,0 | 1,5 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 17,0 | 874,5 |
| 1968 | 79,2 | 75,1 | 298,9 | 144,1 | 124,0 | 23,7 | 13,5 | 3,0 | 0,3 | 0,9 | 0,4 | 24,8 | 787,8 |
| 1969 | 74,8 | 52,5 | 219,9 | 122,2 | 63,8 | 28,7 | 32,3 | 1,9 | 0,6 | 0,4 | 0,0 | 2,4 | 599,6 |
| 1970 | 83,5 | 72,4 | 210,5 | 134,3 | 38,4 | 10,6 | 9,7 | 1,8 | 0,4 | 2,9 | 1,0 | 0,9 | 566,3 |
| 1971 | 88,8 | 115,7 | 213,6 | 205,2 | 79,7 | 47,0 | 22,9 | 14,3 | 5,7 | 7,7 | 2,2 | 7,5 | 810,4 |
| 1972 | 61,9 | 109,7 | 173,8 | 167,0 | 50,2 | 48,6 | 15,3 | 44,3 | 0,6 | 0,0 | 1,3 | 36,5 | 709,2 |
| 1973 | 81,2 | 100,0 | 183,5 | 296,5 | 73,6 | 60,2 | 41,2 | 19,9 | 3,7 | 9,1 | 4,7 | 20,6 | 894,2 |
| 1974 | 158,4 | 215,7 | 239,1 | 338,7 | 135,3 | 44,5 | 59,0 | 1,3 | 11,6 | 3,8 | 16,4 | 58,2 | 1282,0 |
| 1975 | 62,2 | 202,4 | 272,2 | 194,3 | 123,8 | 40,1 | 46,2 | 1,9 | 4,4 | 0,6 | 4,2 | 30,1 | 982,4 |
| 1976 | 47,8 | 130,7 | 258,0 | 176,9 | 68,2 | 25,4 | 7,4 | 0,3 | 0,9 | 28,1 | 3,2 | 32,8 | 779,9 |
| 1977 | 100,1 | 155,4 | 209,8 | 230,3 | 131,6 | 67,8 | 31,2 | 0,5 | 0,0 | 0,3 | 5,2 | 43,7 | 976,0 |
| 1978 | 59,5 | 163,6 | 162,8 | 147,4 | 131,2 | 31,5 | 26,3 | 0,2 | 3,4 | 0,2 | 16,1 | 10,2 | 752,4 |
| 1979 | 43,1 | 179,8 | 157,4 | 111,0 | 73,0 | 21,2 | 7,9 | 0,1 | 2,4 | 1,2 | 6,9 | 11,0 | 614,9 |
| 1980 | 57,9 | 177,3 | 218,5 | 69,1 | 13,1 | 20,7 | 3,6 | 0,0 | 0,1 | 3,5 | 14,9 | 15,9 | 594,6 |
| 1981 | 55,1 | 72,2 | 261,5 | 97,9 | 25,3 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 14,5 | 20,6 | 554,1 |
| 1982 | 38,4 | 74,7 | 145,5 | 174,4 | 56,6 | 16,3 | 8,2 | 0,9 | 0,6 | 0,8 | 0,4 | 16,9 | 533,7 |
| 1983 | 32,2 | 101,3 | 161,9 | 115,4 | 20,8 | 10,8 | 3,0 | 4,6 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 452,1 |
| 1984 | 55,9 | 111,2 | 223,1 | 253,1 | 116,6 | 45,1 | 25,7 | 4,8 | 0,8 | 0,7 | 1,9 | 1,4 | 840,5 |
| 1985 | 115,4 | 269,2 | 239,0 | 336,2 | 106,2 | 89,6 | 34,5 | 3,1 | 1,5 | 0,2 | 0,8 | 40,0 | 1235,7 |
| 1986 | 95,0 | 186,0 | 258,8 | 205,3 | 70,8 | 49,9 | 20,8 | 5,8 | 7,2 | 5,8 | 16,4 | 9,7 | 931,5 |
| 1987 | 53,8 | 116,6 | 238,3 | 164,9 | 26,0 | 53,2 | 9,5 | 1,7 | 1,6 | 0,8 | 0,6 | 1,5 | 668,4 |
| 1988 | 63,8 | 80,5 | 202,2 | 282,0 | 87,5 | 38,6 | 35,4 | 1,9 | 0,3 | 0,5 | 1,2 | 32,4 | 826,3 |
| 1989 | 78,3 | 81,1 | 154,9 | 281,9 | 125,2 | 32,8 | 70,9 | 8,3 | 1,7 | 0,7 | 3,6 | 73,0 | 912,5 |
| 1990 | 23,2 | 116,6 | 110,8 | 139,4 | 75,3 | 14,7 | 29,1 | 5,2 | 4,5 | 1,1 | 2,8 | 14,0 | 536,6 |

Figura 13.7 – Isoietas das precipitações médias anuais dos anos médios da sub-bacia hidrográfica do Médio Piranhas

Figura 13.8 – Isoietas das precipitações médias anuais dos anos secos da sub-bacia hidrográfica do Médio Piranhas

Figura 13.9 – Isoietas das precipitações médias anuais dos anos chuvosos da sub-bacia hidrográfica do Médio Piranhas

#### 13.2.1.6 – TRATAMENTO ESTATÍSTICO DAS INFORMAÇÕES

As particularidades dos fenômenos hidroclimáticos associadas à utilização dos dados correspondentes à observação dos mesmos, exigem um tratamento estatístico destes dados, o qual será apresentado a seguir.

ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS DADOS DE PRECIPITAÇÃO

A variabilidade espacial e temporal da precipitação existente na região Nordeste torna a análise e previsão deste processo hidrológico difícil fazendo-se necessário o uso de métodos estatísticos. Encontram-se inseridas nesta região algumas sub-regiões com regimes pluviométricos diferentes entre si. Em alguns casos o período chuvoso concentra-se entre três a cinco meses, existindo nestes períodos uma percentagem significativa do total precipitado a nível anual. No restante do ano a precipitação é bastante reduzida ou inexistente. Os períodos chuvosos se confundem com os períodos de estiagens prolongadas e um conhecimento deste fenômeno possibilita um bom uso dos escassos recursos disponíveis.

Nas análises efetuadas a seguir procurou-se utilizar a estatística para caracterização da variação da precipitação na região da sub-bacia hidrográfica do Médio Piranhas.

Com base nos dados dos postos citados na Tabela l3.1, foram calculadas as estatísticas (média, desvio padrão, assimetria, curtose) necessárias para o cálculo das razões percentuais dos valores médios mensais em relação ao valor médio do total. Os valores estatísticos para cada posto estão presentes na Tabela 13.6.

Tabela 13.6 – Estatística dos dados pluviométricos

| Postos | Média | Desvio-padrão | Curtose | Assimetria |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Belém do Brejo do Cruz | 566,1 | 185,99 | 1,24 | 0,87 |
| Catolé do Rocha | 881,5 | 237,53 | 0,98 | 0,68 |
| Jenipapeiro dos Carreiros | 781,9 | 176,66 | 0,52 | 0,50 |
| Brejo do Cruz | 770,5 | 203,77 | 1,35 | 0,81 |
| S. Francisco | 775,2 | 200,43 | 2,41 | 1,21 |
| Jerico | 792,0 | 192,88 | 1,30 | 0,68 |
| Pombal | 786,5 | 249,12 | 1,14 | 1,00 |
| Desterro de Malta | 551,4 | 181,1 | 1,13 | 1,02 |
| Condado | 782,3 | 232,01 | 0,91 | 0,74 |
| Malta | 676,9 | 215,68 | 0,61 | 0,77 |
| Cajazeirinhas | 802,7 | 174,67 | 0,27 | -0,02 |
| Catingueira | 820,6 | 243,03 | 0,61 | 0,72 |
| Sta. Teresinha | 774,6 | 226,83 | -0,07 | 0,46 |
| Alexandria | 670,6 | 184,53 | 0,16 | 0,51 |
| Patu | 942,1 | 262,77 | 0,83 | 0,82 |
| Milagres St | 932,3 | 241,93 | 1,23 | 0,79 |
| João Dias | 951,0 | 259,20 | 1,41 | 0,90 |
| Jucurutu | 860,9 | 355,50 | 1,13 | 0,58 |
| Oiticica ac | 782,8 | 251,78 | 0,83 | 0,51 |
| Jardim de Piranhas | 800,5 | 204,97 | 0,50 | 0,54 |
| Lagoinha Ac | 718,1 | 233,51 | 1,23 | 0,64 |
| Maracanau | 725,7 | 244,14 | 1,70 | 0,16 |

A partir das estatísticas obtidas para os totais anuais, classificou-se o período como: chuvoso, médio e seco. O critério adotado para a seleção dos anos considerados médios foi que seus totais anuais estivessem compreendidos no seguinte intervalo ( - s/2) e ( + s/2), sendo  o total anual médio precipitado e s o desvio padrão sobre toda a amostra de dados.

Foram considerados anos chuvosos aqueles onde o total anual superou ( + s/2). Os anos secos foram aqueles cujos totais anuais ficaram inferiores a ( - s/2).

Nas Tabelas 13.7 à 13.9 encontram-se presentes os resultados obtidos com o emprego da metodologia acima citada utilizando-se os dados de todos os postos contidos na área de estudo.

Na análise gráfica da Figuras 13.10 a 13.14 procurou-se, a partir das razões percentuais dos valores médios mensais em relação ao valor médio do total anual (repartições anuais das precipitações médias mensais) dos postos pluviométricos utilizados na sub-bacia hidrográfica do Médio Piranhas, evidenciar a variabilidade e a distribuição do regime pluviométrico em toda a sub-bacia considerando nesta análise os critérios acima discutidos. Verifica-se que, para os anos observados (Figura 13.10), o período chuvoso concentra-se nos meses de fevereiro a maio totalizando 81 % da precipitação anual. A precipitação média da fica em torno de 779,4 mm.

Tabela 13.7 - Estatística sobre os anos médios (-s/2<=X<=+s/2)

| Postos | Média | Desvio padrão | Curtose | Assimetria |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Belém do Brejo do Cruz | 564,4 | 46,2 | -0,976 | -0,156 |
| Catolé do Rocha | 867,4 | 73,4 | -1,433 | 0,009 |
| Jenipapeiro dos Carreiros | 801,9 | 51,8 | -0,264 | -0,910 |
| Brejo do Cruz | 783,9 | 53,8 | -0,874 | -0,481 |
| S. Francisco | 756,4 | 50,9 | -0,645 | 0,449 |
| Jerico | 786,3 | 56,7 | -1,117 | 0,118 |
| Desterro de Malta | 529,2 | 41,0 | -1,125 | 0,197 |
| Pombal | 758,9 | 56,1 | -0,049 | 0,597 |
| Condado | 793,2 | 61,0 | -1,624 | 0,016 |
| Malta | 660,9 | 57,7 | -1,205 | 0,188 |
| Cajazeirinhas | 782,9 | 40,4 | 0,176 | 0,557 |
| Catingueira | 829,7 | 73,3 | -1,017 | 0,056 |
| Sta. Teresinha | 763,4 | 61,8 | -0,803 | -0,284 |
| Alexandria | 664,1 | 56,0 | -1,083 | 0,338 |
| Patu | 949,5 | 87,5 | -1,393 | -0,291 |
| Milagres St | 921,1 | 70,0 | -1,547 | -0,099 |
| João Dias | 928,4 | 68,3 | -1,208 | 0,270 |
| Jucurutu | 867,4 | 91,4 | -0,964 | -0,043 |
| Oiticica Ac | 793,3 | 68,5 | -0,820 | -0,131 |
| Jardim de Piranhas | 810,0 | 55,0 | -1,080 | -0,037 |
| Lagoinha Ac | 715,4 | 47,6 | -0,618 | -0,289 |
| Maracanau | 730,0 | 75,6 | -1,225 | -0,395 |

Tabela 13.8 - Estatística sobre os anos chuvoso (X>=+s/2)

| Posto | Média | Desvio-padrão | Curtose | Assimetria |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Belém do Brejo do Cruz | 807,7 | 137,9 | 3,108 | 1,738 |
| Catolé do Rocha | 1174,4 | 184,2 | 0,630 | 1,209 |
| Jenipapeiro dos Carreiros | 1020,6 | 134,2 | -0,522 | 0,848 |
| Brejo do Cruz | 1021,5 | 159,5 | 2,988 | 1,770 |
| S. Francisco | 1033,2 | 173,8 | 2,252 | 1,711 |
| Jerico | 1013,4 | 151,2 | 2,659 | 1,785 |
| Pombal | 803,0 | 143,9 | -0,250 | 0,811 |
| Desterro de Malta | 1113,2 | 178,3 | 2,876 | 1,661 |
| Condado | 1074,8 | 171,3 | 1,716 | 1,566 |
| Malta | 941,1 | 160,9 | 0,407 | 1,134 |
| Cajazeirinhas | 1005,3 | 91,1 | 2,683 | 1,485 |
| Catingueira | 1121,9 | 185,7 | 0,108 | 1,040 |
| Sta. Teresinha | 1055,0 | 144,5 | -0,940 | 0,719 |
| Alexandria | 900,1 | 115,6 | 0,910 | 1,283 |
| Patu | 1322,9 | 204,8 | -0,780 | 0,697 |
| Milagres St | 1244,3 | 202,1 | -0,527 | 0,902 |
| João Dias | 1278,1 | 213,1 | 0,563 | 1,222 |
| Jucurutu | 1316,8 | 256,7 | 3,829 | 1,923 |
| Oiticica Ac | 1089,8 | 174,3 | 4,303 | 2,024 |
| Jardim de Piranhas | 1054,6 | 141,2 | 2,435 | 1,500 |
| Lagoinha Ac | 989,3 | 165,7 | 4,780 | 2,152 |
| Maracanau | 987,6 | 168,5 | 4,765 | 2,141 |

Tabela 13.9 - Estatística sobre os anos secos (X<=-s/2)

| Postos | Média | Desvio-padrão | Curtose | Assimetria |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Belém do Brejo do Cruz | 386,8 | 63,2 | 0,851 | -1,088 |
| Catolé do Rocha | 613,1 | 93,1 | -0,077 | -0,935 |
| Jenipapeiro dos Carreiros | 581,5 | 66,7 | -0,764 | 0,030 |
| Brejo do Cruz | 568,3 | 73,6 | -1,027 | -0,533 |
| S. Francisco | 593,3 | 73,6 | -0,364 | -0,953 |
| Jerico | 565,4 | 71,2 | -1,338 | 0,375 |
| Desterro de Malta | 367,3 | 58,1 | -0,556 | -0,324 |
| Pombal | 571,7 | 83,4 | 0,788 | -1,283 |
| Condado | 551,6 | 81,1 | 0,312 | -0,965 |
| Malta | 436,7 | 55,7 | -0,616 | 0,387 |
| Cajazeirinhas | 560,4 | 90,5 | -1,047 | -0,653 |
| Catingueira | 572,3 | 81,1 | -0,701 | -0,698 |
| Sta. Teresinha | 526,0 | 87,1 | -1,192 | -0,260 |
| Alexandria | 484,7 | 78,0 | -1,037 | -0,651 |
| Patu | 677,7 | 92,3 | 0,988 | -1,007 |
| Milagres St. | 677,6 | 103,9 | 0,677 | -0,990 |
| João Dias | 679,6 | 100,0 | 0,778 | -0,777 |
| Jurucutu | 451,4 | 139,2 | -0,698 | -0,434 |
| Oiticica Ac. | 497,2 | 97,0 | -0,792 | -0,098 |
| Jardim de Piranhas | 576,6 | 73,4 | -1,000 | -0,057 |
| Lagoinha Ac. | 478,4 | 98,4 | 0,041 | -0,843 |
| Maracanau | 473,3 | 152,8 | 2,290 | -1,781 |

Figura 13.10 – Repartição anual das precipitações médias mensais dos postos pluviométricos utilizados para a sub-bacia hidrográfica do Médio Piranhas

Figura 13.11 – Repartição anual das precipitações médias dos anos de pluviometria média dos postos utilizados para a sub-bacia hidrográfica do Médio Piranhas

Figura 13.12 – Repartição anual das precipitações médias dos anos chuvosos dos postos utilizados para a sub-bacia hidrográfica do Médio Piranhas

Figura 13.13 – Repartição anual das precipitações médias dos anos secos dos postos utilizados para a sub-bacia hidrográfica do Médio Piranhas

Figura 13.14 – Repartição intra-anual média da precipitações mensal de todos os postos utilizados para a sub-bacia hidrográfica do Médio Piranhas

Ao longo dos anos de pluviometria média (-s/2X+s/2), as chuvas distribuem-se de maneira idêntica ao apresentado na Figura 13.10, isto é, o período chuvoso se enquadra na mesma época. Os valores da precipitação atingem os máximos no mês de março (Figura 13.11).

Através da Figura 13.12 observa-se que para os anos chuvosos os valores máximos de precipitação ocorrem no mesmo período dos casos anteriores, ou seja, concentra-se entre os meses de fevereiro e maio com valores máximos no mês de março. Verifica-se na Figura 13.13, que as chuvas nos anos secos estão distribuídas no mesmo quadrimestre, estando estes meses representando 82.4% do total anual de chuvas observado. O mesmo poderá ser visto na Figura 13.14, que apresenta a repartição intra-anual média das precipitações mensais de todos os postos, vindo a confirmar que o período de maior concentração de chuvas se se encontra entre fevereiro e maio e o de menor entre agosto e novembro.

Esta concentração de um alto percentual de precipitação em poucos meses é uma característica da região semi-árida nordestina, devido a fato de que os sistemas que provocam tais chuvas têm uma maior predominância nestes meses, fica evidente a necessidade de um planejamento adequado do aproveitamento dos recursos hídricos na sub-bacia.

DISTRIBUIÇÕES DE PROBABILIDADE

Existe disponível na literatura uma infinidade de distribuições de probabilidades e um conjunto de pré-requisitos para a utilização das mesmas (Kite, 1977;Haan, 1987). Neste trabalho foram testadas três distribuições de probabilidades que possuem largo emprego na hidrologia: a distribuição Normal, Log-Normal e Gama. A hipótese nula (Ho), a ser testada, foi a que a série não se ajustaria a uma dada distribuição de probabilidade. A hipótese alternativa seria a negação da hipótese nula (Ho) ou seja, a amostra se ajusta a uma dada distribuição de probabilidade.

Para a verificação do ajustamento da distribuição de probabilidade aos elementos da série o hidrólogo dispõe de diversos testes. Entre eles, pode-se destacar os testes de hipóteses paramétricos e não-paramétricos. Segundo Kite (1977) apud Fred (1986) os testes paramétricos são considerados mais completos, mas só podem ser aplicados à amostras que atendem a certos requisitos. Os testes não paramétricos não fazem restrições quanto ao tipo de distribuição de probabilidade a que os dados de uma amostra devam estar ajustados.

De acordo com o acima citado o teste de Kolmogorov-Smirnov (teste não-paramétrico) citado por Haan (1982), foi escolhido para testar o ajustamento das distribuições de probabilidade aos dados da série. O mesmo foi escolhido por ser bastante utilizado nas análises estatísticas aplicadas a hidrologia como também por ser, na opinião de muitos, um teste muito eficiente. O teste consiste no cálculo da maior diferença absoluta existente entre a probabilidade teórica p(x) e empírica F(x) para os dados da amostra. O valor máximo, assim obtido, é comparado com um valor crítico tabelado que é função do número de dados da amostra (N) e do nível de significância. O nível de significância seria a probabilidade máxima com a qual se sujeitaria a correr o risco de se rejeitar uma hipótese devendo a mesma ser aceita. O intervalo de confiança seria aquele onde os parâmetros que definem a distribuição (média, desvio, variância) estão inseridos. Para um nível de significância alto têm-se um intervalo de confiança baixo e vice-versa. Segundo Koch e Rêgo (1985) a escolha no valor do intervalo de confiança depende da precisão dos dados investigados e não deverá ser muito alto. Um valor alto do nível leva a uma segurança maior na decisão, mas a região onde a hipótese nula não será rejeitada será ampliada. Sendo assim o nível de significância, tomado como base, foi de 5% ( = 0.05).

Considerando-se o número de anos existente na amostra (56 anos), e o nível de significância citado, obteve-se como valor crítico c de 0.18 (Haan 1977). Utilizando-se o valor crítico efetuou-se a escolha da distribuição de probabilidade mais adequada para os dados de cada posto. Para os casos onde foi encontrada mais de uma distribuição foi utilizado o critério da menor média dos desvios encontrados. Comparou-se a média dos desvios, sendo escolhida a distribuição onde o menor valor das médias foi encontrado. Na Tabela 13.10 encontram-se listadas, para cada posto da sub-bacia do Médio Piranhas, a distribuições mais adequadas levando-se em consideração tais analises.

Tabela 13.10 – Ajustamento à distribuição estatística dos totais precipitados na sub-bacia do Médio Piranhas

| Nome do Posto | Distribuição Ajustada. |
| --- | --- |
| Belém do Brejo do Cruz | LogNormal |
| Catolé do Rocha | Gama |
| Jenipapeiro dos Carreiros | Normal |
| Brejo do Cruz | Normal |
| S. Francisco | LogNormal |
| Jerico | Gama |
| Desterro de Malta | LogNormal |
| Pombal | LogNormal |
| Condado | Gama |
| Malta | Normal |
| Cajazeirinhas | Normal |
| Catingueira | LogNormal |
| Sta. Teresinha | Gama |
| Alexandria | Gama |
| Patu | Gama |
| Milagres St. | LogNormal |
| João Dias | Gama |
| Jurucutu | Normal |
| Oiticica Ac. | Normal |
| Jardim de Piranhas | Gama |
| Lagoinha Ac. | Normal |
| Maracanau | Normal |

A partir da estatística dos dados pluviométricos dos postos em estudo (Tabela 13.6), obteve-se os valores das precipitações, tomando-se como base as distribuições de probabilidades descritas nas Tabelas 13.10. Foram calculadas, de acordo com a equação X =  + Z, descrita por Chow (1964), as precipitações para os períodos de retorno geralmente utilizados em hidrologia, a saber: 2, 5, 10, 15, 20, 25, 50, 100, 200 anos.

Nesta equação  é a média dos valores contidos na amostra, em mm;  é o valor do desvio padrão da série em estudo, em mm; e Z é a variável reduzida da distribuição de probabilidade, adimensional.

De acordo com as distribuições acima citadas foram calculados para os valores de precipitações para os períodos de retornos escolhidos. Os resultado dos cálculos encontram-se dispostos na Tabela 13.11.

Os valores existentes nas colunas Alpha e Betha da Tabela 13.11 são referentes aos parâmetros utilizados na função de distribuição de probabilidade Gama.

Tabela 13.11 – Precipitações calculadas utilizando a distribuição selecionada para os postos da sub-bacia do Médio Piranhas

| Nome do Posto | Média (mm) | Desvio (mm) | alpha | betha | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 50 | 100 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Belém do Brejo do Cruz | 6,29 | 0,33 |  |  | 537,6 | 707,6 | 816,9 | 877,6 | 919,8 | 952,1 | 1051,2 | 1149,0 | 1246,5 |
| Catolé do Rocha | 881,54 | 237,53 | 14,23 | 61,97 | 861,0 | 1069,9 | 1191,2 | 1254,9 | 1297,9 | 1330,1 | 1425,1 | 1514,2 | 1598,8 |
| Jenipapeiro dos Carreiros | 781,85 | 176,66 |  |  | 781,9 | 930,5 | 1008,2 | 1047,0 | 1072,4 | 1091,1 | 1144,7 | 1192,8 | 1236,9 |
| Brejo do Cruz | 770,52 | 203,77 |  |  | 770,5 | 942,0 | 1031,7 | 1076,4 | 1105,7 | 1127,3 | 1189,0 | 1244,6 | 1295,4 |
| S. Francisco | 6,60 | 0,20 |  |  | 735,1 | 869,9 | 949,9 | 992,5 | 1021,4 | 1043,3 | 1108,5 | 1170,6 | 1230,5 |
| Jerico | 791,99 | 192,88 | 17,54 | 45,16 | 777,0 | 945,2 | 1042,0 | 1092,6 | 1126,6 | 1152,0 | 1227,0 | 1297,0 | 1363,3 |
| Desterro de Malta | 6,30 | 0,30 |  |  | 544,6 | 701,0 | 799,9 | 854,3 | 892,0 | 920,8 | 1008,4 | 1094,3 | 1179,4 |
| Pombal | 6,60 | 0,30 |  |  | 735,1 | 946,2 | 1079,7 | 1153,2 | 1204,1 | 1242,9 | 1361,2 | 1477,2 | 1592,0 |
| Condado | 782,35 | 232,01 | 11,90 | 65,72 | 760,6 | 964,1 | 1083,4 | 1146,3 | 1188,8 | 1220,7 | 1315,1 | 1403,9 | 1488,4 |
| Malta | 676,92 | 215,68 |  |  | 676,9 | 858,4 | 953,3 | 1000,7 | 1031,7 | 1054,5 | 1119,9 | 1178,7 | 1232,5 |
| Cajazeirinhas | 802,72 | 174,67 |  |  | 802,7 | 949,7 | 1026,6 | 1064,9 | 1090,0 | 1108,5 | 1161,4 | 1209,1 | 1252,6 |
| Catingueira | 6,70 | 0,30 |  |  | 812,4 | 1045,7 | 1193,3 | 1274,5 | 1330,7 | 1373,6 | 1504,4 | 1632,6 | 1759,4 |
| Sta. Teresinha | 774,61 | 226,83 | 11,76 | 65,85 | 752,8 | 955,5 | 1074,5 | 1137,3 | 1179,6 | 1211,5 | 1305,6 | 1394,3 | 1478,6 |
| Alexandria | 670,64 | 184,53 | 13,45 | 49,86 | 654,1 | 817,7 | 913,1 | 963,2 | 997,0 | 1022,4 | 1097,3 | 1167,5 | 1234,3 |
| Patu | 942,14 | 262,77 | 13,71 | 68,71 | 919,3 | 1146,9 | 1279,4 | 1349,0 | 1395,9 | 1431,1 | 1535,1 | 1632,6 | 1725,2 |
| Milagres St. | 6,80 | 0,30 |  |  | 897,8 | 1155,7 | 1318,8 | 1408,6 | 1470,6 | 1518,1 | 1662,6 | 1804,3 | 1944,5 |
| João Dias | 950,98 | 259,20 | 14,41 | 65,98 | 929,1 | 1152,9 | 1282,8 | 1351,0 | 1397,0 | 1431,4 | 1533,1 | 1628,4 | 1718,9 |
| Jurucutu | 860,89 | 355,50 |  |  | 860,9 | 1160,1 | 1316,5 | 1394,5 | 1445,6 | 1483,3 | 1591,0 | 1687,9 | 1776,6 |
| Oiticica Ac. | 782,80 | 251,78 |  |  | 782,8 | 994,7 | 1105,5 | 1160,7 | 1196,9 | 1223,6 | 1299,9 | 1368,5 | 1431,4 |
| Jardim de Piranhas | 800,49 | 204,97 | 15,67 | 51,07 | 783,5 | 963,8 | 1068,1 | 1122,7 | 1159,5 | 1187,0 | 1268,2 | 1344,2 | 1416,3 |
| Lagoinha Ac. | 718,12 | 233,51 |  |  | 718,1 | 914,6 | 1017,4 | 1068,6 | 1102,2 | 1126,9 | 1197,7 | 1261,3 | 1319,6 |
| Maracanau | 725,68 | 244,14 |  |  | 725,7 | 931,2 | 1038,6 | 1092,2 | 1127,3 | 1153,1 | 1227,1 | 1293,6 | 1354,5 |

13.0 - ESTUDOS E INVENTÁRIO DOS RECURSOS HÍDRICOS	39

13.1 - MODELO DE AVALIAÇÃO	39

13.2 – ESTUDOS HIDROLÓGICOS BÁSICOS	39

13.2.1 – ESTUDOS HIDROMETEOROLÓGICOS	39

13.2.1.1 – COLETA DOS DADOS DISPONÍVEIS	39

13.2.1.1.1 – COLETA DOS DADOS PLUVIOMÉTRICOS	40

13.2.1.1.2 – COLETA DOS DADOS FLUVIOMÉTRICOS	43

13.2.1.2 – ANÁLISE DE CONSISTÊNCIA DOS DADOS PLUVIOMÉTRICOS	47

13.2.1.3 – VERIFICAÇÃO DA HOMOGENEIDADE DOS DADOS PLUVIOMÉTRICOS	48

13.2.1.4 – CARACTERIZAÇÃO FLUVIOMORFOLÓGICA DA BACIA	50

13.2.1.5 – DETERMINAÇÃO DAS PRECIPITAÇÕES MÉDIAS NA BACIA	52

13.2.1.6 – TRATAMENTO ESTATÍSTICO DAS INFORMAÇÕES	59

Figura 13.1 – Localização dos postos pluviométricos utilizados no estudo da sub-bacia hidrográfica do Médio Piranhas	42

Figura 13.3 - Localização e bacia de contribuição do posto fluviométrico de Emas	44

Figura 13.3 – Ajuste da curva cota-vazão para o posto fluviométrico de Emas.	45

Figura 13.4  - Lâminas mensais observadas (mm) no posto fluviométrico de Emas no período de 1964 a 1971 e 1987 a 1991.	46

Figura 13.5 – Curva Hipsométrica da sub-bacia do Médio Piranhas	51

Figura 13.6 – Polígono de Thiessen utilizado no estudo da sub-bacia hidrográfica do Médio Piranhas	54

Figura 13.7 – Isoietas das precipitações médias anuais dos anos médios da sub-bacia hidrográfica do Médio Piranhas	56

Figura 13.8 – Isoietas das precipitações médias anuais dos anos secos da sub-bacia hidrográfica do Médio Piranhas	57

Figura 13.9 – Isoietas das precipitações médias anuais dos anos chuvosos da sub-bacia hidrográfica do Médio Piranhas	58

Figura 13.10 – Repartição anual das precipitações médias mensais dos postos pluviométricos utilizados para a sub-bacia hidrográfica do Médio Piranhas	62

Figura 13.11 – Repartição anual das precipitações médias dos anos de pluviometria média dos postos utilizados para a sub-bacia hidrográfica do Médio Piranhas	63

Figura 13.12 – Repartição anual das precipitações médias dos anos chuvosos dos postos utilizados para a sub-bacia hidrográfica do Médio Piranhas	63

Figura 13.13 – Repartição anual das precipitações médias dos anos secos dos postos utilizados para a sub-bacia hidrográfica do Médio Piranhas	64

Figura 13.14 – Repartição intra-anual média da precipitações mensal de todos os postos utilizados para a bacia hidrográfica do Médio Piranhas	64

Tabela 13.1 – Postos pluviométricos selecionados para o estudo da sub-bacia hidrográfica do Médio Piranhas	41

Tabela 13.2 – Postos pluviométricos selecionados para o estudo da sub-bacia hidrográfica do Médio Piranhas	41

Tabela 13.3 – Lâminas mensais observadas (mm) no posto fluviométrico de Emas no período de 1964 a 1971 e 1987 a 1991.	46

Fonte: Banco de Dados do Programa MSDHD da ANEEL (1998)	46

Tabela 13.4 – Áreas de influências dos postos pluviométricos utilizados	53

Tabela 13.5 – Precipitações médias mensais (mm) para a sub-bacia hidrográfica do Médio Piranhas (Método de Thiessen)	55

Tabela 13.6 – Estatística dos dados pluviométricos	59

Tabela 13.7 - Estatística sobre os anos médios (-s/2<=X<=+s/2)	61

Tabela 13.8 - Estatística sobre os anos chuvoso (X>=+s/2)	61

Tabela 13.9 - Estatística sobre os anos secos (X<=-s/2)	62

Tabela 13.10 – Ajustamento à distribuição estatística dos totais precipitados na sub-bacia do Médio Piranhas	67

Tabela 13.11 – Precipitações calculadas utilizando a distribuição selecionada para os postos da sub-bacia do Médio Piranhas	68