### 13.2.4 - ESTUDOS SEDIMENTOLÓGICOS

A importância da hidrossedimentologia em qualquer estudo de recursos hídricos, ou de uma forma mais geral, dos recursos naturais, é incontestável. Prova disto é sua aplicação em inúmeros campos da engenharia. Os processos responsáveis pela sedimentação são muito complexos, abrangendo erosão, deslocamento das partículas por enxurradas ou outros meios até os rios, transporte dos sedimentos nos cursos d’água, deposição dos sedimentos nas calhas dos rios, lagos e reservatórios e sua compactação (Carvalho, 1994).

#### 13.2.4.1 - Diagnóstico Sedimentológico da Bacia

Conforme levantamento realizado utilizando o Inventário das Estações Fluviométricas (1987) do DNAEE, não foi identificada a existência de qualquer estação com medição de descarga sólida na sub-bacia do Espinharas, no Estado da Paraíba. Dessa forma, o diagnóstico sedimentológico da bacia hidrográfica foi realizado a partir do levantamento de áreas agrícolas, área desmatadas e demais áreas de potencial de erosão.

Uso do Solo e Cobertura Vegetal na Sub-bacia do Rio Espinharas

Conforme apresentado nos itens 5.3 e 7.0 deste Diagnóstico, foram mapeados na escala 1:100.000, a partir do uso das imagens de satélite disponíveis, o uso do solo e cobertura vegetal da área abrangida pela sub-bacia do rio Espinharas

As informações contidas nesse estudo, no tocante à cobertura vegetal, relatam sobre as formações vegetais mapeadas e identificadas quanto ao estágio de conservação, formação de florestas homogêneas, identificação de campos e pastagens naturais. No que diz respeito ao uso do solo, as informações definem as ações antrópicas em termos de áreas cultivadas e áreas degradadas. Deste levantamento pode-se destacar o seguinte:

- De acordo com Brasil (1972) os solos mais susceptíveis à erosão são Regossolo Eutrófico, Bruno não Cálcico vértico, Podzólicos Vermelho Amarelo Eutrófico, Cambissolo e Solos Litólicos Eutróficos. Esses solos ocorrem em quantidade significativa na Bacia do Espinharas, estando os mesmos sujeitos à erosão quando situados em áreas de relevo acidentado e submetidos à ação antrópica.

- a susceptibilidade dos solos à ocorrência dos processos erosivos se constitui em grave problema de ordem ambiental, estando relacionada à ação antrópica sobre a natureza e às próprias condições dos meios físico e biótico. A vulnerabilidade à erosão depende essencialmente de fatores como: relevo, declividade do terreno, profundidade efetiva dos solos, permeabilidade dos solos, precipitações e cobertura vegetal. A sub-bacia do Espinharas apresenta diversas situações onde os processos erosivos vêm acontecendo, sem qualquer forma de controle.

- dada as característica da sub-bacia do rio Espinharas, recomenda-se a realização de levantamentos e acompanhamentos periódicos quanto ao uso e à ocupação das terras e dos recursos hídricosa da área.

- observa-se que na região de Patos, a ação do trabalho erosivo é  bem evidenciado, onde os relevos residuais são continuamente desgastados e muitas vezes restam apenas amontoados de rochas.

Pelo exposto acima pode-se verificar que, de uma maneira geral, a bacia do rio Espinharas se apresenta bastante degradada. As causas de maior erosão na bacia tem origem humana. A construção ou crescimento das cidades, atividades agrícolas, desflorestamentos para diversos fins, atividades de exploração mineral, enfim, uma série de ações quase desenfreadas contribui para a forte erosão de algumas áreas. Essa ação tem aumentado com o crescimento populacional.

Com relação ao assoreamento nos açudes da região, a falta de dados atualizados das respectivas bacias hidráulicas impede que seja feita uma avaliação da descarga sólida produzida na bacia, que é transportada e alcança estes mananciais.

#### 13.2.4.2 - Indicação de Medidas de Contenção

Grande parte dos problemas derivados do transporte e deposição dos sedimentos pode ser solucionada com a redução da erosão na bacia. O estado de erosão de uma determinada região pode resultar de um processo erosivo geológico ou normal, também conhecido como natural, ou de um processo acelerado provocado pelos distúrbios causados pela ação antrópica desordenada sobre as condições naturais da superfície do solo.

Em geral o controle de sedimentos lida com medidas preventivas e corretivas, sendo as primeiras mais eficientes e econômicas. As medidas mais eficientes e adequadas são aquelas efetuadas no controle da erosão. Evitar a erosão ou reter o sedimento antes que este seja carreado para outros pontos da bacia e/ou cursos d’água são as primeiras providências.

O diagnóstico sedimentológico da bacia permite a definição das medidas de controle de sedimentos mais adequadas a cada caso, as quais podem incluir, entre outras, as seguintes:

- campanhas de conscientização dos efeitos danosos da erosão;

- no caso das margens dos rios, a proteção mais usual e eficiente é a vegetação ciliar;

- proteção das áreas de nascentes dos rios da bacia;

- evitar queimadas e a destruição da vegetação;

- promover o reflorestamento e o manejo adequado dos solos na agricultura;

- proteger as áreas descobertas contra a erosão.