## CLASSES DE TERRAS PARA IRRIGAÇÃO

Ocupando uma área de aproximadamente 4.894 km², a sub-bacia do Médio Piranhas tem suas terras submetidas ao regime semi-árido. Nessas condições climáticas desfavoráveis, o uso da irrigação tornará possível uma utilização sistemática de suas terras.

Nessa etapa do Diagnóstico da referida sub-bacia, procurou-se estabelecer uma dimensão das propriedades dos solos da área de estudo, visando uma estimativa de sua aptidão potencial para uso com agricultura irrigada. Nessa avaliação, levou-se em consideração apenas e prioritariamente o caráter edáfico, devendo, portanto os resultados ser compatibilizados com os recursos hídricos disponíveis.

O Mapa de Classes de Terras para Irrigação, foi elaborado na escala de 1:100. 000, a partir do Mapa de Reconhecimento de Solos da sub-bacia do Médio Piranhas (Anexo 4), constitui Anexo 8.

A classificação adotada obedeceu, em linhas gerais, os critérios do Manual do Potencial das Terras para Irrigação no Nordeste da EMBRAPA /CPATSA (1994), obedecendo às diretrizes do “Bureau of Reclamation” (U.S. BUREC, 1953, 1982; FAO, 1979), com as devidas adaptações às condições dos solos da sub-bacia, e à compatibilidade da escala de trabalho.

Nesse trabalho, a Classificação de Terras para Irrigação baseou-se em avaliações puramente qualitativas e inferidas a partir das propriedades dos solos dominantes nas unidades cartográficas, além de alguns conhecimentos mais atualizados, dos técnicos nele envolvidos.

A bibliografia citada define quatro classes para identificação das terras aráveis, principalmente pelo sistema de irrigação por sulcos (ou por aspersão). A vocação cultural das terras decresce progressivamente da classe 1 para a classe 4. (As terras da classe 4 – denominadas de uso especial, têm utilidade restrita e deficiência excessiva). Nesse trabalho foram identificadas como componentes das unidades de mapeamento, às classes 3, 4, 5, e 6.

Definição das Classes de Terras para Irrigação

Classe 1 – Terras aráveis altamente adequadas para agricultura irrigada, capazes de oferecer altas produções de grande variedade de culturas climaticamente adaptáveis, a um custo razoável, não apresentando nenhuma limitação para sua utilização.

Classe 2 – Terras aráveis com moderada aptidão para agricultura irrigada. São adaptáveis a um menor número de culturas e têm um maior custo de produção que a classe 1. Podem apresentar limitações corrigíveis ou não, e ligeiras a moderadas deficiências com relação à fertilidade, disponibilidade de água, profundidade, permeabilidade, topografia e drenagem.

Classe 3 – Terras aráveis de aptidão restrita para agricultura irrigada, devido à deficiência de solo, topografia e drenagem mais intensa que na classe 2. Podem apresentar deficiências como fertilidade muito baixa, textura grosseira, topografia irregular, salinidade, drenagem restrita, etc. susceptíveis à correção a alto custo, ou não corrigíveis. Têm um restrito número de culturas adaptáveis, mas com manejo adequado, podem produzir economicamente.

Classe 4 – Terras aráveis de uso especial. Podem apresentar uma excessiva deficiência específica ou deficiências incorrigíveis que limitam sua utilidade para determinadas culturas muito adaptadas ou métodos específicos de irrigação. As deficiências nesta classe podem ser: pequena profundidade efetiva, topografia ondulada, excessiva pedregosidade superficial, textura grosseira, salinidade e/ou sodicidade e drenagem inadequada.

Classe 5 – Terras não aráveis nas condições naturais e que requerem estudos especiais de agronomia, economia e engenharia para determinar sua irrigabilidade. Apresentam geralmente, restrições específicas, como posição elevada, salinidade excessiva e drenagem inadequada, requerendo trabalhos de proteção contra inundação, topografia irregular, etc. Após estudos especiais, estas terras devem passar definitivamente, para uma classe arável ou para a classe 6.

Classe 6 – Terras não aráveis. São terras que não satisfazem aos mínimos requisitos para enquadramento em outras classes e que são inadequadas para irrigação. Geralmente compreendem terras com solos muito rasos sobre embasamento rochoso ou outra formação impermeável às raízes ou água, terras de textura extremamente grosseira e baixa disponibilidade de água; terras influenciadas por sais e de recuperação muito difícil; terras dissecadas e severamente erodidas; terras muito elevadas e com topografia muito declivosa ou complexa; enfim, todas as áreas obviamente não aráveis.

Definição das subclasses e dos fatores limitantes

- Subclasses

A classe 1 não apresenta restrições. As classes de 2 a 6 são divididas em subclasses. Cada subclasse é indicada por uma ou mais deficiências, colocadas em seguida ao número da classe. São consideradas como principais deficiências, para indicação de subclasses: s (solo); t (topografia); d (drenagem) e h (altitude elevada em relação ao nível do manancial).

- Fatores limitantes

Estes fatores estão relacionados com os símbolos de deficiências (solo, topografia, drenagem), que seguem logo após a classificação das terras.

Deficiência do solo

y = fertilidade natural (produtividade)

b = pequena profundidade para rocha ou substrato impermeável

z = pequena profundidade para calhaus e concreções

x = pedregosidade superficial abundante

v = textura grosseira

p = condutividade hidráulica (permeabilidade) baixa ou restrita

a = sodicidade e/ou salinidade

k = areia grossa, cascalho ou seixos a pouca profundidade

Deficiência de topografia

g = gradiente (declividade acentuada)

u = ondulações da superfície

c = cobertura de arbustos e árvores

r = cobertura de pedras

Deficiência de drenagem

f = risco de inundação

w = lençol freático

Enfatize-se que as classes de terras para irrigação da sub-bacia do Médio Piranhas foram estabelecidas de acordo com as informações disponíveis, sendo que estas avaliações foram realizadas de forma qualitativa e está de conformidade com os critérios padronizados para a Avaliação do Potencial das Terras para Irrigação no Nordeste (EMBRAPA/CPATSA, 1994), conforme Tabela 5.3 e fórmula padrão.

Fórmula padrão: Exemplos de símbolos de mapeamentos padronizados para classificação de terras (U.S. BUREC, 1982).

P 2 u 2 f 2

C    2  2  B   X

Classe de Terra

3    s    t   d

Deficiência de Solos

Deficiência de topografia

Deficiência de drenagem

Risco de Inundação

Graus de deficiência

Produtividade

Desenvolvimento da Terra

Necessidade de água

Drenabilidade

Uso da Terra

Necessidade de Nivelamento

Condutividade hidraúlica

Obs.: Os símbolos C, 2, 2, B e X são avaliações opcionais e, por conseguinte, nem sempre aparecem na simbologia.

Tabela 5.3 - Valores de referência considerados para diversos parâmetros na definição das classes de terra para irrigação

| CARACTERÍSTICAS DA TERRA | CLASSE 1 | CLASSE 2 | CLASSE 3 | CLASSE 4 | CLASSE 5 | CLASSE 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROFUNDIDADE (cm): - Até material semipermeável (rocha semidecomposta, fragipan, plintita, etc.). - Até material impermeável (rochosidade, duripan, etc.). | > 150 > 200 | > 100 > 150 | > 80 > 120 | > 40 > 80 | > 80 > 120 | < 40 < 80 |
| TEXTURA (Grupamento textural): - Superficial (0-30 cm) - Subsuperficial | Média Média | Média a argilosa Média a argilosa | Arenosa a argilosa Média a argilosa | Arenosa a argilosa Arenosa a argilosa | Arenosa a argilosa Média a argilosa | Arenosa a argilosa Arenosa a argilosa |
| CAPACIDADE DE ÁGUA DISPONÍVEL (mm): - Superficial (0-30 cm de prof.). - Acumulada (0-80 cm de prof.). - Acumulada (0-120 cm de prof.). | > 36 > 80 > 120 | > 24 > 60 > 90 | > 16 > 40 > 60 | > 16 > 40 > 60 | > 16 > 40 > 60 | < 16 < 40 < 60 |
| Ca++ + Mg++ (meq/100 g de solo) - (0-30 cm de profundidade) | > 5,0 | > 3,0 | > 1,5 | > 1,5 | > 1,5 |  1,5 |
| CAPACIDADE DE TROCA DE CÁTIONS (CTC) - (0-30 cm de profundidade, meq/100g de solo) | > 8,0 | > 5,0 | > 3,0 | > 3,0 | > 3,0 | < 3,0 |
| ALUMÍNIO TROCÁVEL (Al+++), meq/100g de solo - (30-120 cm de profundidade) | < 0,5 | < 1,0 | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 | > 2,0 |
| REAÇÃO DO SOLO (pH em água) | > 5,5 < 7,5 | > 5,0 < 7,5 | > 4,5 < 8,0 | > 4,0 < 8,0 | > 4,0 < 8,0 | < 4,0 > 8,0 |
| SATURAÇÃO COM SÓDIO TROCÁVEL 100 x (Na+ / CTC): - 0-60 cm de profundidade - 60-120 cm de profundidade | < 6,0 < 6,0 | < 6,0 <15,0 | < 15,0 < 25,0 | < 15,0 < 25,0 | < 15,0 < 25,0 | > 15,0 > 25,0 |
| CONDUTIVIDADE ELÉTRICA (mmhos/cm a 25ºC) - 0-60 cm de profundidade - 60-120 cm de profundidade | < 4,0 < 4,0 | < 4,0 < 6,0 | < 6,0 < 8,0 | < 8,0 < 12,0 | < 6,0 < 8,0 | > 8,0 > 12,0 |

FONTE: Avaliação do potencial das terras para irrigação no Nordeste - CPATSA / UEP / EMBRAPA (1994)

Avaliações Informativas

As avaliações informativas incluem: uso e produtividade da terra, requerimento de água e permeabilidade do substrato.

Uso da Terra

Os símbolos para uso da terra são auto-explicativos e correspondem a um meio de determinar as condições atuais de cultivo, anteriores à construção do projeto, são identificados pelos símbolos abaixo relacionados:

C   -  cultivada com irrigação

P   -  pastagens permanentes irrigadas

L   -  cultivada sem irrigação

G  -  pastagens permanentes não irrigadas

B  -  vegetação natural (caatinga, capoeira ou mata)

H  -  urbana ou imóveis rurais

I   -   faixa de domínio

Produtividade da terra

Refere-se à adaptação e rendimento dos cultivos; os principais fatores do solo que influem na capacidade produtiva são: textura, profundidade efetiva, acidez, salinidade, sodicidade, permeabilidade, estrutura, fertilidade, capacidade de água disponível e drenagem. As características topográficas também influem na capacidade produtiva da terra. É caracterizada pelos símbolos: alta, média, baixa e improdutiva (SEMARH/EMEPA, 1998).

Requerimento de Água

É representada cartograficamente pelos símbolos:  A - necessidade de água baixa; B – necessidade de água média e; C – necessidade de água alta. A capacidade de água disponível deve ser estimada para avaliar essas necessidades. A utilidade desta avaliação depende do padrão de cultivo previsto, do arranjo do sistema de suprimento de água e da uniformidade das terras.

Permeabilidade do substrato

É uma das considerações mais importantes na classificação de terras para irrigação. É representada pelos símbolos: X – altamente permeável; Y – moderadamente permeável e; Z – relativamente impermeável.

Descrição das classes de terra mapeadas

As classes de terras para irrigação identificadas e mapeadas neste estudo, que englobam as subclasses e os fatores limitantes, estão de acordo com os critérios já comentados anteriormente.

Ressalte-se que as classes de terras descritas têm como suporte os trabalhos desenvolvidos por Brasil (1972), Paraíba (1978) essencialmente e Santos et al.  (1988). As classes relacionadas a seguir correspondem às unidades de mapeamento de solos, onde se levou em consideração a unidade isoladamente ou àquelas destacadas como primeiro ou segundo componente da associação.

3st vu – Compreende solos de textura média e argilosa, profundos a muito profundos, bem drenados, susceptíveis à erosão laminar hídrica. Não apresentam pedregosidade na superfície e situam-se em relevo plano e a suave ondulado. Possuem alta fertilidade natural, moderadamente ácidos, possuem boa reserva potencial de minerais úteis aos vegetais. Está relacionada com os solos Podzólicos Vermelho Amarelo Eutróficos.

3sd af – Esta classe engloba solos profundos a muito profundos, de textura indiscriminada. Apresentam alta fertilidade natural, saturação de bases (V %), em torno de 100%, e que têm como principais restrições ao uso com irrigação, a presença em menor ou maior quantidade, da salinidade e/ou sodicidade e o risco de inundação. Verifica-se que a ocorrência desta situação, mesmo que seja relativamente pequena nas condições naturais, corre o risco de ser acelerada com a utilização de irrigação sem o devido controle de um sistema de drenagem. Relaciona-se com a classe de Solos Aluviais Eutróficos.

4st bku –  Compreende solos de textura argilosa a média, com cascalho, moderadamente profundos ou pouco profundos, bem drenados, com fertilidade natural média a alta, moderadamente ácidos, relevo variando de suave ondulado e ondulado. Relaciona-se com os solos Podzólico Vermelho Amarelo Eutróficos.

6sd bxu– Esta classe engloba terras inaptas para irrigação por apresentarem deficiências de solo no que diz respeito à pequena profundidade efetiva, o que restringe a penetração das raízes; presença de pedregosidade superficial, apresentam argila do tipo 2:1 (atividade de argila superior a 50 mE/100g de argila). Normalmente apresentam no período seco grande fendilhamento entre os agregados estruturais e uma estrutura prismática, moderada a fortemente desenvolvida no horizonte Bt, drenagem imperfeita, textura argilosa a média, sendo bastante susceptíveis à erosão. Situam-se em relevo suave ondulado. A reunião de todos estes fatores constitui as principais restrições ao uso com agricultura irrigada. Esta classe está relacionada com a ocorrência de solos Bruno não Cálcico vértico.

6st bxu – Esta classe engloba terras inaptas para irrigação por apresentarem deficiências de solo no que diz respeito à pequena profundidade efetiva, o que restringe a penetração das raízes, presença de pedregosidade superficial e afloramentos de rocha, textura variando de argilosa a média e arenosa e/ou média, sendo bastante susceptíveis à erosão. Situam-se em relevo suave ondulado e ondulado. A reunião de todos estes fatores constitui as principais restrições ao uso com agricultura irrigada. Esta classe está relacionada com a ocorrência de Solos Litólicos Eutróficos e Bruno não Cálcico.

6st bxg – Esta classe engloba terras inaptas para irrigação por apresentarem deficiências de solo no que diz respeito à pequena profundidade efetiva, o que restringe a penetração das raízes; presença de pedregosidade superficial e afloramentos de rocha e por apresentarem textura variando de média a arenosa e/ou média, sendo bastante susceptíveis à erosão. Situam-se em relevo forte ondulado e montanhoso. A reunião de todos estes fatores constitui as principais restrições ao uso com agricultura irrigada. Esta classe relaciona-se com a ocorrência de Solos Litólicos Eutróficos.

Vale ressaltar que os Solos Bruno não Cálcicos e Bruno não Cálcicos vértico foram enquadrados na classe seis, podendo a partir de um estudo mais criterioso serem elevados para classe quatro. Estes solos além de apresentarem restrições quanto à profundidade efetiva, relevo, pedregosidade, drenagem imperfeita, inclusive presença de material grosseiro no interior do perfil, na maioria das vezes estão associados com os Solos Litólicos Eutróficos e/ou Solonetz Solodizado.

A Tabela 5.4 mostra um resumo das classes e subclasses de terras para irrigação da área de estudo, de acordo com estudos feitos por (Paraíba, 1978).

Tabela 5.4 – Descrição resumida das classes/subclasses de terras para irrigação da área de estudo

| Unidades de Mapeamento | Tipo de Solos | Classe de Capacidade de Uso da Terra | Classe / Subclasse | #### Características do solo | Uso Potencial | Manejo Recomendado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PE7 PE40 | Podzólico Vermelho Amarelo Eutrófico | VI45 VI29 | 4st bku | Textura média cascalhenta, relevo suave ondulado e ondulado, pouco profundos, bem drenados, fertilidade natural alta. | São utilizados com culturas de milho, feijão e algodão mocó, além de pequenas áreas com pastagens. | Incorporação de Matéria Orgânica |
| PE35 | Podzólico Vermelho Amarelo Eutrófico | III15 | 3st vu | Textura média, relevo plano e suave ondulado, moderadamente ácidos, profundos, moderadamente a bem drenados, fertilidade natural alta. | Estes solos são bastante utilizados com algodão mocó, em virtude de ser uma cultura muito resistente à falta d’água. Possuem grande parte utilizada com pecuária extensiva. Para melhor aproveitamento devem ser cultivadas com cultivares adaptados ao longo tempo de estiagem. | Incorporação de Matéria Orgânica |
| PE49 | Podzólico Vermelho Amarelo Eutrófico | III41 | 3st vu | Textura argilosa, relevo plano e suave ondulado, profundos, moderadamente ácidos, fósforo assimilável geralmente baixo, bem drenados, fertilidade aparente média. | São bastante explorados com a cultura de algodão mocó. | Necessitam de calagem e adubação |
| PE50 | Podzólico Vermelho Amarelo Eutrófico | III39 | 3st vu | Textura argilosa cascalhenta, relevo plano e suave ondulado, moderadamente ácidos, fósforo assimilável geralmente baixo, moderadamente profundos ou pouco profundos, bem drenados, susceptíveis à erosão laminar, fertilidade natural alta. | No período de inverno são bastante utilizados com milho, feijão e algodão arbóreo, também são usados com pecuária extensiva. | Necessitam de calagem e adubação |
| PE52 | Podzólico Vermelho Amarelo Eutrófico | Vi45 | 4st bku | Textura média cascalhenta, relevo suave ondulado, ligeiramente ácidos, fósforo assimilável geralmente baixo, pouco profundos, bem drenados, susceptíveis à erosão laminar, fertilidade natural alta. | Apresentam bom potencial agrícola, são normalmente utilizados com culturas de milho, feijão e algodão mocó. | Necessitam de calagem e adubação |

Tabela 5.4 – Descrição resumida das classes/subclasses de terras para irrigação da área de estudo (continuação)

| Unidades de Mapeamento |  | Tipo de Solos |  | Classe de Capacidade de Uso da Terra | Classe / Subclasse | Características do solo |  | Uso Potencial | Manejo Recomendado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NC9 NC53 NC57 |  | Bruno não Cálcio vértico |  | IV70 IV79 VI52 | 6sd bxu | Textura média, presença de pedregosidade, condições de drenagem imperfeita, apresenta argilas expansivas, relevo suave ondulado. |  | São melhores aproveitados para pecuária, com plantio de pastagens artificiais resistentes à seca, podendo, serem cultivados com algodão arbóreo e algumas culturas de subsistência no período de inverno. | Requer práticas conservacionistas para controle da erosão. |
| NC19 NC40 NC42 NC44 |  | Bruno não Cálcico |  | IV66 IV50 IV75 IV78 | 6st bxu | Textura argilosa, relevo suave ondulado, apresentam pedregosidade superficial, reações moderadamente ácidas a praticamente neutras, soma de bases trocáveis, capacidade de troca de cátions e saturação de bases altas, são susceptíveis à erosão, sendo que algumas vezes, são encontradas no interior do corpo do solo. |  | Praticamente são ocupados com vegetação espontânea, sendo pequena área cultivada com algodão arbóreo, geralmente consorciado com milho e feijão no período de inverno. | Requer práticas conservacionistas para controle da erosão. |
| NC25 NC52 NC55 NC56 | Bruno não Cálcico vértico |  | IV69 IV79 IV77 IV77 |  | 6sd bxu | Textura argilosa, relevo suave ondulado, susceptíveis à erosão, estrutura prismática, moderada a fortemente desenvolvida no horizonte Bt, pouco profundos a rasos. | São mais apropriados para pecuária, entretanto possuem condições para serem cultivados com culturas anuais na época de inverno. |  | Requer práticas conservacionistas para controle da erosão |

Tabela 5.4 – Descrição resumida das classes/subclasses de terras para irrigação da área de estudo (continuação)

| Unidades de Mapeamento | Tipo de Solos | Classe de Capacidade de Uso da Terra | Classe / Subclasse | Características do solo | Uso Potencial | Manejo Recomendado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NC43 | Bruno não Cálcico | VI53 | 6st bxu | Textura média, relevo suave ondulado, alta soma de bases (valor S) e saturação de bases (V%)/ presença de pavimento desértico, constituído por calhaus e matacões de quartzo, rolados, desarestados e semi-desarestados na superfície. Rasos, bem drenados, reação moderadamente ácida a praticamente neutra, moderadamente profundos, fertilidade natural alta, baixos teores de manteria orgânica e fósforo. | São cultivados com algodão arbóreo, geralmente consorciado com milho e feijão. | Requer práticas conservacionistas para controle da erosão |
| Ae3 Ae6 | Solos Aluviais Eutróficos | III10 III31 | 3sd af | Textura indiscriminada, relevo plano, fertilidade natural alta, ausência de pedregosidade. | São solos de grande potencialidade agrícola, tendo limitações quanto às inundações temporárias (excesso de água) e escassez de água durante o período de estiagem. Devem ser cultivados intensivamente, desde que sejam irrigados e protegidos contra as inundações. | Manejo eficiente para evitar a salinização e sodificação. |
| Re28 | Solos Litólicos Eutróficos | VII25 | 6st bxu | Textura arenosa e/ou média, pedregosidade e rochosidade, rasos, relevo ondulado. | São muito pouco aproveitados com agricultura, apenas algumas áreas com algodão arbóreo, milho e feijão, no período de inverno. Devem ser destinados para conservação da flora e fauna regionais. | - |
| Re24 | Solos Litólicos Eutróficos | VI25 | 6st bxu | Textura arenosa e/ou média, pedregosidade e rochosidade, rasos, relevo suave ondulado e ondulado. | O uso deste solo está restrito a pecuária extensiva, em condições muito precária. As áreas onde ocorre inclusão de Solos Aluviais Eutróficos devem ser aproveitadas o máximo, para produção de forragens complementada pela roçagem da vegetação natural. | - |

Tabela 5.4 – Descrição resumida das classes/subclasses de terras para irrigação da área de estudo (continuação)

| Unidades de Mapeamento | Tipo de Solos | Classe de Capacidade de Uso da Terra | Classe / Subclasse | Características do solo | Uso Potencial | Manejo Recomendado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Re10 | Solos Litólicos Eutróficos |  | 6st bxg | Textura arenosa, pedregosidade e rochosidade, relevo forte ondulado e montanhoso, rasos, susceptíveis à erosão. | Estes solos devem ser mantidos com a vegetação natural e preservação da fauna. | - |
| Re39 Re73 | Solos Litólicos Eutróficos | VII41 VII38 | 6st bxg | Textura arenosa e/ou média, pedregosidade e rochosidade, rasos, relevo forte ondulado e montanhoso. | Estes solos são mais apropriados para conservação da flora e fauna silvestre. | - |
| Re32 Re71 | Solos Litólicos Eutróficos | VII26 VII35 | 6st bxu | Textura arenosa e/ou média, pedregosidade e rochosidade, relevo ondulado e forte ondulado, rasos, susceptíveis à erosão. | Estes solos devem ser mantidos para conservação da vegetação natural e preservação da fauna. | - |
| Re19 | Solos Litólicos Eutróficos | VII54 | 6st bxg | Textura arenosa e/ou média, pedregosidade e rochosidade, rasos, relevo forte ondulado, susceptíveis à erosão. | A vegetação predominante é a caatinga hiperxerófila arbórea-arbustiva densa e campos antrópicos. Recomenda-se que sejam destinados para conservação da vegetação natural e proteção da fauna. | - |
| Re21 Re62 Re63 | Solos Litólicos Eutróficos | VII20 VI44 VI41 | 6st bxu | Textura arenosa e/ou média, pedregosidade e rochosidade, rasos, relevo suave ondulado. | Estes solos são pouco cultivados, estando praticamente cobertos pela vegetação natural. A maneira mais racional de utilização é com a pecuária extensiva, com a roçagem da vegetação natural. | - |

Tabela 5.4 – Descrição resumida das classes/subclasses de terras para irrigação da área de estudo (continuação)

| Unidades de Mapeamento | Tipo de Solos | Classe de Capacidade de Uso da Terra | Classe / Subclasse | Características do solo | Uso Potencial | Manejo Recomendado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Re40 | Solos Litólicos Eutróficos | VII55 | 6st bxu | Textura média, relevo suave ondulado e ondulado, pedregosidade e rochosidade, rasos, moderada a bem drenados. | A melhor opção para estes solos é que sejam mantidos com a vegetação natural ou cultivados em parte com algodão arbóreo ou efetuar reflorestamento quando conveniente. | - |
| Re68 | Solos Litólicos Eutróficos | VIII6 | 6st bxu | Textura arenosa, pedregosidade e rochosidade, rasos, relevo suave ondulado e ondulado. | Predomina na área a catinga hiperxerófila arbórea arbustiva densa e pouco densa. Estes solos prestam-se mais à conservação da flora e proteção da fauna silvestre. | - |
| AR1 | Afloramentos de Rocha | VIII10 |  | - | - | - |