As Tabelas 13.21 a 13.23 apresentam os resultados da calibração do Tank Model para o deflúvio no posto fluviométrico de Emas. Nas Figuras 13.24 e 13.25 são mostrados os gráficos obtidos para a calibração e a validação.

Tabela 13.21 – Parâmetros da calibração do modelo Tank Model (1964-1971)

| H1 | H2 | H3 | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | KE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21,7568 | 19,7666 | 50,0009 | 0,0010 | 0,1823 | 0,0010 | 0,2152 | 0,2693 | 0,4001 |

Tabela 13.22 – Resultados da calibração do modelo Tank Model (1964-1971)

| Ano | Lâmina Observada (mm) | Lâmina Calculada (mm) | Precipitação (mm) | Rendimento Observado | Rendimento Calculado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1964 | 154,1 | 235,9 | 1388,7 | 11,1% | 17,0% |
| 1965 | 237,8 | 199,7 | 1458,6 | 16,3% | 13,7% |
| 1967 | 139,6 | 244,3 | 1208,4 | 11,6% | 20,2% |
| 1968 | 120,0 | 157,7 | 1047,4 | 11,5% | 15,1% |
| 1969 | 55,2 | 78,5 | 649,3 | 8,5% | 12,1% |
| 1970 | 22,0 | 32,3 | 474,8 | 4,6% | 6,8% |
| 1971 | 95,8 | 117,1 | 1162,0 | 8,2% | 10,1% |

Tabela 13.23 –Resultados da validação do modelo Tank Model (1987-1991)

| Ano | Lâmina Observada (mm) | Lâmina Calculada (mm) | Precipitação (mm) | Rendimento Observado | Rendimento Calculado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1987 | 15,28 | 24,35 | 489,5 | 3,1% | 5,0% |
| 1988 | 113,98 | 134,61 | 950,6 | 12,0% | 14,2% |
| 1989 | 116,34 | 149,84 | 1191,8 | 9,8% | 12,6% |
| 1991 | 21,18 | 35,04 | 512,3 | 4,1% | 6,8% |

Figura 13.24 - Hidrograma das lâminas médias mensais utilizadas para a calibração do modelo

Figura 13.25 - Hidrograma das lâminas médias mensais utilizadas para a validação do modelo

#### 13.2.1.10 – REGIONALIZAÇÃO DE VAZÕES

A dificuldade na obtenção de dados para os estudos em hidrologia e recursos hídricos, levam o hidrólogo a buscar formas de transferências de informações de um local para o outro. A escassez de dados tem dois parâmetros básicos, a disponibilidade temporal e espacial da informação. Devido aos altos custos de implantação, operação e manutenção de uma rede hidrométrica, torna-se importante a otimização das informações disponíveis.

A regionalização consiste num conjunto de ferramentas que exploram ao máximo as informações existentes, visando à estimativa das variáveis hidrológicas em locais sem dados ou insuficientes.

Devido a pequena quantidade de postos fluviométricos e, consequentemente, a escassez de informações a respeito do escoamento na sub-bacia do Médio Piranhas, determinou-se as vazões máximas, médias, mínimas e as de permanências das zonas através da extrapolação dos parâmetros obtidos através da calibração do modelo chuva-vazão Tank Model para os dados disponíveis dos postos fluviométricos de Emas.

##### 13.2.1.10.1 - REGIONALIZAÇÃO DAS VAZÕES MÍNIMAS

Dentro da série histórica, observada ou gerada através de um modelo chuva-vazão, os menores valores da série, ou as vazões que não atendem às necessidades da demanda são ditas, mínimas ou de estiagem. (TUCCI et al., 1985).

A determinação temporal das vazões de estiagem é importante em projetos como: abastecimento de água, irrigação e energia elétrica. As vazões mínimas que ocorrem em época de estiagem, são utilizadas nestes estudos dentro de uma das seguintes finalidades: análise, projeto, previsão ou estimativa, regulamentação legal, operação e planejamento.

Sendo todos os cursos de água da região são intermitentes, a vazão mínima para todas as zonas é nula, já que em todos os anos de observação e/ou de simulação todos os anos apresentam, pelo menos, dois meses sem escoamento.

##### 13.2.1.10.2 - REGIONALIZAÇÃO DAS VAZÕES MÁXIMAS

Para o caso de valores extremos foram analisados as lâminas máximas médias diárias obtidas a partir dos dados gerados para um período de 55 anos. Para efeito da regionalização de parâmetros, a sub-bacia do Médio Piranhas foi subdividida em 6 (seis) zonas (Figura 13.15). Assim, foram analisadas 6 (seis) séries de valores máximos, cada uma das séries correspondente a uma única zona

Os valores das 55 (cinquenta e cinco) maiores lâminas médias diárias do período estudado foram adimensionalizados, ordenados e posteriormente ajustados a uma distribuição de extremos do tipo GUMBEL.

Na distribuição do tipo Gumbel, a Função Cumulativa de Probabilidades é expressa por:

FCP: P[Y<y] = e−e−α(y−μ)	(13.10)

onde para estimativas amostrais:

 = 1,2826/s	(13.11)

 = x - 0,451.s	(13.12)

onde s o desvio padrão e x a média da amostra

o tempo de recorrência Tr = 1/{1- P[Y<y]}, e que manipulando-se a equação acima obtém-se:

y =  -1αLn−Ln1−1Tr	(13.13)

A equação de ajuste tem os seus parâmetros apresentados na Tabela 13.24, bem como os valores máximos esperados para Tr de 10 a 100 anos. A Tabela 13.24 apresenta a regionalização dos parâmetros  e , das funções regionais em relação à área de drenagem, para as séries de máximas diárias.

Assim, para uma região qualquer situada na sub-bacia do Médio Piranhas com área de drenagem conhecida pode-se determinar a vazão máxima com determinado índice de garantia, escolhido, seguindo a sistemática exemplificada abaixo.

Para uma região localizada na Zona I, com uma área de drenagem de 100 km2, a vazão de projeto para um tempo de recorrência de 100 anos será dada por:

y = 13,106 - 10,233Ln−Ln1−1100	(13.14)

ou y = 21,9 mm ou 25,35 m³/s

Tabela 13.24 - Parâmetros regionais da distribuição de extremos do tipo Gumbel e vazões máximas esperadas (em mm) para diversos tempos de recorrência

| Zona | Parâmetros |  |  | Período de Retorno (Anos) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10 | 50 | 100 |
| I | 0,456 | 11,862 | 16,8 | 20,4 | 21,9 |
| II | 0,342 | 16,065 | 22,6 | 27,5 | 29,5 |
| III | 0,505 | 16,682 | 21,1 | 24,4 | 25,8 |
| IV | 0,561 | 13,729 | 17,7 | 20,7 | 21,9 |
| V | 0,445 | 13,332 | 18,4 | 22,1 | 23,7 |
| VI | 0,563 | 12,281 | 16,3 | 19,2 | 20,4 |

##### 13.2.1.10.3 - REGIONALIZAÇÃO DAS VAZÕES MÉDIAS E DE PERMANÊNCIA

A vazão média de longo período é definida como a média das vazões médias diárias anuais. Esta variável permite quantificar os recursos hídricos disponíveis na bacia, e a máxima vazão possível de ser regularizada por um reservatório, abstraindo-se as perdas por evaporação e infiltração.

A vazão média é resultado da precipitação na bacia, das condições de evaporação, cobertura do solo e do tamanho da bacia. A experiência hidrológica tem mostrado, que para uma mesma região, a área da bacia de drenagem é o fator de maior peso no cálculo da vazão média. (Tucci et al.,1985).

Para a determinação das vazões médias na sub-bacia do Médio Piranhas foram selecionadas as vazões médias mensais das 6 (seis) zonas em que foi dividida aquela sub-bacia. Essas séries são apresentadas nas Tabela 13.12 a 13.17.

Os valores anuais das lâminas foram adimensionalizados através da divisão de cada uma pela média do período na zona de estudo. Tais séries adimensionalizadas foram ordenadas e ajustadas a uma distribuição de freqüência do tipo LOG-NORMAL. As equações ajustadas são do tipo:

y = e(A - Bx )	 (13.15)

onde:

y = lâmina escoada anual para determinada garantia	(13.16)

B é o coeficiente angular da reta logaritmizada ajustada, expresso em percentagem;

A é o  coeficiente da reta logaritmizada;

x  é a  variável reduzida, correspondente a uma certa garantia;

Q é a  vazão estimada com determinada garantia;

Qmed é a média das vazões médias.

Os parâmetros A, B da equação ajustada, para cada uma das zonas são apresentados na Tabela 13.25. Com base nessas equações foram calculadas as vazões médias esperadas com as diversas garantias.

A obtenção dos valores médios, com uma garantia pré-definada em um determinado local, segue o procedimento adotado para as vazões máximas.

Tabela 13.25 - Parâmetros regionais de ajuste a distribuição Log-Normal e vazões médias esperadas (em mm) para diversas garantias

|  | Parâmetros |  | Garantia |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | 50% | 75% | 80% | 85% | 90% |
| Zona 1 | 4,1237 | 0,8358 | 61,78 | 35,16 | 30,58 | 25,98 | 21,17 |
| Zona 2 | 4,3504 | 0,7101 | 77,51 | 48,01 | 42,64 | 37,13 | 31,20 |
| Zona 3 | 4,5197 | 0,604 | 91,81 | 61,09 | 55,22 | 49,09 | 42,34 |
| Zona 4 | 4,2970 | 0,6102 | 73,48 | 48,69 | 43,97 | 39,04 | 33,62 |
| Zona 5 | 4,0664 | 0,6338 | 58,34 | 38,05 | 34,22 | 30,25 | 25,90 |
| Zona 6 | 4,0885 | 0,6308 | 59,65 | 38,98 | 35,08 | 31,02 | 26,58 |

#### 13.2.1.11 - DETERMINAÇÃO DAS VAZÕES REGULARIZÁVEIS PELOS RESERVATÓRIOS – (MAG 4)

A bacia hidrográfica estudada está localizada essencialmente no substrato cristalino, com regime pluviométrico torrencial. Por conta desta condição, a principal contribuição de água para este reservatório é o volume afluente superficial da bacia de drenagem. Os volumes não aproveitados correspondem às perdas por evaporação e infiltração.

O volume acumulado em um reservatório varia ao longo do ano, e de ano para ano, conforme variam as precipitações pluviais de sua bacia de drenagem. Considerando que a principal fonte de contribuição para a acumulação de água nos açudes depende diretamente da precipitação e, também, que esta é uma variável aleatória, pode-se concluir que os resultados da avaliação das disponibilidades hídricas dos açudes não podem ser expressos em termos absolutos e portanto devem ser associados a uma determinada freqüência de ocorrência ou nível de garantia.

A disponibilidade hídrica do açude pode ser avaliada através da metodologia clássica de simulação da operação mensal do reservatório, com base no balanço hídrico deste manancial no decorrer do tempo. A simulação mensal do balanço hídrico do reservatório possibilita determinar a Curva de Garantia Mensal, que permite estabelecer a vazão para o aproveitamento com uma dada garantia.

A dinâmica do processo do balanço hídrico mensal pode ser sintetizada através da seguinte equação:

Vi = Vi-1 + VAi + VPi - VEi - VQi - VExti	(13.17)

onde:

Vi-1 = Volume de água armazenado no reservatório no final do mês i-1 em m3;

Vi   = Volume de água armazenado no reservatório no final do mês i em m3;

VAi = Volume de água afluente ao reservatório, decorrente do escoamento superficial da bacia de contribuição, durante o mês i em m3;

VPi = Volume de água precipitado diretamente sobre o espelho d'água do reservatório no mês i em m3;

VEi = Volume de água retirado do reservatório, decorrente das perdas por evaporação na bacia hidráulica em m3;

VQi = Volume de água retirado do reservatório para suprir as possíveis demandas hídricas, durante o mês i em m3  (volume regularizável).

VExti = Volume extravasado, ocorre quando o volume acumulado é maior que a capacidade de armazenamento em m³;

Os volumes de água precipitados diretamente sobre os reservatórios (VPi) foram calculados através dos produtos entre as precipitações mensais e as áreas dos espelhos d'água dos açudes naqueles meses.

Os volumes perdidos por evaporação (VEi) foram determinados em função das lâminas mensais evaporadas no posto de Patos.

A água afluente ao reservatório, decorrente do escoamento superficial da bacia de contribuição (VAi), foi gerada para intervalos mensais para um período de 55 anos (1936 a 1990 - 660 meses). As vazões afluentes a serem utilizadas foram obtidas através da simulação hidrológica utilizando o modelo matemático Tank Model.

Para a simulação do balanço hídrico serão assumidas distintas vazões regularizáveis (Q), as quais permanecem constantes durante cada ciclo do processamento. Neste estudo determina-se, durante o período simulado, o número de meses nos quais o reservatório não será capaz de atender à referida vazão Q, os quais foram considerados como falhas no atendimento. A freqüência (F) de ocorrência destas falhas obtém-se através da relação F = (n/t)100(%), sendo "n" o número de meses em que o reservatório não atende à vazão retirada (falha) e "t" o número total de meses simulados (660). O fator (1-F) indica, portanto, a freqüência ou nível de garantia (G) de atendimento da vazão Q.

Devido ao grande volume de informações a serem processados e de cálculos a serem feitos, foram desenvolvidos programas em linguagem FORTRAN, com o objetivo de se evitar possíveis erros de cálculo e de agilizar  os mesmos.

RESULTADOS DA SIMULAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS

A metodologia descrita no item anterior, foi empregada para determinar as Curvas de Garantia Mensal de oito reservatórios. A Tabela 13.26 mostra as áreas de drenagens, e as capacidades de armazenamento, dos açudes simulados bem como as áreas de influências dos postos pluviométricos nas bacias dos respectivos açudes. A Figura 13.26 apresenta a localização desses açudes na sub-bacia do Médio Piranhas.

Com o objetivo de se calcular a evaporação do espelho de água dos reservatórios,  determinou-se as equações Área-Volume, a partir da tabela Cota-Área-Volume (Tabelas 13.27 a 13.34), para cada reservatório.

Com base em estudos anteriores, verificou-se, através da amostragem, que a área de drenagem dos açudes sofre uma redução de cerca de 10%, este valor foi também adotado para os reservatórios do Médio Piranhas.

Tabela 13.26 – Dados utilizados para a determinação das curvas de garantia mensal dos reservatórios da sub-bacia do Espinharas

| Açude | Município | Zona | Capacidade de Armazenamento (m³) | Área de Drenagem (km²) | Posto | Área de Influência (km²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carneiro | Jericó | IV | 31.285.875 | 386,07 | Alexandria | 174,87 |
|  |  |  |  |  | Catolé do Rocha | 17,98 |
|  |  |  |  |  | Jericó | 174,04 |
|  |  |  |  |  | São Francisco | 19,18 |
| Direito | Brejo do Cruz | I | 8.130.300 | 156,98 | Belém do Brejo do Cruz | 156,98 |
| Engenheiro Arcoverde | Condado | VI | 30.593.400 | 127,08 | Condado | 49,20 |
|  |  |  |  |  | Malta | 77,88 |
| Escondido | Belém do Brejo do Cruz | I | 16.325.814 | 245,43 | Belém do Brejo do Cruz | 56,23 |
|  |  |  |  |  | João Dias | 62,27 |
|  |  |  |  |  | Milagres | 51,77 |
|  |  |  |  |  | Patu | 75,16 |
| Maia | Brejo do Cruz | I | 2.863.586 | 18,79 | Belém do Brejo do Cruz | 10,98 |
|  |  |  |  |  | Brejo do Cruz | 7,81 |
| Riacho dos Cavalos | Riacho dos Cavalos | III | 17.699.000 | 159,49 | Catolé do Rocha | 142,22 |
|  |  |  |  |  | Jenipabeiro do Carneiros | 7,75 |
|  |  |  |  |  | João Dias | 9,51 |
| Santa Rosa | Brejo do Cruz | II | 16.579.250 | 245,35 | Brejo do Cruz | 80,34 |
|  |  |  |  |  | Catolé do Rocha | 134,07 |
|  |  |  |  |  | Jenipabeiro do Carneiros | 26,67 |
|  |  |  |  |  | João Dias | 4,28 |
| Tapera | Belém do Brejo do Cruz | I | 26.418.660 | 238,16 | Catolé do Rocha | 63,42 |
|  |  |  |  |  | Belém do Brejo do Cruz | 111,03 |
|  |  |  |  |  | Brejo do Cruz | 45,14 |
|  |  |  |  |  | João Dias | 18,57 |

Fonte: ATECEL, SEPLAN/PB, Disponibilidade Hídrica Superficial, in:

Plano Estadual e Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos, 1994

Figura 13.26 - Principais reservatórios da sub-bacia do Médio Piranhas

Tabela 13.27 - Cota-Área-Volume do Açude da Carneiro

| Cota(m) | Área (m²) | Volume (m³) |
| --- | --- | --- |
| 126.0 | 0 | 0 |
| 127.0 | 1.250 | 0 |
| 128.0 | 3.500 | 3.000 |
| 129.0 | 7.250 | 8.375 |
| 130.0 | 52.500 | 38.250 |
| 131.0 | 165.000 | 147.000 |
| 132.0 | 335.000 | 397.000 |
| 133.0 | 633.000 | 881.000 |
| 134.0 | 915.250 | 1.675.125 |
| 135.0 | 1.808.750 | 3.057.125 |
| 136.0 | 2.345.250 | 5.134.125 |
| 137.0 | 2.912.500 | 7.763.000 |
| 138.0 | 3.481.750 | 10.960.125 |
| 139.0 | 4.236.500 | 14.819.250 |
| 140.0 | 4.497.500 | 19.436.250 |
| 141.0 | 5.892.250 | 24.881.125 |
| 142.0 | 6.917.250 | 31.285.875 |
| 143.0 | 7.933.000 | 38.711.000 |
| 144.0 | 9.054.250 | 47.204.625 |
| 145.0 | 10.252.750 | 56.858.125 |

Fonte: ATECEL, SEPLAN/PB, Disponibilidade Hídrica Superficial, in:

Plano Estadual e Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos, 1994

Tabela 13.28 - Cota-Área-Volume do Açude Direito

| Cota(m) | Área (m²) | Volume (m³) |
| --- | --- | --- |
| 92.00 | 0 | 0 |
| 93.00 | 16.800 | 8.400 |
| 94.00 | 136.200 | 76.500 |
| 95.00 | 384.600 | 268.800 |
| 96.00 | 1.079.400 | 808.500 |
| 97.00 | 2.590.800 | 2.103.900 |
| 98.00 | 4.800.000 | 4.503.900 |
| 99.00 | 7.252.800 | 8.130.300 |
| 100.00 | 9.948.000 | 13.104.300 |

Fonte: ATECEL, SEPLAN/PB, Disponibilidade Hídrica Superficial, in:

Plano Estadual e Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos, 1994

Tabela 13.29 - Cota-Área-Volume do Açude Engenheiro Arcoverde

| Cota(m) | Área (m²) | Volume (m³) |
| --- | --- | --- |
| 82.00 | 3.750 | 0 |
| 83.00 | 27.000 | 17.250 |
| 84.00 | 76.500 | 69.000 |
| 85.00 | 239.500 | 227.000 |
| 86.00 | 454.000 | 573.750 |
| 87.00 | 690.000 | 1.145.750 |
| 88.00 | 930.250 | 1.955.875 |
| 89.00 | 1.205.000 | 3.023.500 |
| 90.00 | 1.437.500 | 4.344.750 |
| 91.00 | 1.729.500 | 5.928.250 |
| 92.00 | 2.077.000 | 7.831.500 |
| 93.00 | 2.367.500 | 10.053.750 |
| 94.00 | 2.685.750 | 12.580.375 |
| 95.00 | 3.074.500 | 15.460.500 |
| 96.00 | 3.536.000 | 18.765.750 |
| 97.00 | 4.004.250 | 22.535.875 |
| 98.00 | 4.505.000 | 26.790.500 |
| 99.00 | 5.002.250 | 31.544.125 |
| 100.00 | 5.578.250 | 36.834.375 |

Fonte: ATECEL, SEPLAN/PB, Disponibilidade Hídrica Superficial, in:

Plano Estadual e Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos, 1994

Tabela 13.30 - Cota-Área-Volume do Açude Escondido

| Cota(m) | Área (m²) | Volume (m³) |
| --- | --- | --- |
| 12.0 | 0 | 0 |
| 13.0 | 110.121 | 55.061 |
| 14.0 | 595.248 | 407.745 |
| 15.0 | 1.059.694 | 1.235.216 |
| 16.0 | 1.875.678 | 2.702.902 |
| 17.0 | 2.687.142 | 4.984.312 |
| 18.0 | 3.410.534 | 8.033.150 |
| 19.0 | 4.030.736 | 11.753.785 |
| 20.0 | 5.113.321 | 16.325.814 |

Fonte: ATECEL, SEPLAN/PB, Disponibilidade Hídrica Superficial, in:

Plano Estadual e Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos, 1994

Tabela 13.31 - Cota-Área-Volume do Açude Maia

| Cota(m) | Área (m²) | Volume (m³) |
| --- | --- | --- |
| 41.00 | 485 | 121 |
| 42.00 | 4.540 | 2.634 |
| 43.00 | 59.500 | 34.654 |
| 44.00 | 198.250 | 163.529 |
| 45.00 | 385.710 | 455.509 |
| 46.00 | 628.590 | 962.659 |
| 47.00 | 936.750 | 1.745.329 |
| 48.00 | 1.299.765 | 2.863.588 |
| 49.00 | 1.638.800 | 4.332.869 |
| 50.00 | 1.995.000 | 6.149.769 |

Fonte: ATECEL, SEPLAN/PB, Disponibilidade Hídrica Superficial, in:

Plano Estadual e Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos, 1994

Tabela 13.32 - Cota-Área-Volume do Açude Riacho dos Cavalos

| Cota(m) | Área (m²) | Volume (m³) |
| --- | --- | --- |
| 77.00 | 2.500 | 0 |
| 78.00 | 16.250 | 9.375 |
| 79.00 | 144.750 | 89.875 |
| 80.00 | 365.500 | 345.000 |
| 81.00 | 756.250 | 905.875 |
| 82.00 | 1.160.000 | 1.864.000 |
| 83.00 | 1.595.875 | 3.241.875 |
| 84.00 | 2.015.750 | 5.047.625 |
| 85.00 | 2.541.000 | 7.326.000 |
| 86.00 | 3.166.500 | 10.179.750 |
| 87.00 | 3.752.000 | 13.639.000 |
| 88.00 | 4.368.000 | 17.699.000 |

Fonte: ATECEL, SEPLAN/PB, Disponibilidade Hídrica Superficial, in:

Plano Estadual e Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos, 1994

Tabela 13.33 - Cota-Área-Volume do Açude Santa Rosa

| Cota(m) | Área (m²) | Volume (m³) |
| --- | --- | --- |
| 12.00 | 8,000 | 0 |
| 13.00 | 157,500 | 82,750 |
| 14.00 | 680,000 | 501,500 |
| 15.00 | 1,180,500 | 1,431,750 |
| 16.00 | 1,817,750 | 2,930,875 |
| 17.00 | 2,701,000 | 5,190,750 |
| 18.00 | 3,417,000 | 8,249,250 |
| 19.00 | 4,057,500 | 11,986,500 |
| 20.00 | 5,178,000 | 16,579,250 |

Fonte: ATECEL, SEPLAN/PB, Disponibilidade Hídrica Superficial, in:

Plano Estadual e Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos, 1994

Tabela 13.34 - Cota-Área-Volume do Açude Tapera

| Cota(m) | Área (m²) | Volume (m³) |
| --- | --- | --- |
| 88.00 | 0 | 0 |
| 89.00 | 15,760 | 7,880 |
| 90.00 | 109,000 | 70,260 |
| 91.00 | 868,800 | 559,160 |
| 92.00 | 2,388,400 | 1,807,860 |
| 93.00 | 3,148,200 | 3,816,360 |
| 94.00 | 3,908,000 | 6,584,660 |
| 95.00 | 4,926,200 | 10,112,760 |
| 96.00 | 5,944,400 | 14,529,860 |
| 97.00 | 6,962,600 | 19,965,160 |
| 98.00 | 692,600 | 26,418,660 |
| 99.00 | 7,980,800 | 33,890,360 |
| 100.00 | 8,999,000 | 42,380,260 |

Fonte: ATECEL, SEPLAN/PB, Disponibilidade Hídrica Superficial, in:

Plano Estadual e Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos, 1994

Com essas informações, e empregando a metodologia anteriormente citada, determinou-se as vazões regularizações para diferentes níveis de garantia e as curvas de garantia mensal para os reservatórios estudados. Essas curvas são apresentadas nas Figuras 13.27 a 13.34.

A Tabela 13.35 apresentada a seguir mostra as vazões regularizáveis para diferentes garantias.

Tabela 13.35 – Vazões regularizáveis (em l/s) para diferentes garantias

| Manancial | Garantia (%) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 |
| Carneiro | 380 | 625 | 755 | 860 | 960 |
| Direito | 20 | 105 | 155 | 205 | 240 |
| Eng. Arcoverde | 165 | 230 | 260 | 290 | 315 |
| Escondido | 100 | 230 | 300 | 255 | 410 |
| Maia | 1 | 16 | 21 | 24 | 29 |
| Riacho dos Cavalos | 210 | 290 | 350 | 395 | 450 |
| Santa Rosa | 140 | 325 | 390 | 445 | 480 |
| Tapera | 200 | 350 | 415 | 465 | 510 |

Figura 13.27 – Curva de garantia do açude Carneiro

Figura 13.28 – Curva de garantia do açude Direito

Figura 13.29 – Curva de garantia do açude Engenheiro Arcoverde

Figura 13.30 – Curva de garantia do açude Escondido

Figura 13.31 – Curva de garantia do açude Maia

Figura 13.32 – Curva de garantia do açude Riacho dos Cavalos

Figura 13.33 – Curva de garantia do açude Santa Rosa

Figura 13.34 – Curva de garantia do açude Tapera

13.2.1.10 – REGIONALIZAÇÃO DE VAZÕES	88

13.2.1.10.1 - REGIONALIZAÇÃO DAS VAZÕES MÍNIMAS	88

13.2.1.10.2 - REGIONALIZAÇÃO DAS VAZÕES MÁXIMAS	88

13.2.1.10.3 - REGIONALIZAÇÃO DAS VAZÕES MÉDIAS E DE PERMANÊNCIA	90

13.2.1.11 - DETERMINAÇÃO DAS VAZÕES REGULARIZÁVEIS PELOS RESERVATÓRIOS – (MAG 4)	91

Figura 13.24 - Hidrograma das lâminas médias mensais utilizadas para a calibração do modelo	2

Figura 13.25 - Hidrograma das lâminas médias mensais utilizadas para a validação do modelo	2

Figura 13.26 - Principais reservatórios da bacia do Médio Piranhas	10

Figura 13.27 – Curva de garantia do açude Carneiro	14

Figura 13.28 – Curva de garantia do açude Direito	15

Figura 13.29 – Curva de garantia do açude Engenheiro Arcoverde	15

Figura 13.30 – Curva de garantia do açude Escondido	16

Figura 13.31 – Curva de garantia do açude Maia	16

Figura 13.32 – Curva de garantia do açude Riacho dos Cavalos	17

Figura 13.33 – Curva de garantia do açude Santa Rosa	17

Figura 13.34 – Curva de garantia do açude Tapera	18

Tabela 13.21 – Parâmetros da calibração do modelo Tank Model (1964-1971)	1

Tabela 13.22 – Resultados da calibração do modelo Tank Model (1964-1971)	1

Tabela 13.23 –Resultados da validação do modelo Tank Model (1987-1991)	1

Tabela 13.24 - Parâmetros regionais da distribuição de extremos do tipo Gumbel e vazões máximas esperadas (em mm) para diversos tempos de recorrência	4

Tabela 13.25 - Parâmetros regionais de ajuste a distribuição Log-Normal e vazões médias esperadas (em mm) para diversas garantias	6

Tabela 13.26 – Dados utilizados para a determinação das curvas de garantia mensal dos reservatórios da sub-bacia do Espinharas	9

Tabela 13.27 - Cota-Área-Volume do Açude da Carneiro	11

Tabela 13.28 - Cota-Área-Volume do Açude Direito	11

Tabela 13.29 - Cota-Área-Volume do Açude Engenheiro Arcoverde	11

Tabela 13.30 - Cota-Área-Volume do Açude Escondido	12

Tabela 13.31 - Cota-Área-Volume do Açude Maia	12

Tabela 13.32 - Cota-Área-Volume do Açude Riacho dos Cavalos	13

Tabela 13.33 - Cota-Área-Volume do Açude Santa Rosa	13

Tabela 13.34 - Cota-Área-Volume do Açude Tapera	13

Tabela 13.35 – Vazões regularizáveis (em l/s) para diferentes garantias	14