#### PLANIFICAÇÃO DA REDE HIDROMÉTRICA

O conhecimento das disponibilidades hídricas de uma região se apresenta como base fundamental para o planejamento e gestão de seus recursos hídricos, visando a otimização de seu uso e a minimização dos conflitos entre os usuários. Tal conhecimento somente se processa de forma eficaz, caso haja uma rede hidrométrica operando continuamente, de maneira adequada e posicionada convenientemente de forma a representar toda a região em estudo.

A concepção e a operação de um sistema de gerenciamento de recursos hídricos somente é possível através dos estudos dos elementos hidrometeorológicos dentro do ciclo hidrológico, no espaço delimitado pela unidade de planejamento constituída pela bacia hidrográfica. O estudo e a avaliação dos recursos hídricos dentro da bacia são feitos com base na medição, processamento, correção e análise dos dados pertinentes ao sistema hidrológico.

#### Rede Pluviométrica

A necessidade de avaliar e melhorar a rede de monitoramento das precipitações pluviométricas se deve ao fato de que a chuva é um fenômeno eminentemente variável no tempo e no espaço, já que está sujeita aos diferentes processos climáticos que ocorrem na bacia. Numa escala temporal detalhada, a precipitação muda sua intensidade a cada instante no mesmo lugar, devido a tal fato, são necessários registros contínuos para auxiliar em diversos estudos. Considerando uma escala anual, as chuvas apresentam uma periodicidade climática (períodos secos e úmidos). As precipitações também apresentam como característica uma grande variação no espaço, fazendo com que haja necessidade de uma rede bem distribuída sobre toda a área em estudo.

Atualmente a rede de medição pluviométrica da sub-bacia do Médio Piranhas é composta por um total de 16 estações, distribuídas da seguinte forma nos municípios (Figura 13.35):

- Belém do Brejo do Cruz, Bom Sucesso, Brejo do Cruz, Brejo dos Santos, Condado, Jericó, Lagoa, Malta, Paulista, Riacho dos Cavalos, São Bento e  Vista Serrana: 01 (um) pluviômetro cada;

- Catolé do Rocha e São José do Brejo do Cruz: 02 (dois) pluviômetros cada um;

- Catolé do Rocha: um tanque evaporimétrico do tipo Classe A.

As estações pluviométricas estão sob a responsabilidade do Laboratório de Meteorologia, Recursos Hídricos e Sensoriamento Remoto da Paraíba – LMRS/PB, órgão vinculado à Secretaria Extraordinária do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e Minerais do Estado da Paraíba – SEMARH. Estas 16 estações pluviométricas se encontram distribuídas numa área total de 4.894,4 Km2, o que corresponde a 3,26 estações a cada 1000km2, densidade esta que pode ser considerada razoável segundo padrões internacionais. As estações são dotadas de pluviômetros do tipo Ville de Paris, com observação a cada 24 horas. Os únicos dados de pluviografia existentes na região são do posto de Catolé do Rocha, que foi operado pela Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) no período de 1963 a 1992.

Com o objetivo de melhorar a rede existente, foram realizadas visitas ao LMRS/PB e discutidas sugestões de otimização. Neste sentido as seguintes propostas  são apresentadas:

- instalação de um pluviômetro no município de Mato Grosso, emancipado em  janeiro de 1997, e o único que não possui tal equipamento;

- reativação do posto pluviográfico de Catolé do Rocha;

- instalação de um tanque evaporimétrico Classe A no município de Condado.

A proposta de reativação do pluviógrafo de Catolé do Rocha tem o intuito de que as chuvas sejam registradas de maneira contínua, haja visto que a região não dispõe de nenhuma outra estação deste tipo. A instalação do tanque Classe A em Condado permitirá monitorar de forma mais precisa os efeitos da evaporação nos reservatórios da região, principalmente no açude Engenheiro Arcoverde.

Vale ressaltar que cabe ao LMRS/PB não só a manutenção e operação da rede pluviométrica de todo o Estado, como também disponibilizar os dados coletados, com o objetivo de dar suporte aos usuários e gestores de recursos hídricos em geral.

Figura 13.35 – Municípios da bacia do Médio Piranhas

#### Rede Fluviométrica

No Inventário das Estações Fluviométricas (1987) do antigo DNAEE, atual ANEEL,  verifica-se a existência dos seguintes postos na sub-bacia hidrográfica do Médio Piranhas (Figura 13.36):

Tabela 13.36 – Postos fluviométricos inseridos na sub-bacia do Médio Piranhas

| Código | Nome | Curso D’água | Localização |  | Drenagem (km2) | Instalação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Latit. | Longit. |  |  |
| 37410000 | Sítio Vassouras | Rio Piranhas | 6º 43’ | 37º 48’ | 14.850 | 05 - 1962 |
| 37480000 | Poço da Cruz | Riacho Poço da Cruz | 6º 17’ | 37 22’ | 380 | 04 - 1963 |
| 37490000 | Esperas Faz. | Rio Baião | 6º 10’ | 37º 17’ | 800 | 04 - 1963 |

A Organização Mundial de Meteorologia (OMM) recomenda, no mínimo, um posto para cada 2.500 km2, para zonas temperadas e tropicais. A sub-bacia do Médio Piranhas possui três postos fluviométricos distribuídos numa área de 4.894,4 km2.

O posto Fazenda Esperas, localizado no rio Baião, possui em sua bacia de drenagem diversos açudes, tais como: Tapera (26.418.660 m3), Escondido (16.325.814 m3) e Direito (8.130.300 m3). O posto Poço da Cruz tem em sua bacia, por exemplo, o açude Santa Rosa (16.579.250 m3). Ambos os postos são dotados de escala linimétrica, porém apenas o primeiro dispõe de medições de descarga líquida.

A estação Sítio Vassouras (município de Pombal) está localizada no rio Piranhas, após a confluência deste com o rio Piancó. Possui uma área de drenagem de 14.850 km2 que inclui grandes açudes, entre os quais: Coremas/Mãe D’água, o maior do Estado da Paraíba, Engenheiro Avidos e São Gonçalo. Este posto dispõe de escala linimétrica, fluviógrafo e conta com medições de descarga líquida, desempenhando o importante papel de monitorar as vazões que afluem àquela seção do rio Piranhas.

Devido à existência de vários reservatórios na sub-bacia do Médio Piranhas, torna-se difícil definir seções com grandes bacias de drenagem para instalação de novos postos fluviométricos, nas quais o escoamento gerado esteja livre da influência de mananciais de maior porte, o que não ocorre com os postos existentes. Neste sentido, com o objetivo de dar suporte a realização de estudos que necessitem de informações sobre escoamentos gerados na sub-bacia do Médio Piranhas, propõe-se a instalação de um posto com escala linimétrica e medição de descarga líquida, a montante do açude Escondido, cuja bacia de drenagem é de 245,43 km2 (Figura 13.36), e conta apenas com pequenos açudes e barreiros.

Figura 13.36 – Rede fluviométrica proposta para a sub-bacia do Médio Piranhas