### 13.2.3 - ESTUDOS HIDROGEOLÓGICOS

Neste capitulo são descritas as características geológicas e hidrogeológicas da parte paraibana da sub-bacia do rio Seridó, pertencente à bacia do rio Piranhas, como também trata da potencialidade, a disponibilidade e os aspectos qualitativos dos recursos hídricos subterrâneos da região, à luz de metodologias e conceitos apropriados, adequados aos dados disponíveis.

#### 13.2.3.1 - COLETA E ANÁLISE DOS DADOS DISPONÍVEIS

Os dados de interesse para os estudos hidrogeológicos são relacionados com a geologia da bacia, com o seu regime hidrológico e com os aspectos qualitativos das águas subterrâneas. Estas informações foram coligidas dos diversos estudos e planos diretores já elaborados, constantes da bibliografia anexa, e foram consolidadas nas formas de mapas temáticos (geológico, de sistemas aqüíferos, etc), histogramas, hidrogramas e cadastro de poços, apresentados ao longo deste trabalho.

O “Plano Estadual e Sistema de Gerenciamento dos Recursos Hídricos do Estado da Paraíba“ (ATECEL, 1994), elaborou, com base em informações coligidas nos diversos órgãos de perfuração (ver Anexo 6 do referido plano) um Cadastro Sintético de Poços de todas as bacias  dos  rios  paraibanos, dentre elas a sub-bacia do rio Seridó.

Este cadastro se constitui no ponto de partida para a coleta de dados sobre perfuração de poços para a elaboração do presente plano diretor, para o que seriam necessárias a sua complementação e atualização. Neste sentido, foram realizadas visitas à CDRM, que resultaram infrutíferas, em razão daquele órgão, por motivos que escapam à nossa análise, não ter podido continuar com a elaboração das fichas dos poços, por ele mesmo perfurados e, muito menos, daqueles porventura concluídos pelas demais instituições públicas e privadas atuantes no setor.

No intuito de suprir a referida falta de informações, foram feitos contatos com as prefeituras dos municípios inseridos na bacia, algumas das quais tendo sido visitadas, resultando em diminuta coleta de dados pouco representativos, mas que em todo caso foram incorporados ao cadastro.

#### 13.2.3.2 - ORGANIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA BASE DE DADOS PARA PROCESSAMENTO

Os dados meteorológicos e hidrológicos de interesse nos estudos de água subterrânea estão organizados em outros capítulos deste plano diretor, que tratam dos respectivos temas.

No que diz respeito ao segmento hidrogeológico, os dados de poços, de natureza construtiva, de produção e de qualidade, foram organizados e implantados em uma base de dados, que é o “Cadastro Sintético de Poços”, o qual contém um variado número de informações indispensáveis à avaliação das disponibilidades hídricas subterrâneas. Conforme já citado, este cadastro foi criado e iniciado por ocasião da elaboração do “Plano Estadual e Sistema de Gerenciamento dos Recursos Hídricos do Estado da Paraíba” e atualizado, na medida do possível, para a sub-bacia do rio Seridó.

#### 13.2.3.3 - ELABORAÇÃO DE MAPA DE LOCALIZAÇÃO DOS POÇOS

O Cadastro Sintético de Poços da bacia do rio Seridó aponta a existência de 329 poços, dos quais 248 possuem coordenadas geográficas (Figura 13.84).

Figura 13.84 – Mapa de localização de poços na sub-bacia do rio Seridó

Alguns poços, também, não foram encontrados pelos encarregados do cadastramento realizado pela CDRM/SUDENE e a população do local,b onde deveria existir o poço, não sabia de sua localização ou existência, já que muitos destes poços foram abandonados desde a sua perfuração. O mapa de sistemas aqüíferos (Anexo 17), cuja descrição é apresentada no item a seguir, contém, também, a localização dos poços inventariados dotados de coordenadas geográficas.

#### 13.2.3.4 - IDENTIFICAÇÃO, CARACTERIZAÇÃO E MAPEAMENTO DE SISTEMAS AQÜÍFEROS

Este capítulo envolve também a definição do modelo hidrogeológico, com suas condições de recarga, escoamento (circulação) e descarga, por serem temas indissociáveis da caracterização dos sistemas aqüíferos.

#### Constituição Geológica da Área Tratada

Conforme se pode observar no mapa geológico (Anexo 4), construído a partir de mapas e estudos hidrogeológicos pré-existentes, a região paraibana onde está a sub-bacia do rio Seridó é predominantemente esculpida sobre terrenos do Complexo Cristalino Pré-Cambriano do Nordeste do Brasil. Tratam-se de rochas metarmórficas e ígneas (aquelas com maior participação) de alto grau de cristalinidade, resistência e impermeabilidade. Representam cerca de 94% da área total da Sub-Bacia. As áreas restantes são ocupadas por rochas sedimentares terciárias e quaternárias (sub-atuais e atuais) de grau de cimentação variável, dispostas descontínua e fracionadamente.

Dentre as rochas metarmórficas, as que ocorre mais extensivamente são as do Grupo Seridó, representado pelas formações Equador, Jurucutu e Seridó, as quais ocupam cerca de 80% da área em apreço.

Como representante das rochas ígneas no setor Leste da sub-bacia do Seridó, temos o granito, o qual se apresenta com feno-cristais de feldspato, de ocorrência destacada, porém descontínua, em toda a região. A maior ocorrência é verificada no extremo Leste, na divisa com a bacia do Jacu, onde se encontram os municípios de Picuí, Nova Palmeira e Baraunas. No setor Oeste, existem duas ocorrências deste granito, situada no extremo Oeste, onde se localizam os municípios de São Mamede e Santa Luzia. Os granitos ocupam cerca de 12,5% da área total da sub-bacia e parecem ser mais recentes que as rochas metamórficas.

No extremo sudeste do setor Leste, nos limites com a bacia do Curimataú, onde se situa o município de Cubati, há ocorrências de rochas ígneas vulcânicas, de composição basáltica e de idade possivelmente terciária.

Os terrenos sedimentares englobam os sedimentos terciários da formação Serra do Martins, componentes do Grupo Barreiras, conforme Beurlen, Mabessoone e Tinoco (Albuquerque, 1970) e os aluviões, estes datados do quaternário.

A formação Serra do Martins ocorre constituindo o coroamento das elevações mais eminentes da região onde se encontra o município de Picuí, e apresenta uma configuração morfológica tabular e escarpada.

A espessura da formação Serra do Martins é bastante variável, e devido à configuração morfológica do substrato cristalino impermeável é muito acidentada. Na exposição de Picuí esta espessura varia de 19 a pouco mais de 50 m.

Litologicamente, são arenitos médios, caulínicos na base, frequentemente silicificados no topo, apresentando, ainda, concreções ferruginosas em sua seção superior. A silicificação confere, aos arenitos, um forte grau de cimentação reduzindo, bastante, a sua permeabilidade intergranular.

Finalmente, preenchendo alguns pontos ou trechos de vales dos rios e riachos da região ocorrem os aluviões, que são produtos da sedimentação por via fluvial atual. No setor Leste da sub-bacia, o desenvolvimento destas unidades foi verificado em partes dos leitos dos rios Picuí, Passagem, Letreiro e Cágado e do riacho Quinturaré. No setor Oeste, destaca-se a ocorrência destas unidades em trechos do rio Sabugi e dos riachos São Domingos, Várzea Alegre, do Papagaio, do Chafariz, do Fogo, do Saco e da Palha. Esses aluviões são de areia quartzoza, as vezes muito argilosas, de espessura variando, aproximadamente, entre 0m e 8m, estimadas a partir de observações de campo.

##### 13.2.3.4.1 - Os Sistemas Aqüíferos

Os recursos hídricos subterrâneos da bacia do rio Seridó estão contidos nos seguintes sistemas aqüíferos: Cristalino, Serra do Martins, e Aluvial, conforme apresentados no mapa de sistemas aqüíferos (Anexo 17).

O Sistema Cristalino, cujo domínio são os terrenos cristalinos citados, é o mais vasto. Já os demais sistema se sobrepõem ao anterior, descontinuamente, ocupando áreas restritas e diminutas não representando mais que 6% da área da região.

##### 13.2.3.4.2 - O Sistema Cristalino

O sistema Cristalino é constituído pelo conjunto de rochas ígneas e metamórficas, de idade Pré-Cambriana formado por, principalmente, quartizitos,  mica-xistos, granitos gnaisses e migmatitos, nesta ordem de ocorrência.

O sistema cristalino somente se comporta como aqüífero nas áreas onde se encontra fraturado ou profundamente alterado. Fora destes limites, a acumulação inexiste, funcionando a rocha como um aqüífugo, dada à sua permeabilidade praticamente nula. Trata-se de um sistema espacialmente muito descontínuo, do tipo livre, de dimensões limitadas às zonas fendilhadas e/ou alteradas, heterogêneo, anisotrópico.

A recarga, a circulação e a descarga naturais são inquantificáveis no estágio atual de conhecimento da hidrogeologia dos terrenos fraturados, sendo discutível a ocorrência das condições de fluxo horizontal.

A recarga de tais reservatórios processa-se, na época das chuvas, por infiltração de pequena parcela das águas precipitadas, saturando os reservatórios resultantes do fendilhamento ou alteração do cristalino. Ao percolarem, estas águas são enriquecidas de sais que carreiam do solo e das rochas alteradas, depositando-se nas partes mais profundas das fraturas.

A circulação somente se realiza durante o inverno, quando o sistema aqüífero se liga, superficialmente, à rede hidrográfica. Isto permite uma redução da salinidade nos níveis mais superiores do reservatório acarretando uma redução sazonal dos teores de sais. Esta circulação, portanto, é periódica, realizada no decorrer da estação chuvosa, comandada pela rede hidrográfica e, consequentemente, pela topografia.

A descarga ocorre durante o período chuvoso, sendo a evapotranspiração e os cursos d’água os exutórios naturais (saídas) do sistema. Os rios e riachos são, portanto, efêmeros.

##### 13.2.3.4.3 - O Sistema Serra do Martins

O Sistema Aqüífero Serra do Martins está contido na formação lito-estratigráfica que lhe empresta o nome, sendo constituído de arenitos finos, médios e grosseiros, pela ordem de predominância, com intercalações de argilitos em camadas de espessuras e profundidade de ocorrência variável. Um nível, quase contínuo de concreções limoníticas ocorre na parte superior da seqüência, a uns 6 a 8 metros de profundidade, com uma espessura de 2 a 4 metros. Tal seqüência litológica acha-se ainda afetada por silificação no topo da formação apresentando, também, baixo grau de esfericidade, embora com regular índice de rolamento.

Esta seqüência sedimentar ocorre fracionadamente constituindo uma chapada isolada, impropriamente denominada de "serra", cuja superfície é plana, constituindo-se, por sua baixa permeabilidade, em implúvios naturais. As rochas que lhes servem de substrato são aquelas formadoras do cristalino Pré-Cambriano.

Por percolação, as águas pluviais infiltram-se lentamente, indo acumular-se no interior dos sedimentos areníticos, a partir do seu contato com o embasamento cristalino, formando um sistema aqüífero ainda não perfeitamente conhecido.

Pelo que se pode inferir das captações até aqui encetadas neste Sistema, dois seriam os níveis aqüíferos a formá-lo: um superior, acumulado acima do nível limonítico, objeto de captação por poços amazonas (diâmetros de até 5,0 m) e outro, inferior, saturando o terço inferior da formação, a partir do embasamento cristalino. O primeiro destes níveis teria um comportamento hidrostático de aqüífero livre, cuja superfície, interceptada por depressões do terreno, formaria lagoas que, assim, seriam afloramentos da superfície hidrostática. O segundo nível, objeto de perfurações de pequeno diâmetro (6 a 8 polegadas), apresenta uma espessura saturada média em torno de 10 metros e tem um comportamento hidrostático, também, de aqüífero livre. Isto porque a litologia aqüífera está sub-saturada não sofrendo a superfície hidrostática a ação do peso das camadas rochosas impermeáveis e semi-impermeáveis sobrejacentes e do próprio nível aqüífero superior. Concorre, também, para que este nível tenha o comportamento hidrostático de aqüífero livre, o fato deste nível apresentar um escoamento centrífugo, conforme atestam as fontes que emergem ao sopé das serras onde o sistema aqüífero ocorre.

Este sistema surge unicamente no extremo nordeste do setor Leste da sub-bacia do rio Seridó, no município de Picuí, projetando-se também, para o estado do Rio Grande do Norte.

Em termo de área, a exposição deste Sistema, no domínio territorial da sub-bacia estudada, abrange cerca de 43 km². A espessura total dos sedimentos varia de 19 a pouco mais de 50 metros. O que determina esta variação de espessura é a configuração morfológica do substrato cristalino impermeável, muito acidentada.

A espessura saturada do nível aqüífero inferior é em média de 10 metros. O nível superior tem espessura saturada ainda desconhecida.

Quatro testes de bombeamento foram realizados, todos sem piezômetros, permitindo à CDRM calcular os valores da Permeabilidade e Transmissividade do aqüífero Serra do Martins, na fração de Cuité/Nova Floresta. O método empregado para estes cálculos foi o de Jacob (aproximação logarítmica) que, no caso, não é bem apropriado, já que os rebaixamentos médios (6,43 m) obtidos são grandes em relação à espessura saturada média (10,00 m) e uma das condições da aplicação da fórmula de Jacob para aqüíferos livres é a de que esta relação não exceda 25%, acima do qual os valores de Transmissividade ficam alterados para menos. Assim, os dados são transcritos, embora com esta ressalva, já que outro método para avaliação dos parâmetros hidráulicos, com base em testes com piezômetro, não existe. A permeabilidade média obtida foi de K = 5,57.10-5 m/s e a Transmissividade, 5,00.10-4 m2/s.

Um melhor conhecimento do Sistema somente poderia ser obtido com pesquisas hidrogeológicas adicionais que contemplassem, entre outros aspectos, novas sondagens mecânicas e geofísicas, novos testes de bombeamentos em poços captando cada um dos níveis aqüíferos, medição da flutuação dos níveis hidrostáticos, de forma a permitir a construção de mapas de redes de fluxo para determinação das possíveis conexões hidráulicas intra-sistema e entre este e o sistema potamográfico da região, representado por lagoas, uma rede hidrográfica incipiente, esta alimentada por fontes que brotam no sopé das "serras", no contato entre o Cristalino e o terço inferior da formação Serra do Martins.

##### 13.2.3.4.4 - O Sistema Aluvial

#### 13.2.3.5 - ANÁLISE, PROCESSAMENTO E INTERPRETAÇÄO DOS DADOS

Este item engloba, também a caracterização dos poços inventariados, como decorrência da interpretação dos dados.

Dentre os dados presentes nos cadastros originais, apenas um número mínimo necessário de informações foi incorporado a um Cadastro Sintético de Poços, contendo: códigos de referência nos cadastros originais, município e local do poço, órgão executor, mês/ano de perfuração, profundidade do poço, de entrada d’água ou de fratura, dos níveis estáticos e dinâmicos, diâmetro do poço, vazão de cálculo das disponibilidades (de teste ou de exploração), rebaixamento, vazão específica (Q/S), resíduo seco, sistema aqüífero, bacia hidrográfica e observações do órgão cadastrador.

A vazão que consta no Cadastro Sintético compatibiliza os dados de vazão dos diversos órgãos de perfuração que ora apresentam, ora não, vazão de exploração ou vazão de teste. Assim, quando o órgão apresenta a vazão de exploração do poço, esta é tomada como vazão de produção do poço. Quando somente fornecem a vazão de teste, esta é também utilizada como vazão de produção do poço. A coluna “Tipo” do Cadastro Sintético indica se a vazão tomada é de teste (T), de exploração (E) ou se esta informação não estava disponível no cadastro original.

A coluna “Observ.” do Cadastro Sintético reúne anotações presentes nos cadastros originais. A seguir apresentam-se definições, conceitos e comentários sobre a situação dos poços contidos na coluna “Observação”.

- Poço tamponado: poço cuja boca é dotada de tampa rosqueada. Espera instalação para funcionar.

- Poço obstruído: tem o interior preenchido por material rochoso ou outro material qualquer, proveniente do desmoronamento de suas paredes rochosas ou colocado por ação predatória ou, mesmo, criminosa de pessoas desavisadas ou mal intencionadas. Pode ser recuperado.

- Poço com revestimento sacado: os tubos cilíndricos de aço, ferro ou de outro material que possam revestir as paredes do poço foram retirados, em virtude da perfuração não ter alcançado o sucesso esperado – o poço resultou seco, com vazão insignificante ou insuficiente, não compatível com a demanda a ser atendida; ou houve acidente durante e no processo de perfuração, que impediu a sua continuação. Para não se perder totalmente o investimento, saca-se o revestimento. Às vezes,  isto não é possível. Um poço que apresente esta característica não pode ser recuperado.

- Poço paralisado: é o poço que, uma vez instalado, deixou de funcionar por quebra de alguma parte das instalações: bomba, cata-vento, caixa d’água, etc. Pode ser que assim seja classificado, inconvenientemente, o poço que, tamponado ainda não recebeu instalações. Pode ser recuperado.

- Poço não localizado: poço não encontrado pelos encarregados do cadastramento de poços realizados pela CDRM/SUDENE; a população do local onde deveria existir o poço não sabe de sua localização ou existência. Frequentemente é um poço abandonado desde a sua perfuração.

- Poço não concluído: sua perfuração foi interrompida ou por acidente no processo de perfuração, ou por apresentar vazão insignificante ou qualidade d’água que o tornaria inaproveitável. Pode ser seco (não tem registro de resíduo seco) ou abandonado (tem dosagem de resíduo seco). Em poços no sedimento significa que não se colocou o “pé do poço”, o pré-filtro e que não se procedeu ao seu desenvolvimento. Não pode ser recuperado.

- Poço perdido: acidente durante o processo de perfuração, inviabilizou a instalação do poço. Não pode ser recuperado.

- Poço não instalado: poço cuja vazão é inadequada à demanda. Resulta em poço abandonado ou que não pode ser recuperado.

- Poço desativado: poço que, instalado e funcionando, deixa de ser utilizado por alguma razão quantitativa, qualitativa ou outra qualquer: a vazão de exploração caiu, o poço apresentou piora na qualidade da água, houve desmoronamento de paredes, poluição ou, mesmo, uma nova e melhor fonte de abastecimento foi colocada a disposição da população local.

- Poço abandonado: poço que, por alguma razão, quantitativa ou qualitativa, após ser perfurado não recebeu instalação, ou após a sua instalação, não foi aproveitado.

- Poço inaproveitado: sinônimo de abandonado.

- Poço não completado: sinônimo de poço não concluído.

- Poço danificado: sinônimo de poço obstruído.

- Poço seco: é o poço que apresenta vazão nula (Q = 0,00) ou que, não sendo nula, apresenta vazão insignificante. Para um poço aberto no Cristalino, vazão insignificante é qualquer vazão menor que 0,3 m3/h e que tenha nível dinâmico situado em profundidades bem superior a profundidade da entrada d’água. Um poço de 50m de profundidade e 5” de diâmetro, no Cristalino, tem capacidade de acumular em seu interior cerca de 3 m3 de água. Um teste de 10 horas de bombeamento somente permitiria retirar 0,3 m3/h. Como os testes da maioria dos órgãos não apresentam tal duração e nem são objeto de interpretação em termos de vazão específica versus tempo, os poços com tais descargas apresentam, na realidade, capacidade de produção muito menores, insignificantes mesmo. Por esta razão e desde que se mantenham inaproveitados há pelo menos 20 anos, estes poços são considerados, e assim estão classificados no atual Cadastro Sintético, como poços secos (coluna “Diagnósticos”).

O Cadastro Sintético tentou esgotar todas as fontes de dados disponíveis, mas não possui informações dos poços perfurados recentemente pelo DNOCS, pelo 1° Gpt. de Engenharia do Exército e por empresas privadas. Mesmo assim, consideram-se as informações disponíveis satisfatórias para os propósitos deste estudo, englobando no total 329 poços perfurados na área em apreço. Neste cadastro são encontradas as seguintes convenções:

- EM VÁRIAS COLUNAS

- 1	 Dado não existente

- VAZÃO (Tipo)

T	 Vazão de teste

E	 Vazão de exploração

- BACIA

SR  Rio Seridó

- SISTEMA AQÜÍFERO

AL Aluvião

C	  Cristalino

RP  Rio do Peixe

- OBSERV. (Observação)

ABAN.		   Abandonado

AMAZ.		   Amazonas

DANIF.		   Danificado

DESAT.		   Desativado

DESOB.		   Desobstruído

FONTE		   Fonte

INAPR.		   Inaproveitável

INST. 		   Instalado

MANUT. 	   Necessita de manutenção

N_INST. 		   Não instalado

N_COMP. 	   Não completado

N_CONC. 	   Não concluído

N_LOC. 		   Não localizado

N_REV. 		   Não revestido

OBST. 		   Obstruído

PARAL. 		   Paralisado

PERD. 		   Perdido

RECUP. 		   Recuperado

REINST. 		   Reinstalado

REV.SAC. 	   Revestimento sacado

TAMP. 		   Tamponado

TEST.  		   Testado

- Diag.  (Diagnóstico)

AB 		   Abandonado

AB-RQ 		   Abandonado: testar resíduo seco e testar vazão

AB-S 		   Abandonado: resíduo seco maior que 6000mg/l

AB-SQ-S 	   Abandonado: seco, resíduo seco maior que 6000mg/l

AB-SC 		   Abandonado: seco

AB-SC-S 		   Abandonado: seco, resíduo seco maior que 6000mg/l

AB-TQ 		   Abandonado: testar vazão

AB-TQ-S                Aband.: testar vazão, resíduo seco maior que 6000mg/l

AB-TR 		   Abandonado: testar resíduo seco

AB-TR-S 	   Abandonado: resíduo seco maior que 6000 mg/l, testar

NL 		   Não localizado

OB 		   Obstruído

PR 		   Paralisado

RQ 		   Testar resíduo seco e testar vazão

SO 		   Seco com vazão nula

SC 		   Virtualmente Seco

SC-TQ 		   Seco: testar vazão

TP	 		   Tamponado

TP-TQ 		   Tamponado: testar vazão

TQ	 	   Testar vazão

TR	 	   Testar resíduo seco

Tabela 13.96 - Cadastro sintético de poços da bacia do rio Seridó: listagem

Continuação da Tabela 13.96

Continuação da Tabela 13.96

Continuação da Tabela 13.96

Continuação da Tabela 13.96

Continuação da Tabela 13.96

Continuação da Tabela 13.96

Em virtude de certas situações terem permanecido por longo espaço de tempo ou por aspectos ligados às observações descritas anteriormente ou, ainda, face às características quantitativas e qualitativas das perfurações, cujos dados originais foram transcritos no presente Cadastro Sintético, foi necessário realizar uma nova avaliação das condições de funcionamento dos poços cadastrados usando critérios técnicos e científicos mais adequados.

Existem poços tamponados, obstruídos, paralisados, etc., que estão nesta situação há um espaço de tempo igual ou superior à vida de um poço (mais ou menos 25 a 30 anos). Parados, sem aproveitamento, deterioram-se em menos tempo. Para este estudo foi arbitrado um período em 20 anos. A complicar, existem poços instalados ou que estariam aptos ao funcionamento quando, na realidade, são poços abandonados por sua absoluta inaproveitabilidade, seja por critérios quantitativos, seja principalmente, por critérios qualitativos.

Neste sentido, os 329 pontos d'água cadastrados entre poços tubulares de grande e de pequeno diâmetro e algumas fontes, foram classificados nas seguintes categorias: secos, virtualmente secos, abandonados, poços em funcionamento e passíveis de entrarem em tal situação.

Os poços secos (SO) são aqueles que apresentam vazão nula.

Os poços virtualmente secos (SC) são aqueles que apresentam vazões insignificantes, não compensando qualquer tipo de instalação para aproveitamento de suas águas. Em relação ao Sistema Cristalino, a vazão insignificante está relacionada com a profundidade do nível dinâmico em relação à profundidade de entrada d’água, consignada na ficha de perfuração, e com profundidade do próprio poço. Os poços no Cristalino com vazão de até 0,3 m³/h podem ser considerados virtualmente secos, desde que a profundidade do nível dinâmico seja muito superior à de entrada d’água e se aproxime da profundidade do poço. Situações deste tipo são totalmente inadmissíveis e as vazões avaliadas absolutamente falsas. O próprio reservatório representado pelo poço que tenha 40 a 50 metros de profundidade apresenta uma capacidade de acumulação de cerca de 3 (três) metros cúbicos d’água que, para ser bombeada à vazão de 0,3 m³/h, levaria 10 horas, tempo que os órgãos de perfuração nem sempre imprimem aos seus testes de produção. Em relação aos sistemas aqüíferos contidos em rochas sedimentares, grandes profundidades do nível dinâmico, da ordem de 80 m, 100 m ou mais, para vazão de até 0,5 m³/h, conferem ao poço a classificação de virtualmente seco. A razão não está na profundidade da entrada d’água, mas no rebaixamento excessivo que inviabiliza, economicamente, despesas com instalações de bombas (geralmente, do tipo injetoras), caixas d’água, etc. Os poços classificados como virtualmente secos estão, via de regra, tamponados, obstruídos, paralisados, o que atesta a justeza da classificação.

Os poços abandonados são aqueles que, mesmo apresentando vazões significativas, ou não  foram  concluídos, ou foram concluídos mas os revestimentos foram sacados por algum acidente durante o processo de perfuração, ou foram concluídos mas não foram instalados por razões de qualidade reveladas por altas dosagens de resíduo seco, ou assim subentendidas, já que não há análise química, o que somente pode ser comprovado com pesquisas de campo ou junto aos órgãos perfuradores. Daí porque estão assinalados com AB-TR na coluna do diagnóstico. Tais poços teriam águas qualitativamente incompatíveis com os requisitos das demandas.

Também pode ser causa do abandono a vazão insuficiente para atender a demanda. Estes poços geralmente estão tamponados, ou obstruídos, ou não foram localizados, ou estão paralisados. No caso de Sistema Cristalino, a causa maior do abandono é a alta salinidade aqui evidenciada por dosagens de resíduo seco maiores que 6000 mg/l. No caso dos sistemas sedimentares, as razões maiores são os acidentes verificados durante o processo de perfuração e  vazões incompatíveis com as demandas. Tais fatos resultam, basicamente, da não formulação de projeto de poço adequado à captação da água de aqüíferos a grandes profundidades. Com efeito, o método de perfuração, as especificações de diâmetro, comprimento e abertura de filtros, as especificações de diâmetro e de espessura dos materiais pré-filtrantes, a posição, o espaço e o diâmetro das bombas em relação ao revestimento, o desenvolvimento inadequado, etc., frequentemente resultam em poços com vazões aquém das esperadas, camuflando as verdadeiras condições de produção dos aqüíferos.

Os órgãos de perfurações raramente são portadores de equipamentos capazes de atingir profundidades com diâmetros que permitam instalar filtros e pré-filtros compatíveis com as vazões demandadas. Ou reduzem as profundidades e/ou os diâmetros, ou não instalam pré-filtros, ou não guardam os espaços corretos, resultando em bombas sub-dimensionadas e mal instaladas com prejuízos à vazão dos poços. Às vezes, um obstáculo à elaboração de “projetos de poços” adequados é a falta de dados.

Os poços em funcionamento e os passíveis de entrarem em tal situação são poços que, por suas características quantitativas e qualitativas, atendem ou atenderiam aos requisitos de quantidade e qualidade das demandas. Os poços em funcionamento estão, ou estariam, com suas instalações concluídas, em perfeito estado de conservação e, por isso, não receberam quaisquer referências nas colunas observação e diagnóstico do cadastro. Os poços passíveis de funcionamento ou estão paralisados ou tamponados ou obstruídos (mas não são considerados abandonados). Os paralisados estariam nesta situação por falta ou danificação das instalações, necessitando de consertos para entrarem em funcionamento. Os tamponados não teriam recebido ainda instalações. E os obstruídos teriam adquirido tal condição em virtude de algum acidente ou incidente pós-perfuração ou pós-instalação que resultou na obstrução parcial ou total do poço. Como são poços de vazão e qualidade físico-química adequadas aos consumos humano e/ou animal, para entrar em funcionamento, precisariam ser desobstruídos e colocados à disposição da população para uso, ou seja deveriam ser recuperados, evitando-se, assim, perdas maiores de investimentos. A condição para execução de tal empreendimento é que estes poços tenham sido perfurados há, no máximo, 20 (vinte) anos atrás, porque ainda teriam vida útil. Com mais de 20 (vinte) anos, os poços já estariam em fase final de existência, devido à ação das intempéries físico-químicas e biológicas, com os revestimentos e filtros oxidados, destruídos por incrustações ou pela ação agressiva de suas águas. Claro que este limite de tempo pode acarretar erros de diagnóstico. Por isto, antes de empreender um programa de recuperação e de reaproveitamento de poços, se faz necessária uma reavaliação das condições dos seus revestimentos e filtros. No caso de poços construídos nos sistemas aqüíferos sedimentares, deve-se verificar as condições construtivas dos mesmos (profundidades, diâmetros, espaços anulares, níveis d’água, etc.), principalmente aquelas relacionadas com o revestimento, filtros e pré-filtros.

Alguns dos poços em funcionamento e os passíveis de tal situação, ou não apresentam dados de vazão, ou de salinidade ou de ambos ou, ainda, revelam vazões irreais, falsas, e, por isso precisam ter suas produções e/ou resíduo seco testado.

A distribuição de poços nos setores estudados da sub-bacia do rio Seridó, por município e por sistema aqüífero, é a seguinte:

Tabela 13.97 - Distribuição total dos poços perfurados na sub-bacia do rio Seridó, setor Oeste, por município e sistema aqüífero

| Município | Sistema Aqüífero |  |  | No. Total de Poços |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cristalino | Aluvial | Rio do Peixe |  |
| Santa Luzia | 40 | - | - | 40 |
| São José. do Sabugi | 19 | - | 01 | 20 |
| São Mamede | 44 | 01 | - | 45 |
| Várzea | 28 | 02 | - | 30 |
| Total | 131 | 03 | 01 | 135 |
| Porcentagem % | 97,0% | 2,2% | 0,8% | 100,0% |

Tabela 13.98 - Distribuição total dos poços perfurados na sub-bacia do rio Seridó, setor Leste, por município e sistema aqüífero

| Município | Sistema Aqüífero |  |  | No. Total de Poços |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cristalino | Aluvial | Rio do Peixe |  |
| Cubati | 28 | - | - | 28 |
| Frei Martinho | 07 | 02 | - | 09 |
| Nova Palmeira | 14 | - | - | 14 |
| Pedra Lavrada | 51 | - | - | 51 |
| Picuí | 51 | 09 | - | 60 |
| São V. do Seridó | 32 | - | - | 32 |
| Total | 183 | 11 | - | 194 |
| Porcentagem % | 94,3% | 5,7% | - | 100,0% |

Constata-se das Tabelas 13.97 e 13.98, a existência de 329 poços nos dois setores estudados da sub-bacia do rio Seridó, dentre os quais apenas 100 (30,4%) estariam em funcionamento, o que revela um índice muito baixo de aproveitamento das perfurações. Os poços restantes ou resultaram secos ou virtualmente secos ou, então, estão definitivamente abandonados por se encontrarem paralisados, tamponados ou obstruídos.

A provável situação atual dos poços analisados, por município e por sistema aqüífero, estar definida segundo os critérios firmados neste relatório e assinalada nas colunas nomeadas de observação e de diagnóstico do cadastro de poços, e são apresentadas nas Tabelas 13.99 e 13.100, em relação ao número de poços, e nas Tabelas 13.101 e 13.102, em porcentagem.

Tabela13.99 - Situação de poços existentes na sub-bacia do Seridó, setor Oeste, por município e sistema aqüífero - em relação ao número de poços

| Município | Em Func. |  |  | Abandonado |  |  | Virt. Seco |  |  | Seco |  |  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | AL | RP | C | AL | RP | C | AL | RP | C | AL | RP | C | AL | RP |
| Santa Luzia | 16 | - | - | 16 | - | - | 02 | - | - | 06 | - | - | 40 | - | - |
| São José do Sabugi | 12 | - | - | 02 | - | 01 | 01 | - | - | 04 | - | - | 19 | - | 01 |
| São Mamede | 16 | 01 | - | 17 | - | - | 04 | - | - | 07 | - | - | 44 | 01 | - |
| Várzea | 12 | 01 | - | 12 | 01 | - | 01 | - | - | 03 | - | - | 28 | 02 | - |
| Total | 56 | 02 | - | 47 | 01 | 01 | 08 | - | - | 20 | - | - | 131 | 03 | 01 |

Tabela 13.100 - Situação de poços existentes na sub-bacia do Seridó, setor Leste, por município e sistema aqüífero - em relação ao número de poços

| Município | Em Func. |  |  | Abandonado |  |  | Virt. Seco |  |  | Seco |  |  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | AL | RP | C | AL | RP | C | AL | RP | C | AL | RP | C | AL | RP |
| Cubati | 03 | - | - | 21 | - | - | 03 | - | - | 01 | - | - | 28 | - | - |
| Frei Martinho | 01 | 02 | - | 02 | - | - | - | - | - | 04 | - | - | 07 | 02 | - |
| Nova Palmeira | 06 | - | - | 04 | - | - | - | - | - | 04 | - | - | 14 | - | - |
| Pedra Lavrada | 09 | - | - | 31 | - | - | 05 | - | - | 06 | - | - | 51 | - | - |
| Picuí | 12 | - | - | 28 | 09 | - | 08 | - | - | 03 | - | - | 51 | 09 | - |
| São V. do Seridó | 09 | - | - | 17 | - | - | 03 | - | - | 03 | - | - | 32 | - | - |
| Total | 40 | 02 | - | 103 | 09 | - | 19 | - | - | 21 | - | - | 183 | 11 | - |

Tabela 13.101 - Situação de poços existentes na sub-bacia do Seridó, setor Oeste, por município e sistema aqüífero – em porcentagem

| Município | Em Func. (%) |  |  | Abandonado (%) |  |  | Virt. Seco (%) |  |  |  | Seco (%) |  |  | Total (%) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | AL | RP | C | AL | RP |  | C | AL | RP | C | AL | RP |  | C | AL | RP |
| Santa Luzia | 12,2 | - | - | 12,2 | - | - |  | 1,5 | - | - | 4,6 | - | - |  | 30,5 | - | - |
| São José do Sabugi | 9,2 | - | - | 1,5 | - | 100,0 |  | 0,8 | - | - | 3,1 | - | - |  | 14,5 | - | 100,0 |
| São Mamede | 12,2 | 33,3 | - | 13,0 | - | - |  | 3,1 | - | - | 5,3 | - | - |  | 33,6 | 33,3 | - |
| Várzea | 9,2 | 33,3 | - | 9,2 | 33,4 | - |  | 0,8 | - | - | 2,3 | - | - |  | 21,4 | 66,4 | - |
| Total | 42,7 | 66,6 | - | 35,9 | 33,4 | 100,0 |  | 6,1 | - | - | 15,3 | - | - |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Tabela 13.102 - Situação de poços existentes na sub-bacia do Seridó, setor Leste, por município e sistema aqüífero – em porcentagem

| Município | Em Func. (%) |  |  | Abandonado (%) |  |  |  | Virt. Seco (%) |  |  |  | Seco (%) |  |  | Total (%) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | AL | RP |  | C | AL | RP |  | C | AL | RP | C | AL | RP |  | C | AL | RP |
| Cubati | 1,6 | - | - |  | 11,5 | - | - |  | 1,6 | - | - | 0,5 | - | - |  | 15,3 | - | - |
| Frei Martinho | 0,5 | 18,2 | - |  | 1,1 | - | - |  | - | - | - | 2,2 | - | - |  | 3,8 | 18,2 | - |
| Nova Palmeira | 3,3 | - | - |  | 2,2 | - | - |  | - | - | - | 2,2 | - | - |  | 7,7 | - | - |
| Pedra Lavrada | 4,9 | - | - |  | 16,9 | - | - |  | 2,7 | - | - | 3,3 | - | - |  | 27,9 | - | - |
| Picuí | 6,6 | - | - |  | 15,3 | 81,8 | - |  | 4,4 | - | - | 1,6 | - | - |  | 27,9 | 81,8 | - |
| São V. do Seridó | 4,9 | - | - |  | 9,3 | - | - |  | 1,6 | - | - | 1,6 | - | - |  | 17,5 | - | - |
| Total | 21,8 | 18,2 | - |  | 56,3 | 81,8 | - |  | 10,4 | - | - | 11,5 | - | - |  | 100,0 | 100,0 | - |

Verifica-se destas Tabelas que o Sistema Cristalino é o que apresenta a maior quantidade de poços perfurados, 314 ou 95,4%, o que deve ser creditado à própria constituição geológica da bacia, predominantemente cristalina. Constata-se, ainda, que as maiores porcentagens de poços secos e virtualmente secos ocorrem predominantemente no sistema Cristalino. Isto se verifica, devido às incertezas inerentes à própria natureza deste sistema: identificam-se estruturas (fraturas) que podem ou não conter água.

O que merece destaque é a grande quantidade de poços abandonados em todos os sistemas. Os motivos são: qualidade físico-química (aqui representada pelo resíduo seco, também conhecido como dosagem de sólidos totais dissolvidos) incompatível com qualquer tipo de consumo, vazão insignificante, obstruções, ou a superposição destes motivos que, em alguns casos, resultam em poços não localizados nos levantamentos de campo realizados para tal fim, e tamponados desde a data em que foram perfurados, não recebendo, pois, instalações por não servirem aos fins a que se destinavam. Por sistema aqüífero, os que apresentam grande quantidade de poços nesta situação de abandonados são o Cristalino e o Aluvial, respectivamente com taxas de 35,9% e 33,4%, no setor Oeste, e, de 56,3% e 81,8%, no setor Leste. A alta porcentagem de abandono do sistema Rio do Peixe (100%), é devido ao tamanho reduzido de sua amostra, e portanto, não é estatisticamente representativa. Não foi verificado no Cadastro Sintético de poços a existência de poços instalados no sistema Serra do Martins.

As Tabelas 13.103 e 13.104 classificam os prováveis motivos de abandono de poços, por município e sistema aqüífero.

Tabela 13.103 - Classificação dos poços abandonados na sub-bacia do Seridó, setor Oeste, por município e sistema aqüífero - em relação ao número de poços

| Município | Res. Seco Elevado |  |  | Obst. |  |  | Paral. |  |  | N_Loc. |  |  |  | Rev. Sac. |  |  | Tamp. |  |  | Outros |  |  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | Al | RP | C | Al | RP | C | Al | RP | C | Al | RP | C |  | Al | RP | C | Al | RP | C | Al | RP | C | Al | RP |
| Santa Luzia | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 01 | - | - | - |  | - | - | 03 | - | - | 11 | - | - | 16 | - | - |
| São José do Sabugi | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01 |  | - | - | - | - | - | - | - | 01 | 02 | - | 01 |
| São Mamede | 01 | - | - | 02 | - | - | 01 | - | - | 01 | - | - | - |  | - | - | 01 | - | - | 11 | - | - | 17 | - | - |
| Várzea | - | - | - | 04 | - | - | 02 | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 06 | 01 | - | 12 | 01 | - |
| Total | 03 | - | - | 06 | - | - | 03 | - | - | 02 | - | - | 01 |  | - | - | 04 | - | - | 28 | 01 | 01 | 47 | 01 | 01 |

Tabela 13.104 - Classificação dos poços abandonados na sub-bacia do Seridó, setor Leste, por município e sistema aqüífero – em relação ao número de poços

| Município | Res. Seco Elevado |  |  | Obst. |  |  | Paral. |  |  | N_Loc. |  |  | Rev. Sac. |  |  |  | Tamp. |  |  | Outros |  |  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | Al | RP | C | Al | RP | C | Al | RP | C | Al | RP | C | Al | RP | C |  | Al | RP | C | Al | RP | C | Al | RP |
| Cubati | 03 | - | - | 01 | - | - | - | - | - | 02 | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 15 | - | - | 21 | - | - |
| Frei Martinho | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 01 | - | - | 02 | - | - |
| Nova Palmeira | 04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 04 | - | - |
| Pedra Lavrada | 11 | - | - | 05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 02 |  | - | - | 13 | - | - | 31 | - | - |
| Picuí | 13 | - | - | 03 | - | - | - | - | - | 02 | - | - | - | - | - | 01 |  | - | - | 09 | 09 | - | 28 | 09 | - |
| São V. do Seridó | 06 | - | - | - | - | - | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 10 | - | - | 17 | - | - |
| Total | 38 | - | - | 09 | - | - | 01 | - | - | 04 | - | - | - | - | - | 03 |  | - | - | 48 | 09 | - | 103 | 09 | - |

Tabela 13.105 - Classificação dos poços abandonados na sub-bacia do Seridó, setor Oeste, por município e sistema aqüífero -  em porcentagem

| Município | Res. Seco > 6000 (%) |  |  | Obst. (%) |  |  | Paral. (%) |  |  | N_Loc. (%) |  |  | Rev. Sac. (%) |  |  |  | Tamp. (%) |  |  | Outros (%) |  |  | Total (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | Al | RP | C | Al | RP | C | Al | RP | C | Al | RP | C | Al | RP | C |  | Al | RP | C | Al | RP | C | Al | RP |
| Santa Luzia | 2,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,1 | - | - | - | - | - | 6,4 |  | - | - | 23,4 | - | - | 34,0 | - | - |
| São José do Sabugi | 2,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,1 | - | - | - |  | - | - | - | - | 100,0 | 4,3 | - | 100,0 |
| São Mamede | 2,1 | - | - | 4,3 | - | - | 2,1 | - | - | 2,1 | - | - | - | - | - | 2,1 |  | - | - | 23,4 | - | - | 36,2 | - | - |
| Várzea | - | - | - | 8,5 | - | - | 4,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 12,8 | 100,0 | - | 25,5 | 100,0 | - |
| Total | 6,4 | - | - | 12,8 | - | - | 6,4 | - | - | 4,3 | - | - | 2,1 | - | - | 8,5 |  | - | - | 59,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Tabela 13.106 - Classificação dos poços abandonados na sub-bacia do Seridó, setor Leste, por município e sistema aqüífero - em porcentagem

| Município | Res. Seco > 6000 (%) |  |  | Obst. (%) |  |  | Paral. (%) |  |  | N_Loc. (%) |  |  | Rev. Sac. (%) |  |  | Tamp. (%) |  |  | Outros (%) |  |  |  | Total (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | Al | RP | C | Al | RP | C | Al | RP | C | Al | RP | C | Al | RP | C | Al | RP | C | Al | RP | C |  | Al | RP |
| Cubati | 2,9 | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - | 1,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,6 | - | - | 20,4 |  | - | - |
| Frei Martinho | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | - | - | 1,9 |  | - | - |
| Nova Palmeira | 3,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,9 |  | - | - |
| Pedra Lavrada | 10,7 | - | - | 4,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,9 | - | - | 12,6 | - | - | 30,1 |  | - | - |
| Picuí | 12,6 | - | - | 2,9 | - | - | - | - | - | 1,9 | - | - | - | - | - | 1,0 | - | - | 8,7 | 100,0 | - | 27,2 |  | 100,0 | - |
| São V. do Seridó | 5,8 | - | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,7 | - | - | 16,5 |  | - | - |
| Total | 36,9 | - | - | 8,7 | - | - | 1,0 | - | - | 3,9 | - | - | - | - | - | 2,9 | - | - | 46,6 | 100,0 | - | 100,0 |  | 100,0 | - |

#### 13.2.3.6 - ANÁLISE DAS RELAÇÕES RIO-AQÜÍFERO E AVALIAÇÃO DO POTENCIAL HÍDRICO

A metodologia de avaliação do potencial hídrico subterrâneo aqui empregada leva em consideração as relações entre o sistema hidrográfico e os sistemas aqüíferos ocorrentes na Sub-Bacia, na medida em que o potencial de recursos hídricos é dado pela análise e quantificação de hidrogramas. Estes hidrogramas relacionam a vazão de um curso d’água (rio ou riacho) com o tempo, em um determinado ponto que controla este escoamento fluvial (posto ou estação fluviométrica) e que define uma bacia hidrográfica completa.

A parte superior do hidrograma corresponde ao fluxo dependente exclusivamente do aporte pluviométrico, o chamado escoamento superficial; a parte inferior, representa a contribuição do sistema aqüífero à vazão do curso d’água, sendo denominada de escoamento de base. O escoamento fluvial é, pois, a soma destes dois componentes dos hidrogramas. O potencial de água de superfície é dado pela quantificação da componente dependente da alimentação pluvial, ao passo que o potencial de água subterrânea é obtido pela quantificação do escoamento de base. Isto é absolutamente suficiente no caso dos sistemas aqüíferos interioranos, como é o caso da bacia do rio Seridó.

Os hidrogramas de descargas diárias, utilizados para o cálculo dos potenciais de água subterrânea da bacia, foram construídos com base na relação chuva-deflúvio, obtida pela aplicação de um modelo matemático, cujas características e processos de calibragem e simulação estão descritos em capítulo pertinente deste relatório.

A quantificação do potencial foi feita aplicando-se um método de separação de hidrogramas para identificar o instante do início da curva de depleção do escoamento subterrâneo, calculando-se, em seguida, a área sob essa curva, que corresponde ao volume anual cedido ao curso d’água pelos sistemas aqüíferos das bacias correspondentes.

A relação rio-aqüífero, acima referida, pode se processar de forma direta, através da intercepção do aqüífero pelo curso d‘água, como é o caso do sistema aqüífero Aluvial. Pode também ocorrer que a relação se processe de forma indireta, através da alimentação de fontes aos cursos d’água formadores de bacias hidrográficas, como se verifica, no setor Leste da sub-bacia do Seridó, com o sistema Serra do Martins. Conforme se pode observar nos hidrogramas, esta relação resulta em rios e riachos intermitentes no domínio territorial desta bacia.

Os dois setores da sub-bacia do rio Seridó foram subdivididos em sub bacias, para cujos exutórios foram gerados hidrogramas sintéticos, mostrados em anexo, os quais foram submetidos à análise descrita abteriormente, a fim de se obter valores dos respectivos potenciais hídricos subterrâneos. Esta subdivisão em sub-bacias se faz necessária pela sua localização em região limítrofe ao estado do Rio Grande do Norte, o que faz surgir algumas pequenas bacias, como, por exemplo, as de número VI, VIII, X, XV e XVIII, desligadas do rio principal (Seridó) no território paraibano. Além disso, a referida subdivisão permite, de forma muito conveniente, que sejam tratados os potenciais superficiais e subterrâneos a montante de reservatórios existentes e analisadas sub-bacias com diferentes características geológicas e geomorfológicas.

Em cada uma das sub-bacias consideradas, foram calculados, pelo método exposto, os potenciais hídricos subterrâneos em dois anos secos e em dois anos considerado de pluviometria média. Os valores do potencial médio para os anos secos e para os de pluviometria média estão reunidos nas Tabelas 13.107 e 13.108 e no Mapa de Potencial de Água Subterrânea, em anexo.

Tabela 13.107 - Potencial de água subterrânea – sub-bacia do rio Seridó, setor Oeste

| Sub-bacia | Potencial médio dos anos secos |  | Potencial médio dos anos de pluviometria média |  | Sistema Constituinte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mm/ano | m3/ano | mm/ano | m3/ano |  |
| I | 3,1 | 146313 | 6,0 | 279750 | Aluvial |
| II | 2,8 | 1388369 | 5,7 | 2826322 | Aluvial |
| III | 3,3 | 86002 | 5,5 | 141620 | Aluvial |
| IV | 2,5 | 98270 | 5,2 | 206050 | Aluvial |
| V | 3,4 | 415990 | 6,7 | 808331 | Aluvial |
| VI | - | - | - | - | - |
| VII | 3,4 | 1514273 | 5,2 | 2280266 | Aluvial |
| VIII | - | - | - | - | - |
| IX | 2,6 | 150208 | 5,7 | 332101 | Aluvial (*) |
| X | - | - | - | - | - |
| XI | 3,3 | 106266 | 5,9 | 190692 | Aluvial (*) |
| XII | 2,7 | 161692 | 5,4 | 329486 | Aluvial (*) |
| Total | 27,1 | 4067383 | 51,1 | 7394617 | Aluvial (*) |

Obs. (*) A participação do Sistema é inferida, já que por razões de escala e/ou falta de imagens de satélite ou aerofotos, o sistema não pode ser mapeado.

Tabela 13.108 - Potencial de água subterrânea (m3/ano) – sub-bacia do rio Seridó, setor Leste

| Sub-bacia | Anos Secos |  | Anos Médios |  | Sistema Constituinte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm/ano | m3/ano | mm/ano | m3/ano |  |
| XIII | 3,6 | 1320142 | 7,0 | 2924393 | Aluvial (*) |
| XIV | 2,2 | 1002337 | 5,3 | 2776287 | Aluvial (*) |
| XV | - | - | - | - | - |
| XVI | 1,7 | 543806 | 5,8 | 2750298 | Aluvial e Serra do Martins |
| XVII | 1,2 | 248919 | 6,0 | 1357740 | Aluvial |
| XVIII | - | - | - | - | - |
| Total | 8,7 | 3115204 | 24,2 | 9808718 | Aluvial e Serra do Martins |

Obs. (*) A participação do Sistema é inferida, já que por razões de escala e/ou falta de imagens de satélite ou aerofotos, o sistema não pode ser mapeado.

A análise dos resultados sintetizados nas referidas Tabelas e mapa revela as seguintes conclusões de interesse para o aproveitamento racional do potencial hídrico subterrâneo das bacias.

##### 13.2.3.6.1 - O Potencial da Bacia do Seridó – Setor Oeste

O setor Oeste da sub-bacia do rio Seridó foi dividido em doze sub-bacias enumeradas sequencialmente, das quais deixaram de ser avaliados os potenciais das sub-bacias VI, VIII e X, devido às suas reduzidas dimensões e importância no contexto total da bacia.

O potencial médio anual estimado para os anos secos foi de 4.000.000 m³. Na composição desse potencial, a maior participação se deve às sub-bacias II e VI, de maiores áreas e cujos rios principais são o Sabugi e Chafariz. Tais sub-bacias contribuiem com 71% do potencial de água subterrânea total do setor Oeste da bacia.

O potencial médio anual estimado para os anos de chuva media, como era de se esperar, é supeior ao dos anos secos, atingindo  o valor de 7.400.000m³.

Em princípio, admite-se, por razões de segurança, o valor mínimo como o potencial de água subterrânea da bacia, ou seja, 4.000.000 m³/ano, podendo estender-se para o valor médio de 7.400.000 m³/ano, desde que se proceda a regularização do escoamento, através da construção de barragens subterrâneas.

Este potencial resulta unicamente da participação do sistema aqüífero Aluvial, não havendo participação do sistema Cristalino.

##### 13.2.3.6.2 - O Potencial da Bacia do Seridó – Setor Leste

O setor Leste da sub-bacia do seridó foi dividido em seis sub-bacias enumeradas sequencialmente, das quais deixaram de ser avaliados os potenciais das sub-bacias de números XV e XVIII, também devido às suas reduzidas dimensões e importância no contexto total da bacia (ver Mapa de Potencial).

O potencial médio anual estimado para os anos secos foi de 3.100.000 m³. Na composição desse potencial, a maior participação se deve à sub-bacia XIII de maior área e cujo rio principal é o Seridó. Tal sub-bacia, que contem unicamente o sistema aqüífero Aluvial, contribui com 42,4% do potencial de água subterrânea total do setor Leste da bacia. Analisando os hidrogramas da sub-bacia XVI, que além do sistema aluvial, também recebe o aporte hídrico dos sistema Serra do Martins, verifica-se que esta possui maior participação no potencial, do setor, nos anos de pluviometria média (ver Tabela e Mapa de Potencial).

Nos anos de pluviometria media o aporte hídrico do sistema aqüífero Serra do Martins exerce uma maior influência no potencial médio anual da região, que atinge o valor estimado de 9.800.000m³.

Em princípio, admite-se, por razões de segurança, o valor mínimo como o potencial de água subterrânea da bacia, ou seja, 3.100.000 m³/ano, podendo estender-se para o valor médio de 9.800.000 m³/ano, desde que se proceda a regularização do escoamento, através da construção de barragens subterrâneas.

Este potencial resulta da participação dos sistemas aqüíferos Aluvial e Serra do Martins (exposição de Picuí), não havendo participação do sistema Cristalino.

#### 13.2.3.7 - AVALIAÇÃO DA DISPONIBILIDADE HÍDRICA

Para se poder avaliar as disponibilidades de água subterrânea de uma bacia hidrográfica, necessário se faz conhecer, além do potencial, o volume da outra parcela dos seus recursos hídricos que, em casos especiais, pode ser explorado, incorporando-se às disponibilidades. Trata-se da reserva ou reservas de água subterrânea, definida(s) como o contingente que, salvo venturosas e peculiares excessões, não participa, necessariamente, do ciclo hidrológico, não sendo, consequentemente,  anualmente renovável. As reservas de um aqüífero situam-se sob o nível da carga hidráulica correspondente ao seu potencial, sob o leito dos rios e riachos de uma bacia, e/ou sob o nível do mar.

Embora sejam cosideráveis, as reservas, em princípio, não podem ser objeto de exploração, pela dificuldade de sua reposição no tempo e no espaço. A exploração desse contingente fica condicionada à adoção de uma série de medidas preventivas que evitem a exaustão dessa parcela, tais como a construção de poços de recarga, o rodízio da bateria de poços, etc.

O caso particular de reserva de água subterrânea é a contida no arcabouço dos aqüíferos aluviais. Por suas condições peculiares de jazimento e de circulação, determinadas por dimesões reduzidas, por permeabilidades elevadas, por sua íntima ligação com o sistema hidrográfico, por sua ocorrência a pequenas profundidades, pode-se e deve-se explorar essas reservas, já que existe um forte condicionamento sócio-econômico, qual seja, uma demanda no meio rural (produção agrícola, pecuária, abastecimento populacional) ainda não suficientemente atendida, principalmente quando da ocorrência de secas. Este é o único caso em que é admissível a exploração de reservas. Nos demais sistemas, o limite de exploração é o potencial.

O volume das reservas de um sistema aqüífero é obtido pelo produto dos três seguintes fatores: a sua área de ocorrência, sua espessura saturada e a propriedade hidráulica que relaciona o volume de vazios interconectados com o volume de rocha saturada (porosidade eficaz).

O sistema Cristalino, cujo potencial é nulo ou insignificante, também se constitue em caso particular de exploração de reservas, sendo, contudo a sua quantificação impossível, pelas dificuldades que se têm de se determinar as dimensões das fraturas em profundidade.

##### 13.2.3.7.1 - As Reservas do Sistema Aqüífero Aluvial

A dificuldade que se tem para quantificar as reservas do sistema aqüífero aluvial não é de natureza teórica, mas de ordem prática: os dados sobre espessuras saturadas e sobre área de ocorrência são escassos e/ou incompletos, inexistindo os de porosidade eficaz. Isso diminue o grau de precisão dos cálculos ora encetados, pela necessidade de se lançar mão de extrapolaçöes, generalizações e simplificações.

As áreas aluviais mapeadas dos setores Oeste e Leste da subbacia do rio Seridó são, respectivamente, 101,09 km² e 16,87 km². Todavia, a existência de vazões de base relativamente elevadas, conforme se constata, por exemplo, pelo exame dos hidrogramas das sub-bacias XIII e XIV, indica que a verdadeira área aluvial das bacias é superior à área mapeada. Este fato se deve, primordialmente, à inexistência de  base cartográfica em escala compatível com as dimensões superficiais dos aluviões.

As espessuras totais dos aluviões na Sub-Bacia estudada atingem até 8,0m, valor este obtido dos estudos de locais de construção de barragens. As espessuras saturadas variam com o tempo. As reservas são calculadas com as espessuras saturadas mínimas, das quais não se dispõem de quaisquer informações, razão pela qual, foram objeto de uma estimativa preliminar, adotando-se o valor médio de 2,0 m para todas as áreas aluviais.

A porosidade eficaz foi estimada a partir de valores calculados em testes de aqüíferos, realizados em outras bacias e extrapolados com base nos aspectos litológicos levantados nos referidos estudos de barragens. Em média, a porosidade eficaz resultante dos testes estão entre 10% e 12%, tendo sido admitido para o presente diagnóstico, por razões de segurança, o valor médio de 6%.

As reservas de água subterrânea de cada setor da sub-bacia do Seridó são, portanto:

Setor Oeste: (101.000.000 m² de área aluvial) x (2,0 m de espessura saturada) x 0,06 = 12.120.000 m³

Setor Leste:  (17.000.000 m² de área aluvial) x (2,0 m de espessura saturada) x 0,06 = 2.040.000 m³

##### 13.2.3.7.2 - Avaliação das Disponibilidades

As disponibilidades hídricas subterrâneas de uma bacia hidrográfica podem ser classificadas de duas formas: disponibilidade máxima e disponibilidade atual.

A disponibilidade máxima é tomada como o potencial de água subterrânea da bacia, medido na sua foz ou embocadura, do qual se deduz uma parcela resultante das perdas por evaporação e do atendimento da demanda ecológica natural. Portanto, estima-se que a disponibilidade máxima seria da ordem de 60 % do potencial. Este é o caso da disponibilidade do sistemas aqüífero Serra do Martins. No caso do sistema Aluvial, a este percentual do potencial é acrescido um terço das reservas, tomado como parte explorável deste volume, que não pode ser totalmente exaurido no curso de apenas 1 (hum) ano.

A disponibilidade atual é dada pela vazão de exploração dos poços em efetivo funcionamento ou passíveis de entrarem em tal situação.

Segundo esta concepção, as disponibilidades máximas anuais dos setores da sub-bacia do Seridó são:

Setor Oeste : (0,60 x  4.000.000m³) + 12.120.000m³/3 = 6.440.000m³

Setor Leste : (0,60 x  3.100.000m³) + 2.040.000m³/3 = 2.540.000m³

Cabe lembrar que os potenciais empregados nesses cálculos são os mínimos verificados (anos secos). O gerenciamento dos recursos hídricos das bacias poderá elevar estes valores, tomando como base os potenciais médios anuais, para os seguintes:

Setor Oeste : (0,60 x 7.400.000m³) + 12.120.000m³/3 = 8.480.000m³

Setor Leste : (0,60 x 9.800.000m³) + 2.040.000m³/3 = 6.560.000m³

As disponibilidades atuais nos setores da sub-bacia do Seridó foram calculadas admitindo-se para os poços em funcionamento, ou passíveis de entrar em tal situação, um regime de exploração de 12 horas de bombeamento por dia. Num regime de 24/24 horas teríamos apenas uma disponibilidade teórica, difícil de ser alcançada na prática, já que, por restrições do equipamento de bombeio, de operação e de custo, nunca é colocado em prática, sendo mais factível o regime 12/24 horas que, também, principalmente nos poços no Cristalino instalados com cata-ventos, às vezes não é alcançado.

A disponibilidade hídrica atual calculada por município e sistema aqüífero, é a seguinte:

Tabela 13.109 - Disponibilidade hídrica atual da sub-bacia do rio Seridó, setor Oeste - por município e sistema aqüífero

| Município | No. de Poços em |  | Vazão média |  | Disponibilidade atual |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Funcionamento |  | m3/s |  | 106 m3/ano |  |
|  | C | Al | C | Al | C | Al |
| Santa Luzia | 16 | - | 2,619 | - | 0,184 | - |
| São José do Sabugi | 12 | - | 0,900 | - | 0,047 | - |
| São Mamede | 16 | 1 | 1,181 | 3,400 | 0,083 | 0,015 |
| Várzea | 12 | 1 | 2,200 | 1,000 | 0,116 | - |
| Total | 56 | 2 | - | - | 0,429 | 0,015 |

Tabela 13.110 - Disponibilidade hídrica atual da sub-bacia do rio Seridó, setor Leste - por município e sistema aqüífero

| Município | No. de Poços em |  | Vazão média |  | Disponibilidade atual |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Funcionamento |  | m3/s |  | 106 m3/ano |  |
|  | C | Al | C | Al | C | Al |
| Cubati | 03 | - | 0,800 | - | 0,011 | - |
| Frei Martinho | 01 | 02 | 0,300 | 2,750 | 0,001 | 0,024 |
| Nova Palmeira | 06 | - | 0,750 | - | 0,020 | - |
| Pedra Lavrada | 09 | - | 0,956 | - | 0,038 | - |
| Picuí | 12 | - | 0,958 | - | 0,050 | - |
| São V. do Seridó | 09 | - | 2,289 | - | 0,090 | - |
| Total | 40 | 02 | - | - | 0,210 | 0,024 |

#### 13.2.3.8 - SÍNTESE HIDROGEOLÓGICA, USO DA ÁGUA E DEFINIÇÃO DE ÁREAS MAIS FAVORÁVEIS A CAPTAÇÕES

Os sistemas aqüíferos ocorrentes na Sub-Bacia em apreço são o Cristalino, o Serra do Martins e o Aluvial.

O sistema Cristalino ocupa a maior parcela da área da Sub-Bacia, sendo o seu potencial nulo ou insignificante, repousando sua oferta na exploração de suas reservas, as quais são inquantificáveis, no estágio atual de conhecimento da hidrogeologia dos meios fraturados. As suas características dimensionais e hidráulicas são desfavoráveis, a julgar pelos valores muito baixos de vazão e vazão específica dos poços cadastrados, conforme se pode verificar no cadastro de poços e nas Tabelas 13.109 e 13.110. Por sua vez, as características qualitativas desse sistema, são sofríveis. É o que se pode constatar no item 13.2.3.3 deste volume, que trata da qualidade das águas subterrâneas da região, e onde se constata que 70% dos poços da sub-bacia do Seridó apresentam sólidos totais dissolvidos (STD) superiores a 1500 mg/l, destes, 47,3% estão no setor Leste e 22,7 no setor Oeste.

As águas desse sistema são, atualmente, utilizadas em larga escala para abastecimento da pecuária de qualquer espécie. Mais recentemente, com o surgimento dos dessalinizadores, o seu uso tem sido estendido ao abastecimento humano rural e de pequenas comunidades. A baixa produtividade dos poços e a alta salinidade da água tem inviabilizado o seu uso para irrigação de qualquer cultura.

A definição de áreas mais favoráveis a captações não pode ser efetuada aprioristicamente. Para isso, seria necessária a realização de pesquisas e mapeamentos tectônicos de detalhe, em grandes escalas (1:20.000 até 1:70.000), compatíveis com as dimensões das fraturas, geralmente pequenas.

O sistema Serra do Martins ocorre unicamente no setor Leste da Bacia e em relação a este, apresenta reduzida dimensão superficial e subsuperficial, o que limita bastante o potencial de água subterrânea nesse sistema. Este potencial ainda não é conhecido em sua totalidade, por falta de informações para tal, dispondo-se apenas de dados de algumas fontes, localizadas na fração de Cuité-Nova Floresta (bacia do Jacu).

O sistema tem sido captado, por poços, em seu nível inferior, para abastecimento humano, e em seu nível superior para irrigação de pequenas glebas.

A definição de áreas mais favoráveis a captações demanda estudos mais detalhados, que incluiriam a execução de sondagens, a perfuração de poços de pesquisa e a construção de mapas de rede de fluxo; além de campanhas de medição de fontes e levantamento da capacidade de acumulação das lagoas.

O sistema aqüífero Aluvial ocorre atapetando leitos e margens de alguns segmentos dos cursos d’água da Sub-Bacia. Trata-se de um aqüífero livre, descontínuo, de pequenas dimensões superficiais e subsuperficiais, mas de boas características hidráulicas. É o sistema que tem maior participação no potencial de água subterrânea da Sub-Bacia, avaliado, em termos médios, em 7.400.000m³/ano no setor Oeste, e 9.800.000m³/ano no setor Leste. Infelizmente, esse aqüífero não tem sido objeto de captação sistemática, razão pela qual suas disponibilidades são ainda insignificantes, limitando-se a cacimbas escavadas rudimentarmente, revestidas ou não.

A água captada no sistema aluvial tem sido usada para abastecimento da população da zona rural, e do gado.

A definição de áreas mais favoráveis a captações passa inicialmente pela complementação do mapeamento do sistema, em escala compatível com suas dimensões superficiais. Além disso, são necessários estudos mais detalhados, que incluiriam a execução de sondagens e a perfuração de poços de pesquisa.