# 14.0 – PERSPECTIVAS DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS

## 14.1 - DEMANDA HÍDRICA

Considerações Gerais

O levantamento de dados de demanda hídrica é realmente uma tarefa árdua e difícil, em se considerando, principalmente, a falta de cadastramento e banco de dados.

As demandas de água das bacia sob estudo foram definidas como se segue:

- Abastecimento de água para usos urbano e rural

- Água para agricultura que é dividida em dois segmentos; a saber:

Demanda de água da pecuária

Irrigação

3.	Água para uso industrial

O estudo da demanda de água da bacia do Seridó, tem por base o crescimento populacional das municipalidades inseridas na bacia e adoção de parâmetros, tais como coeficientes de consumo, de reforço, etc., compatíveis com a realidade local.

## 14.2 – DEMANDA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Para a composição do quadro de estimativa da demanda para abastecimento de água atual, e para os períodos de projeção de 5, 10 e 20 anos, foram considerados os seguintes parâmetros:

- vazão de captação média diária (QMÉDIA)em l/s;

- consumo médio “per capta” (q) em l/hab.dia;

- população a ser abastecida (P), urbana ou rural, em habitantes;

A vazão média diária é calculada pela seguinte expressão:

QMÉDIA=P.q86.400 								     (14.1)

As previsões de demanda foram feitas com base nas populações estimadas no 
ítem 11.2 deste relatório e nos consumos médios per capita de saturação adotados pela CAGEPA, compatíveis com a realidade do Estado da Paraíba (Tabela 14.1). Para as comunidades rurais foi adotado um per capita único e igual a 60 l/hab/dia, que representa o valor médio mais adotado no Brasil para comunidades desprovidas de sistemas de distribuição domiciliar de água.

Desta forma, as demandas hídricas puderam ser estimadas para cada comunidade, nas suas respectivas áreas urbana e rural, dentro do horizonte de plano estabelecido. As Tabelas 14.2 e 14.3 resumem os valores assim determinados para abastecimentos urbano e rural, respectivamente, inclusive com apuração dos totais gerais da bacia hidrográfica do rio Seridó.

Tabela 14.1 - Consumo per capita médio adotados por algumas entidades

| Normas das Entidades Federais no Nordeste: SUVALE, DNERu, DNOCS, FSESP e SUDENE. | a- para cidades com população inferior a 50.000 habitantes: recomendado 150 a 200 l/hab/dia. Mínimo de 100 l/hab/dia. b- zonas servidas por torneiras públicas: 30 l/bah/dia. |
| --- | --- |
| Projeto de Normas Brasileiras para elaboração de projetos de sistemas de abastecimento de água, junho de 1977 (P-NB-587/77). | a- para populações futuras de até 10.000 habitantes: 150 a 200 l/hab/dia; b- para populações futuras entre 10.000 e 50.000 habitantes: 200 a 250 l/hab/dia; c- para populações futuras maiores que 50.000 habitantes: igual ou maior que 250 l/hab/dia; d- para população temporária: 100 l/hab/dia. |
| Critérios adotados pela Cia de Água e Esgotos da Paraíba-CAGEPA. | a- até 10.000 habitantes: 120 l/hab/dia; b- de 10.000 até 100.000 habitantes: 150 l/hab/dia; c- de 100.000 até 300.000 habitantes: 200 l/hab/dia; d- de 300.000 até 500.000 habitantes: 250 l/hab/dia; e- acima de 500.ooo habitantes: 300 l/hab/dia. |

Fonte: SCIENTEC, PDRH/PB (1996)

## 14.3 - DEMANDA PARA A PECUÁRIA

Neste estudo, para efeito de estimativa da demanda de água para a pecuária e considerando os efeitos dos períodos secos de 1992 a 1994 e 1997 a 1998, optou-se por não projetar qualquer crescimento do rebanho na região da bacia do rio Seridó. Dessa forma foram tomados os dados do ano de 1994 para o cálculo da referida demanda.

Tabela 14.2 – Demanda anual de água para abastecimento urbano das municipalidades da Bacia do Seridó

| BACIA DO SERIDÓ | POPULAÇÃO URBANA (hab) |  |  |  | DEMANDA (l/s) |  |  |  | DEMANDA (x103m3/ano) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MUNICÍPIOS | 1999 | 2004 | 2009 | 2019 | 1999 | 2004 | 2009 | 2019 | 1999 | 2004 | 2009 | 2019 |
| TOTAL DA BACIA | 49.999 | 58.805 | 69.185 | 95.855 | 78,2 | 91,9 | 108,0 | 149,4 | 2.467,3 | 2.898,8 | 3.406,8 | 4.710,6 |
| SERIDÓ LESTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUBATI | 4.559 | 5.415 | 6.431 | 9.071 | 6,3 | 7,5 | 8,9 | 12,6 | 199,68 | 237,16 | 281,67 | 397,32 |
| FREI MARTINHO | 1.891 | 2.246 | 2.667 | 3.762 | 2,6 | 3,1 | 3,7 | 5,2 | 82,81 | 98,35 | 116,81 | 164,78 |
| NOVA PALMEIRA | 2.444 | 2.902 | 3.447 | 4.862 | 3,4 | 4,0 | 4,8 | 6,8 | 107,03 | 127,12 | 150,98 | 212,97 |
| PEDRA LAVRADA | 2.498 | 2.967 | 3.524 | 4.971 | 3,5 | 4,1 | 4,9 | 6,9 | 109,42 | 129,95 | 154,34 | 217,72 |
| PICUI | 11.408 | 12.971 | 14.748 | 19.067 | 19,8 | 22,5 | 25,6 | 33,1 | 624,59 | 710,17 | 807,48 | 1.043,92 |
| SÃO VICENTE DO SERIDÓ | 3.835 | 4.555 | 5.409 | 7.630 | 5,3 | 6,3 | 7,5 | 10,6 | 167,96 | 199,49 | 236,93 | 334,21 |
| SUB-TOTAL | 26.634 | 31.055 | 36.226 | 49.364 | 41,0 | 47,6 | 55,4 | 75,2 | 1.291,5 | 1.502,2 | 1.748,2 | 2.370,9 |
| SERIDÓ OESTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SANTA LUZIA | 13.921 | 16.534 | 19.637 | 27.700 | 24,2 | 28,7 | 34,1 | 48,1 | 762,17 | 905,22 | 1.075,12 | 1.516,56 |
| SÃO MAMEDE | 5.964 | 7.083 | 8.413 | 11.867 | 8,3 | 9,8 | 11,7 | 16,5 | 261,23 | 310,26 | 368,49 | 519,79 |
| SÃO JOSE DO SABUGI | 2.003 | 2.379 | 2.825 | 3.985 | 2,8 | 3,3 | 3,9 | 5,5 | 87,72 | 104,19 | 123,74 | 174,55 |
| VÁRZEA | 1.477 | 1.755 | 2.084 | 2.940 | 2,1 | 2,4 | 2,9 | 4,1 | 64,71 | 76,85 | 91,28 | 128,75 |
| SUB-TOTAL | 23.365 | 27.750 | 32.959 | 46.492 | 37,3 | 44,3 | 52,6 | 74,2 | 1.175,8 | 1.396,5 | 1.658,6 | 2.339,6 |

Tabela 14.3 – Demanda anual de água para abastecimento rural das municipalidades da Bacia do Seridó

| BACIA DO SERIDÓ | POPULAÇÃO RURAL ADMITIDA* (hab) | DEMANDA (l/s) | DEMANDA (x103m3/ano) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MUNICÍPIOS |  |  |  |  |
| TOTAL DA BACIA | 41.349 | 28,71 | 905,54 |  |
| SERIDÓ LESTE |  |  |  |  |
| CUBATI | 3.313 | 2,30 | 72,6 |  |
| FREI MARTINHO | 1.957 | 1,36 | 42,9 |  |
| NOVA PALMEIRA | 2.161 | 1,50 | 47,3 |  |
| PEDRA LAVRADA | 4.811 | 3,34 | 105,4 |  |
| PICUI | 11.126 | 7,73 | 243,7 |  |
| SÃO VICENTE DO SERIDÓ | 5.123 | 3,56 | 112,2 |  |
| SUB-TOTAL | 28.491 | 19,79 | 623,95 |  |
| SERIDÓ OESTE |  |  |  |  |
| SANTA LUZIA | 3.191 | 2,22 | 69,9 |  |
| SÃO MAMEDE | 4.885 | 3,39 | 107,0 |  |
| SÃO JOSE DO SABUGI | 2.948 | 2,05 | 64,6 |  |
| VÁRZEA | 1.834 | 1,27 | 40,2 |  |
| SUB-TOTAL | 12.858 | 8,93 | 281,59 |  |
| * esta população corresponde às respectivas médias aritméticas dos valores dos Censos de 1970, 1980 e 1991, para cada município |  |  |  |  |

Para o cálculo da demanda de água para a pecuária foi utilizada a mesma metodologia aplicada no Plano Estadual e Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos - Diagnóstico, Estudo de Demanda Hídrica do Estado da Paraíba (1994), como será descrita a seguir.

Utilizou-se os dados de rebanhos do ano de 1994 (IDEME) e definição de uma unidade hipotética de rebanhos denominada de BEDA (Bovino Equivalente para Demanda de Água) calculada como se segue:

BEDA = nb+1/5 roc + ne + ¼ ns) 				                              (14.2)

onde:

nb = número de bufalinos e bovinos;

roc  = razão entre o número de ovinos e caprinos;

ne = número de equídeos (eqüinos, asininos e muares);

ns = Número de suínos.

Os dados censitários do BEDA referentes ao ano de 1994 são apresentados na 
Tabela 14.3. Para o cálculo da demanda de base para os municípios foi adotado um coeficiente de demanda para a pecuária início de qp = 50 l/capita, ou seja:

Qpb = qp BEDA  10-3  365				                                          (14.3)

onde:

Qpb = Demanda anual de base para a pecuária, m3;

qp = Demanda para a pecuária = 50 l/ capita.dia.

As projeções BEDA e as respectivas demandas anuais para a pecuária da Bacia do rio Seridó, calculadas de acordo com as equações 14.2 e 14.3, para o ano de 1994, estão apresentadas na Tabela 14.4.

## 14.4 - DEMANDA PARA A IRRIGAÇÃO

Os dados utilizados para o cálculo das demandas  para a irrigação têm por base as informações do Cadastro Nacional de Irrigantes (SNI,1991; Plano Estadual SGRH, ATECEL, 1994), que são: classes de Irrigantes definidas pela vazão de água aplicada na área irrigada, número de Irrigantes, volume diário (m3), área total (ha), lâmina média (mm/dia), área média (ha) e porcentagem.

Tabela 14.4 - Demanda anual para a pecuária das municipalidades inseridas na Bacia do Seridó

| BACIA DO SERIDÓ | DADOS DOS REBANHOS REFERENTES AO CENSO DE 1994 |  |  |  |  |  |  | UNIDADE BEDA | DEMANDA ANUAL (m3/ano) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MUNICÍPIOS | BOVINO | CAPRINO | OVINO | SUÍNO | EQUINO | ASININO | MUAR |  |  |
| TOTAL DA BACIA | 19.370 | 11.982 | 7.661 | 4.989 | 827 | 2.419 | 533 | 24.398 | 445.267 |
| SETOR LESTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cubati | 2.340 | 1.920 | 550 | 273 | 70 | 100 | 10 | 2.588 | 47.237 |
| Frei Martinho | 1.064 | 260 | 903 | 238 | 52 | 260 | 39 | 1.475 | 26.922 |
| Nova Palmeira | 1.572 | 590 | 330 | 609 | 90 | 195 | 39 | 2.048 | 37.383 |
| Pedra Lavrada | 1.560 | 1.226 | 1.024 | 877 | 65 | 375 | 64 | 2.283 | 41.672 |
| Picuí | 2.794 | 1.430 | 1.484 | 1.136 | 64 | 635 | 191 | 3.968 | 72.420 |
| São Vicente do Seridó | 1.152 | 3.000 | 720 | 816 | 100 | 270 | 50 | 1.776 | 32.413 |
| Sub-Total | 10.482 | 8.426 | 5.011 | 3.949 | 441 | 1.835 | 393 | 14.140 | 258.047 |
| SETOR OESTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Santa Luzia | 2.300 | 780 | 240 | 270 | 100 | 180 | 40 | 2.688 | 49.048 |
| São José do Sabugi | 2.508 | 576 | 960 | 242 | 80 | 100 | 40 | 2.789 | 50.896 |
| São Mamede | 3.000 | 1.200 | 1.000 | 420 | 156 | 144 | 30 | 3.435 | 62.692 |
| Várzea | 1.080 | 1.000 | 450 | 108 | 50 | 160 | 30 | 1.347 | 24.584 |
| Sub-Total | 8.888 | 3.556 | 2.650 | 1.040 | 386 | 584 | 140 | 10.259 | 187.220 |

Considerando que nos últimos 8 (oito) anos a bacia sob estudo sofreu grandes impactos na disponibilidade hídrica e também na qualidade de água devido às estiagens dos períodos de 1992 a 1994 e 1997 a 1998, não foram feitas quaisquer projeções nas áreas irrigadas dos diversos municípios. A partir dos dados do SNI (1991) foram obtidas a área total (ha) irrigada ou sob irrigação e as respectivas demandas anuais (Tabela 14.5), as quais serão utilizadas no balanço potencialidade x disponibilidade x demanda, que será apresentado no item 14.6.

Tabela 14.5 - Demandas para irrigação com base nos dados do SNI (1991)

| BACIA DO SERIDÓ | Área Total Irrigada Dados do SNI (1990) (ha) | Demanda Anual Dados do SNI (1990) (103m3/ano) |
| --- | --- | --- |
| MUNICÍPIOS |  |  |
| TOTAL DA BACIA | 222,40 | 1.396,90 |
| SETOR LESTE |  |  |
| Cubati | 17,00 | 235,4 |
| Frei Martinho | 5,80 | 77,8 |
| Nova Palmeira | 7,60 | 115,5 |
| Pedra Lavrada | 25,00 | 144,7 |
| Picuí |  |  |
| São Vicente do Seridó |  |  |
| Sub-Total | 55,40 | 573,40 |
| SETOR OESTE |  |  |
| Santa Luzia | 31,10 | 169,6 |
| São José do Sabugi | 36,00 | 205,7 |
| São Mamede | 92,10 | 430,9 |
| Várzea | 7,80 | 17,3 |
| Sub-Total | 167,00 | 823,50 |

## 14.5 - DEMANDA PARA A INDÚSTRIA

Essa demanda está incluída no consumo médio “per capita” adotado para a bacia do rio Seridó, em se considerando:

- que o número de pequenas empresas e indústrias da bacia (Tabela 14.6) diminuiu consideravelmente;

- a estiagem prolongada e a recessão que o país atravessa;

- que o consumo atribuído a cada tipo de indústria (têxtil, produtos alimentícios, etc.) é muito baixo.

Tabela 14.6 - Número de Indústrias por Município e por Setor - Bacia do Seridó - 1992

| Municípios | Total | Atividade |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Const. Civil | Produtos alimentares | Madeira | Metalúrgica | Mobiliário | Produtos minerais não-metal. |
| Total da Bacia | 20 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Setor Leste |  |  |  |  |  |  |  |
| Cubati |  | - | - | - | - | - | - |
| Frei Mertinho |  | - | - | - | - | - | - |
| Nova Palmeira |  | - | - | - | - | - | - |
| Pedra Lavrada |  | - | - | - | - | - | - |
| Picuí |  | - | - | - | - | - | - |
| São Vic. Seridó | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
| Total Leste | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
| Setor Oeste |  |  |  |  |  |  |  |
| Santa Luzia | 12 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| São José do Sabugi | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| São Mamede | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| Várzea | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
| Total Oeste | 18 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 |

Fonte: IDEME (1996)