## 5.6 – CLASSES DE TERRAS PARA IRRIGAÇÃO

Ocupando uma área de 4.390,6 km2, a Bacia do Rio Seridó têm a maior parte de suas terras submetidas ao regime semi-árido. Nessas condições climáticas desfavoráveis, somente o uso da irrigação tornará possível uma utilização sistemática de suas terras.

Nessa etapa do diagnóstico das referidas bacias, procurou-se estabelecer uma dimensão das propriedades dos solos da área de estudo, visando uma estimativa de sua aptidão potencial para uso com agricultura irrigada. Nessa avaliação, levou-se em consideração apenas e prioritariamente o caráter edáfico, devendo portanto os resultados serem compatibilizados com os recursos hídricos disponíveis.

O Mapa de Classes de Terras para Irrigação, elaborado na escala de 1:100.000, a partir do Mapa de Reconhecimento de Solos das Bacias do Rio Seridó (Anexo 8), constitui Anexo 4.

A classificação adotada obedeceu, em linhas gerais, os critérios do Manual do Potencial das Terras para Irrigação no Nordeste da EMBRAPA/CPATSA (1994), obedecendo às diretrizes do “Bureau of Reclamation” (U.S. BUREC, 1953, 1982; FAO, 1979), com as devidas adaptações às condições dos solos das bacias, e à compatibilidade da escala de trabalho.

Nesse trabalho, a Classificação de Terras para Irrigação baseou-se em avaliações puramente qualitativas e inferidas a partir das propriedades dos solos dominantes nas unidades cartográficas, além de alguns conhecimentos mais atualizados, dos técnicos nele envolvidos.

A bibliografia citada define quatro classes para identificação das terras aráveis, principalmente pelo sistema de irrigação por sulcos (ou por aspersão). A vocação cultural das terras decresce progressivamente da classe 1 para a classe 4. (As terras da classe 4 – denominadas de uso especial, têm utilidade restrita e deficiência excessiva). Nesse trabalho foram identificadas como componentes das unidades de mapeamento, às classes 3, 4, 5, e 6.

Definição das Classes de Terras para Irrigação

Classe 1 – Terras aráveis altamente adequadas para agricultura irrigada, capazes de oferecer altas produções de grande variedade de culturas climaticamente adaptáveis, a um custo razoável, não apresentando nenhuma limitação para sua utilização.

Classe 2 – Terras aráveis com moderada aptidão para agricultura irrigada. São adaptáveis a um menor número de culturas e têm um maior custo de produção que a classe 1. Podem apresentar limitações corrigíveis ou não, e ligeiras a moderadas deficiências com relação a fertilidade, disponibilidade de água, profundidade, permeabilidade, topografia e drenagem.

Classe 3 – Terras aráveis de aptidão restrita para agricultura irrigada, devido à deficiência de solo, topografia e drenagem mais intensas que na classe 2. Podem apresentar deficiências como fertilidade muito baixa, textura grosseira, topografia irregular, salinidade, drenagem restrita, etc. susceptíveis à correção a alto custo, ou não corrigíveis. Têm um restrito número de culturas adaptáveis, mas com manejo adequado, podem produzir economicamente.

Classe 4 – Terras aráveis de uso especial. Podem apresentar uma excessiva deficiência específica ou deficiências incorrigíveis que limitam sua utilidade para determinadas culturas muito adaptadas ou métodos específicos de irrigação. As deficiências nesta classe podem ser: pequena profundidade efetiva, topografia ondulada, excessiva pedregosidade superficial, textura grosseira, salinidade e/ou sodicidade e drenagem inadequada.

Classe 5 – Terras não aráveis nas condições naturais e que requerem estudos especiais de agronomia, economia e engenharia para determinar sua irrigabilidade. Apresentam geralmente, restrições específicas, como posição elevada, salinidade excessiva e drenagem inadequada, requerendo trabalhos de proteção contra inundação, topografia irregular, etc. Após estudos especiais, estas terras devem passar definitivamente, para uma classe arável ou para a classe 6.

Classe 6 – Terras não aráveis. São terras que não satisfazem os mínimos requisitos para enquadramento em outras classes e que são inadequadas para irrigação. Geralmente compreendem terras com solos muito rasos sobre embasamento rochoso ou outra formação impermeável às raízes ou água, terras de textura extremamente grosseira e baixa disponibilidade de água; terras influenciadas por sais e de recuperação muito difícil; terras dissecadas e severamente erodidas; terras muito elevadas e com topografia muito declivosa ou complexa; enfim, todas as áreas obviamente não aráveis.

Definição das subclasses e dos fatores limitantes

(i) Subclasses

A classe 1 não apresenta restrições, as classes de 2 a 6, são divididas em subclasses. Cada subclasse é indicada por uma ou mais deficiências, colocadas em seguida ao número da classe. São consideradas como principais deficiências, para indicação de subclasses: s (solo); t (topografia); d (drenagem) e h (altitude elevada em relação ao nível do manancial).

(ii) Fatores limitantes

Estes fatores estão relacionados com os símbolos de deficiências (solo, topografia, drenagem), que seguem logo após a classificação das terras.

Deficiência do solo

y = fertilidade natural (produtividade)

b = pequena profundidade para rocha ou substrato impermeável

z = pequena profundidade para calhaus e concreções

x = pedregosidade superficial abundante

v = textura grosseira

p = condutividade hidraúlica (permeabilidade) baixa ou restrita

a = sodicidade e/ou salinidade

Deficiência de topografia

g = gradiente (declividade acentuada)

u = ondulações da superfície

c = cobertura de arbustos e árvores

r = cobertura de pedras

Deficiência de drenagem

f = risco de inundação

w = lençol freático

Enfatize-se que as classes de terras para irrigação da Bacia do Rio Seridó, foram estabelecidas de acordo com as informações disponíveis, sendo que estas avaliações foram realizadas de forma qualitativa e, estão de conformidade com os critérios padronizados para a Avaliação do Potencial das Terras para Irrigação no Nordeste (EMBRAPA/CPATSA, 1994), conforme Tabela 5.3 e fórmula padrão.

Fórmula padrão: Exemplos de símbolos de mapeamentos padronizados para classificação de terras (U.S. BUREC, 1982).

P 2 u 2 f 2

C    2  2  B   X

Classe de Terra

3    s    t   d

Deficiência de Solos

Deficiência de topografia

Deficiência de drenagem

Risco de Inundação

Graus de deficiência

Produtividade

Desenvolvimento da Terra

Necessidade de água

Drenabilidade

Uso da Terra

Necessidade de Nivelamento

Condutividade hidraúlica

Obs.: Os símbolos C, 2, 2, B e X são avaliações opcionais e, por conseguinte, nem sempre aparecem na simbologia.

Tabela 5.3 - Valores de referência considerados para diversos parâmetros na definição das classes de terra para irrigação

| CARACTERÍSTICAS DA TERRA | CLASSE 1 | CLASSE 2 | CLASSE 3 | CLASSE 4 | CLASSE 5 | CLASSE 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROFUNDIDADE (cm): - Até material semi-permeável (rocha semi-decomposta, fragipan, plintita, etc.) - Até material impermeável (rochosidade, duripan, etc.) | > 150 > 200 | > 100 > 150 | > 80 > 120 | > 40 > 80 | > 80 > 120 | < 40 < 80 |
| TEXTURA (Grupamento textural): - Superficial (0-30 cm) - Subsuperficial | Média Média | Média a argilosa Média a argilosa | Arenosa a argilosa Média a argilosa | Arenosa a argilosa Arenosa a argilosa | Arenosa a argilosa Média a argilosa | Arenosa a argilosa Arenosa a argilosa |
| CAPACIDADE DE ÁGUA DISPONÍVEL (mm): - Superficial (0-30 cm de prof.) - Acumulada (0-80 cm de prof.) - Acumulada (0-120 cm de prof.) | > 36 > 80 > 120 | > 24 > 60 > 90 | > 16 > 40 > 60 | > 16 > 40 > 60 | > 16 > 40 > 60 | < 16 < 40 < 60 |
| Ca++ + Mg++ (meq/100g de solo) - (0-30 cm de profundidade) | > 5,0 | > 3,0 | > 1,5 | > 1,5 | > 1,5 |  1,5 |
| CAPACIDADE DE TROCA DE CATIONS (CTC) - (0-30 cm de profundidade, meq/100g de solo) | > 8,0 | > 5,0 | > 3,0 | > 3,0 | > 3,0 | < 3,0 |
| ALUMÍNIO TROCÁVEL (Al+++), meq/100g de solo - (30-120 cm de profundidade) | < 0,5 | < 1,0 | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 | > 2,0 |
| REAÇÃO DO SOLO (pH em água) | > 5,5 < 7,5 | > 5,0 < 7,5 | > 4,5 < 8,0 | > 4,0 < 8,0 | > 4,0 < 8,0 | < 4,0 > 8,0 |
| SATURAÇÃO COM SÓDIO TROCÁVEL 100 x (Na+ / CTC): - 0-60 cm de profundidade - 60-120 cm de profundidade | < 6,0 < 6,0 | < 6,0 <15,0 | < 15,0 < 25,0 | < 15,0 < 25,0 | < 15,0 < 25,0 | > 15,0 > 25,0 |
| CONDUTIVIDADE ELÉTRICA (mmhos/cm a 25ºC) - 0-60 cm de profundidade - 60-120 cm de profundidade | < 4,0 < 4,0 | < 4,0 < 6,0 | < 6,0 < 8,0 | < 8,0 < 12,0 | < 6,0 < 8,0 | > 8,0 > 12,0 |

FONTE:  Avaliação do potencial das terras para irrigação no Nordeste - CPATSA / UEP / EMBRAPA - 1994

Avaliações Informativas

As avaliações informativas incluem: uso da terra, produtividade da terra, requerimento de água e permeabilidade do substrato.

Uso da Terra

Os símbolos para uso da terra são auto-explicativos e correspondem a um meio de determinar as condições atuais de cultivo, anteriores à construção do projeto, são identificados pelos símbolos abaixo relacionados:

C   -  cultivada com irrigação

P   -  pastagens permanentes irrigadas

L   -  cultivada sem irrigação

G  -  pastagens permanentes não irrigadas

B  -  vegetação natural (caatinga, capoeira ou mata)

H  -  urbana ou imóveis rurais

I   -   faixa de domínio

Produtividade da terra

Refere-se à adaptação e rendimento dos cultivos; os principais fatores do solo que influem na capacidade produtiva são: textura, profundidade efetiva, acidez, salinidade, sodicidade, permeabilidade, estrutura, fertilidade, capacidade de água disponível e drenagem. As características topográficas também influem na capacidade produtiva da terra. É caracterizada pelos símbolos: alta, média, baixa e improdutiva (SEMARH/EMEPA, 1998).

Requerimento de Água

É representada cartograficamente pelo símbolos:  A - necessidade de água baixa; B – necessidade de água média e; C – necessidade de água alta. A capacidade de água disponível deve ser estimada para avaliar essas necessidades. A utilidade desta avaliação depende do padrão de cultivo previsto, do arranjo do sistema de suprimento de água e da uniformidade das terras.

Permeabilidade do substrato

É uma das considerações mais importantes na classificação de terras. É representada pelos símbolos: X – altamente permeável; Y – moderadamente permeável e; Z – relativamente impermeável.

Descrição das classes de terra mapeadas

As classes de terras para irrigação identificadas neste estudo, que englobam as subclasses e os fatores limitantes, estão de acordo com os critérios já comentados anteriormente.

Ressalte-se que às classes de terras descritas, têm como suporte os trabalhos desenvolvidos por Brasil (1972), Paraíba (1978) essencialmente e Fernandes (1997). As classes relacionadas a seguir, correspondem às unidades de mapeamento de solos, onde levou-se em consideração a unidade isoladamente ou àquelas destacadas como primeiro ou segundo componente da associação.

3 s yv – Esta classe engloba solos de acidez média, profundos, bem drenados, muito porosos, com ausência de pedregosidade. Apresentam topografia plana e boas condições físicas e podem ser aproveitados com agricultura intensiva. Podem ser empregados os mais diversos tipos de máquinas agrícolas. Apresentam dominância da fração areia (grossa e fina) sobre partículas de silte mais argila em todo o perfil. Estão relacionados com os solos Latossomo Vermelho Amarelo Eutrófico.

3sd af – Esta classe engloba solos profundos a muito profundos, de textura indiscriminada. Apresentam alta fertilidade natural, saturação de bases (V %), em torno de 100%, e que têm como principais restrições ao uso com irrigação, a presença em menor ou maior quantidade, da salinidade e/ou sodicidade e o risco de inundação. Verifica-se que a ocorrência desta situação, mesmo que seja relativamente pequena nas condições naturais, corre o risco de ser acelerada com a utilização de irrigação sem o devido controle de um sistema de drenagem. Relaciona-se com a classe de solos Aluviais Eutróficos.

4s yv – Compreende solos muito arenosos, muito porosos, medianamente profundos ou profundos. São excessivamente drenados e muito susceptíveis à erosão. Requerem intenso controle de erosão, bem como adubações que venham a suprir às deficiências de nitrogênio e fósforo, além da forte escassez de água em decorrência dos longos e irregulares períodos secos. Situam-se em relevo plano e suave ondulado. As principais restrições ao uso com irrigação estão relacionadas às altas taxas de infiltração, baixa disponibilidade de água e baixa fertilidade natural. No caso do uso de irrigação nestas áreas, faz-se necessário direcionar estudos e pesquisas a fim de que se possa identificar a melhor opção de sua utilização com irrigação. Dada a sua textura muito arenosa ao longo de todo o perfil, além de outros fatores que restringem o seu uso com irrigação, em tese, estas terras ficam condicionadas a serem utilizadas com o sistema de irrigação por aspersão. Relaciona-se com os solos Regossolo Eutrófico.

6st bxu – Esta classe engloba terras inaptas para irrigação por apresentarem deficiências de solo no que diz respeito à pequena profundidade efetiva, o que restringe a penetração das raízes; presença de pedregosidade superficial e afloramentos de rocha e por apresentarem textura variando de argilosa a média e arenosa e/ou média, sendo bastante susceptíveis à erosão. Situam-se em relevo suave ondulado e ondulado. A reunião de todos estes fatores constituem as principais  restrições ao uso com agricultura irrigada. Esta classe está relacionada com a ocorrência de Solos Litólicos Eutróficos, bastante disseminados na região, Bruno não Cálcico vértico e Bruno não Cálcico.

6st bxg – Esta classe engloba terras inaptas para irrigação por apresentarem deficiências de solo no que diz respeito à pequena profundidade efetiva, o que restringe a penetração das raízes; presença de pedregosidade superficial e afloramentos de rocha e por apresentarem textura variando média e arenosa e/ou média, sendo bastante susceptíveis à erosão. Situam-se em relevo forte ondulado e montanhoso. A reunião de todos estes fatores constituem as principais  restrições ao uso com agricultura irrigada. Esta classe está relacionada com a ocorrência de Solos Litólicos Eutróficos, bastante disseminados na região.

6sd – Compreende uma classe de terras inaptas para irrigação, por apresentarem limitações de drenagem. Relaciona-se com solos que ocupam posições baixas e inundáveis e que apresentam ainda qualquer outro tipo de limitação como fertilidade, salinidade e/ou sodicidade. São imperfeitamente drenados. Situam-se em relevo plano a suave ondulado. Necessitam de práticas onerosas de melhoramento para serem aproveitados agricolamente. Relaciona-se com solos Solonetz Solodizado.

A Tabela 5.4 mostra um resumo das classes e subclasses de terras para irrigação da área de estudo, de acordo com estudos feitos por (Paraíba, 1978).

Tabela 5.4 – Descrição resumida das classes/subclasses de terras para irrigação da área de estudo

| Unidades de Mapeamento | Tipo de Solos | Classe / Subclasse | Características do solo | Uso Potencial | Manejo Recomendado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LVe1 LVe2 | Latossolo Vermelho Amarelo Eutrófico | 3s yv | Textura argilosa, relevo plano, fertilidade natural baixa, bem e moderadamente drenados, moderadamente profundos e profundos, ácidos e moderadamente ácidos. | Apresentam boas condições físicas e topográficas para o desenvolvimento de agricultura racional, maiores limitações deficiência de água durante o período de estiagem. Encontram-se ocupados com sisal, fruticultura, culturas de subsistência e vegetação natural. | Necessitam de calagem e adubações complementares |
| Lve3 | Latossolo Vermelho Amarelo Eutrófico | 3s yv | Textura média, relevo plano, fertilidade natural baixa, muito porosos, bem drenados, com erosão laminar ligeira, profundos, ácidos e moderadamente ácidos. | Apresentam como maiores limitações a fertilidade natural baixa e a forte carência de água durante o período de estiagem, reduzindo o desenvolvimento inicial da maioria das culturas permanentes. | Com respeito à mecanização, estes solos podem ser cultivados com todos os tipos de implementos agrícolas, pois ocorrem em relevo plano e tem boas condições físicas. |
| NC24 NC27 | Bruno não Cálcico vértico | 6st bxu | Textura média, suave ondulado, pedregosos, imperfeitamente drenados, erosão laminar severa. | Indicados para pecuária, com plantio de pastagens artificiais resistentes à seca, cultivados com algumas culturas de subsistência na época de inverno | Pastagem e palma. No período chuvoso milho e feijão. |
| NC25 NC28 NC50 NC51 NC55 | Bruno não Cálcico vértico | 6st bxu | Textura argilosa, pedregosos, suave ondulado, estrutura prismática, moderada a fortemente desenvolvida. Apresentam grande fendilhamento entre os agregados estruturais, durante o período seco. | Apresentam fortes limitações quanto à carência de água e moderadas quanto a susceptibilidade à erosão. São mais apropriados para pecuária, mas, possuem condições para serem cultivados com culturas anuais na época de inverno | Pastagem e palma forrageira. Plantio de milho e feijão no período chuvoso. |
| NC43 | Bruno não Cálcico | 6st bxu | Textura média, suave ondulado, pedregosos, relativamente rasos, com erosão laminar severa, bem drenado, moderadamente ácidos a praticamente neutros, apresentando fertilidade natural alta. | Estes solos, apesar de sua profundidade moderada e pedregosidade, são cultivados com algodão arbóreo, geralmente associado a milho e feijão, contudo, há domínio da pecuária extensiva. | Pastagem e palma. Plantio de milho e feijão no período chuvoso. |

Tabela 5.4 – Descrição resumida das classes/subclasses de terras para irrigação da área de estudo (continuação)

| Unidades de Mapeamento |  | Tipo de Solos |  | Classe / Subclasse |  | Características do solo |  | Uso Potencial |  | Manejo Recomendado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NC46 |  | Bruno não Cálcico |  | 6st bxu |  | Textura média, suave ondulado e ondulado, muita pedregosidade na superfície, bem drenado, erosão laminar ligeira, alta fertilidade natural |  | Cobertos quase que totalmente por vegetação natural, sendo aproveitados com pecuária extensiva em condições precárias |  | Preservação da flora e fauna |
| SS2 | Solonetz Solodizado |  | 6sd |  | Textura média, plano e suave ondulado, moderadamente profundos, estrutura colunar ou prismática, imperfeitamente drenados, permeabilidade lenta a muito lenta, erosão laminar ligeira, elevado percentual de sódio trocável nos horizontes subsuperficiais |  | Limitações muito fortes para o seu aproveitamento agrícola, em vista da forte alcalinidade juntamente com as más condições físicas do horizonte Bt e a alta percentagem de saturação de sódio (Na+%) nos horizontes subjacentes |  | Requer práticas conservacionistas para controle da erosão |  |
| Ae3 Ae6 | Solos Aluviais Eutróficos |  | 3sd af |  | Textura indiscriminada, plano, fertilidade natural alta, ausência de pedregosidade |  | São solos de grande potencialidade agrícola, tendo limitações quanto às inundações temporárias (excesso de água) e escassez de água durante o período de estiagem. Devem ser cultivados intensivamente, desde que sejam irrigados e protegidos contra as inundações |  | - |  |
| Re3 | Solos Litólicos Eutróficos |  | 6st bxu |  | Textura argilosa, fertilidade natural alta, ondulado, pedregosos, rasos (0-27 cm), moderadamente ácidos |  | Apesar da boa fertilidade, apresentam limitações quanto ao impedimento à mecanização, pedregosidade, falta d’água e pequena profundidade. Podem ser cultivados com cultura de subsistência, na época chuvosa, podem ser aproveitados com sisal e palma forrageira |  | - |  |
| Re1 Re2 Re4 Re5 Re7 | Solos Litólicos Eutróficos |  | 6st bxu |  | Textura média, pedregoso e rochoso, rasos (0-38 cm), suave ondulado e ondulado |  | Destinados para conservação da vegetação natural e preservação da fauna |  | - |  |
| Re6 | Solos Litólicos Eutróficos |  | 6st bxu |  | Textura arenosa, fase erodida, pedregoso e rochoso, suave ondulado e ondulado |  | Destinam-se à preservação da fauna regional |  | - |  |

Tabela 5.4 – Descrição resumida das classes/subclasses de terras para irrigação da área de estudo (continuação)

| Unidades de Mapeamento | Tipo de Solos |  | Classe / Subclasse | Características do solo | Uso Potencial | Manejo Recomendado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Re8 | Solos Litólicos Eutróficos | 6st bxg |  | Textura média, pedregoso e rochoso, ondulado e forte ondulado | O aproveitamento mais racional é a pecuária, com plantio de gramíneas adaptadas às condições climáticas da zona fisiográfica do Agreste, e na preservação da vegetação natural nas partes de fortes declividades | - |
| Re9 | Solos Litólicos Eutróficos | 6st bxg |  | Textura média, pedregoso e rochoso, relevo forte ondulado | Severos impedimentos ao uso agrícola, em função do relevo, espessura do solo arável, pedregosidade e rochosidade. Deve ser preservada a vegetação natural | - |
| Re18 Re56 Re74 Rd | Solos Litólicos Eutróficos | 6st bxg |  | Textura arenosa e/ou média, pedregoso, rochoso, forte ondulado e montanhoso | Nas áreas de relevo forte ondulado, podem ser aproveitados na época chuvosa, com culturas de ciclo curto (milho feijão), sendo mais indicado para pastagens. Nos trechos montanhosos, devem ser conservado à vegetação natural | - |
| Re20 Re25 Re26 | Solos Litólicos Eutróficos | 6st bxu |  | Textura arenosa e/ou média, fase pedregosa, suave ondulado e ondulado | Restrito à pecuária extensiva, em condições muito precária. Deve-se preservar a vegetação natural para proteção da fauna regional | - |
| Re29 Re30 | Solos Litólicos Eutróficos | 6st bxu |  | Textura arenosa e/ou média, pedregoso e rochoso, ondulado | Dada as limitações severas impostas pela deficiência de água, pedregosidade, rochosidade, etc., impedem quaisquer possibilidade de agricultura nestes solos. Destinam-se para conservação da flora e fauna regionais | - |

Tabela 5.4 – Descrição resumida das classes/subclasses de terras para irrigação da área de estudo (continuação)

| Unidades de Mapeamento | Tipo de Solos | Classe / Subclasse | Características do solo | Uso Potencial | Manejo Recomendado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Re32 | Solos Litólicos Eutróficos | 6st bxg | Textura arenosa e/ou média, pedregoso e rochoso, ondulado e forte ondulado | Destinados para conservação da vegetação natural e preservação da fauna | - |
| Re38 Re39 | Solos Litólicos Eutróficos | 6st bxg | Textura arenosa e/ou média, pedregoso, rochoso, forte ondulado e montanhoso | Destinados à preservação da fauna e flora | - |
| Re44 | Solos Litólicos Eutróficos | 6ts bxu | Textura média, pedregoso e rochoso, suave ondulado | A evidente falta d’água, a pedregosidade e rochosidade destes solos, fazem com que os mesmos permaneçam com vegetação natural para preservação da fauna regional | - |
| Re45 | Solos Litólicos Eutróficos | 6st bxu | Textura arenosa, pedregoso, rochoso, suave ondulado e ondulado | Ocupados praticamente pela vegetação natural. Utilizados para pecuária extensiva em condições precárias. Apesar da fertilidade natural média, apresentam severas limitações ao uso agrícola em decorrência da escassez de água. Desta forma, nas áreas menos pedregosas devem ser ocupados com a cultura de palma forrageira e pastagem resistentes à seca. | - |
| Re46 | Solos Litólicos Eutróficos | 6st bxu | Textura média, pedregoso e rochoso, rasos ou muito rasos, suave ondulado e ondulado | A extrema carência de água, grande pedregosidade e rochosidade, além de forte susceptibilidade à erosão, fazem com que estes solos sejam destinados à conservação da vegetação natural | - |
| Re47 | Solos Litólicos Eutróficos | 6st bxu | Textura média, pedregoso e rochoso, rasos ou muito rasos, relevo ondulado | Devido à extrema carência de água, grande pedregosidade e rochosidade, fazem com que estes solos não sejam destinados à conservação da vegetação natural | - |
| Re48 | Solos Litólicos Eutróficos | 6st bxg | Textura média, pedregoso e rochoso, rasos ou muito rasos, relevo forte ondulado e montanhoso | Devido às severas limitações impostas pela grande pedregosidade e rochosidade, extrema carência de água e erosão, estes solos apresentam condições de serem cultivados. Assim sendo, destinam-se à preservação da flora e da fauna regionais | - |

Tabela 5.4 – Descrição resumida das classes/subclasses de terras para irrigação da área de estudo (continuação)

| Unidades de Mapeamento | Tipo de Solos |  | Classe / Subclasse | Características do solo | Uso Potencial | Manejo Recomendado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Re60 Re61 Re62 | Solos Litólicos Eutróficos | 6s bx |  | Textura arenosa e/ou média, fase pedregosa, relevo suave ondulado | Deve-se preservar a vegetação natural para proteção da fauna regional |  |
| REe1 | Regossolo Eutrófico | 4s yv |  | Textura arenosa, profundos, acentuadamente drenados, poucos calhaus na superfície, erosão laminar ligeira, suave ondulado | Encontram-se ocupados com milho, feijão, agave, cajueiro e pequenas parcelas de mandioca e palma forrageira | Adubação orgânica, fosfatada e nitrogenada. Requer intenso controle da erosão |
| REe2 REe11 | Regossolo Eutrófico, com fragipan | 4s yv |  | Textura arenosa, profundos, baixa fertilidade natural, suave ondulado, caatinga hipoxerófila. | São mais utilizados com culturas de sisal e mandioca. Observa-se ainda o cultivo de milho e feijão em pequena escala. | Requer intenso controle da erosão. Adubação que supra deficiência de nutrientes (N e P) e adubações orgânicas |
| REe7 REe18 | Regossolo Eutrófico, com fragipan | 4s yv |  | Textura arenosa, profundos suave ondulado, com muitos materiais primários de fácil intemperização, moderadamente ácidos, excessivamente drenados, muito susceptíveis à erosão, caatinga hiperxerófila. | São solos cuja principal limitação ao uso agrícola é a falta de água que é muito forte | Emprego de fertilizantes químicos à base de fosfatos e adubos orgânicos. Práticas de controle à erosão |