# 5.0 – GEOLOGIA, RECURSOS MINERAIS E ATIVIDADE MINERÁRIA, GEOMORFOLOGIA E ESTUDOS DE EROSÃO, PEDOLOGIA, APTIDÃO AGRÍCOLA, CLASSES DE TERRA PARA IRRIGAÇÃO E ZONEAMENTO PEDOCLIMÁTICO PARA CULTURAS

O fluxograma abaixo caracteriza as atividades desenvolvidas no tocante aos mapeamentos dos recursos naturais da Bacia do Rio Espinharas, mostrando a seqüência lógica da execução dos trabalhos até então desenvolvidos.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Seleção de trabalhos disponíveis, mapas e bases cartográficas.

Confecção das bases para execução dos mapas preliminares.

Fotointerpretação preliminar  -confecção dos mapas preliminares.

Estabelecimento das legendas preliminares.

Seleção e aquisição de imagens Landsat.

Foto – leitura

Foto - análise

Checagem dos mapas preliminares com informações disponíveis e trabalho de campo.

Correção das  manchas e legenda. Definição da legenda final.

Definição dos mapas temáticos, de acordo com as normas cartográficas

DIGITALIZAÇÃO

Quantificação das manchas de solo, vegetação  natural, terra para irrigação, etc., e geração do banco de dados.

RELATORIO FINAL

Figura 5.1 – Fluxograma de Atividades

Nesse item foram levantados os dados e estudos ligados a cada tema proposto, os quais foram analisados e selecionados, e quando possível, compatibilizados, sistematizados e digitalizados na base cartográfica digital disponível. Alguns temas exigiram apenas atualização, enquanto outros foram totalmente desenvolvidos. Toda a cartografia disponível e gerada sobre a área da bacia, foi digitalizada e compatibilizada na escala 1:100.000,  estando definidos os mapas que foram atualizados ou elaborados, ao passo que os temas referentes aos mesmos forem sendo descritos.

A atualização e elaboração de novos mapas temáticos foram realizadas a partir do uso de imagens de satélite. Para tanto, foram desenvolvidas as seguintes atividades:

- Levantamento de imagens de satélite disponíveis junto ao INPE e outras instituições

Esta fase compreende a seleção e aquisição de imagens que recobrem a área de estudo. O critério de seleção baseia-se na escolha de escalas, apresentações e bandas espectrais, levando-se em consideração a época de tomada e as condições de cobertura de nuvens.  Desse modo, optou-se pela utilização das imagens disponíveis (1985 e 1990) para o desenvolvimento dos trabalhos e, através da intensificação do trabalho de campo, as atualizações foram registradas sobre os mapas gerados. As imagens utilizadas neste trabalho foram do TM/Landsat5, bandas 3 e 4, escala 1:100.000, órbita 215, ponto 65, quadrantes A e C, passagem de  11/nov/1985 e 14/03/1990, respectivamente.

- Levantamento de dados disponíveis (informações sobre a área de estudo)

Paralelo ao levantamento das imagens Landsat, procedeu-se o levantamento das informações disponíveis sobre a área da Bacia Hidrográfica do Rio Espinharas, buscando-se acessar as informações cartográficas, principalmente, as que foram tomadas como base para os trabalhos desenvolvidos. Essas informações estão caracterizadas em todo o trabalho e se constituem de textos, mapas e tabelas.

- Mapeamento dos recursos hídricos de superfície (correção e atualização das cartas disponíveis)

As Cartas Topográficas da SUDENE, (escala 1:100.000), geradas em 1972, foram utilizadas nesse trabalho de forma sistemática, inclusive servindo como base para o georreferenciamento dos demais temas trabalhados, a saber: solos, cobertura vegetal e uso atual, classes de capacidade  de uso, classes de terras irrigáveis, geologia, hidrogeologia e mapas de aptidão pedoclimática.

Encontram-se as referidas cartas em meio digital, tendo-se registrado algumas falhas, a necessidade de atualização. Considerando que a área abrangida pela bacia em estudo compreende parcialmente 05 (cinco) cartas, as quais foram corrigidas e atualizadas até 1990, obedecendo-se a seguinte metodologia:

- Análise das informações  sobre recursos hídricos de superfície contidas nas cartas (escala 1:100.000);

- Correção das informações detectadas como falhas, a partir das imagens Landsat (1:100.000);

- Atualização das informações sobre os recursos hídricos de superfície, utilizando-se imagens Landsat/TM 5, de 1990.

- A partir do mapa de drenagem reconstituído e atualizado, foram gerados outros mapas definidos como: Mapa da Rede Hidrográfica da Sub-bacia do Rio Espinharas (anexo 1), onde os rios se apresentam classificados segundo a ordem; Mapa das Sub-bacias da Bacia Hidrográficas do Rio Espinharas  (anexo 2) e Mapa das Bacias dos Principais Açudes da Bacia Hidrográfica do Rio Espinharas (anexo 3). Estes mapas foram usados detalhadamente no estudo dos recursos hídricos, constantes no Volume 3 desse Tomo.

# 5.1- GEOLOGIA

De acordo com Paraíba (1984), a geologia da região é bem controlada pela geotectônica, o linearmente de Patos, sendo o principal elemento desse arcabouço tectônico. O mesmo está representado por uma extensa falha transcorrente, de direção aproximadamente E – W, que vem desde o Ceará e entra no Estado da Paraíba; ela sofre uma virgação para NE a partir de Soledade, passa entre Tacima e Caiçara e ingressa, finalmente, no Estado do Rio Grande do Norte.

Essa grande falha separa os Sistemas de Dobramento do Seridó e Curimataú, para Norte, dos Sistemas do Dobramento do Piancó e Pajeú, para Sul. Na Região Norte, os Sistemas de Seridó e Curimataú são separados pelo Maciço de Nova Floresta, com o Maciço de Piranhas aparecendo para Oeste. Entre os Sistemas de Dobramento ao Sul do lineamento de Patos ocorre o Maciço de Teixeira, representado pelos granitos da Serra do Teixeira.

A geologia da Bacia do Espinharas, segundo CDRM (1982) está representada por:

# 5.5.1	PRÉ - CAMBRIANO INDIVISO

Está representado pelos Complexos Migmatítico-Granitóide e Gnáissico-Migmatítico e das rochas graníticas e afins. O posicionamento destas unidades no Pré-Cambriano Indiviso prende-se ao fato de não se ter ainda uma real definição do comportamento estratigráfico, tectônico e estrutural destas unidades, bem como devido à inexistência de uma idéia concreta sobre as suas relações de contato com a seqüência supracrustal que constitui os grupos Seridó e Cachoeirinha, considerados do Pré-Cambriano Superior.

### As formações representativas dessa área geológica na área foram relacionadas com o complexo Gnáissico Migmatítico (pgn) e Rochas Granitóides  (pgr).

■ Complexo Gnaíssico-Migmatítico  (pgn)

O Complexo Gnaíssico-Migmatítico constitui-se na unidade Pré-Cambriana de maior representatividade, estendendo-se por todos os quadrantes do Estado da Paraíba, ora sendo interrompida pelos grandes maciços granitóides e pelas faixas metassedimentares que constituem os grupos Seridó (e unidades correlatas) e Cachoeirinha, ora sendo recoberta pelos sedimentos constituintes da Bacia do Rio do Peixe e Faixa Costeira Pernambuco/Paraíba.

Nos quadrantes NE e NW do Estado, Medeiros Lima et al. (1980) consideraram como pertencentes a este complexo toda a seqüência rochosa que serve de assoalho para os metamorfismos do Grupo Seridó.

Esta unidade apresenta uma associação litológica variada e complexa, predominando os biotita-gnáisses, biotita-muscovita gnáisses, biotita hornblenda gnáisses, leptinitos e migmatitos  estes representados, principalmente, por epibolitos e diadisítos (Paraíba, 1982).

Na região que engloba as folhas de Patos e Triunfo, o complexo Gnaíssico-Migmatítico reúne uma seqüência constituída de paragnaisses, biotita xisto feldspatizados, migmatitos e leptinitos, contendo lentes intercaladas de calcário cristalino, anfibolito e calcissilicática.

### ■ Rochas Granitóides  (pgr)

Segundo Paraíba (1982), as rochas granitóides relacionadas ao Pré-Cambriano Indiviso ocorrem encaixadas no Complexo Gnáissico-Migmatítico mostrando, na maior parte das vezes, um contato gradativo  com as encaixantes e sendo constituídas de corpos elipsoidais e de formas irregulares de dimensões variadas.

Nos quadrantes NE e NW  do Estado, nas regiões situadas ao norte do Lineamento Patos (Ebert, 1962), predominam granitos e granodioritos grosseiros e porfiróides, contendo no seu interior zonas de granitos finos a médios equigranulares e zonas de migmatitos de estrutura nebulítica e anatexítica, principalmente nas bordas (Medeiros Lima et al., 1980). Ao sul, os corpos granitóides apresentam aspectos lenticular e se dispõem segundo a direção E-W, concordantemente com os traços da foliação e com as grandes falhas regionais.

# 5.5.2	PRÉ-CAMBRIANO SUPERIOR

No  Estado  da Paraíba, o Pré-Cambriano Superior é definido  por uma associação lito-estratigráfica constituída por duas unidades distintas: a primeira, englobando um conjunto de rochas metassedimentares constituintes dos grupos Seridó (e unidades correlatas) e Cachoeirinha; e a segunda, representada por um cortejo de rochas plutônicas granulares (granitóides e gabróides) e filonianas (diques, ácidos e básicos), cujos relacionamentos de campo, associados às datações geocronológicas, permitem situá-las estratigraficamente acima dos referidos grupos. Esta última ocupa a posição mais superior da seqüência pré-cambriana presente no Estado.

O Pré–Cambriano superior encontra-se representado na área pelo Grupo Seridó, Grupo Cachoeirinha e Rochas Plutônicas Granulares.

O Grupo Seridó está representado pelas formações Equador, Jucurutu e Seridó.

    Formação Equador (pAse)

Esta formação constitui a unidade basal da seqüência supracrustal da região do Seridó, representada essencialmente por rochas muscovita-quartzíticas com fácies arcoseana a pura, itabiritos contendo no topo um metaconglomerado que, segundo Medeiros Lima et al. (1980), é o maior registro litológico de discordância erosiva na região do Seridó.

No Estado da Paraíba predominam os quatzitos muscovíticos de coloração desde esbranquiçada até creme e cinza, apresentando textura granoblástica, granulação fina a média e foliação bem desenvolvida.  Pode-se  encontrar quartzitos feldspáticos e magnetita-sillimanita quartzito, este último aflorando na Serra das Preacas, a sudeste de Quixaba.

Na região de Patos constituem corpos lenticulares descontínuos e alongados no sentido E-W, enquanto que a leste de Quixaba se encontram fortemente dobrados caracterizando um grande drag influenciado pelo Linearmento de Patos. A nordeste de Salgadinho, dentro da área de domínio da Formação Jucurutu, os quartzitos constituem extensas e descontínuas faixas lenticulares anticlinoriais de direção NE-SW, enquanto que, na região entre Passagem, Salgadinho e Junco do Seridó, encontram-se, na maior partes, encaixadas na Formação Seridó, constituindo uma grande faixa anticlinorial inicialmente com direção E-W desde ao norte de Passagem até Salgadinho, passando, a partir daí, a seguir direção NE-SW, evidenciando um grande virgamento ou inflexão dos lineamentos estruturais que, por sua vez, caracteriza um grande dobramento regional influenciado pelo Lineamento de Patos.

   Formação Jucurutu (pAsj)

Esta formação ocorre principalmente na porção centro-norte do Estado, onde ocupa áreas de relevo acidentado, constituindo uma espessa faixa alongada na direção geral SW-NE.  Cerca de 15 Km ao sul de Santa Luzia, é interrompida pelo embasamento gnáissico-migmatítico, bifurcando-se em seguida em dois segmentos: um, seguindo em direção àquela cidade, orientado no sentido SW-NE; e o outro paralelo ao primeiro, seguindo em direção à região de Santana, no Rio Grande do Norte.

Outra área de ocorrência desta formação é representada pela estreita faixa que se inicia cerca de 10Km a norte-nordeste de Juazeirinho e se estende na direção SW-NE, até a região de Nova Palmeira, inicialmente encaixada entre o embasamento gnáissico-migmatítico e o maciço granítico do Alto do Remédio (região à nordeste de Juazeirinho) e, em seguida (a partir da região a oeste de Seridó até Nova Palmeira), inteiramente contida dentro da área de domínio da Formação Seridó e empurrada sobre os xistos daquela formação.

O tipo litológico predominante nas áreas mencionadas é o gnaisse, a biotita e/ou hornblenda ocorrendo, ainda, em menores proporções, gnaisses quartzo-feldspáticos e, gnaisses calcissilicatados. Observa-se, no entanto, a ausência de gnaisse epidotífero que ocorre caracteristicamente na região de Jucurutu (RN)  (Paraíba, 1982).

   Formação Seridó (pAss)

A Formação Seridó corresponde ao topo da seqüência metassedimentar do grupo homônimo, sendo constituído por xistos de dois fácies metamórficos que, apesar de mostrarem certa variação litológica, conservam as características gerais predominantemente pelíticas. Duas unidades foram individualizadas, dentro desta formação: a primeira, denominada genericamente de biotita xistos e incluindo biotita quartzo-granada xistos, biotita-plagioclásio-quartzo-granada xistos, e biotita-cordierita-sillimanita xistos; e a segunda, englobando muscovita-xisto, filitos e metassiltitos, sendo cartografável apenas no Rio Grande do Norte.

 Grupo Cachoeirinha

##### Ocorre ao sul do Lineamento de Patos um resíduo do Sistema de Dobramento do Piancó, representado pelos metamorfitos de baixo grau do Grupo Cachoeirinha (pAch), com filitos e metassiltitos, incluindo quartzitos (q). Esses metamorfitos são obliterados pelo Maciço de Teixeira, representando por granitos, granodioritos, tonalitos, sienitos e monzonitos. Sua ocorrência na área de estudo  se inicia em Salgadinho estendendo-se para WSW, passando por Olho d’Água, Pedra Branca e Conceição, penetrando a partir daí no Estado de Pernambuco, onde se algonga até os limites com o Piauí.

## 	Rochas Plutônicas Granulares

As rochas plutônicas granulares, granitóides, se acham representadas na área por granitos, granodioritos, monzonitos e tonalitos (pAgr), granito alcalino (pAgra),  e  rochas gabróides, quartzo-diorito (pAgbq) e ultrabásica (pAgb).

Nesta unidade encontram-se incluídas as rochas plutônicas granulares e filonianas que ocorrem inseridas nos Grupos Seridó e Cachoeirinha ou constituindo a zona de contato entre estas e o Complexo Gnáissico-Migmatítico.

Ao sul do Lineamento de Patos, as rochas plutônicas que afloram na área de domínio do Grupo Cachoeirinha, constituem plutons de tamanhos variados, ora intrudidos nos metassedimentos daquele grupo, ora constituindo a zona de contato Cachoeirinha/embasamento gnáissico-migmatítico, mostrando comportamentos diferentes quanto as suas relações de contato com as encaixantes.   As   rochas desta unidade encontram-se representada, principalmente, pelos termos graníticos e granodioríticos.

Na região de Mãe D’Água – Teixeira – Taperoá, encontra-se o mais expressivo maciço granítico/granodiorítico, apresentando um formato alongado, de direção WSW-ENE, com aproximadamente 10 Km. Encontra-se encaixado entre os metassedimentos do Grupo Cachoeirinha e o embasamento gnássico-migmatítico, onde os tipos petrográficos mais encontrados são os biotita granitos e granodioritos, localmente orientados e com aspectos típico de granitos gnássicos.

Os granitos alcalinos afloram nas proximidades de Catingueira e Santa Terezinha, constituindo corpos alongados segundo a direção E-W, formando as serras da Catingueira e da Urtiga. Ocorrem ao longo dos falhamentos associados ao Lineamento Patos e intrudidos nos metassedimentos Cachoeirinha, desenvolvendo auréolas de metamorfismo.

Dentre as rochas plutônicas dioritóides e gabróides, destacam-se os quartzo-dioritos que ocorrem na região de São José do Bonfim e as rochas ultrabásicas aflorantes nas localidades de Lavrada e a sudeste de Cacimba de Areia.

Os quartzo-dioritos constituem corpos de forma irregulares, intrudidos nos metassedimentos do Grupo Cachoeirinha, próximos das bordas norte do maciço granítico/granodiorítico de Mãe D’Água-Teixeira – Taperoá, mostrando relevos arrasados e representados por rochas de coloração cinza escura, textura média a grosseira, duras e compactas, constituídas de anfibólio, biotita, quartzo e feldspato, verificando-se um certo desenvolvimento porfirítico, onde os fenocristais de quartzo e feldsparo se destacam de matriz escura.

Em Cacimba  de Areia, o corpo ultrabásico tem um formato arredondado, sendo representado por rochas cinza esverdeadas e castanho avermelhadas, compactas, de granulação média, constituídas de tremolita-actinolita, sericita, talco, óxidos de ferro e opacos.

# 5.1.3   COBERTURAS TÉRCIO-QUATERNÁRIAS

- Coberturas Lateríticas – TQI

Estas coberturas ocorrem restritamente na região de Teixeira-Imaculada (Serras da Piedade e Cariris Velhos) nos limites com o Estado de Pernambuco, constituindo pequenos tabuleiros capeados por lateritos ferríferos.

## Sedimentos Quaternários

Conforme Paraíba (1985), os sedimentos quaternários são depósitos aluviais do Holoceno, dispostos em camadas arenosas, com muito silte. Trata-se de material inconsolidado sujeito a desgastes ou acréscimos pelas águas fluviais. São planos, com pendentes voltadas para a calha do rio.

Segundo Ennes e Santos (1975) as aluviões (Qa) constituem níveis topográficos distintos e escalonados, representados por sedimentos ainda em formação e por níveis mais antigos de terraços, afastados das margens e situados dois a três metros do leito vivo.

##### São representados pelas aluviões do Rio Espinharas, Rch. Mares, Rch. Mãe D’Água, entre outros.

A Tabela 5.1 mostra a coluna lito-estratigráfica da área correspondente a sub-bacia do rio Espinharas e o mapa geológico (Anexo 1), apresenta a configuração dessas unidades.

###### Tabela 5.1 - Coluna Lito-Estratigráfica da Bacia do Rio Espinharas

| IDADE GEOLÓGICA |  | UNIDADE ESTRATIGRÁFICA | LITOLOGIA | SÍMBOLO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CENOZÓICO | Quaternário | Aluviões | - Areias, siltes e argilas | Qa |
|  | Tércio/Quaternário | Coberturas Lateríticas | -  Coberturas Lateríticas | TQI |
| PRÉ-CAMBRIANO SUPERIOR PRÉ-CAMBRIANO INDIVISO |  | Grupo Seridó - Formação Equador: - Formação Jucurutu: - Formação Seridó: Grupo Cachoeirinha Rochas Plutônicas Granulares - Granitóides - Gabróides | - Muscovita-quartzitos com fácies arcoseana e pura, itabiritos e metaconglomerados. - Hornblenda-gnáisse epidotífero, biotita-gnáisse e gnáisses, quartzo-feldspaticos, incluindo níveis de calcário cristalino (ca) - Biotita-xisto, biotita-xisto granatífero, biotita-xisto com granada e/ou silimanita, cordierita, estanrolita, ondaluzita, localmente feldspatizados.  Filitos-metassiltitos e xistos de baixo grau metamórfico, incluindo quartzito e calcáreo cristalino.  Granitos, granodioritos, monzonitos e tonalitos - Granito alcalino - Quartzo-diorito - Ultrabásica | pAse pAsj pAss pAch pAgr pAgra pAgbq pAgb |
|  |  | - Complexo Gnáissico-Migmatítico - Rochas Granitóides |  Gnáisses e migmatitos, incluindo calcario cristalino (ca)  Granitos, granodioritos, tonalitos e monzonitos. | pgn pgr |

Fonte: Mapa Geológico do Estado da Paraíba, CDRM (1982).