#### 13.2.2.2 - QUALIDADE DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS DA SUB-BACIA DO MÉDIO PIRANHAS

##### 13.2.2.2.1 – INTRODUÇÃO

A interpretação da qualidade química das águas subterrâneas da sub-bacia do Médio Piranhas, foi feita a partir da aplicação dos índices, critérios e sub-padrões que compõem o Padrão QUALIQ  (Padrão específico para águas subterrâneas e similar ao Padrão QUALIQGTS (Cavalcanti, 1999). Esse Padrão considera apenas a qualidade química para usos municipal (consumo humano, usos doméstico e comercial), uso industrial e proteção às tubulações dos sistemas de saneamento básico. A Resolução CONAMA (1986) foi aplicada na classificação final da qualidade das águas subterrâneas da bacia e foi também feito o enquadramento dos poços por ordem de classificação segundo o critério OMS/ABNT/Padrão QUALIQ.

A interpretação final da qualidade das águas subterrâneas é feita pelo Padrão QUALIQ  ou Padrão de Qualidade Química e pela classificação modificada segundo a ABNT/OMS de Resíduo Seco x pH. com vistas ao consumo humano e animal segundo a Tabela 13.43. A modificação na classificação ABNT/ OMS (Tabela 13.42) foi feita em termos do parâmetro pH da fase aquosa,a partir da seleção de faixas de pH e das seguintes considerações:

- a faixa de pH de águas naturais foi modificada de 6.5 a 9.5 para 6.5 a 9.0 uma vez que, para águas de alta salinidade, a segunda constante de dissociação aparente (considerando efeitos da atividade e da formação de pares complexos) é da ordem de 9,36 ou 9,4.(Cavalcanti et al., 1992, 1995)

- no caso de águas doces, Cavalcanti et al (1992) encontraram valores de pk’1 de 6,35 bem próximo do valor de 6,33 indicado na literatura. Abaixo dessa constante predominam as águas acídicas. Para águas de alta salinidade, esse valor diminui para 5,82; ou seja, valores de pH da ordem de 6,5 ainda indicam águas bicarbonatadas.

- nessa nova seleção, foi admitida a faixa de 8,6 a 9,4 uma vez que o comportamento químico pode variar, em águas de alta salinidade, de bicarbonatada para carbonatada.

Essa classificação foi indicada em cada tipo de tabela das fases aquosa, aquosa-sólida e para irrigação.Em alguns municípios, poços do mesmo tipo foram analisados. Contudo, não foi admitida a média dos resultados e nem um mesmo valor representativo dos poços porque esses municípios poderão apresentar tipos de solos diferentes por onde a água percola e dissolve as substâncias químicas. A classificação por tipo de poço e por município permite uma melhor visualização do comportamento químico de forma espacial dentro da bacia hidrográfica sob estudo. A côr indicativa do tipo de poço foi mantida segundo a Tabela 13.43.

O modelo usado para a classificação por município da bacia hidrográfica é como se segue:

| VISTA SERRANA:MP7/Poço tipo 4b ou RS (1501 – 6000 mg/L) e pH na faixa de 6.4 a 8.5 |  |
| --- | --- |

##### 13.2.2.2.2 – TABELAS DE INTERPRETAÇÃO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

Os cálculos de qualidade química foram feitos, de forma detalhada, para 32 poços em 10 municípios da bacia. Foram também listadas, por município, as áreas municipal e aluvial (km2).

Para os demais poços (141 poços com dados de Resíduo Seco) foi feita uma caracterização geral de qualidade em termos do teor de Resíduo Seco, R.S., listada, por município da bacia, após as tabelas de qualidade química para usos municipal e de irrigação. Esses dados estão listados na Tabela 13.44, por município e por sistema hidrogeológico.

A Tabela 13.45 mostra os dados físico – químicos de Boletins obtidos na Companhia de Água e Esgotos da Paraíba – CAGEPA e na Companhia de Desenvolvimento e Recursos Minerais, CDRM da Paraiba. A distribuição temporal desses dados é de 10 anos (1984 a 1994) e contempla o período da primeira estiagem da década de noventa.. Essa Tabela é considerada a “matriz” para a elaboração das demais; a saber: 3 Tabelas 13.45 a 13.47 com os seguintes parâmetros e índices/ critérios:

- Força iônica, parâmetros da fase aquosa, CO2 e tipos de Dureza;

- Grau de saturação em relação ao carbonato de cálcio, salinidade e corrosividade;

- Parâmetros de qualidade para uso na irrigação.

O tipo de gráfico escolhido para ilustrar a predominância de sais presentes nas águas subterrâneas foi STD ou RS (mg/L) x Valores limites de força iônica para águas doces e salinas. A metodologia aplicada para essa caracterização é apresentada no item seguinte. O cálculo da força iônica, para águas com STD >> 1 000 mg/L foi feito a partir da equação de Cavalcanti e Loewenthal (1981) em se considerando o teor de cloreto, Cl (mg/L).

Para os poços com qualidade química similar (dentre os 32 poços com características físico – químicas mais completas) foram determinadas médias dos dados monitorados em campo (mesmo em anos diferentes). Esses resultados médios permitiram a análise da qualidade e a elaboração de gráficos de qualidade química. Os gráficos selecionados para a discussão dos resultados foram os seguintes:

(1)	– Tipos de Dureza x Alcalinidade;

(2)	- Poluição ferruginosa

(3)– Distribuição da salinidade para uso potável e de irrigação em termos de cloreto e de eletrocondutividade;

(4)– Índice de Saturação de Langelier x pH à saturação

(5)– Sodificação das águas: RAS x tipo “s” Riverside x RST

(6)– Precipitação de CaCO3 no solo: ISB x pHc x pH

(7) – Distribuição do grau sapróbico

Tabela 13.42– Classificação da água subterrânea para consumo segundo a ABNT/OMS.

| Tipo de Uso | Teor de STD ou RS (mg/L) | Classificação |
| --- | --- | --- |
| - Humano - Humano - Humano - Animal - Humano e animal | - < 500 - 500 – 1000 - 1001 – 1500 - 1501 – 6000 - > 6000 | - Recomendado - Tolerado - Permissível - Permissível - Inaproveitável |

Tabela 13.43 –Classificação modificada ABNT/ OMS com faixa de pH x Resíduo Seco; respectiva simbologia e esquema de cores..

| Cor | Faixa de pH | <500.00 | 500-1000. | 1001-1500 | 1501-6000 | > 6000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | < 6.4 | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a |
| b | 6.4 – 8.5 | 1b | 2b | 3b | 4b | 5b |
| c | 8.6 – 9.4 | 1c | 2c | 3c | 4c | 5c |
| e | > 9.4 | 1d | 2d | 3d | 4d | 5d |

Tabela 13.44 – Distribuição espacial (Total geral) do teor de Resíduo Seco, RS (mg/L) nos sistemas cristalino e aluvial da sub-bacia do Médio Piranhas.

| Código | Município | Teor de Resíduo Seco (mg/L) no Sistema cristalino x Número de poços |  |  |  |  |  | Teor de Resíduo Seco (mg/L) no Sistema aluvial x Número de poços |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | < 500 | 500-1000 | 1001-1500 | 1501-6000 | > 6000 | Sub-Total | < 500 | 500-1000 | 1001-1500 | 1501-6000 | > 6000 | Sub-Total |  |
| MP1 | BELEM DO BREJO DO CRUZ | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |
| MP2 | BOM SUCESSO | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |
| MP3 | BREJO DO CRUZ | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |
| MP4 | BREJO DOS SANTOS | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |
| MP5 | CATOLÉ DO ROCHA | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 9 |
| MP6 | CONDADO | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 |
| MP7 | JERICÓ | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |
| MP8 | LAGOA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |  | 5 |
| MP9 | MALTA | 6 | 13 | 4 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| MP10 | PAULISTA | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 9 |
| MP11 | RIACHO CAVALOS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| MP12 | SÃO BENTO | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 102 |  |  |  |  |  |  | 39 |
| TOTAL NA BACIA: 141 poços com monitoramento de Resíduo Seco, RS (mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela 13.45a – Características físico – químicas de (ii) águas subterrâneas, por município, da sub-bacia do Médio Piranhas (Ref.: CAGEPA, CDRM, vários anos).

| Có di go | Município/ Ano monitorado | Procedência / Tipo de poço | Cor (mg/L Pt-Co) | Turbidez, UT (mg/L) | STD (mg/L) | pH | Acidez,Ac (mg/L) | (mg/LCaCO3) |  |  | CO2 (mg/L) | Cl (mg/L) | Fe (mg/L) | SO4 (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Alc | Alc CO32- | DT |  |  |  |  |
| MP1 | BELEM DO BREJO DO CRUZ | - Área I, 1992 - Z.urbana, 1992 | - - | 20.00 15.00 | 1040.00 1150.00 | 7.8 8.4 | - - | 162.00 182.00 | 0.00 0.00 | 360.00 420.00 | 0 21.12 | 366.00 540.00 | 9.00 2.10 | Nd nd |
| MP2 | BOM SUCESSO | - Sede, 1987 - Sede, 1994 | - - | 18.0 6.50 | 170.00 960.00 | 7.7 7.5 | - - | 100.00 146.00 | 0.00 0.00 | 80.00 174.00 | 17.60 7.92 | 48.00 178.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| MP3 | BREJO DO CRUZ | - PT na sede, 1997 | 2.50 | 0.50 | 1883.00 | 7.11 | 90.00 | 448.00 | 0.00 | 340.00 | 79.20 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
| MP4 | BREJO DOS SANTOS | - PA nasede, 1987 | 480.00 | 190.00 | 396.00 | 7.1 | 35.00 | 193.00 | 0.00 | 122.00 | 31.00 | 66.00 | 1.50 | 0.00 |
| MP5 | CATOLÉ DO ROCHA | -St.Machada, 199---St.M.Areia,1993 - Macelina, 1993 - Trapiã, 1993 - Poço N.2, 1998 - Poço, N.3, 1998 - Poço N.5, 1998 | SI SI SI SI 30.00 8.00 18.00b | SI SI SI SI 13.00 1.90 3.50 | 520.00 1609.00 690.00 1070.00 224.00 201.00 313.00 | 8.9 7.6 8.4 8.3 6.3 6.2 6.6 | SI SI SI SI 99.00 115.00 100.00 | 127.00 282.00 104.00 206.00 98.00 92.00 106.00 | SI SI SI SI 0.00 0.00 0.00 | 120.00 760.00 290.00 200.00 106.00 92.00 150.00 | 0.00 9.68 0.00 0.00 87.12 101.20 88.00 | 370.00 830.00 93.00 440.00 89.00 70.00 109.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 ND 0.00 0.00 | ND Pr 0.00 ND ND 13.50 34.00 |
| MP6 | CONDADO | -S.Miguel, 1993 - V.Currais,,1993 - St. Mororó, 1993 | SI SI SI | SI SI SI | 1682.00 370.00 510.00 | 8.3 8.5 8.4 | 124.00 340.00 270.00 | 123.00 348.00 272.00 | 0.00 0.00 0.00 | 870.00 172.00 278.00 | 27.00 75.00 60.00 | 340.00 21.00 38.00 | 0.00 0.00 0.00 | SI SI SI |
| MP7 | JERICÓ | -Rcho Carneiro,1988 -Pa Prefeitura,1988 -Pa junto 2Pa, 1988 -Pa reforço, 1996 -PA novo perif, 1996 | 2.50 80.00 50.00 80.00 40.00 | 1.80 37.00 22.00 50.00 5.50 | 186.00 310.00 273.00 185.00 221.00 | 7.1 6.9 7.4 6.6 7.1 | 220.00 300.00 210.00 257.00 133.00 | 164.00 197.00 180.00 121.00 98.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 94.00 98.00 98.00 84.00 66.00 | 62.00 92.00 54.00 86.00 37.00 | 46.00 50.00 54.00 60.00 49.00 | 0.00 2.25 1.45 1.20 0.00 | SI 0.00 SI SI SI |

SI = sem informação ; PT = poço tubular; PA = poço amazonas. Pr = presente na amostra, ND = não determinado

Tabela 13.45b – Características físico – químicas de (ii) águas subterrâneas, por município, da sub-bacia do Médio Piranhas (Ref.: CAGEPA, CDRM, vários anos).

| Có di go | Município/ Ano monitorado | Procedência / Tipo de poço | Cor (mg/L Pt-Co) | Turbi Dez, UT (mg/L) | STD (mg/L) | pH | Acidez,Ac (mg/L) | (mg/LCaCO3) |  |  | CO2 (mg/L) | Cl (mg/L) | Fe (mg/L) | SO4 (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Alc | Alc CO32- | DT |  |  |  |  |
| MP8 | LAGOA | - Poço teste I 1985 - PA RchoSerrote,84 - PACAGEPA,1993 | SI SI SI | SI SI SI | 226.00 311.00 410.00 | 6.8 6.7 8.9 | 200.00 220.00 103.00 | 120.00 118.00 109.00 | 0.00 0.00 0.00 | 110.00 165.00 88.00 | 64.00 72.00 21.00 | 74.40 95.70 56.00 | 0.00 0.00 0.00 | 1.92 28.00 0.00 |
| MP12 | SÃO BENTO | -St.Bentinho,1994 -St.Bento Baixo, 94 -Sede I, 1986 Leito RioPiranhas,96 | 2.50 2.50 2.50 10.00 | 5.00 5.00 5.00 1.20 | 2020.00 1220.00 188.00 181.00 | 8.7 7.5 6.7 7.2 | 147.00 255.00 227.00 129.00 | 152.00 224.00 120.00 101.00 | 0.00 SI SI 0.00 | 344.00 162.00 105.00 60.00 | 31.00 63.00 74.00 35.00 | 460.00 165.00 35.50 37.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 | SI SI SI 0.00 |
| MP13 | VISTA SERRANA | -PA, sede, 1984 -PT prof, 1984 -Cac.J.Pinheiro,84 -Cac.C.Araujo, 84 | 1.50 1.50 7.50 20.00 | 12.0 6.00 4.00 8.00 | 1170.00 1440.00 253.00 920.00 | 8.6 8.2 6.9 7.8 | 403.00 142.00 277.00 450.00 | 411.00 140.00 177.00 424.00 | SI SI 0.00 SI | 358.00 520.00 136.00 284.00 | 87.00 32.00 83.00 105.00 | 430.00 385.00 42.00 360.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 | SI SI SI SI |

SI = sem informação ; PT = poço tubular; PA = poço amazonas. Pr = presente na amostra, ND = não determinado

Tabela 13.46a – Força iônica, tipo de poço e parâmetros da fase aquosa e tipo de dureza das águas subterrâneas monitoradas na sub-bacia do Médio Piranhas.

| Có di go | Município/ | Procedência / Ano monitorado | Força Iônica, I | pHop | mg/LCaCO3 |  |  |  | Classificação |  | Fe (mg/L) | CO2 (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Alc | Acidez,Ac (o) | Dureza DT | DNC | Tipo Poço | Dureza |  |  |
| MP1 | BELEM DO BREJO DO CRUZ | - Sede, Área I, 1992 - Zona Urbana, 1992 | 0.015 0.029 | 7.8 8.4 | 162..00 182.00 | 173.00 182.00 | 360.00 420.00 | 198.00 238.00 | 3b 3b | MD MD | 9.00 2.10 | 40.31 39.80 |
| MP2 | BOM SUCESSO | - Sede,CAGEPA, 1987 - Sede, 1994 | 0.004 0.024 | 7.7 7.5 | 100.00 146.00 | 108.00 166.00 | 80.00 174.00 | 0.00 28.00 | 1b 2b | MD D | 0.00 0.00 | 25.70 41.03 |
| MP3 | BREJO DO CRUZ | - Sede, PT, 1997 | 0.047 | 7.1 | 448.00 | 603.00 | 340.00 | 0.00 | 4b | MD | 0.00 | 166.80 |
| MP4 | BREJO DOS SANTOS | - Sede, PA, 1987 | 0.010 | 7.1 | 193.00 | 261.00 | 122.00 | 0.00 | 1b | D | 1.50 | 72.54 |
| MP5 | CATOLÉ DO ROCHA | - St. Machada, 1993 - St.M Areia, 1993 - - Macelina, 1993 - Trapiã, 1993 - Poço 2, 1998 - Poço N.3, 1998 - Poço N.5, 1998 | 0.013 0.033 0.017 0.027 0.006 0.004 0.008 | 8.9 7.6 8.4 7.3 6.3 6.2 6.6 | 127.00 282.00 104.00 206.00 98.00 92.00 106.00 | 120.00 313.00 104.00 252.00 318.00 352.00 225.00 | 120.00 760.00 290.00 200.00 106.00 92.00 150.00 | 0.00 478.00 186.00 0.00 8.00 0.00 44.00 | 2c 3b 2b 3b 1a 1a 1b | D MD MD MD MD MD D | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 24.84 76.00 23.00 65.00 118.00 134.60 75.74 |
| MP6 | CONDADO | - S.Miguel, 1993 - Várzea Currais, 1993 - St. Mororó, 1993 | 0.014 0.009 0.013 | 8.3 8.5 8.4 | 123.00 348.00 272.00 | 124.00 344.00 271.00 | 870.00 172.00 278.00 | 747.00 0.00 6.00 | 4b 1b 2b | MD D MD | 0.00 0.00 0.00 | 27.00 75.00 60.00 |
| MP7 | JERICÓ | - Rch Carneiro, PA, 1988 - Pa Prefeitura,1988 -Pa junto 2Pa, 1988 -Pa reforço, 1996 - -PA novo perif, 1996 | 0.005 0.008 0.007 0.005 0.006 | 7.1 6.9 7.4 6.6 7.1 | 164.00 197.00 180.00 121.00 98.00 | 222.00 308.00 212.00 257.00 133.00 | 94.00 98.00 98.00 84.00 66.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 1b 1b 1b 1b 1b | MoD MoD MoD MoD MoD | 0.00 2.25 1.45 1.20 0.00 | 62.00 92.00 54.00 86.00 37.00 |

PT = poço tubular; PA = poço amazonas, MoD = moderadamente dura; D = dura; MD = muito dura.

Tabela 13.46b – Força iônica, tipo de poço e parâmetros da fase aquosa e tipo de dureza das águas subterrâneas monitoradas na sub-bacia do Médio Piranhas.

| Có di go | Município/ | Procedência / Ano monitorado | Força Iônica, I | pHop | mg/LCaCO3 |  |  |  | Classificação |  | Fe (mg/L) | CO2 (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Alc | Acidez,Ac (o) | Dureza DT | DNC | Tipo Poço | Dureza |  |  |
| MP8 | LAGOA | - Poço teste I 1985 - PA RchoSerrote,84 - PACAGEPA,1993 | 0.006 0.008 0.010 | 6.8 6.7 8.9 | 120.00 118.00 109.00 | 205.00 223.00 103.00 | 110.15 165.00 88.00 | 0.00 47.00 0.00 | 1b 1b 1c | MoD D MoD | 0.00 0.00 0.00 | 64.00 72.00 21.00 |
| MP12 | SÃO BENTO | -St.Bentinho,1994 -St.Bento Baixo, 94 -Sede I, 1986 -Leito Rio Piranhas,96 | 0.018 0.031 0.005 0.005 | 8.7 7.5 6.7 7.2 | 152.00 224.00 120.00 101.00 | 147.00 255.00 227.00 129.00 | 344.00 162.00 105.00 60.00 | 192.00 0.00 0.00 0.00 | 4c 3b 1b 1b | MD D MoD B | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 31.00 63.00 74.00 35.00 |
| MP13 | VISTA SERRANA | -PA, sede, 1984 -PT prof, 1984 -Cac.J.Pinheiro,84 -Cac.C.Araujo, 84 | 0.029 0.036 0.006 | 8.6 8.2 6.9 | 411.00 140.00 177.00 | 403.00 142.00 277.00 | 358.00 520.00 136.00 | 0.00 380.00 0.00 | 3c 3b 1b | MD MD D | 0.00 0.00 0.00 | 87.00 32.00 83.00 |

PT = poço tubular; PA = poço amazonas, B = branda; MoD = moderadamente dura; D = dura; MD = muito dura.

Tabela 13.47a – Grau de saturação, salinidade, corrosividade e interpretações CONAMA, OMS, Water Research, Riverside e Cavalcanti e Lins para águas subterrâneas da sub-bacia do Médio Piranhas.

| Có digo | Município/ | Manancial/ Ano Monitoramento | PHs | ISL | EC(*) (mS/m) | RLM meq/L | Fe2+ Mg/L | Classificação / Interpretação Salinidade |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | CONAMA (1986) | OMS (1990) | Water Research (1986) | Zs (1994) | River side (1955) |
| MP1 | BELEM DO BREJO DO CRUZ | - Sede, Área I, 1992 - Zona Urbana, 1992 | 6.1 6.0 | 1.7 2.4 | 872 1716 | 3.2 4.2 | Polferr Polferr | Aso, Cl.8 Aso, Cl.8 | Aso Aso | Corr Corr | Zm Zm | C3 C3 - |
| MP2 | BOM SUCESSO | - Sede,CAGEPA, 1987 - Sede, 1994 | 6.9 6.5 | 0.8 1.0 | 253 1429 | 0.7 1.7 | 0.00 0.00 | Esp.,1,2,3 Esp.,1,2,3 | Ad Ad | Ncorr Corr | Za Za | C2 C3 |
| MP3 | BREJO DO CRUZ | - Sede, PT, 1997 | 6.2 | 0.9 | 2802 | 2.2 | 0.00 | Asi, Cl.5 | Asi | Corr | Zc | C4 |
| MP4 | BREJO DOS SANTOS | - Sede, PA, 1987 | 6.5 | 0.6 | 590 | 0.5 | Polferr | Esp.,1,2,3 | Ad | Corr | Za | C2 |
| MP5 | CATOLÉ DO ROCHA | - St. Machada, 1993 - St.M Areia, 1993 - - Macelina, 1993 - Trapiã, 1993 - Poço N.2, 1998 - Poço N.3, 1998 - Poço N.5, 1998 | 6.7 5.6 6.4 6.3 6.8 7.1 6.7 | 2.2 2.0 2.0 1.0 - 0.5 - 0.9 - 0.1 | 774 1976 1027 1592 334 26 47 | 4.1 4.2 1.3 3.0 1.3 1.1 1.5 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | Aso, Cl.8 Asi, Cl.5 Esp.,1,2,3 Aso, Cl.8 Esp.,1,2,3 Esp.,1,2,3 Esp.,1,2,3 | Aso Asi Ad Aso Ad Ad Ad | Corr Corr Corr Corr Corr Corr Corr | Zm Zi Za Zm Za Za Za | C3 C3 C3 C3 C2 C1 C1 |
| MP6 | CONDADO | - S.Miguel, 1993 - Várzea Currais, 1993 - St. Mororó, 1993 | 6.8 6.1 6.2 | 1.5 2.4 2.2 | 809 551 759 | 3.9 0.1 0.2 | 0.00 0.00 0.00 | Aso, Cl.8 Esp.,1,2,3 Esp.,1,2,3 | Aso Ad Ad | Corr Ncorr Ncorr | Zm Za Za | C3 C2 C3 |
| MP7 | JERICÓ | - Rch Carneiro, PA, 1988 - Pa Prefeitura,1988 -Pa junto 2Pa, 1988 -Pa reforço, 1996 - -PA novo perif, 1996 | 6.6 6.6 6.6 6.8 6.9 | 0.5 0.3 0.8 -0.2 0.2 | 277 461 406 276 329 | 0.4 0.4 0.4 0.7 0.7 | 0.00 Polferr Polferr Polferr 0.00 | Esp.,1,2,3 Esp.,1,2,3 Esp.,1,2,3 Esp.,1,2,3 Esp.,1,2,3 | Ad Ad Ad Ad Ad | Ncorr Ncorr Corr Corr Ncorr | Za Za Za Za Za | C2 C2 C2 C2 C2 |

Ad = água doce; Aso = água salobra; Asi = água salina; olferr = poluição ferruginosa, Esp = Classe Especial CONAMA; Ncorr = Não corrosiva.

Tabela 13.47b – Grau de saturação, salinidade, corrosividade e interpretações CONAMA, OMS, Water Research, Riverside e Cavalcanti e Lins para águas subterrâneas da sub-bacia do Médio Piranhas.

| Có digo | Município | Manancial/ Ano Monitoramento | PHs | ISL | EC(*) (mS/m) | RLM meq/L | Fe2+ Mg/L | Classificação / Interpretação Salinidade |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | CONAMA (1986) | OMS (1990) | Water Research (1986) | Zs (1994) | River side (1955) |
| MP8 | LAGOA | - Poço teste I 1985 - PA RchoSerrote,84 - PACAGEPA,1993 | 6.9 6.9 6.9 | -0.1 -0.2 2.0 | 337 463 610 | 0.9 1.2 0.7 | 0.00 0.00 0.00 | Esp.,1,2,3 Esp.,1,2,3 Esp.,1,2,3 | Ad Ad Ad | Corr Corr Corr | Za Za Za | C2 C2 C2 |
| MP12 | SÃO BENTO | -St.Bentinho,1994 -St.Bento Baixo, 94 -Sede I, 1986 Leito Rio Piranhas,96 | 6.2 6.4 6.9 7.0 | 2.5 1.1 *0.2 0.2 | 1095 1815 280 270 | 4.3 1.0 0.4 0.5 | 0.00 0.00 0.00 0.00 | Aso., Cl.8 Esp.,1,2,3 Esp.,1,2,3 Esp.,1,2,3 | Aso Ad Ad Ad | Corr Corr Ncorr Ncorr | Zm Za Za Za | C3 C3 C2 C2 |
| MP13 | VISTA SERRANA | -PA, sede, 1984 -PT prof, 1984 -Cac.J.Pinheiro,84 -Cac.C.Araujo, 84 | 5.7 6.1 6.5 5.8 | 2.9 2.1 0.4 2.0 | 1741 2143 377 1369 | 1.5 3.9 0.3 1.2 | 0.00 0.00 0.00 0.00 | Aso, Cl.8 Aso, Cl.8 Esp.,1,2,3 Asio., Cl.8 | Aso Aso Ad Aso | Corr Corr Ncorr Corr | Zm Zm Za Zm | C3 C3 C2 C3 |

Ad = água doce; Aso = água salobra; Asi = água salina; olferr = poluição ferruginosa, Esp = Classe Especial CONAMA; Ncorr = Não corrosiva.

Tabela 13.48a – Parâmetros de qualidade para uso na irrigação de (ii) águas subterrâneas, por município, da sub-bacia do Médio Piranhas.

| Có digo | Município/Ano de Monitoramento | Manancial | pHc | ISB | Classificação Riverside, (meq/L) |  |  | Danos da sodificação, (meq/L) |  |  | Dano da Permeabilidade da Água, DPAg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Na+(*) | RAS | Tipo “s” | RST | PSI | RCS |  |
| MP1 | BELEM DO BREJO DO CRUZ | - Sede, Área I, 1992 - Zona Urbana, 1992 | 7.0 6.9 | 1.4 1.5 | 0.68 21.82 | 0.4 11 | S1 S2 | 0.86 26.83 | 0.0 12.62 | -4.0 -4.8 | Spma Spma |
| MP2 | BOM SUCESSO | - Sede,CAGEPA, 1987 - Sede, 1994 | 7.9 7.4 | 0.5 1.0 | 1.95 33.24 | 2 25 | S1 S3 | 3.36 51.45 | 1.9226.42 | 0.4 -0.6 | Spma Spma |
| MP3 | BREJO DO CRUZ | - Sede, PT, 1997 | 6.6 | 1.8 | 51.85 | 28 | S4 | 79.28 | 28.68 | 2.2 | Spma |
| MP4 | BREJO DOS SANTOS | - Sede, PA, 1987 | 7.4 | 1.0 | 9.10 | 8 | S1 | 16.55 | 9.80 | 1.4 | Spma |
| MP5 | CATOLÉ DO ROCHA | - St. Machada, 1993 - St.M Areia, 1993 - - Macelina, 1993 - Trapiã, 1993 - Poço N.2, 1998 - Poço N.3, 1998 - Poço N.5, 1998 | 7.6 6.4 7.3 7.1 7.7 8.0 7.6 | 0.8 2.0 1.1 1.3 0.7 0.4 0.8 | 8.22 6.95 18.20 28.96 2.51 1.97 3.10 | 8 3 11 21 2 3 3 | S1 S1 S2 S3 S1 S1 S1 | 13.66 7.50 22.62 46.11 4.03 3.50 4.61 | 8.90 2.40 12.67 22.45 2.28 2.40 2.40 | 0.1 -9.6 -3.7 0.1 -0.2 0.6 -0.9 | Spma Spma Spma Spma Spma Spma Spma |
| MP6 | CONDADO | - S.Miguel, 1993 - Várzea Currais, 1993 - St. Mororó, 1993 | 7.6 7.0 7.1 | 0.8 1.4 1.3 | 10.90 4.07 12.10 | 11 3 9 | S2 S1 S1 | 18.60 7.50 21.30 | 12.60 3.20 11.00 | 0.3 3.5 2.0 | Spma Spma Spma |
| MP7 | JERICÓ | - Rch Carneiro, PA, 88 - Pa Prefeitura,1988 -Pa junto 2Pa, 1988 -Pa reforço, 1996 - -PA novo perif, 1996 | 7.6 7.5 7.5 7.8 7.8 | 0.8 0.9 0.9 0.6 0.6 | 0.96 6.06 4.50 1.70 4.35 | 1 6 5 2 5 | S1 S1 S1 S1 S1 | 1.81 11.80 8.60 3.05 7.40 | 0.20 7.20 5.20 1.45 5.43 | 1.4 2.0 1.6 0.7 0.3 | Spma Spma Spma Spma Spma |

S/I = sem informação (*) Valor calculado por tentativas, a partir das equações geral da força iônica e equação segundo Langelier (1936) ou de Cavalcanti, B & Loewenthal, R. (1981) ou de Cavalcanti, B (1998).

Tabela 13.48b – Parâmetros de qualidade para uso na irrigação de (ii) águas subterrâneas, por município, da sub-bacia do Médio Piranhas.

| Có digo | Município/Ano de Monitoramento | Manancial | pHc | ISB | Classificação Riverside, (meq/L) |  |  | Danos da sodificação, (meq/L) |  |  | Dano da Permeabilidade da Água, DPAg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Na+(*) | RAS | Tipo “s” | RST | PSI | RCS |  |
| MP8 | LAGOA | - Poço teste I 1985 - PA RchoSerrote,84 - PA,CAGEPA,1993 | 7.6 7.5 7.8 | 0.8 0.9 0.6 | 2.21 2.61 13.22 | 2 2 14 | S1 S1 S2 | 3.70 3.91 22.81 | 1.81 1.71 16.34 | 0.2 -0.9 0.4 | Spma Spma Spma |
| MP12 | SÃO BENTO | -St.Bentinho,1994 -St.Bento Baixo, 94 -Sede I, 1986 - Leito Rio Piranhas,96 | 7.0 7.2 7.7 8.0 | 1.4 1.2 0.7 0.4 | 7.02 45.38 1.29 3.60 | 4 36 1 5 | S1 S4 S1 S1 | 8.91 78.32 2.20 6.60 | 4.14 33.92 0.60 5.30 | -3.8 1.2 0.3 0.8 | Spma Spma Spma Spma |
| MP13 | VISTA SERRANA | -PA, sede, 1984 -PT prof, 1984 -Cac.J.Pinheiro,84 -Cac.C.Araujo, 84 | 6.6 6.9 7.4 6.7 | 1.8 1.5 1.0 1.7 | 23.84 37.54 2.50 16.00 | 13 17 2 10 | S2 S2 S1 S1 | 35.34 41.14 4.33 25.80 | 14.80 18.71 1.90 11.30 | 1.1 -7.6 0.8 2.8 | Spma Spma Spma Spma |

S/I = sem informação (*) Valor calculado por tentativas, a partir das equações geral da força iônica e equação segundo Langelier (1936) ou de Cavalcanti, B & Loewenthal, R. (1981) ou de Cavalcanti, B (1998).

##### 13.2.2.2.3 – ANÁLISE DA DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS POR TIPO DE POÇO SEGUNDO OMS/ABNT/ AERH/CCT

Distribuição da Dureza Total e da Alcalinidade.

As formas de dureza (dureza de carbonato ou temporária e dureza de não carbonato ou permanente) nas amostras tipo RS ou STD x pH (por exemplo, poços tipo 1b, 2c, etc.) são ilustradas na Figura 13.44. Para a confecção da figura foram tomados os valores médios dos tipos de dureza para cada tipo de poço analisado.

Nas figuras mostradas a seguir é utilizada a seguinte simbologia para os municípios inseridos na sub-bacia do Médio Piranhas:

BBC = Belem do Brejo do Cruz; BS = Bom Sucesso; BrS = Brejo dos Santos; CR = Catolé do Rocha; CD = Condado; Je = Jericó; La = Lagoa; SB = São Bento e VS = Vista Serrana.

A maioria das águas monitoradas (84.40%) possui baixa força iônica com exceção de 5 poços que apresentaram força iônica acima de 0.025. Contudo, não são águas de alta salinidade (I > 0.10). A predominância de águas duras a muito duras (com presença de dureza permanente) é de 68.80% nos 32 poços amostrados implicando na necessidade de remoção química de dureza. O município de Catolé do Rocha apresenta águas duras a muito duras enquanto que em São Bento o teor de sais de dureza varia de branda até muito dura. Contudo, a predominância de Alcalinidade bicarbonatada é observada em cerca de 65.60% dos poços analisados e em 37.50% há presença de dureza permanente (cloretos, sulfatos e bicarbonatos de cálcio e de magnésio).

Figura 13.44 – Distribuição espacial dos tipos de dureza (mg/LCaCO3) por tipo de poço nos municípios do Médio Piranhas.

Análise da Salinidade e da Corrosividade por Cloreto e por Ferro.

Cerca de 72% dos poços monitorados apresentaram águas corrosivas com relação ao teor de cloreto (critério da Water Research, 1986). A corrosividade em termos do teor de ferro é menor (18.75%). Contudo, em alguns municípios se torna preocupante uma vez que não são aplicadas medidas para a despoluição ferruginosa nem em mananciais superficiais nem nas águas subterrâneas. A Figura 13.45 ilustra os poços com poluição ferruginosa por município da bacia.

Figura 13.45 – Distribuição espacial da poluição ferruginosa nos poços tipo 1b e 3b na sub-bacia do Médio Piranhas.

A salinidade, definida tanto pela classificação da Resolução CONAMA (1986) como pela OMS e pelo teor zs (1994) para uso municipal (consumos doméstico e animal) varia de adequada (66%), média (27%) a inadequada (7%). A grande maioria dos poços têm água doce e os de salinidade média podem se tornar adequados caso as águas sejam ou misturadas ou dessalinizadas parcialmente. A Figura 13.46 mostra a salinidade em termos de cloreto, Cl (mg/L) versus valor limite de 300 mg/L (za) bem como, para fins de irrigação, o teor limite para EC (uS/cm) em termos de c2 ou de média salinidade.

Figura 13.46 – Salinidade em termos de cloreto para uso potável e em termos de eletrocondutividade para fins de irrigação.

Estado e Grau de Saturação com Carbonato de Cálcio

Cerca de 78% dos poços amostrados apresentam águas supersaturadas com carbonato de cálcio sendo, portanto, águas incrustantes. O Índice de Saturação de Langelier (que fornece uma avaliação apenas qualitativa) confirma a supersaturação com carbonato de cálcio sendo ilustrado (+ para supersaturação e – para subsaturação) na Figura 13.47 bem como o comportamento do pH à saturação em função do pH das águas subterrâneas dos poços monitorados.

Análise da Sodificação

Apenas 31.25% dos poços apresentam teores de sódio acima de 300.00 mg/L. Portanto, a sodificação pode ser considerada fraca. A taxa RAS é também baixa; ou seja: 72% dos poços tem água tipo S1(baixa sodicidade); 16% tem água tipo S2 (média sodicidade) e os demais; ou seja, 6% apresentam águas do tipo s3 e s4 (em número igual). A baixa sodificação das águas subterrâneas da bacia permite a utilização da água para fins de irrigação e não haverá problemas de permeabilidade da água no solo. A taxa RST (sódio trocável) é também baixa e adequada. A Figura 13.48 mostra a distribuição espacial do sódio, taxas RAS e RST (Razão de Sódio Trocável) nos poços com tipos idênticos em cada município da bacia sendo os valores obtidos por média dos parâmetros RAS e RST.

Figura 13.47 – Distribuição espacial do estado de saturação das águas subterrâneas da sub-bacia do Médio Piranhas.

Figura 13.48 – Análise da sodicidade das águas subterrâneas da sub-bacia do Médio Piranhas.

Precipitação de Carbonato de Cálcio no Solo

O parâmetro pHc se relaciona com o valor de 8.4 que é o pH de um solo não salino-sódico saturado com carbonato de cálcio. À medida que pHc aumenta, cai a precipitação de CaCO3. Nos poços analisados, os valores determinados para pHc em 25 tipos de poços, por município, são 56% acima de pHc = 7.4 sendo a média pHc = 7.3. Esses são bons resultados indicando um Índice de Bower adequado. A Figura 13.49 mostra o comportamento do pHc e a capacidade de precipitação de carbonato de cálcio no solo pelo Índice de Bower, em relação ao valor de pH = 8.4.

Figura 13.49 – Análise da distribuição espacial do indice de precipitação de carbonato de cálcio no solo para fins de irrigação, por tipo de poço de municípios da sub-bacia do Médio Piranhas.

##### 13.2.2.2.4– ESTIMATIVA DA POLUIÇÃO CARBONÁCEA DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

Foi estimada a poluição carbonácea das águas de 13 poços com dados da série oxigenada (medições da Demanda Bioquímica de Oxigênio de 5 dias, mg/L) monitorados em apenas seis municípios da sub-bacia do Médio Piranhas. Na interpretação foi aplicada uma modelagem que permite determinar a Demanda Bioquímica de Oxigênio de longo termo, DBOclt (mg/L).e a Demanda de compostos carbonáceos de lenta degradação ou DBO difícil, DBOcd (mg/L).

O grau de saprobidade não reflete uma poluição temporal e se restringe apenas às condições de poluição do poço naquele dia e ano. Considerando a falta de informações completas da série nitrogenada (apenas informações da presença ou ausência de nitrogênio amoniacal, nitrito e nitrato) não foi possível analisar os processos de nitrificação/denitrificação das águas subterrâneas.

A DBOc de longo termo foi calculada considerando a constante de degradação de material carbonáceo de 0.10 à temperatura de 20oC (a faixa de valores para k1 é de 0.05 0.10d-1). O grau ou estado sapróbico foi determinado a partir da equação de Sladecek e Tuak (1975) e empregadas as cores indicativas do tipo de poluição de cada índice calculado, para cada tipo médio de poço, por município da bacia (Tabela 13.49).

Tabela 13.49 – Parâmetros de análise da poluição carbonácea, à temperatura de 25oC, para as águas subterrâneas de 5 municípios da sub-bacia do Médio Piranhas.

| Có digo | Município | Procedência/Ano de Monitoramento | Tipo Poço | Análise da Poluição Carbonácea (mgO2/L) |  |  | Análise da Saprobidade |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | DBOc5 | DBOclt | DBOcd | Grau Sapróbico, S | Tipo de poluição | Côr Indicativa |
| MP3 | BREJO DO CRUZ | Sede, PT, 1997 | 4b | 0.05 | 0.20 | 0.20 | 1 | Oligosapróbica, “O”, lp ou limpo |  |
| MP4 | BREJO DOS SANTOS | Sede, Pa, 1987 | 1b- | 0.70 | 3.20 | 2.50 | 1 | Oligosapróbica, “O”, lp |  |
| MP5 | CATOLÉ DO ROCHA | -Poço N.2, 1998 | 1a | 1.70 | 7.70 | 6.00 | 1 | Oligosapróbica, “O”, lp |  |
| MP7 | JERICÓ | Leito Rcho Carneiro, PA, 1988 Pref., PA, 1988 Junto 2 Pa, 1988 Pa reforço, 1996 -Pa novo periferia, 1996 | 1b 1b 1b 1b 1b | 0.10 1.50 1.40 2.30 2.70 | 0.50 6.80 6.30 2.50 2.90 | 0.40 5.30 4.90 1.50 1.59 | 1 1 1 2 2 | Oligosapróbica, “O”, lp Oligosapróbica, “O”; lp Oligosapróbica, “O”, lp Beta-mesosapróbica, , lpo Beta-mesosapróbica; ; lpo |  |
| MP12 | SÃO BENTO | Leito Rio Piranhas, 1996 | 1b | 0.5 | 2.30 | 1.80 | 1 | Oligosapróbica, “O”, lp |  |
| MP13 | VISTA SERRANA | - Sede, Pa, 1984 - Sede, PT prof., 1984 - Cacimba JP, 1984 - Cacimba Araujo, 1984 | 3c 3b 1b 2b | 2.50 0.80 2.50 3.0 | 11.30 3.60 11.30 13.60 | 8.80 2.80 8.80 10.60 | 2 1 2 2 | Beta-mesosapróbica, , lpo Oligosapróbica, “O”, lp Beta-mesosapróbica, , lpo Beta-mesosapróbica, , lpo |  |

##### 13.2.2.2.5 - ENQUADRAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS DA SUB-BACIA DO MÉDIO PIRANHAS

Municípios com Dados Completos

A interpretação final da qualidade das águas subterrâneas e enquadramento (classe, usos específicos e tratamento indicado) da sub-bacia do Médio Piranhas foram feitos aplicando tanto a Resolução CONAMA (1986) como, principalmente, o Padrão QUALIQSO (sem a análise da nitrificação). Esse Padrão inclui a nova classificação modificada ABNT; ou seja, os poços foram agrupados segundo tipos STD (Sólidos Totais Dissolvidos) x pH ou RS (Resíduo Sêco) x pH; as características químicas definidas pelo Padrão QUALIQ para usos municipal e de irrigação (Cavalcanti, 1995), análise da poluição carbonácea e estimativa do grau de saprobidade. O enquadramento é feito por município da sub-bacia investigada.

Município: MP1 – BELEM DO BREJO DO CRUZ

| MP1 - Poço tipo 3b/ STD médio 1100 mg/L ; pH (7.8 – 8.4) |  |
| --- | --- |
| N. de poços amostrados: 2 |  |

(i) - Qualidade química para uso municipal pelo Padrão QUALIQ 

| - Força iônica baixa e adequada, Ib - Predominância de Alcalinidade bicarbonatada, Alcbic - Água muito dura, incrustante, presença de dureza permanente, MD - Salobra e corrosiva, aso - Supersaturada com CaCO3 |  |
| --- | --- |

(ii) - Qualidade Química para Uso na Irrigação pelo Padrão QUALIQ

| - Sodicidade baixa, s1; adequada e RST (Sódio Trocável) baixa |  |
| --- | --- |
| - Residual Carbonatado Sódico seguro |  |
| - Precipitação média de CaCO3 no solo com pHc médio de 7.0 |  |
| - Sem problema de permeabilidade; “spma” |  |
| - Salinidade alta, tipo c3 |  |

(iii) - Interpretação da Poluição Orgânica: Sem informações; S/I

(iv) Classificação Final

| ABNT / OMS: Permissível para consumo humano |  |
| --- | --- |
| CONAMA: Salobra, Classe 8 |  |
| Padrão QUALIQSON : Salobra, Classe II |  |

(v)Usos pelo Padrão QUALIQSON 

- Uso doméstico com restrições

- Irrigação de culturas resistentes

- Mistura de águas

- Dessedentação de animais

(vi) - Tratamento Especial: Dessalinização com eletrólise ou com destilação à energia solar e mistura de águas com ajustamento dos parâmetros da fase aquosa e do cloreto e cálcio; associado com remoção química ou eletroquímica de ferro.

Município: MP2 – BOM SUCESSO

| MP2.1 - Poço tipo 1b/ STD 170 mg/L ; pH 7.7 |  |
| --- | --- |
| N. de poços amostrados: 1 |  |

(i) - Qualidade química para uso municipal pelo Padrão QUALIQ 

| - Força iônica baixa e adequada, Ib - Predominância de Alcalinidade bicarbonatada, Alcbic - Água moderadamente dura, e sem dureza permanente, MoD - Doce e não corrosiva, ad - Supersaturada com CaCO3 mas com tendências à saturação |  |
| --- | --- |

(ii) - Qualidade Química para Uso na Irrigação pelo Padrão QUALIQ

| - Sodicidade baixa, s1; adequada e RST (Sódio Trocável) baixa |  |
| --- | --- |
| - Residual Carbonatado Sódico seguro |  |
| - Precipitação baixa de CaCO3 no solo com pHc de 7.9 |  |
| - Sem problema de permeabilidade; “spma” |  |
| - Salinidade média, tipo c2 |  |

(iii) - Interpretação da Poluição Orgânica: Sem informações; S/I

(iv) - Classificação Final

| ABNT / OMS: Indicado para consumo humano |  |
| --- | --- |
| CONAMA: Doce, Classes Especial, ou 1 ou 2 |  |
| Padrão QUALIQSON : Doce, Classe I |  |

(v) - Usos pelo Padrão QUALIQSON 

- Uso doméstico e consumo humano

- Irrigação de hortaliças e de frutas

(vi) - Tratamento Simples: Desinfecção com cloro gasoso.

| MP2.2 - Poço tipo 2b/ STD 960 mg/L ; pH 7.5 |  |
| --- | --- |
| N. de poços amostrados: 1. |  |

(i) - Qualidade química para uso municipal pelo Padrão QUALIQ 

| - Força iônica baixa e adequada, Ib - Predominância de Alcalinidade bicarbonatada, Alcbic - Água dura, e com dureza permanente, D - Doce e não corrosiva, ad - Supersaturada com CaCO3 |  |
| --- | --- |

(ii) - Qualidade Química para Uso na Irrigação pelo Padrão QUALIQ

| - Sodicidade alta, s3; inadequada e RST (Sódio Trocável) alto |  |
| --- | --- |
| - Residual Carbonatado Sódico seguro |  |
| - Precipitação baixa de CaCO3 no solo com pHc de 7.4 |  |
| - Sem problema de permeabilidade; “spma” |  |
| - Salinidade alta, tipo c3 |  |

(iii) - Interpretação da Poluição Orgânica: Sem informações; S/I

(iv) - Classificação Final

| ABNT / OMS: Tolerado para consumo humano |  |
| --- | --- |
| CONAMA: Doce, Classes ou 1 ou 2 |  |
| Padrão QUALIQSON : Doce, Classe II |  |

(v) - Usos pelo Padrão QUALIQSON 

- Uso doméstico e consumo humano (tolerado)

- Irrigação de cultura e de forragens

- Dessedentação de animais

(vi) - Tratamento: Convencional ou com eletrólise para abrandamento de dureza temporária.

Município: MP3 – BREJO DO CRUZ

| MP3 - Poço tipo 4b/ STD 1883 mg/L ; pH =7.1 |  |
| --- | --- |
| N. de poços amostrados: 1 |  |

(i) - Qualidade química para uso municipal pelo Padrão QUALIQ 

| - Força iônica média acima de 0.025, Ib - Predominância de Alcalinidade carbonatada, Alccar - Água muito dura, incrustante, presença de dureza permanente, MD - Salina e corrosiva, asi - Supersaturada com CaCO3 |  |
| --- | --- |

(ii)Qualidade Química para Uso na Irrigação pelo Padrão QUALIQ

| - Sodicidade muito alta, s4; inadequada e RST (Sódio Trocável) alta. |  |
| --- | --- |
| - Residual Carbonatado Sódico no limite. |  |
| - Precipitação alta de CaCO3 no solo com pHc baixo de 6.6 |  |
| - Problema de permeabilidade; “pma” |  |
| - Salinidade muito alta, tipo c4 |  |

(iii) - Interpretação da Poluição Orgânica:

| - DBO de compostos de degradação difícil muito baixa |  |
| --- | --- |
| - Saprobidade S= 1 indicando água Oligosapróbica | O |
| - Água limpa, “LP” |  |

(iv) Classificação Final

| ABNT / OMS: Permissível para consumo animal |  |
| --- | --- |
| CONAMA: Salina, Classe 5 |  |
| Padrão QUALIQSON : Salina, Classe IX | B |

(v) - Usos pelo Padrão QUALIQSON 

- Dessedentação de animais

- Uso comercial e doméstico com restri’vcões.

(vi) - Tratamento Especial: Dessalinização com eletrólise ou com destilação à energia solar e mistura de águas com ajustamento dos parâmetros da fase aquosa e do cloreto e cálcio.

Município: MP4 – BREJO DOS SANTOS

| MP4 - Poço tipo 1b/ STD 396 mg/L ; pH 7.1 |  |
| --- | --- |
| N. de poços amostrados: 1 |  |

(i) - Qualidade química para uso municipal pelo Padrão QUALIQ 

| - Força iônica baixa e adequada, Ib - Predominância de Alcalinidade bicarbonatada, Alcbic - Água dura, e sem dureza permanente, D - Doce e Corrosiva, ad - Supersaturada com CaCO3 |  |
| --- | --- |

(ii) - Qualidade Química para Uso na Irrigação pelo Padrão QUALIQ

| - Sodicidade baixa, s1; adequada e RST (Sódio Trocável) baixa |  |
| --- | --- |
| - Residual Carbonatado Sódico no limite |  |
| - Precipitação baixa de CaCO3 no solo com pHc de 7.4 |  |
| - Sem problema de permeabilidade; “spma” |  |
| - Salinidade média, tipo c2 |  |

(iii) - Interpretação da Poluição Orgânica:

| - DBO de compostos de degradação difícil muito baixa |  |
| --- | --- |
| - Saprobidade S= 1 indicando água Oligosapróbica | O |
| - Água limpa, “LP” |  |

(iv) - Classificação Final

| ABNT / OMS: Indicado para consumo humano |  |
| --- | --- |
| CONAMA: Doce, Classes Especial, ou 1 ou 2 |  |
| Padrão QUALIQSON : Doce, Classe II |  |

(v) - Usos pelo Padrão QUALIQSON 

- Uso doméstico e consumo humano

- Irrigação de hortaliças e de frutas

(vi) - Tratamento: Uso da cal para remoção da dureza temporária, ou de eletrólise e desinfecção com cloro gasoso.

Município: MP5 – CATOLÉ DO ROCHA

| MP5.1 - Poço tipo 1a; 1b/ STD médio 250 mg/L ; pH 6.4 |  |
| --- | --- |
| N. de poços amostrados: 3 |  |

(i) - Qualidade química para uso municipal pelo Padrão QUALIQ 

| - Força iônica baixa e adequada, Ib - Predominância de Alcalinidade bicarbonatada, Alcbic - Água moderadamente a dura, com pouca dureza permanente, D - Doce e Corrosiva, ad - Subsaturada com CaCO3 e agressiva. |  |
| --- | --- |

(ii) - Qualidade Química para Uso na Irrigação pelo Padrão QUALIQ

| - Sodicidade baixa, s1; adequada e RST (Sódio Trocável) baixa |  |
| --- | --- |
| - Residual Carbonatado Sódico seguro |  |
| - Precipitação baixa de CaCO3 no solo com pHc médio de 7.8 |  |
| - Sem problema de permeabilidade; “spma” |  |
| - Salinidade média, tipos c2 |  |

(iii) - Interpretação da Poluição Orgânica:

| - DBO de compostos de degradação difícil muito baixa |  |
| --- | --- |
| - Saprobidade S= 1 indicando água Oligosapróbica | O |
| - Água limpa, “LP” |  |

(iv) - Classificação Final

| ABNT / OMS: Indicado para consumo humano |  |
| --- | --- |
| CONAMA: Doce, Classes Especial, ou 1 ou 2 |  |
| Padrão QUALIQSON : Doce, Classe II |  |

(v) - Usos pelo Padrão QUALIQSON 

- Uso doméstico e consumo humano

- Irrigação de hortaliças e de frutas

(vi) - Tratamento: Uso da cal para remoção da pouca dureza e de carbonato de sódio (soda) para ajustar o cálcio, ou de eletrólise com colmeia de aço e de alumínio e desinfecção com cloro gasoso.

| MP5.2 - Poço tipo 2b STD 690 mg/L ; pH 8.4 |  |
| --- | --- |
| N. de poços amostrados: 1 |  |

(i) - Qualidade química para uso municipal pelo Padrão QUALIQ 

| - Força iônica baixa e adequada, Ib - Predominância de Alcalinidade bicarbonatada, Alcbic - Água muito dura, com dureza permanente,MD - Doce e Corrosiva, ad - Supersaturada com CaCO3 e incrustante. |  |
| --- | --- |

(ii) - Qualidade Química para Uso na Irrigação pelo Padrão QUALIQ

| - Sodicidade média, s2; e RST (Sódio Trocável) alto |  |
| --- | --- |
| - Residual Carbonatado Sódico seguro |  |
| - Precipitação baixa de CaCO3 no solo com pHc médio de 7.3 |  |
| - Problema de permeabilidade; “pma” |  |
| - Salinidade alta tipo c3 |  |

(iii) - Interpretação da Poluição Orgânica: Sem informações, S/I.

(iv) - Classificação Final

| ABNT / OMS: Tolerado para consumo humano |  |
| --- | --- |
| CONAMA: Doce, Classes ou 1 ou 2 |  |
| Padrão QUALIQSON : Doce, Classe III |  |

(v) - Usos pelo Padrão QUALIQSON 

- Uso doméstico com restrições

- Irrigação de culturas resistentes

(vi) - Tratamento: Processo de abrandamento por cal – soda ou de eletrólise com colmeia de aço e de alumínio e desinfecção com cloro gasoso.

| MP5.3 - Poço tipo 2c STD 520 mg/L ; pH 8.9 |  |
| --- | --- |
| N. de poços amostrados: 1 |  |

(i) - Qualidade química para uso municipal pelo Padrão QUALIQ 

| - Força iônica média acima de 0.025, Im - Predominância de Alcalinidade bicarbonatada, Alcbic - Água dura, com dureza temporária, D - Salobra e Corrosiva, aso - Supersaturada com CaCO3 |  |
| --- | --- |

(ii) - Qualidade Química para Uso na Irrigação pelo Padrão QUALIQ

| - Sodicidade baixa, s1; e RST (Sódio Trocável) baixo |  |
| --- | --- |
| - Residual Carbonatado Sódico seguro |  |
| - Precipitação baixa de CaCO3 no solo com pHc médio de 7.6 |  |
| - Problema de permeabilidade; “pma” |  |
| - Salinidade alta tipo c3 |  |

(iii) - Interpretação da Poluição Orgânica: Sem informações, S/I.

(iv) - Classificação Final

| ABNT / OMS: Tolerado para consumo humano |  |
| --- | --- |
| CONAMA: Doce, Classes ou 1 ou 2 |  |
| Padrão QUALIQSON : Doce, Classe III |  |

(v)Usos pelo Padrão QUALIQSON 

- Uso doméstico com restrições

- Irrigação de culturas resistentes

(vi) - Tratamento: Processo de abrandamento por cal ou de eletrólise com colmeia de aço e de alumínio e desinfecção com cloro gasoso.

| MP5.4 - Poço tipo 3b STD 1340 mg/L ; pH 7.5 |  |
| --- | --- |
| N. de poços amostrados: 2 |  |

(i) - Qualidade química para uso municipal pelo Padrão QUALIQ 

| - Força iônica média acima de 0.025, Im - Alcalinidade carbonatada, Alccar - Água muito dura, com dureza permanente alta, MD - Salina e Corrosiva, asi - Supersaturada com CaCO3 e com características incrustantes. |  |
| --- | --- |

(ii) - Qualidade Química para Uso na Irrigação pelo Padrão QUALIQ

| - Sodicidade baixa, s1; e RST (Sódio Trocável) baixo |  |
| --- | --- |
| - Residual Carbonatado Sódico seguro |  |
| - Precipitação alta de CaCO3 no solo com pHc baixo de 6.4 |  |
| - Problema grave de permeabilidade; “pma” |  |
| - Salinidade alta tipo c3 |  |

(iii) - Interpretação da Poluição Orgânica: Sem informações, S/I.

(iv) - Classificação Final

| ABNT / OMS: Permissível para consumo humano |  |
| --- | --- |
| CONAMA: Salobra, Classe 8 a Salina, classe 5 |  |
| Padrão QUALIQSON : Salobra, Classe VIII a Salina, Classe IX |  |

(v)Usos pelo Padrão QUALIQSON 

- Uso comercial

- Irrigação de culturas resistentes

- Dessedentação de animais

(vi) - Tratamento: Mistura de águas e eletrólise

Município: MP6 – CONDADO

| MP6.1 - Poço tipo 1b/ STD 370 mg/L ; pH 6.5 |  |
| --- | --- |
| N. de poços amostrados: 1 |  |

(i) - Qualidade química para uso municipal pelo Padrão QUALIQ 

| - Força iônica baixa e adequada, Ib - Predominância de Alcalinidade bicarbonatada, Alcbic - Água dura, sem dureza permanente, D - Doce e não corrosiva, ad - Supersaturada com CaCO3 e tendências incrustantes. |  |
| --- | --- |

(ii) - Qualidade Química para Uso na Irrigação pelo Padrão QUALIQ

| - Sodicidade baixa, s1; adequada e RST (Sódio Trocável) baixa |  |
| --- | --- |
| - Residual Carbonatado Sódico seguro |  |
| - Precipitação de CaCO3 no solo com pHc de 7.0 |  |
| - Problema de permeabilidade; “pma” |  |
| - Salinidade de média, tipo c2 |  |

(iii) - Interpretação da Poluição Orgânica: Sem informações, SI

(iv) - Classificação Final

| ABNT / OMS: Indicado para consumo humano |  |
| --- | --- |
| CONAMA: Doce, Classe ou 1 ou 2 |  |
| Padrão QUALIQSON : Doce, Classe II |  |

(v) - Usos pelo Padrão QUALIQSON 

- Uso doméstico e consumo humano

- Irrigação de culturas e de forragens

- Dessedentação de animais

(vi) - Tratamento: Uso da cal para remoção da pouca dureza, ou de eletrólise com colmeia de aço e de alumínio e desinfecção com cloro gasoso.

| MP6.2 - Poço tipo 2b STD 510 mg/L ; pH 8.4 |  |
| --- | --- |
| N. de poços amostrados: 1 |  |

(i) - Qualidade química para uso municipal pelo Padrão QUALIQ 

| - Força iônica baixa e adequada, Ib - Predominância de Alcalinidade carbonatada, Alccar - Água muito dura, com dureza permanente, MD - Doce e Não Corrosiva, ad - Supersaturada com CaCO3 e incrustante. |  |
| --- | --- |

(ii) - Qualidade Química para Uso na Irrigação pelo Padrão QUALIQ

| - Sodicidade baixa, s1; e RST (Sódio Trocável) médio |  |
| --- | --- |
| - Residual Carbonatado Sódico abaixo do limite |  |
| - Precipitação de CaCO3 no solo com pHc de 7.1 |  |
| - Problema de permeabilidade; “pma” |  |
| - Salinidade alta tipo c3 |  |

(iii) - Interpretação da Poluição Orgânica: Sem informações, S/I.

(iv) - Classificação Final

| ABNT / OMS: Tolerado para consumo humano |  |
| --- | --- |
| CONAMA: Doce, Classes ou 1 ou 2 |  |
| Padrão QUALIQSON : Doce, Classe III |  |

(v) - Usos pelo Padrão QUALIQSON 

- Uso doméstico com restrições

- Irrigação de culturas resistentes

(vi) - Tratamento: Processo de abrandamento por cal – soda ou de eletrólise com colmeia de aço e de alumínio e desinfecção com cloro gasoso.

Município: MP7 – JERICÓ

| MP7 - Poço tipo 1b/ STD médio 294 mg/L ; pH médio 7.0 |  |
| --- | --- |
| N. de poços amostrados: 4 |  |

(i) - Qualidade química para uso municipal pelo Padrão QUALIQ 

| - Força iônica baixa e adequada, Ib - Predominância de Alcalinidade bicarbonatada, Alcbic - Água moderadamente dura, sem dureza permanente, Mo D - Doce e não corrosiva, ad - Supersaturada com CaCO3 e tendência `a saturação. |  |
| --- | --- |

(ii) - Qualidade Química para Uso na Irrigação pelo Padrão QUALIQ

| - Sodicidade baixa, s1; adequada e RST (Sódio Trocável) baixa |  |
| --- | --- |
| - Residual Carbonatado Sódico seguro |  |
| - Precipitação baixa de CaCO3 no solo com pHc médio de 7.6 |  |
| - Sem problema de permeabilidade; “spma” |  |
| - Salinidade média, tipo c2 |  |

(iii) - Interpretação da Poluição Orgânica: Variando de Oligosapróbico ou limpo a beta-mesosapróbico ou com leve poluição.

(iv) - Classificação Final

| - ABNT / OMS: Indicado para consumo humano |  |
| --- | --- |
| CONAMA: Doce, Classe ou 1 ou 2 |  |
| Padrão QUALIQSON : Doce, Classe II |  |

(v) - Usos pelo Padrão QUALIQSON 

- Uso doméstico e consumo humano

- Irrigação de culturas e de forragens

- Dessedentação de animais

(vi) - Tratamento: Uso da cal para remoção da pouca dureza, ou de eletrólise com colmeia de aço e de alumínio e desinfecção com cloro gasoso.

Município: MP8 – LAGOA

| MP7 - Poço tipo 1b/ STD médio 270 mg/L ; pH médio 6.8 |  |
| --- | --- |
| N. de poços amostrados: 2 |  |

(i) - Qualidade química para uso municipal pelo Padrão QUALIQ 

| - Força iônica baixa e adequada, Ib - Predominância de Alcalinidade bicarbonatada, Alcbic - Água moderadamente dura, sem dureza permanente, Mo D - Doce e corrosiva, ad - Subsaturada com CaCO3 e agressiva. |  |
| --- | --- |

(ii) - Qualidade Química para Uso na Irrigação pelo Padrão QUALIQ

| - Sodicidade baixa, s1; adequada e RST (Sódio Trocável) baixa |  |
| --- | --- |
| - Residual Carbonatado Sódico seguro |  |
| - Precipitação baixa de CaCO3 no solo com pHc médio de 7.6 |  |
| - Sem problema de permeabilidade; “spma” |  |
| - Salinidade média, tipo c2 |  |

(iii) - Interpretação da Poluição Orgânica: Sem informações.

(iv) - Classificação Final

| ABNT / OMS: Indicado para consumo humano |  |
| --- | --- |
| CONAMA: Doce, Classe ou 1 ou 2 |  |
| Padrão QUALIQSON : Doce, Classe II |  |

(v) - Usos pelo Padrão QUALIQSON 

- Uso doméstico e consumo humano

- Irrigação de culturas e de forragens

- Dessedentação de animais

(vi) - Tratamento: Uso de sulfato e de cal para ajustar o pH, Alcalinidade e cálcio e precipitar a dureza de carbonato. Desinfecção com cloro gasoso.

Município: MP12 – SÀO BENTO

| MP12.1 - Poço tipo 1b/ STD médio 185 mg/L ; pH médio 7.0 |  |
| --- | --- |
| N. de poços amostrados: 2 |  |

(i) - Qualidade química para uso municipal pelo Padrão QUALIQ 

| - Força iônica baixa e adequada, Ib - Predominância de Alcalinidade bicarbonatada, Alcbic - Água branda a moderadamente dura, sem dureza permanente, B / Mo D - Doce e não corrosiva, ad - Subsaturada com CaCO3 e agressiva. |  |
| --- | --- |

(ii) - Qualidade Química para Uso na Irrigação pelo Padrão QUALIQ

| - Sodicidade baixa, s1; adequada e RST (Sódio Trocável) baixa |  |
| --- | --- |
| - Residual Carbonatado Sódico seguro |  |
| - Precipitação baixa de CaCO3 no solo com pHc médio de 7.8 |  |
| - Sem problema de permeabilidade; “spma” |  |
| - Salinidade média, tipo c2 |  |

(iii) - Interpretação da Poluição Orgânica: Sem informações.

(iv) - Classificação Final

| ABNT / OMS: Indicado para consumo humano |  |
| --- | --- |
| CONAMA: Doce, Classe ou 1 ou 2 |  |
| Padrão QUALIQSON : Doce, Classe I / II |  |

(v) - Usos pelo Padrão QUALIQSON 

- Uso doméstico e consumo humano

- Irrigação de frutas e de hortaliças

- Dessedentação de animais

(vi) Tratamento: Desinfecção com cloro gasoso.

| MP12.2 - Poço tipo 1c/ STD médio 270 mg/L ; pH médio 6.8 |  |
| --- | --- |
| N. de poços amostrados: 1 |  |

(i) - Qualidade química para uso municipal pelo Padrão QUALIQ 

| - Força iônica baixa e adequada, Ib - Predominância de Alcalinidade bicarbonatada, Alcbic - Água moderadamente dura, sem dureza permanente, Mo D - Doce e corrosiva, ad - Supersaturada com CaCO3. |  |
| --- | --- |

(ii) - Qualidade Química para Uso na Irrigação pelo Padrão QUALIQ

| - Sodicidade média, s2; e RST (Sódio Trocável) também média. |  |
| --- | --- |
| - Residual Carbonatado Sódico no limite. |  |
| - Precipitação baixa de CaCO3 no solo com pHc de 7.8 |  |
| - Problema de permeabilidade; “pma” |  |
| - Salinidade média, tipo c2 |  |

(iii) - Interpretação da Poluição Orgânica: Sem informações.

(iv) - Classificação Final

| ABNT / OMS: Indicado para consumo humano |  |
| --- | --- |
| CONAMA: Doce, Classe ou 1 ou 2 |  |
| Padrão QUALIQSON : Doce, Classe III |  |

(v) - Usos pelo Padrão QUALIQSON 

- Uso doméstico e consumo humano

- Irrigação de culturas resistentes.

- Dessedentação de animais

(vi) - Tratamento: Uso de cal para ajustar o pH, Alcalinidade e cálcio e precipitar a dureza de carbonatoe desinfecção com cloro gasoso ou de eletrólise.

| MP12.3 - Poço tipo 3b STD 1220 mg/L ; pH 7.5 |  |
| --- | --- |
| N. de poços amostrados: 1 |  |

(i) - Qualidade química para uso municipal pelo Padrão QUALIQ 

| - Força iônica média acima de 0.025, Im - Alcalinidade carbonatada, Alccar - Água dura, sem dureza permanente, D - Doce e Corrosiva, ad - Supersaturada com CaCO3 e tendência à saturação. |  |
| --- | --- |

(ii) - Qualidade Química para Uso na Irrigação pelo Padrão QUALIQ

| - Sodicidade alta, s4; e RST (Sódio Trocável) muito alto. |  |
| --- | --- |
| - Residual Carbonatado Sódico no limite. |  |
| - Precipitação baixa de CaCO3 no solo com pHc de 7.2 |  |
| - Problema de permeabilidade; “pma” |  |
| - Salinidade alta tipo c3 |  |

(iii) - Interpretação da Poluição Orgânica: Sem informações, S/I.

(iv) - Classificação Final

| ABNT / OMS: Permissível para consumo humano |  |
| --- | --- |
| CONAMA: Salobra, Classe 8 a Salina, classe 5 |  |
| Padrão QUALIQSON : Salobra, Classe VIII a Salina, Classe IX |  |

(v) - Usos pelo Padrão QUALIQSON 

- Uso comercial

- Irrigação de culturas resistentes

- - Dessedentação de animais

(vi) - Tratamento: Mistura de águas e eletrólise

Município: MP13 – VISTA SERRANA

| MP13.1 - Poços tipo 1b STD 253 mg/L ; pH 6.9 |  |
| --- | --- |
| N. de poços amostrados: 1 |  |

(i)Qualidade química para uso municipal pelo Padrão QUALIQ 

| - Força iônica baixa e adequada, Ib - Predominância de Alcalinidade bicarbonatada, Alcbic - Água dura, sem dureza permanente, D - Doce e não corrosiva, ad - Supersaturada com CaCO3 e tendência à saturação. |  |
| --- | --- |

(ii) - Qualidade Química para Uso na Irrigação pelo Padrão QUALIQ

| - Sodicidade baixa, s1; adequada e RST (Sódio Trocável) baixa |  |
| --- | --- |
| - Residual Carbonatado Sódico seguro |  |
| - Precipitação baixa de CaCO3 no solo com pHc de 7.4 |  |
| - Problema de permeabilidade; “spma” |  |
| - Salinidade média, tipo c2 |  |

(iii) - Interpretação da Poluição Orgânica:

(iv) - Classificação Final

| ABNT / OMS: Indicado para consumo humano |  |
| --- | --- |
| CONAMA: Doce, Classe ou 1 ou 2 |  |
| Padrão QUALIQSON : Doce, Classe I / II |  |

(v) - Usos pelo Padrão QUALIQSON 

- Uso doméstico e consumo humano

- Irrigação de frutas e de hortaliças

- Dessedentação de animais

(vi) - Tratamento: Desinfecção com cloro gasoso.

| MP13.2 - Poço tipo 2b STD 920 mg/L ; pH 7.8 |  |
| --- | --- |
| N. de poços amostrados: 1 |  |

(i) - Qualidade química para uso municipal pelo Padrão QUALIQ 

| - Força iônica baixa e adequada, Ib - Predominância de Alcalinidade carbonatada, Alccar - Água muito dura, sem dureza permanente, MD - Salobra e Corrosiva, aso - Supersaturada com CaCO3 e incrustante. |  |
| --- | --- |

(ii)Qualidade Química para Uso na Irrigação pelo Padrão QUALIQ

| - Sodicidade baixa, s1; e RST (Sódio Trocável) médio |  |
| --- | --- |
| - Residual Carbonatado Sódico inadequado. |  |
| - Precipitação de CaCO3 no solo com pHc baixo de 6.7 |  |
| - Problema de permeabilidade; “pma” |  |
| - Salinidade alta tipo c3 |  |

(iii) - Interpretação da Poluição Orgânica:Beta – mesosapróbico ou com leve poluição.

(iv) - Classificação Final

| ABNT / OMS: Tolerado para consumo humano |  |
| --- | --- |
| CONAMA: Salobra, Classe 8 |  |
| Padrão QUALIQSON : Salobra, Classe IX |  |

(v) - Usos pelo Padrão QUALIQSON 

- Uso comercial com restrições

- Mistura de águas

- Dessedentação de animais

(vi) - Tratamento: Processo de dessalinização total por osmose reversa ou parcial por eletrólise e mistura de águas ou por energia solar e mistura de águas.

| MP13.3 - Poços tipo 3b e 3c STD 1890 mg/L ; pH 8.45 |  |
| --- | --- |
| N. de poços amostrados: 1 |  |

(i) - Qualidade química para uso municipal pelo Padrão QUALIQ 

| - Força iônica média acima de 0.025, Im - Alcalinidade carbonatada, Alccar - Água muito dura, sem dureza permanente,MD - Salobra e Corrosiva, aso - Supersaturada com CaCO3. |  |
| --- | --- |

(ii) - Qualidade Química para Uso na Irrigação pelo Padrão QUALIQ

| - Sodicidade média, s2; e RST (Sódio Trocável) médio ou regular. |  |
| --- | --- |
| - Residual Carbonatado Sódico no limite. |  |
| - Precipitação alta de CaCO3 no solo com pHc de 6.5 |  |
| - Problema de permeabilidade; “pma” |  |
| - Salinidade alta tipo c3 |  |

(iii) - Interpretação da Poluição Orgânica: Sem informações, S/I.

(iv) - Classificação Final

| ABNT / OMS: Permissível para consumo humano |  |
| --- | --- |
| CONAMA: Salobra, Classe 8 |  |
| Padrão QUALIQSON : Salobra, Classe VIII |  |

(v) - Usos pelo Padrão QUALIQSON 

- Mistura de águas

- Irrigação de culturas resistentes

- Dessedentação de animais

(vi) - Tratamento: Mistura de águas e eletrólise

Municípios com Dados de Resíduo Seco segundo a ABNT/OMS

Município: MP1 –BELEM DO BREJO DO CRUZ

(1) - Sistema cristalino

| - 2 poços tipo 2: Tolerado para Uso Humano, UH |  |
| --- | --- |
| - 2 poços tipo 3: Permissível para Uso Humano, UH |  |
| - 1 poço tipo 4: Permissível para uso animal, UA |  |
| - 2 poços tipo 5: Inaproveitável |  |

(2) - Sistema aluvial

| - 1 poço tipo 1: Recomendado para Usos Humano e Animal; UH&UA |  |
| --- | --- |

Município: MP2 – BOM SUCESSO

(1) - Sistema cristalino

| - 3 poços tipo 1: Recomendado para Usos Humano e Animal; UH&UA |  |
| --- | --- |
| - 2 poços tipo 2: Tolerado para Uso Humano |  |
| - 2 poços tipo 3: Permissível para UH |  |

(2) - Sistema aluvial

| - 2 poços tipo 1: Recomendado para Usos Humano e Animal |  |
| --- | --- |

Município: MP3 – BREJO DO CRUZ

(1) - Sistema cristalino

| - 2 poços tipo 1: Recomendado para Usos Humano e Animal; UH&UA |  |
| --- | --- |
| - 1 poço tipo 2: Tolerado para Uso Humano |  |
| - 9 poços tipo 4: Permissível para UA ou uso animal |  |
| - 1 poço tipo 5: Inadequado |  |

(2) - Sistema aluvial

| - 1 poço tipo 1: Recomendado para Usos Humano e Animal |  |
| --- | --- |

Município: MP4 – BREJO DOS SANTOS

(1) - Sistema cristalino

| - 1 poço tipo 2: Tolerado para Uso Humano |  |
| --- | --- |
| - 1 poço tipo 4: Permissível para UA ou uso animal |  |

(2) - Sistema aluvial

| - 1 poço tipo 1: Recomendado para Usos Humano e Animal |  |
| --- | --- |
| - 1 poço tipo 2: Tolerado para UH |  |

Município: MP5 –CATOLÉ DO ROCHA

(1) - Sistema cristalino

| - 2 poços tipo 1: Recomendado para Usos Humano e Animal |  |
| --- | --- |
| - 2 poços tipo 2: Tolerado para Uso Humano |  |
| - 4 poços tipo 3: Permissível para UH |  |
| - 4 poços tipo 4: Permissível para UA ou uso animal |  |

(2) - Sistema aluvial

| - 8 poços tipo 1: Recomendado para Usos Humano e Animal |  |
| --- | --- |
| - 1 poço tipo 2: Tolerado para UH |  |

Município: MP6 –CONDADO

(1) - Sistema cristalino

| - 2 poços tipo 1: Recomendado para Usos Humano e Animal |  |
| --- | --- |
| - 8 poços tipo 2: Tolerado para Uso Humano |  |
| - 1 poço tipo 3: Permissível para UH |  |
| - 1 poço tipo 4: Permissível para UA ou uso animal |  |

(2) - Sistema aluvial

| - 5 poços tipo 1: Recomendado para Usos Humano e Animal |  |
| --- | --- |

Município: MP7 –JERICÓ

(1) - Sistema cristalino

| - 1 poço tipo 1: Recomendado para Usos Humano e Animal |  |
| --- | --- |
| - 1 poço tipo 2: Tolerado para Uso Humano |  |
| - 2 poços tipo 3: Permissível para UH |  |
| - 1 poço tipo 4: Permissível para UA ou uso animal |  |

(2) - Sistema aluvial

| - 1 poço tipo 1: Recomendado para Usos Humano e Animal |  |
| --- | --- |

Município: MP8 –LAGOA

(1) - Sistema cristalino

| - 1 poço tipo 2: Tolerado para Uso Humano |  |
| --- | --- |
| - 1 poço tipo 4: Permissível para UA ou uso animal |  |

(2) - Sistema aluvial

| - 2 poços tipo 1: Recomendado para Usos Humano e Animal |  |
| --- | --- |

Município: MP9 –MALTA

(1) - Sistema cristalino

| - 6 poços tipo 1: Recomendado para Usos Humano e Animal |  |
| --- | --- |
| - 13 poços tipo 2: Tolerado para Uso Humano |  |
| - 4 poços tipo 3: Permissível para UH |  |
| - 1 poço tipo 4: Permissível para UA ou uso animal |  |

Município: MP10 –PAULISTA

(1) - Sistema cristalino

| - 2 poços tipo 1: Recomendado para Usos Humano e Animal |  |
| --- | --- |
| - 2 poços tipo 2: Tolerado para Uso Humano |  |
| - 1 poço tipo 3: Permissível para UH |  |
| - 2 poços tipo 4: Permissível para UA ou uso animal |  |

(2) - Sistema aluvial

| - 6 poços tipo 1: Recomendado para Usos Humano e Animal |  |
| --- | --- |
| - 1 poço tipo 2: Tolerado para Uso Humano |  |
| - 1 poço tipo 3: Permissível para UH |  |
| - 1 poço tipo 4: Permissível para UA ou uso animal |  |

Município: MP11 –RIACHO DOS CAVALOS

(1)Sistema cristalino

| - 3 poços tipo 1: Recomendado para Usos Humano e Animal |  |
| --- | --- |
| - 3 poços tipo 2: Tolerado para Uso Humano |  |

Município: MP12 –SÃO BENTO

(1) - Sistema cristalino

| - 3 poços tipo 2: Tolerado para Uso Humano |  |
| --- | --- |
| - 1 poço tipo 3: Permissível para UH |  |
| - 1 poço tipo 4: Permissível para UA ou uso animal |  |

(2) - Sistema aluvial

| - 2 poços tipo 1: Recomendado para Usos Humano e Animal |  |
| --- | --- |
| - 2 poços tipo 2: Tolerado para Uso Humano |  |

13.2.2.2 - QUALIDADE DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS DA SUB-BACIA DO MÉDIO PIRANHAS	139

13.2.2.2.1 – INTRODUÇÃO	139

13.2.2.2.2 – TABELAS DE INTERPRETAÇÃO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS	140

13.2.2.2.3 – ANÁLISE DA DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS POR TIPO DE POÇO SEGUNDO OMS/ABNT/ AERH/CCT	153

13.2.2.2.4– Estimativa da Poluição Carbonácea das Águas Subterrâneas	159

13.2.2.2.5 - Enquadramento da Qualidade das Águas Subterrâneas da Sub-Bacia do Médio Piranhas	162

Figura 13.42 – Distribuição espacial dos tipos de dureza (mg/LCaCO3) por tipo de poço nos municípios do Médio Piranhas.	154

Figura 13.43 – Distribuição espacial da poluição ferruginosa nos poços tipo 1b e 3b na sub-bacia do Médio Piranhas.	155

Figura 13.44 – Salinidade em termos de cloreto para uso potável e em termos de eletrocondutividade para fins de irrigação.	156

Figura 13.45 – Distribuição espacial do estado de saturação das águas subterrâneas da sub-bacia do Médio Piranhas.	157

Figura 13.46 – Análise da sodicidade das águas subterrâneas da sub-bacia do Médio Piranhas.	158

Figura 13.47 – Análise da distribuição espacial do indice de precipitação de carbonato de cálcio no solo para fins de irrigação, por tipo de poço de municípios da sub-bacia do Médio Piranhas.	159

Tabela 13.42– Classificação da água subterrânea para consumo segundo a ABNT/OMS.	142

Tabela 13.43 –Classificação modificada ABNT/ OMS com faixa de pH x Resíduo Seco; respectiva simbologia e esquema de cores..	142

Tabela 13.44 – Distribuição espacial (Total geral) do teor de Resíduo Seco, RS (mg/L) nos sistemas cristalino e aluvial da sub-bacia do Médio Piranhas.	143

Tabela 13.45 – Características físico – químicas de (ii) águas subterrâneas, por município, da sub-bacia do Médio Piranhas (Ref.: CAGEPA, CDRM, vários anos).	144

Tabela 13.46 – Força iônica, tipo de poço e parâmetros da fase aquosa e tipo de dureza das águas subterrâneas monitoradas na sub-bacia do Médio Piranhas.	146

Tabela 13.47a – Grau de saturação, salinidade, corrosividade e interpretações CONAMA, OMS, Water Research, Riverside e Cavalcanti e Lins para águas subterrâneas da sub-bacia do Médio Piranhas.	148

Tabela 13.48a – Parâmetros de qualidade para uso na irrigação de (ii) águas subterrâneas, por município, da sub-bacia do Médio Piranhas.	150

Tabela 13.49 – Parâmetros de análise da poluição carbonácea, à temperatura de 25oC, para as águas subterrâneas de 5 municípios da sub-bacia do Médio Piranhas.	161