# 13.0 - ESTUDOS E INVENTÁRIO DOS RECURSOS HÍDRICOS

A sub-bacia hidrográfica do rio Espinharas está inserida em uma das regiões mais críticas do polígono das secas (região do nordeste do Brasil com precipitação média anual inferior a 700 mm), apresentando sérios problemas no que diz respeito à potencialidade e disponibilidade hídricas, e qualidade de água, entre outros. Observa-se nesta sub-bacia uma grande carência de informações hidroclimáticas, o que dificulta o desenvolvimento de trabalhos do porte de um Plano Diretor de Recursos Hídricos.

Neste capítulo são apresentados os dados utilizados no estudo, as metodologias usadas no processamento destes dados e os resultados obtidos.

## 13.1 - MODELO DE AVALIAÇÃO

Neste relatório parcial são apresentados os MAGs (Modelos de Auxílio a Gestão) utilizados na simulação de dados hidrológicos (item 13.2.1.10), regionalização de vazões (item 13.2.1.11) e na simulação de operação dos reservatórios (item 13.2.1.12).

## 13.2 – ESTUDOS HIDROLÓGICOS BÁSICOS

Os estudos hidrológicos básicos apresentados a seguir, têm como objetivo a caracterização da hidrologia da região visando a avaliação dos seus recursos hídricos.

### 13.2.1 – ESTUDOS HIDROMETEOROLÓGICOS

Os principais dados utilizados nesta fase do trabalho consistem basicamente da pluviometria diária, da vazão diária e da evaporação mensal. Alguns detalhes relativos aos dados foram apresentados no item 6.0 (CLIMA, no Volume I deste relatório), e os específicos a esta fase do estudo são apresentados neste capítulo, assim como as metodologias de processamento específicas.

#### 13.2.1.1 – COLETA DOS DADOS DISPONÍVEIS

Para o desenvolvimento dos estudos hidrológicos necessários a este trabalho, dispõe-se essencialmente de dados pluviométricos, fluviométricos e climáticos, os quais serão apresentados a seguir, juntamente com o processamento dessas informações.

##### 13.2.1.1.1 – COLETA DOS DADOS PLUVIOMÉTRICOS

A precipitação é definida em hidrologia como toda água, na forma líquida ou sólida, proveniente do meio atmosférico que atinge a superfície terrestre. Neblina, chuva, granizo, saraiva, orvalho, geada e neve são também formas diferentes de precipitações. Para estudos hidrológicos, no Brasil, a chuva ou precipitação pluvial, é evidentemente o tipo mais importante.

A ocorrência de precipitações numa bacia durante o ano e a sua distribuição são fatores determinantes para quantificar, entre outros, a necessidade de irrigação de culturas, o consumo animal, e o abastecimento de água doméstico e industrial. A determinação da intensidade da precipitação é também importante para o controle de inundação e a erosão do solo. Por sua capacidade para produzir escoamento, a chuva é o tipo de precipitação mais importante para a hidrologia, e particularmente no Nordeste do Brasil, onde tal fenômeno é o único tipo de precipitação observado. Durante todo o desenvolvimento deste trabalho, sempre que for citada a palavra precipitação, a mesma se referirá unicamente à chuva.

A precipitação é caracterizada pela sua intensidade, duração e freqüência. No que se refere à erosão dos solos, a intensidade é o fator mais importante. Quando a intensidade da chuva é maior que a capacidade de infiltração, ocorre, inicialmente a retenção nas depressões da superfície, seguida de escoamento superficial. A freqüência das chuvas é uma características que também influi nas perdas por erosão. Se os intervalos entre elas são curtos, o teor de umidade do solo é alto e, assim, as enxuradas são mais volumosas, mesmo com chuvas de menor intensidade (Bertoni e Lombardi Neto, 1985).

A ocorrência da precipitação é um processo que não permite uma previsão determinística com grande antecedência uma vez que os fatores que regem o fenômeno das chuvas é bastante variável tanto no espaço como no tempo. O processamento dos dados de precipitações para a grande maioria dos problemas hidrológicos é estatístico.

O trabalho inicial consistiu na determinação dos postos pluviométricos que estão nas proximidades da bacia estudada bem como no seu interior. Para tanto, com base nas cartas da SUDENE, determinou-se as coordenadas que delimitam a bacia. Fazendo-se uso de um programa computacional, desenvolvido em linguagem FORTRAN pela Área de Engenharia de Recursos Hídricos da UFPB, efetuou-se a seleção dos postos necessários para o estudo.

Os dados pluviométricos aqui utilizados consistem na pluviometria diária, extraída do banco de dados da SUDENE, os quais foram observados em pluviômetros do tipo "Ville de Paris", com observação a cada 24 horas.

Para o desenvolvimento dos estudos da Sub-bacia Hidrográfica do Rio Espinharas foram identificados 23 (vinte e três) postos pluviométricos (Tabelas 13.1 e 13.2), sendo 22 (vinte e dois) localizados no estado da Paraíba e 1 (um) no Rio Grande do Norte. A localização dos postos utilizados no estudo da precipitação na Sub-bacia do Rio Espinharas é apresentada na Figura 13.1.

Apesar da densidade de postos pluviométricos na região ser considerada razoável, a diferença no período de observação, assim como as falhas existentes, exigem procedimentos cautelosos na utilização destes dados, particularmente quando se trata de valores diários.

Tabela 13.1 – Código, localização e período de observação dos postos pluviométricos selecionados para o estudo

| Posto | Código | Estado | Período de observação |
| --- | --- | --- | --- |
| Desterro de Malta | 3834389 | PB | 1962 a 1993 |
| Condado | 3834877 | PB | 1941 a 1998 |
| Malta | 3834894 | PB | 1922 a 1993 |
| S. José do Espinharas | 3835734 | PB | 1962 a 1989 |
| S. Mamede | 3835882 | PB | 1962 a 1993 |
| Sta. Luzia | 3836715 | PB | 1911 a 1993 |
| Catingueira | 3844279 | PB | 1933 a 1991 |
| Patos | 3845045 | PB | 1911 a 1985 |
| Sta. Teresinha | 3845113 | PB | 1962 a 1993 |
| Porcos Fz | 3845236 | PB | 1933 a 1979 |
| Passagem | 3845289 | PB | 1962 a 1993 |
| Teixeira | 3845448 | PB | 1911 a 1993 |
| Mãe D'água de Dentro | 3845514 | PB | 1933 a 1993 |
| Desterro | 3845583 | PB | 1923 a 1993 |
| Imaculada | 3845703 | PB | 1933 a 1993 |
| Juazeirinho | 3846185 | PB | 1962 a 1991 |
| Salgadinho | 3846231 | PB | 1935 a 1993 |
| Taperoá | 3846434 | PB | 1910 a 1993 |
| Sto. André | 3846475 | PB | 1962 a 1989 |
| S. José dos Cordeiros | 3846739 | PB | 1962 a 1993 |
| S. João do Cariri | 3846894 | PB | 1911 a 1983 |
| Serra Branca | 3846969 | PB | 1962 a 1994 |
| Serra Negra do Norte | 3835322 | RN | 1910 a 1990 |

Tabela 13.2 – Dados dos postos pluviométricos selecionados para o estudo da Sub-bacia Hidrográfica do Rio Espinharas

| Posto | Código | Município | Instalação | Long. | Lat. | Altitude (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Desterro de Malta | 3834389 | Desterro de Malta | 07-1962 | 6º 41' | 37º 34' | 195 |
| Condado | 3834877 | Condado | 01-1940 | 6º 54' | 37º 37' | 260 |
| Malta | 3834894 | Malta | 11-1922 | 6º 54' | 37º 32' | 340 |
| S. José do Espinharas | 3835734 | S. José do Espinharas | 07-1962 | 6º 51' | 37º 20' | 185 |
| S. Mamede | 3835882 | S. Mamede | 00-1962 | 6º 55' | 37º 06' | 270 |
| Sta. Luzia | 3836715 | Sta. Luzia | 00-1977 | 6º 52' | 36º 56' | 290 |
| Catingueira | 3844279 | Catingueira | 00-1933 | 7º 08' | 37º 37' | 290 |
| Patos | 3845045 | Patos | 01-1911 | 7º 01' | 37º 17' | 250 |
| Sta. Teresinha | 3845113 | Sta. Teresinha | 07-1962 | 7º 05' | 37º 27' | 380 |
| Porcos Fz. | 3845236 | Sta. Teresinha | 00-1933 | 7º 08' | 37º 20' | 270 |
| Passagem | 3845289 | Passagem | 07-1962 | 7º 08' | 37º 04' | 340 |
| Teixeira | 3845448 | Teixeira | 01-1911 | 7º 13' | 37º 16' | 770 |
| Mãe D'água de Dentro | 3845514 | Mãe D'água de Dentro | 10-1933 | 7º 15' | 37º 26' | 370 |
| Desterro | 3845583 | Desterro | 01-1923 | 7º 17' | 37º 06' | 590 |
| Imaculada | 3845703 | Imaculada | 10-1933 | 7º 23' | 37º 30' | 750 |
| Juazeirinho | 3846185 | Juazeirinho | 07-1962 | 7º 04' | 36º 35' | 570 |
| Salgadinho | 3846231 | Salgadinho | 01-1934 | 7º 06' | 36º 51' | 410 |
| Taperoá | 3846434 | Taperoá | 12-1910 | 7º 12' | 36º 50' | 500 |
| Sto. André | 3846475 | Gurjão | 07-1962 | 7º 13' | 36º 38' | 470 |
| S. José dos Cordeiros | 3846739 | S. José dos Cordeiros | 07-1962 | 7º 23' | 36º 49' | 610 |
| S. João do Cariri | 3846894 | S. João do Cariri | 01-1911 | 7º 24' | 36º 32' | 445 |
| Serra Branca | 3846969 | Serra Branca | 07-1962 | 7º 29' | 36º 40' | 450 |
| Serra Negra do Norte | 3835322 | Serra Negra do Norte | 12-1910 | 6º 40' | 37º 24' | 200 |

Rio Grande do Norte

Pernambuco

Figura 13.1 – Localização dos postos pluviométricos utilizados no estudo da Sub-bacia Hidrográfica do Rio Espinharas

##### 13.2.1.1.2 – COLETA DOS DADOS FLUVIOMÉTRICOS

Tomando-se por base o Inventário das Estações Fluviométricas da ANEEL, a rede fluviométrica de interesse ao estudo está contida na Bacia 3 - Bacia Atlântico Sul, Trechos Norte e Nordeste; - pertencendo à Sub-Bacia 37. Essa rede é composta por uma única  estação, situada no rio Espinharas no município de Serra Negra do Norte.

A estação fluviométrica de Serra Negra do Norte foi instalada no ano de 1921. Esta estação de código número 37440000, está instalada no Rio Espinharas, no local de mesmo nome e apresenta uma área de drenagem de 3008 km2. As vazões deste posto foram determinadas a partir do banco de dados de cotas médias diárias e da curva-chave da referida estação.

Existem diversos métodos para se medir a descarga líquida de um curso de água. No entanto, exceto em alguns poucos casos, não é possível, na prática, conhecer diretamente a descarga em um dado instante, pois as medições diretas são demoradas e caras. Sendo a altura do nível de água mais fácil de se medir, estabelece-se uma relação entre a altura do nível da água com a vazão (curva chave).

Para o ajuste da curva-chave procedeu-se a plotagem dos pares de pontos e em seguida ao ajuste de uma equação cujo resultado correspondesse à tendência da série, para tanto, foram testados ajustes de reta, curvas exponenciais, de potência e polinômios de 2º e 3º graus. Após a escolha do melhor ajuste foram identificados e analisados os pontos destoantes da tendência. Para o aceite de um ajuste como representativo da tendência, fixou-se o valor mínimo de R2 em 0,81, tendo-se verificado no entanto que o ajuste obtive uma correlação de em torno de 1,00.

A relação cota-vazão pode ser classificada em unívoca e não unívoca. A relação é dita unívoca quando o valor da descarga corresponde somente a uma cota; caso contrário, a relação é não unívoca. No caso em estudo, tem-se uma relação unívoca (Figura 13.2). Em geral, as curvas cota-vazão são compostas de três partes: extrapolação para valores mínimos, faixa de valores conhecidos ou medidos, e extrapolação para valores máximos. A curva cota-vazão para o posto fluviométrico de Serra Negra do Norte também é composta destas três partes. Devido à mobilidade do leito do rio, a cota que tem a sua vazão nula difere de um ano para o outro, dessa forma, a primeira parte da curva foi considerada diferente para cada ano de estudo, e tida como uma reta que tem o seu valor inicial no ponto em que a vazão se anula para aquele ano. O ponto final desta reta é o no início da curva de valores conhecidos de cota-vazão. A segunda (equação polinomial de terceiro grau) e a terceira partes (equação logarítmica) da curva de calibragem é comum a todos os anos de estudo.

Figura 13.2 – Ajuste da curva cota-vazão para o posto fluviométrico Serra Negra do Norte

O período de observação em Serra Negra do Norte é dividido em três partes: a primeira compreende os anos de 1921 a 1961, a segunda os anos de 1969 a 1973 e a terceira de 1982 a 1991. Na primeira série, o período compreendido entre os anos de  1921 a 1930 apresenta um número elevado grande de falhas, enquanto que o período entre 1931 e 1940, os dados apresentam inconsistência de dados, com grandes vazões em um dia seguidas posteriormente de vazões nulas e/ou período em que a lâmina escoada é maior que a lâmina precipitada. As segundas e terceiras séries de dados foram desconsideradas neste estudo, em virtude das construções dos açudes da Farinha, Capoeira e Jatobá, entre outros, a montante do posto fluviométrico de Serra Negra,  que fez com que o regime hídrico da bacia, na seção desse posto, fosse alterado.

Dessa forma,  restou o período de 1941 a 1957, período este que foi considerado para efeito de estudos neste trabalho (Figuras 13.3, 13.4 e Tabela 13.3).

Figura 13.3  - Lâminas mensais observadas (mm) no posto fluviométrico de Serra Negra do Norte no período de 1941 a 1949.

Figura 13.4  - Lâminas mensais observadas (mm) no posto fluviométrico Serra Negra do Norte no período de 1950 a 1957.

Tabela 13.3 – Lâminas mensais observadas (mm) no posto fluviométrico Serra Negra do Norte no período de 1941 a 1957.

| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1941 | 0.00 | 2.12 | 16.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1942 | 0.00 | 3.43 | 1.74 | 9.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1943 | 4.01 | 0.00 | 8.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1944 | 2.56 | 0.00 | 13.70 | 30.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1945 | 1.93 | 12.45 | 7.50 | 11.90 | 29.75 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1946 | 6.07 | 1.96 | 12.59 | 8.52 | 7.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1947 | 0.00 | 11.53 | 23.74 | 6.88 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1948 | 0.00 | 0.00 | 33.99 | 29.40 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1949 | 0.00 | 1.22 | 1.39 | 21.48 | 7.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.80 | 0.46 |
| 1950 | 0.00 | 0.00 | 13.94 | 66.51 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1951 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.03 |
| 1952 | 0.00 | 2.82 | 15.20 | 5.80 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1953 | 0.00 | 1.49 | 1.49 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.81 | 0.00 |
| 1954 | 0.00 | 3.79 | 10.11 | 14.84 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1955 | 0.92 | 2.84 | 11.28 | 13.40 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1956 | 0.00 | 5.65 | 11.61 | 9.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1957 | 0.00 | 0.00 | 22.11 | 15.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Fonte: Banco de Dados do Programa MSDHD da ANEEL (1998)

#### 13.2.1.2 – ANÁLISE DE CONSISTÊNCIA DOS DADOS PLUVIOMÉTRICOS

Para o desenvolvimento da maioria dos estudos hidrológicos é preciso que se disponha de séries históricas de pluviometria e fluviometria, entre outras, objetivando uma melhor caracterização do fenômeno natural. A presença de falhas nas séries observadas inviabiliza tal caracterização. Os procedimentos desenvolvidos a seguir têm como objetivo a obtenção de séries hidrológicas consistentes e adequadas aos estudos aqui desenvolvidos.

PREENCHIMENTO DE FALHAS

Em função da existência de varias descontinuidade e falhas observadas nas informações dos registros disponíveis de precipitação, se faz necessário, a priori, a análise de consistência de dados. Esta análise tornou possível a detecção e tratamento de erros, tanto isolados como sistemáticos, e o conseqüente preenchimento das falhas.

Como o preenchimento manual de falhas demanda muito tempo e um conhecimento pormenorizado dos processos analíticos dos dados observados, surge a necessidade de automatizar estes processos através do uso de métodos computacionais com o desenvolvimento de programas que atendam às necessidades do trabalho.

Para o processo de preenchimento de falhas existem vários métodos, muitos dos quais são bastante sistematizados e oferecem resultados que condizem com a realidade. Pode-se citar, entre outros, o método da ponderação regional com base em regressões lineares, que foi utilizado neste trabalho e será apresentado a seguir.

MÉTODO DA PONDERAÇÃO REGIONAL COM BASE EM REGRESSÕES LINEARES

Este método é a composição dos métodos da ponderação regional com o da regressão linear. O método apresenta melhores resultados do que aqueles obtidos pelos dois métodos em separado. Esta metodologia apresenta duas alternativas: a primeira se constitui no método da ponderação regional com base em regressões lineares simples; e a segunda no método da ponderação regional com base em regressões lineares múltiplas. Na regressão simples a correlação é feita tomando o posto pluviométrico a ser corrigido e relacionando-o isoladamente com cada um dos postos selecionados dentro de uma determinada área de abrangência do mesmo. Na regressão múltipla a relação dos postos em estudo é feita com vários postos da região ao mesmo tempo. Este último método não é o objetivo do nosso estudo, e portanto não será aqui detalhada.

O método da ponderação regional com base em regressões lineares simples consiste em estabelecer regressões lineares entre o posto com dados a serem preenchidos, Y, e cada um dos postos vizinhos, X1, X2, ... ,Xn. De cada uma das regressões lineares efetuadas obtém-se o coeficiente de correlação r, e estabelecem-se fatores de peso, um para cada posto, através da seguinte expressão:

Wxj = ryxj / (ryx1 + ryx2 + ... +ryxn) 	                                   				          (13.1)

sendo Wxj  o fator de peso entre os postos Y e Xj, ryxj o coeficiente de correlação entre os postos citados e n o número total de postos vizinhos considerados. A soma de todos os fatores de peso deve ser a unidade. Finalmente, o valor a preencher no posto Y é obtido por

yc = x1 Wx1 +x2 Wx2 + ... + xn Wxn 		         		                                              (13.2)

onde, para simplificar a notação, foi suprimido o sub-índice i nas observações dos postos vizinhos e no correspondente valor calculado.

O preenchimento de falhas foi feito a nível mensal para o período de 1935 a 1990.

#### 13.2.1.3 – VERIFICAÇÃO DA HOMOGENEIDADE DOS DADOS PLUVIOMÉTRICOS

A análise de consistência dos dados pluviométricos resultantes do preenchimento de falhas foi efetuada utilizando-se o método do vetor regional descrito por Hiez (1977, 1978). O método do vetor regional, desenvolvido por Hiez (1977, 1978), constitui uma alternativa para realizar as análises de consistência e preenchimento de dados pluviométricos em níveis mensal e anual. O vetor regional é definido como uma série cronológica, sintética, de índices pluviométricos anuais (ou mensais), oriundos da extração por um método de máxima verossimilhança da informação mais provável contida nos dados de um conjunto de estações de observação, agrupadas regionalmente.

Os dados pluviométricos são agrupados sob a forma de uma matriz Pnm com n linhas e m colunas, sendo n o número de anos (ou meses) de observação e m, o número de estações pluviométricas. Procura-se aproximar a matriz P pelo produto de dois vetores, L de dimensão n (o vetor regional) e C de dimensão m. Os dois vetores L e C são obtidos por minimização da diferença:

dij=Pij−lixcj	(13.3)

onde Pij é o valor observado.

Plotando num gráfico o valor dos erros relativos centrados acumulados em função do tempo, fica fácil observar desvios sistemáticos que correspondem a não homogeneidade ou erros locais. O erro relativo centrado acumulado é dado pela fórmula:

Ekj=i=1keij−12i=1neij     para 1  k  n	(13.4)

onde eij é o erro relativo:

eij=Pijlixcj−1	(13.5)

Desvios bruscos e isolados correspondem teoricamente a erros grosseiros de medição ou transcrição. Os critérios utilizados na correção destes dependem da análise de cada caso em particular, mas em geral, um desvio isolado só pode ser corrigido diante da certeza de que o mesmo não é correto. Nesse caso, se faz a substituição desse valor pelo estimado através do vetor regional.

Se o gráfico apresentar desvios sistemáticos, a correção se realiza segundo as equações seguintes:

Pijc=KPij	(13.6)

sendo    K=1eij+1	(13.7)

e           eij=1ri0i0+r−1Pij−lixcjPij	(13.8)

Pijc é a precipitação corrigida; eij é o desvio médio entre valores observados e calculados, correspondente ao período com tendência a ser corrigida; r = número de observações do dito período e i0 corresponde a primeira observação deste mesmo período.

#### 13.2.1.4 – CARACTERIZAÇÃO FLUVIOMORFOLÓGICA DA SUB-BACIA

A sub-bacia do rio Espinharas abrange parte da Microrregião Homogênea Depressão do Alto Piranhas (95) e se estende sobre uma superfície nos estados da Paraíba e Rio Grande do Norte. A área da parte da sub-bacia do Espinharas contida no estado da Paraíba é de 2.954,1Km². A sub-bacia apresenta a forma de um triângulo isósceles, cuja base se desenvolve na Serra da Borborema ao longo de cerca de 100 Km, de Viração a leste, a Imaculada a oeste, e cuja altura corresponde ao curso d'água do rio Espinharas, que deságua no rio Piranhas.

O rio Espinharas é o curso principal da sub-bacia. Ele é formado a partir da confluência dos rios da Cruz e da Farinha. O rio da Cruz nasce no município de Imaculada, e caminha no sentido sudoeste-nordeste em direção à cidade de Patos. O rio da Farinha nasce no município de Salgadinho e percorre pouco mais de 70 Km até se encontrar com o rio da Cruz para formar o rio Espinharas, próximo da cidade de Patos. O rio Espinharas se estende por cerca de 45 Km no território paraibano e penetra no Rio Grande do Norte, onde desagua no rio Piranhas.

A sub-bacia tem como principais açudes o Capoeira (53.450.000 m³), Farinha (25.738.500 m3), Jatobá (17.516.000 m3), Firmino Gayoso (6.063.600 m³) e São Francisco (4.920.720 m3).

Nesta sub-bacia observa-se um regime pluviométrico torrencial, com chuvas de grande intensidade concentradas em pequenos intervalos de tempo, que aliado à predominância de solos rasos, de vegetação rala (caatinga), e de relevo acentuado contribuem para a ocorrência de vazões concentradas em poucos meses ou dias do ano. A Figura 13.5 apresenta a curva hipsométrica da sub-bacia do rio Espinharas, a qual foi concebida a partir de dados extraídos de mapas, em escala 1:100.000 da SUDENE (1971).

Devido à escassez de informações hidroclimáticas e a facilidade de se obter características físicas de uma bacia hidrográfica, procura-se representar estas características através de índices, com o objetivo de auxiliar no processo de extrapolação das informações.

A sub-bacia do rio Espinharas classifica-se em termos de ordem de cursos d’água, segundo Strahler, como sendo de ordem 6 (seis), apresentando coeficiente de compacidade (KC) igual a 1.93 e densidade de drenagem (Dd) igual a 1,16 km/km2.

Figura 13.5 - Curva hiposométrica da bacia do rio Espinharas

#### 13.2.1.5 – DETERMINAÇÃO DAS PRECIPITAÇÕES MÉDIAS NA BACIA

O tratamento dos dados efetuado nos itens anteriores (preenchimento de falhas, análise de consistência e homogeneização) visou estimar valores pontuais das precipitações representativas para as áreas em estudo. A altura média de precipitação é necessária em muitos estudos hidrológicos, como por exemplo a realização do balanço hídrico.

Entende-se como precipitação média, a lâmina de água de altura uniforme sobre toda a área considerada, associada a um período de tempo (hora, dia, mês, ano). Efetua-se o cálculo deste valor médio tomando-se como base os dados observados dentro e na vizinhança da região em estudo.

Encontra-se na literatura vários métodos para a obtenção da precipitação média, sendo o emprego e a representatividade de cada um deles limitados à origem e à qualidade dos dados. Dentre estes métodos, pode-se citar os seguintes: o método da média aritmética, o método de Thiessen e o método das isoietas.

Neste trabalho optou-se pelo método de Thiessen, visto que, entre outras razões, o mesmo pode ser utilizado para as condições onde não há uniformidade na distribuição dos postos. A precipitação média é calculada pela média ponderada, entre a precipitação Pi de cada posto e o peso a ela atribuído Ai, onde Ai é a área de influência de Pi.

h=PiAiAi										          (13.9)

na qual h é a precipitação média e Ai a área total da bacia.

As limitações inerentes a este método são de que ele não considera a influência orográfica.

No cálculo da chuva média foram utilizados dados dos 14 postos pertencente a Bacia do Rio Espinharas (Tabelas 13.1 e 13.2).

O mapa da Bacia do Espinharas com o traçado dos polígonos de Thiessen é apresentado na Figura 13.9.

As áreas de influências dos postos existentes nas bacias em estudo são apresentadas na Tabela 13.4, e as precipitações médias mensais na Bacia do Rio Espinharas, calculadas pelo método de Thiessen, para o período de 1935 a 1990, são apresentadas na Tabela 13.5, respectivamente. Neste trabalho afim de mapear as precipitações médias anuais, ou seja, traçar as isoietas, utilizou-se o método de Krigging. As isoietas anuais para o ano médio, ano chuvoso e ano seco  para as duas zonas da Bacia são apresentados nas Figuras 13.6, 13.7 e 13.8, respectivamente.

Figura 13.6 – Isoietas das precipitações médias anuais dos anos médios da Bacia Hidrográfica do Rio Espinharas

Figura 13.7 – Isoietas das precipitações médias anuais dos anos secos da Bacia Hidrográfica do Rio Espinharas

Figura 13.8 – Isoietas das precipitações médias anuais dos anos chuvosos da Bacia Hidrográfica do Rio Espinharas

Tabela 13.4 – Áreas de influências dos postos pluviométricos utilizados

| Posto | Área de Influência (Km2) | % |
| --- | --- | --- |
| Desterro de Malta | 58.6 | 2.13 |
| Malta | 164.1 | 5.97 |
| S. José do Espinharas | 468.4 | 17.03 |
| S. Mamede | 56.6 | 2.06 |
| Patos | 387.7 | 14.09 |
| Sta. Teresinha | 209.2 | 7.60 |
| Porcos | 202.9 | 7.38 |
| Passagem | 402.4 | 14.63 |
| Teixeira | 269.7 | 9.81 |
| Mãe d'água de Dentro | 271.0 | 9.85 |
| Desterro | 26.1 | 0.95 |
| Imaculada | 51.2 | 1.86 |
| Salgadinho | 22.9 | 0.83 |
| Serra Negra do Norte | 159.8 | 5.81 |
| ÁREA TOTAL | 2750.6 | 100.0 |

Figura 13.9 – Polígonos de Thiessen utilizados no estudo da Bacia Hidrográfica do Rio Espinharas

Tabela 13.5 – Precipitações médias mensais (mm) para a Bacia Hidrográfica do Rio Espinharas (Método de Thiessen)*

| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1935 | 123.1 | 191.4 | 240.8 | 169.5 | 74.6 | 38.8 | 5.1 | 2.3 | 0.1 | 0.0 | 2.0 | 4.9 | 852.6 |
| 1936 | 12.8 | 102.2 | 52.7 | 110.2 | 35.2 | 63.3 | 10.8 | 0.1 | 0.9 | 0.0 | 2.0 | 2.6 | 392.9 |
| 1937 | 23.5 | 158.9 | 191.5 | 168.5 | 104.4 | 19.6 | 12.8 | 0.1 | 0.8 | 1.8 | 0.9 | 0.8 | 683.8 |
| 1938 | 53.7 | 22.3 | 169.0 | 245.8 | 88.5 | 8.4 | 0.3 | 1.0 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 2.9 | 593.7 |
| 1939 | 2.8 | 167.7 | 201.7 | 96.3 | 18.9 | 9.7 | 16.0 | 3.2 | 16.0 | 69.7 | 10.2 | 13.1 | 625.4 |
| 1940 | 222.8 | 134.3 | 239.8 | 212.4 | 118.8 | 16.9 | 6.0 | 2.4 | 2.0 | 0.4 | 0.0 | 2.6 | 958.1 |
| 1941 | 3.2 | 89.5 | 253.9 | 29.8 | 7.6 | 5.1 | 9.2 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 16.0 | 9.7 | 428.0 |
| 1942 | 4.0 | 44.7 | 39.7 | 69.0 | 24.6 | 11.2 | 1.9 | 2.8 | 0.0 | 15.5 | 7.7 | 32.7 | 254.0 |
| 1943 | 78.2 | 22.9 | 158.1 | 51.9 | 6.0 | 19.4 | 13.3 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 36.0 | 14.9 | 401.1 |
| 1944 | 59.3 | 28.6 | 164.1 | 252.4 | 28.1 | 19.4 | 21.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 70.6 | 646.0 |
| 1945 | 91.5 | 222.8 | 123.6 | 157.2 | 235.8 | 16.1 | 2.6 | 1.2 | 0.0 | 5.9 | 0.5 | 31.7 | 888.9 |
| 1946 | 84.9 | 43.5 | 122.8 | 180.4 | 43.8 | 10.4 | 3.5 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 16.6 | 25.9 | 533.8 |
| 1947 | 48.9 | 141.8 | 462.0 | 158.2 | 42.4 | 6.4 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.8 | 14.6 | 948.9 |
| 1948 | 15.8 | 30.7 | 281.5 | 126.0 | 95.5 | 37.9 | 9.6 | 1.2 | 0.2 | 6.4 | 0.9 | 11.5 | 617.2 |
| 1949 | 3.4 | 92.9 | 97.8 | 240.4 | 138.4 | 11.0 | 0.5 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 106.8 | 0.5 | 708.6 |
| 1950 | 43.0 | 11.4 | 238.4 | 336.6 | 17.2 | 0.2 | 6.6 | 0.2 | 0.0 | 3.0 | 1.1 | 5.4 | 663.2 |
| 1951 | 17.1 | 52.9 | 65.1 | 133.6 | 74.0 | 35.1 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 15.0 | 403.3 |
| 1952 | 12.5 | 71.9 | 242.6 | 109.3 | 33.3 | 6.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 23.4 | 500.2 |
| 1953 | 3.4 | 29.7 | 43.3 | 93.1 | 43.7 | 37.4 | 3.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 74.8 | 13.0 | 342.2 |
| 1954 | 24.4 | 118.7 | 182.2 | 162.9 | 58.1 | 8.7 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.2 | 1.2 | 583.7 |
| 1955 | 89.5 | 158.4 | 182.4 | 133.0 | 45.1 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 0.5 | 5.8 | 0.6 | 10.6 | 632.5 |
| 1956 | 3.8 | 197.9 | 190.8 | 142.4 | 37.7 | 54.9 | 7.8 | 2.6 | 0.8 | 3.2 | 2.6 | 0.8 | 645.4 |
| 1957 | 78.3 | 26.9 | 327.9 | 180.4 | 19.4 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.9 | 640.5 |
| 1958 | 8.3 | 49.2 | 51.0 | 6.7 | 51.2 | 21.2 | 23.9 | 4.0 | 6.6 | 0.0 | 0.5 | 25.7 | 248.4 |
| 1959 | 71.9 | 252.1 | 96.2 | 13.6 | 20.6 | 32.1 | 0.2 | 14.9 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 2.0 | 509.7 |
| 1960 | 3.5 | 23.3 | 400.3 | 76.0 | 18.4 | 11.1 | 3.4 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 538.7 |
| 1961 | 124.3 | 152.4 | 251.8 | 38.1 | 36.0 | 3.4 | 4.5 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 611.6 |
| 1962 | 53.9 | 89.0 | 196.2 | 87.9 | 26.2 | 7.1 | 0.5 | 0.9 | 8.3 | 0.5 | 5.9 | 3.0 | 479.3 |
| 1963 | 82.9 | 221.7 | 214.6 | 180.3 | 16.0 | 10.3 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 4.7 | 16.9 | 140.2 | 887.9 |
| 1964 | 111.4 | 209.8 | 230.9 | 266.1 | 103.5 | 32.9 | 63.9 | 3.5 | 2.8 | 0.0 | 0.4 | 6.8 | 1032.1 |
| 1965 | 75.4 | 41.2 | 286.4 | 349.9 | 55.0 | 84.4 | 4.7 | 0.3 | 0.0 | 8.7 | 0.1 | 18.0 | 924.1 |
| 1966 | 25.2 | 149.6 | 29.3 | 131.0 | 66.5 | 54.8 | 18.0 | 0.1 | 2.5 | 0.1 | 13.6 | 7.2 | 497.8 |
| 1967 | 10.9 | 183.9 | 256.2 | 358.7 | 139.8 | 11.7 | 18.0 | 1.7 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 33.8 | 1015.1 |
| 1968 | 108.8 | 65.6 | 314.2 | 90.5 | 123.2 | 16.8 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 28.2 | 748.2 |
| 1969 | 53.8 | 35.8 | 284.0 | 127.9 | 47.8 | 24.2 | 41.8 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 620.6 |
| 1970 | 130.9 | 38.3 | 156.5 | 75.4 | 4.9 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 3.8 | 4.0 | 416.1 |
| 1971 | 100.5 | 146.2 | 240.5 | 294.9 | 82.8 | 71.8 | 23.6 | 1.0 | 7.1 | 4.2 | 1.8 | 0.8 | 975.2 |
| 1972 | 55.6 | 155.8 | 165.4 | 94.3 | 31.4 | 23.9 | 17.2 | 28.7 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 50.9 | 623.7 |
| 1973 | 59.8 | 48.1 | 133.6 | 337.8 | 97.3 | 32.9 | 29.1 | 6.3 | 1.8 | 8.1 | 0.3 | 11.8 | 767.0 |
| 1974 | 193.2 | 240.7 | 240.8 | 415.8 | 113.8 | 28.0 | 18.6 | 0.5 | 2.8 | 4.4 | 32.5 | 38.9 | 1329.9 |
| 1975 | 57.8 | 257.1 | 291.0 | 217.3 | 111.1 | 32.9 | 57.4 | 1.3 | 0.0 | 0.1 | 1.8 | 19.3 | 1047.2 |
| 1976 | 26.8 | 139.0 | 210.4 | 81.8 | 23.4 | 2.9 | 1.5 | 0.3 | 3.4 | 13.6 | 8.3 | 6.3 | 517.7 |
| 1977 | 95.4 | 78.4 | 214.4 | 292.2 | 131.6 | 46.6 | 45.5 | 4.6 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 48.1 | 957.6 |
| 1978 | 21.7 | 189.3 | 151.9 | 153.7 | 138.8 | 52.8 | 36.1 | 1.7 | 5.0 | 0.0 | 14.3 | 0.2 | 765.5 |
| 1979 | 60.6 | 113.2 | 117.6 | 120.1 | 66.2 | 11.6 | 4.8 | 0.0 | 5.3 | 4.3 | 15.2 | 3.2 | 522.2 |
| 1980 | 55.8 | 221.4 | 105.9 | 36.8 | 1.5 | 10.0 | 0.8 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | 22.5 | 8.4 | 464.2 |
| 1981 | 68.7 | 9.0 | 405.4 | 43.1 | 1.9 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 28.5 | 26.2 | 586.0 |
| 1982 | 12.7 | 41.5 | 93.9 | 190.5 | 52.1 | 5.0 | 3.5 | 0.3 | 0.0 | 0.9 | 4.5 | 14.4 | 419.2 |
| 1983 | 30.7 | 133.0 | 129.5 | 48.1 | 7.5 | 1.1 | 1.4 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 355.0 |
| 1984 | 28.0 | 23.5 | 205.3 | 264.1 | 94.9 | 4.0 | 11.1 | 9.9 | 1.1 | 0.4 | 4.7 | 2.2 | 649.1 |
| 1985 | 168.4 | 414.8 | 239.2 | 356.1 | 67.7 | 125.5 | 8.5 | 0.4 | 0.5 | 2.7 | 0.6 | 76.2 | 1460.6 |
| 1986 | 117.5 | 235.2 | 313.3 | 221.9 | 44.8 | 12.1 | 12.3 | 4.7 | 2.2 | 1.4 | 27.1 | 5.9 | 998.2 |
| 1987 | 29.1 | 87.4 | 306.8 | 62.7 | 5.4 | 26.1 | 2.8 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 521.4 |
| 1988 | 39.9 | 81.6 | 202.3 | 307.3 | 80.2 | 9.6 | 15.2 | 1.6 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 24.1 | 762.2 |
| 1989 | 47.2 | 57.5 | 140.2 | 385.0 | 147.3 | 38.4 | 49.3 | 4.7 | 0.2 | 0.7 | 2.1 | 107.2 | 979.8 |
| 1990 | 5.4 | 87.4 | 21.9 | 109.9 | 34.6 | 4.2 | 6.8 | 4.4 | 3.2 | 0.0 | 1.9 | 0.9 | 280.3 |

#### 13.2.1.6 –  TRATAMENTO ESTATÍSTICO DAS INFORMAÇÕES

As particularidades dos fenômenos hidroclimáticos associadas à utilização dos dados correspondentes à observação dos mesmos, exigem um tratamento estatístico destes dados, os quais serão apresentados a seguir.

ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS DADOS DE PRECIPITAÇÃO

A variabilidade espacial e temporal da precipitação existente na região Nordeste torna a análise e previsão deste processo hidrológico bastante difícil fazendo-se necessário o uso de métodos estatísticos.. Encontram-se inseridas nesta região algumas sub-regiões com regimes pluviométricos diferentes entre si. Em alguns casos o período chuvoso concentra-se entre três a cinco meses, existindo nestes períodos uma percentagem significativa do total precipitado a nível anual. No restante do ano a precipitação é bastante reduzida ou inexistente. Os períodos chuvosos se confundem com os períodos de estiagens prolongadas e um conhecimento deste fenômeno possibilita um bom uso dos escassos recursos disponíveis.

Nas análises efetuadas a seguir procurou-se utilizar a estatística para caracterização da variação da precipitação na região da Bacia Hidrográfica do Rio Espinharas, que encontra-se localizadas entre os meridianos 36º32’ e 37º37’ de longitude oeste de Greenwich e entre os paralelos 6º40’ e 7º29’ de latitude sul.

Com base nos dados dos postos citados na Tabela l3.1, foram calculada as estatísticas (média, desvio padrão, assimetria, curtose) necessários para o cálculo das razões percentuais dos valores médios mensais em relação ao valor médio do total. Os valores estatísticos para cada posto estão presentes na Tabela 13.6. Os resultados obtidos são apresentados graficamente nas Figuras 13.10 a 13.18.

Tabela 13.6 – Estatística dos dados pluviométricos

| Postos | Média | Desvio-padrão | Curtose | Assimetria |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Desterro de malta | 648.6 | 221.1 | 0.15 | 0.68 |
| Condado | 781.2 | 277.2 | 0.58 | 0.76 |
| Malta | 701.1 | 269.4 | 0.53 | 0.81 |
| S. José do espinharas | 725.1 | 266.6 | 0.53 | 0.75 |
| S. Mamede | 644.7 | 240.6 | 0.21 | 0.59 |
| Sta. Luzia | 590.9 | 236.8 | 0.61 | 0.70 |
| Catingueira | 829.7 | 306.9 | 0.66 | 0.82 |
| Patos | 568.3 | 238.3 | 1.98 | 1.05 |
| Sta. Teresinha | 738.1 | 275.7 | 0.52 | 0.77 |
| Porcos | 667.8 | 262.7 | 0.34 | 0.80 |
| Passagem | 592.6 | 238.8 | 0.69 | 0.73 |
| Teixeira | 690.9 | 300.3 | 0.40 | 0.83 |
| Mãe d'água de Dentro | 738.4 | 299.8 | 0.61 | 0.54 |
| Desterro | 367.0 | 186.6 | 0.71 | 0.72 |
| Imaculada | 598.7 | 235.8 | 0.18 | 0.66 |
| Juazeirinho | 432.3 | 181.0 | 1.92 | 1.08 |
| Salgadinho | 461.5 | 196.1 | 0.67 | 0.72 |
| Taperoá | 482.1 | 217.6 | 1.08 | 0.88 |
| Sto. André | 427.5 | 178.1 | 1.09 | 0.97 |
| S. José dos Cordeiros | 451.2 | 198.3 | 1.22 | 0.94 |
| S. João do Cariri | 414.5 | 206.1 | 1.45 | 1.14 |
| Serra Branca | 441.0 | 195.4 | 1.28 | 1.06 |
| Serra Negra do Norte | 777.6 | 273.2 | 0.33 | 0.61 |

A partir das estatísticas obtidas para os totais anuais, classificou-se os períodos como: chuvoso, médio e seco.

O critério adotado para a seleção dos anos considerados médios foi que seus totais anuais estivessem compreendidos no seguinte intervalo ( - s/2) e ( + s/2), sendo  o total anual médio precipitado e s o desvio padrão sobre toda a amostra de dados.

Foram considerados anos chuvosos aqueles onde o total anual superou ( + s/2). Os anos secos foram aqueles cujos totais anuais ficaram inferiores a ( - s/2).

Nas Tabelas 13.7 a 13.9 encontram-se presentes os resultados obtidos com o emprego da metodologia acima descrita utilizando-se os dados de todos os postos contidos na área de estudo.

Tabela 13.7 - Estatística sobre os anos médios (-s/2<=X<=+s/2)

| Postos | Média | Desvio-padrão | Curtose | Assimetria |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Desterro de Malta | 649.3 | 51.4 | -0.41 | 0.61 |
| Condado | 754.6 | 67.6 | 1.10 | 0.90 |
| Malta | 677.7 | 80.5 | -0.58 | 0.48 |
| S. José do Espinharas | 694.7 | 65.3 | -0.59 | 0.19 |
| S. Mamede | 628.9 | 66.2 | -1.01 | 0.24 |
| Sta. Luzia | 595.9 | 67.7 | -1.40 | 0.18 |
| Catingueira | 802.6 | 72.0 | -0.74 | 0.05 |
| Patos | 547.8 | 60.8 | -0.84 | 0.50 |
| Sta. Teresinha | 709.0 | 60.1 | -0.39 | 0.40 |
| Porcos | 649.1 | 58.0 | 0.44 | 0.55 |
| Passagem | 588.1 | 51.6 | -1.00 | 0.34 |
| Teixeira | 651.9 | 87.0 | -0.71 | 0.64 |
| Mãe d'água de Dentro | 704.9 | 62.9 | 0.00 | 0.42 |
| Desterro | 362.9 | 48.3 | -0.77 | -0.32 |
| Imaculada | 569.0 | 51.5 | -0.49 | 0.38 |
| Juazeirinho | 448.9 | 52.2 | -0.66 | -0.50 |
| Salgadinho | 453.7 | 42.8 | -0.88 | -0.05 |
| Taperoa | 484.5 | 54.7 | -0.48 | -0.40 |
| Sto. André | 430.6 | 42.9 | -0.17 | -0.36 |
| S. José dos Cordeiros | 456.4 | 52.0 | -1.02 | 0.16 |
| S. João do Cariri | 392.8 | 55.9 | -1.37 | 0.14 |
| Serra Branca | 443.0 | 49.2 | -0.57 | -0.26 |
| Serra Negra do Norte | 749.2 | 74.9 | -1.32 | 0.38 |

Tabela 13.8 - Estatística sobre os anos chuvoso (X>=+s/2)

| Postos | Média | Desvio-Padrão | Curtose | Assimetria |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Desterro de Malta | 947.8 | 134.5 | 0.71 | 1.15 |
| Condado | 1126.1 | 181.5 | 3.13 | 1.73 |
| Malta | 1049.7 | 177.1 | 2.79 | 1.67 |
| S. José do Espinharas | 1071.8 | 170.9 | 2.61 | 1.68 |
| S. Mamede | 952.4 | 144.8 | 3.52 | 1.61 |
| Sta. Luzia | 914.5 | 153.7 | 3.64 | 1.76 |
| Catingueira | 1230.5 | 199.1 | 3.69 | 1.90 |
| Patos | 868.5 | 183.1 | 5.8 | 2.2 |
| Sta. Teresinha | 1097.1 | 178.3 | 2.62 | 1.57 |
| Porcos | 1031.4 | 157.7 | 3.28 | 1.68 |
| Passagem | 892.5 | 163.7 | 2.35 | 1.65 |
| Teixeira | 1104.2 | 187.7 | 1.87 | 1.52 |
| Mãe D'água De Dentro | 1103.9 | 191.3 | 2.24 | 1.56 |
| Desterro | 600.7 | 129.9 | 1.63 | 1.48 |
| Imaculada | 881.1 | 150.0 | 1.60 | 1.36 |
| Juazeirinho | 679.0 | 154.8 | 2.72 | 1.64 |
| Salgadinho | 710.2 | 130.5 | 3.40 | 1.76 |
| Taperoá | 769.3 | 152.9 | 4.77 | 2.01 |
| Sto. André | 660.2 | 135.5 | 2.34 | 1.45 |
| S. José dos Cordeiros | 724.2 | 143.4 | 4.34 | 1.86 |
| S. João Do Cariri | 689.9 | 164.4 | 2.18 | 1.30 |
| Serra Branca | 711.1 | 151.1 | 2.27 | 1.39 |
| Serra Negra do Norte | 1129.1 | 165.3 | 2.45 | 1.70 |

Tabela 13.9 - Estatística sobre os anos secos (X<=-s/2)

| Postos | Média | Desvio-Padrão | Curtose | Assimetria |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Desterro de Malta | 444.1 | 77.2 | 0.60 | -1.20 |
| Condado | 524.7 | 101.3 | -0.24 | -0.76 |
| Malta | 445.7 | 85.1 | -0.90 | -0.43 |
| S. José do Espinharas | 466.7 | 98.1 | -0.72 | -0.61 |
| S. Mamede | 403.0 | 92.1 | -0.86 | -0.36 |
| Sta. Luzia | 359.0 | 85.4 | 0.13 | -0.78 |
| Catingueira | 536.3 | 97.5 | -0.42 | -0.59 |
| Patos | 348.7 | 84.8 | -0.35 | -0.80 |
| Sta. Teresinha | 468.0 | 95.9 | -0.97 | -0.41 |
| Porcos | 414.8 | 76.3 | -0.63 | -0.66 |
| Passagem | 357.3 | 84.5 | -0.12 | -0.60 |
| Teixeira | 396.4 | 91.9 | -0.38 | -0.57 |
| Mãe D'água de Dentro | 432.3 | 131.8 | 3.68 | -1.65 |
| Desterro | 192.6 | 73.2 | 0.45 | -1.10 |
| Imaculada | 360.9 | 74.8 | 1.78 | -0.97 |
| Juazeirinho | 262.1 | 50.9 | -0.73 | -0.21 |
| Salgadinho | 260.9 | 60.6 | 2.08 | -1.33 |
| Taperoá | 274.8 | 63.8 | -0.14 | -0.63 |
| Sto. André | 258.3 | 44.5 | -0.47 | -0.14 |
| S. José dos Cordeiros | 263.9 | 55.3 | 2.42 | -1.30 |
| S. João do Cariri | 222.3 | 48.5 | -1.32 | -0.29 |
| Serra Branca | 258.9 | 43.4 | -0.73 | -0.63 |
| Serra Negra do Norte | 499.9 | 106.8 | 0.57 | -1.02 |

Figura 13.10 – Repartição anual das precipitações médias mensais dos postos pluviométricos utilizados para a Bacia Hidrográfica do Rio Espinharas

Figura 13.11 – Repartição anual das precipitações médias mensais dos postos pluviométricos utilizados para a Bacia Hidrográfica do Rio Espinharas

Figura 13.12 – Repartição anual das precipitações médias dos anos de pluviometria média dos postos utilizados para a Bacia Hidrográfica do Rio Espinharas

Figura 13.13 – Repartição anual das precipitações médias dos anos de pluviometria média dos postos utilizados para a Bacia Hidrográfica do Rio Espinharas

Figura 13.14 – Repartição anual das precipitações médias dos anos chuvosos dos postos utilizados para a Bacia Hidrográfica do Rio Espinharas

Figura 13.15 – Repartição anual das precipitações médias dos anos chuvosos dos postos utilizados para a Bacia Hidrográfica do Rio Espinharas

Figura 13.16 – Repartição anual das precipitações médias dos anos secos dos postos utilizados para a Bacia Hidrográfica do Rio Espinharas

Figura 13.17 – Repartição anual das precipitações médias dos anos secos dos postos utilizados para a Bacia Hidrográfica do Rio Espinharas

Figura 13.18 – Repartição intra-anual média da precipitações mensal de todos os postos utilizados para a Bacia Hidrográfica do Rio Espinharas

O estudo das repartições anuais das precipitações médias mensais dos postos pluviometricos utilizado na Bacia Hidrográfica do Rio Espinharas, evidencia a variabilidade do regime pluviométrico em toda a Bacia. Observa-se com base nas Figuras 13.10 e 13.11, que o período chuvoso concentra-se nos meses de janeiro a maio totalizando 80.2 % da precipitação anual. A precipitação média da fica em torno de 594.2 mm.

Ao longo dos anos de pluviométria média as chuvas distribuem-se de maneira idêntica aos anos de precipitação média, ou seja, o período chuvoso se enquadra na mesma época. Os valores máximos atinge o mês de março (ver Figuras 13.12 e 13.13). Observa-se nas Figuras 13.14 e 13.15, que para os anos chuvosos os valores máximos de precipitação compreende o mesmo período, persistindo essa tendência para toda a Bacia. Pode-se observar nas Figuras 13.16 e 13.17, que as chuvas nos anos secos estão distribuídas entre os meses de janeiro a maio, estando estes meses representando 71 % do total anual de chuvas observado. O mesmo poderá ser visto na Figura 13.18, que apresenta a repartição intra-anual média das precipitações mensais de todos os postos, vindo a confirmar o que foi descrito anteriormente.

DISTRIBUIÇÕES DE PROBABILIDADE

Na hidrologia, o engenheiro é levado freqüentemente a tomar decisões acerca de populações, baseadas nas informações de amostras.

De acordo com Kite (1975) apud Osborn e Lane (1982) são dois os objetivos principais na análise de freqüência de eventos observado: determinar o período de retorno de eventos de uma dada magnitude; estimar a magnitude de eventos associados a períodos de retorno de projeto além dos dados contidos na série histórica. A ferramenta estatística utilizada para efetuar a extrapolação é a distribuição de probabilidade.

Uma distribuição de probabilidade empírica é frequentemente usada com dados observados para determinar o valor da variável em estudo, no caso precipitação, para um dado período de retorno de projeto.

Existe disponível na literatura uma infinidade de distribuições de probabilidades e um conjunto de pré-requesitos para a utilização das mesmas (ver Haan, 1987). Neste trabalho foram testadas três distribuições de probabilidades que possuem largo emprego na hidrologia, a saber: a distribuição Normal, a Log-Normal e a Gama.

A hipótese nula (Ho), a ser testada, foi a que a série se ajustaria a uma dada distribuição de probabilidade.

Para a verificação do ajustamento da distribuição de probabilidade aos elementos da série o hidrólogo dispões de diversos testes. Entre eles, podem-se destacar os testes de hipóteses paramétricos e não-paramétricos. Segundo Kite (1977) os testes paramétricos são considerados mais poderosos, mas só podem ser aplicados à amostras que atendem a certos requisitos. Os testes não paramétricos não fazem restrições quanto ao tipo de distribuição de probabilidade a que os dados de uma amostra devam estar ajustados.

De acordo com o acima citado o teste de Kolmogorov-Smirnov (teste não- paramétrico) citado por Kite (1977) e Haan (1982), foi escolhido para testar o ajustamento das distribuições de probabilidade aos dados da série. O mesmo foi escolhido por ser bastante utilizado nas análises estatísticas aplicadas a hidrologia como também por ser, na opinião de muitos hidrólogos um teste muito eficiente. O teste consiste simplesmente no cálculo da maior diferença absoluta existente entre a probabilidade teórica p(x) e empírica F(x) para os dados da amostra. O valor máximo, assim obtido, é comparado com um valor crítico tabelado que é função do número de dados da amostra (N) e do nível de siguinificância.

Segundo Koch e Rêgo (1985) a escolha no valor do nível de confiança depende da precisão dos dados investigados e não deverá ser muito alto. Um valor alto do nível leva a uma segurança maior na decisão, mas a região onde a hipótese nula não será rejeitada será ampliada. Sendo assim o nível de significância, tomado como base, foi de 5% ( = 5).

Considerando-se o número de anos existente na amostra (56 anos), e o nível de significância citado, obteve-se como valor crítico (c = 0.185). Utilizando-se o valor crítico efetuou-se ak  escolha da distribuição de probabilidade mais adequada para os dados de cada posto. Foi verificado que, para alguns casos, mais de uma distribuição de probabilidade se adequava aos dados observados. Numa Segunda etapa foi utilizado um outro critério para a determinação da distribuição mais adequada dentre aquelas restantes. Comparou-se o desvio médio, resultante da média dos desvios, sendo escolhida a distribuição onde ocorreu o menor. Na Tabela 13.10 encontram-se listadas para cada posto, a distribuição mais adequada.

Tabela 13.10 – Ajustamento à distribuição estatística dos totais precipitados na Bacia do Espinharas

| Nome do Posto | Distribuição |
| --- | --- |
| Desterro de Malta | Lognormal |
| Condado | Lognormal |
| Malta | Gama |
| São José do Espinharas | Gama |
| São Mamede | Lognormal |
| Santa Luzia | Gama |
| Catingueira | Lognormal |
| Patos | Gama |
| Santa Teresinha | Lognormal |
| Porcos | Lognormal |
| Passagem | Gama |
| Teixeira | Lognormal |
| Mão d’água de Dentro | Gama |
| Desterro | Gama |
| Imaculada | Gama |
| Juazeirinho | Gama |
| Salgadinho | Gama |
| Taperoá | Gama |
| Santo André | Normal |
| São José dos Cordeiros | Lognormal |
| São João do Cariri | Lognormal |
| Serra Branca | Lognormal |
| Serra Negra do Norte | Lognormal |

A partir da estatística dos dados pluviométricos dos postos estudados, obtiveram-se os valores das precipitações, tomando-se como base as distribuições de probabilidades descritas na Tabela 13.10. Foram calculadas, de acordo com a equação X =  + Z, descrita por Chow (1964), as precipitações para os períodos de retorno geralmente utilizados em hidrologia, a saber: 2, 5, 10, 15, 20, 25, 50, 100, 200 anos.

Nesta equação   é a média dos valores contidos na amostra, em mm;  é o valor do desvio padrão da série em estudo, em mm; e Z é a variável reduzida da distribuição de probabilidade, adimensional.

De acordo com as distribuições acima citadas foram calculados para Bacia do Espinharas, os valores de precipitações para os períodos de retornos escolhidos. Os resultado dos cálculos encontram-se dispostos na Tabelas 13.11.

Tabela 13.11 – Precipitações calculadas utilizando a distribuição selecionada para os postos da Bacia do Espinharas

| Nome do Posto | Média | Desvio |  |  | Tempo de Retorno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | (mm) | Alpha | Betha |  | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 50 | 100 | 200 |  |
| Desterro de Malta | 648.6 | 221.1 | 8.94 | 72.55 |  | 612.7 | 818.6 | 952.5 | 1027.3 | 1079.4 | 1119.4 | 1242.5 | 1364.8 | 1487.2 |  |
| Condado | 781.2 | 277.2 | 8.30 | 94.08 |  | 734.6 | 992.5 | 1161.6 | 1256.4 | 1322.7 | 1373.7 | 1530.9 | 1687.6 | 1845.1 |  |
| Malta | 701.1 | 269.4 | 7.20 | 97.44 |  | 668.9 | 906.4 | 1050.0 | 1126.8 | 1179.0 | 1218.4 | 1335.7 | 1447.2 | 1554.2 |  |
| S. José do Espinharas | 725.1 | 266.6 | 7.68 | 94.44 |  | 693.9 | 931.3 | 1074.1 | 1150.4 | 1202.2 | 1241.2 | 1357.5 | 1467.8 | 1573.6 |  |
| S. Mamede | 644.7 | 240.6 | 7.18 | 89.85 |  | 612.7 | 818.6 | 952.5 | 1027.3 | 1079.4 | 1119.4 | 1242.5 | 1364.8 | 1487.2 |  |
| Sta. Luzia | 590.9 | 236.8 | 6.21 | 95.22 |  | 559.5 | 775.8 | 907.9 | 978.9 | 1027.3 | 1063.9 | 1173.1 | 1277.1 | 1377.2 |  |
| Catingueira | 829.7 | 306.9 | 7.76 | 106.91 |  | 776.9 | 1059.4 | 1245.8 | 1350.7 | 1424.2 | 1480.9 | 1655.8 | 1830.8 | 2007.1 |  |
| Patos | 568.3 | 238.3 | 6.00 | 94.65 |  | 537.1 | 748.8 | 878.4 | 948.1 | 995.6 | 1031.6 | 1139.0 | 1241.4 | 1339.9 |  |
| Sta. Teresinha | 738.1 | 275.7 | 7.48 | 98.63 |  | 689.4 | 947.2 | 1118.2 | 1214.9 | 1282.6 | 1334.9 | 1496.7 | 1658.9 | 1822.7 |  |
| Porcos | 667.8 | 262.7 | 6.85 | 97.45 |  | 619.7 | 862.7 | 1025.5 | 1117.9 | 1182.9 | 1233.2 | 1389.1 | 1546.2 | 1705.5 |  |
| Passagem | 592.6 | 238.8 | 6.18 | 95.85 |  | 561.0 | 778.4 | 911.2 | 982.6 | 1031.2 | 1067.9 | 1177.7 | 1282.4 | 1383.0 |  |
| Teixeira | 690.9 | 300.3 | 5.54 | 124.71 |  | 629.6 | 913.8 | 1110.3 | 1223.7 | 1304.1 | 1366.6 | 1562.8 | 1763.3 | 1969.2 |  |
| Mãe D'água de Dentro | 738.4 | 299.8 | 4.87 | 151.57 |  | 688.6 | 995.5 | 1186.4 | 1289.8 | 1360.6 | 1414.2 | 1575.1 | 1729.2 | 1878.1 |  |
| Desterro | 367.0 | 186.6 | 3.14 | 116.91 |  | 328.8 | 520.6 | 644.7 | 713.1 | 760.2 | 796.2 | 904.8 | 1010.1 | 1112.6 |  |
| Imaculada | 598.7 | 235.8 | 6.51 | 91.96 |  | 568.3 | 782.1 | 912.1 | 981.9 | 1029.5 | 1065.4 | 1172.5 | 1274.5 | 1372.5 |  |
| Juazeirinho | 432.3 | 181.0 | 6.22 | 69.54 |  | 409.3 | 567.4 | 664.0 | 715.9 | 751.2 | 777.9 | 857.7 | 933.7 | 1006.9 |  |
| Salgadinho | 461.5 | 196.1 | 5.45 | 84.70 |  | 433.6 | 614.5 | 726.1 | 786.3 | 827.4 | 858.5 | 951.7 | 1040.6 | 1126.5 |  |
| Taperoá | 482.1 | 217.6 | 5.08 | 95.00 |  | 450.9 | 647.0 | 768.6 | 834.4 | 879.4 | 913.5 | 1015.6 | 1113.3 | 1207.7 |  |
| Sto. Andre | 427.5 | 178.1 | 6.27 | 68.20 |  | 427.5 | 577.4 | 655.8 | 694.9 | 720.5 | 739.3 | 793.3 | 841.9 | 886.3 |  |
| S. José dos Cordeiros | 451.2 | 198.3 | 5.41 | 83.44 |  | 410.1 | 599.7 | 731.4 | 807.6 | 861.7 | 903.9 | 1036.4 | 1172.1 | 1311.9 |  |
| S. João do Cariri | 414.5 | 206.1 | 4.52 | 91.68 |  | 369.6 | 556.0 | 688.2 | 765.6 | 820.8 | 864.1 | 1000.9 | 1142.4 | 1289.4 |  |
| Serra Branca | 441.0 | 195.4 | 5.65 | 77.99 |  | 402.6 | 578.4 | 698.9 | 768.1 | 817.1 | 855.2 | 974.3 | 1095.6 | 1219.7 |  |
| Serra Negra do Norte | 777.6 | 273.2 | 8.10 | 96.04 |  | 730.1 | 994.9 | 1169.6 | 1267.9 | 1336.7 | 1389.8 | 1553.6 | 1717.4 | 1882.4 |  |

Obs.: os valores existentes nas colunas Alpha e Betha das Tabelas 13.18 são referentes aos parâmetros utilizados na função de distribuição de probabilidade Gama

13.0 - ESTUDOS E INVENTÁRIO DOS RECURSOS HÍDRICOS	18

13.1 - MODELO DE AVALIAÇÃO	18

13.2 – ESTUDOS HIDROLÓGICOS BÁSICOS	18

13.2.1 – ESTUDOS HIDROMETEOROLÓGICOS	18

13.2.1.1 – COLETA DOS DADOS DISPONÍVEIS	19

13.2.1.1.1 – COLETA DOS DADOS PLUVIOMÉTRICOS	19

13.2.1.1.2 – COLETA DOS DADOS FLUVIOMÉTRICOS	22

13.2.1.2 – ANÁLISE DE CONSISTÊNCIA DOS DADOS PLUVIOMÉTRICOS	26

13.2.1.3 – VERIFICAÇÃO DA HOMOGENEIDADE DOS DADOS PLUVIOMÉTRICOS	28

13.2.1.4 – CARACTERIZAÇÃO FLUVIOMORFOLÓGICA DA BACIA	29

13.2.1.5 – DETERMINAÇÃO DAS PRECIPITAÇÕES MÉDIAS NA BACIA	31

13.2.1.6 –  TRATAMENTO ESTATÍSTICO DAS INFORMAÇÕES	36

Figura 13.1 – Localização dos postos pluviométricos utilizados no estudo da Bacia Hidrográfica do Rio Espinharas	22

Figura 13.2 – Ajuste da curva cota-vazão para o posto fluviométrico Serra Negra do Norte	24

Figura 13.3  - Lâminas mensais observadas (mm) no posto fluviométrico de Serra Negra do Norte no período de 1941 a 1949.	25

Figura 13.4  - Lâminas mensais observadas (mm) no posto fluviométrico Serra Negra do Norte no período de 1950 a 1957.	25

Figura 13.5 - Curva hiposométrica da bacia do rio Espinharas	31

Figura 13.6 – Isoietas das precipitações médias anuais dos anos médios da Bacia Hidrográfica do Rio Espinharas	33

Figura 13.7 – Isoietas das precipitações médias anuais dos anos secos da Bacia Hidrográfica do Rio Espinharas	33

Figura 13.8 – Isoietas das precipitações médias anuais dos anos chuvosos da Bacia Hidrográfica do Rio Espinharas	34

Figura 13.9 – Polígonos de Thiessen utilizados no estudo da Bacia Hidrográfica do Rio Espinharas	35

Figura 13.10 – Repartição anual das precipitações médias mensais dos postos pluviométricos utilizados para a Bacia Hidrográfica do Rio Espinharas	40

Figura 13.11 – Repartição anual das precipitações médias mensais dos postos pluviométricos utilizados para a Bacia Hidrográfica do Rio Espinharas	41

Figura 13.12 – Repartição anual das precipitações médias dos anos de pluviometria média dos postos utilizados para a Bacia Hidrográfica do Rio Espinharas	41

Figura 13.13 – Repartição anual das precipitações médias dos anos de pluviometria média dos postos utilizados para a Bacia Hidrográfica do Rio Espinharas	42

Figura 13.14 – Repartição anual das precipitações médias dos anos chuvosos dos postos utilizados para a Bacia Hidrográfica do Rio Espinharas	42

Figura 13.15 – Repartição anual das precipitações médias dos anos chuvosos dos postos utilizados para a Bacia Hidrográfica do Rio Espinharas	43

Figura 13.16 – Repartição anual das precipitações médias dos anos secos dos postos utilizados para a Bacia Hidrográfica do Rio Espinharas	43

Figura 13.17 – Repartição anual das precipitações médias dos anos secos dos postos utilizados para a Bacia Hidrográfica do Rio Espinharas	44

Figura 13.18 – Repartição intra-anual média da precipitações mensal de todos os postos utilizados para a Bacia Hidrográfica do Rio Espinharas	44

Tabela 13.1 – Código, localização e período de observação dos postos pluviométricos selecionados para o estudo	20

Tabela 13.2 – Dados dos postos pluviométricos selecionados para o estudo da Bacia Hidrográfica do Rio Espinharas	21

Tabela 13.3 – Lâminas mensais observadas (mm) no posto fluviométrico Serra Negra do Norte no período de 1941 a 1957.	26

Fonte: Banco de Dados do Programa MSDHD da ANEEL (1998)	26

Tabela 13.4 – Áreas de influências dos postos pluviométricos utilizados	34

Tabela 13.5 – Precipitações médias mensais (mm) para a Bacia Hidrográfica do Rio Espinharas (Método de Thiessen)*	35

Tabela 13.6 – Estatística dos dados pluviométricos	37

Tabela 13.7 - Estatística sobre os anos médios (-s/2<=X<=+s/2)	38

Tabela 13.8 - Estatística sobre os anos chuvoso (X>=+s/2)	39

Tabela 13.9 - Estatística sobre os anos secos (X<=-s/2)	39

Tabela 13.10 – Ajustamento à distribuição estatística dos totais precipitados na Bacia do Espinharas	47

Tabela 13.11 – Precipitações calculadas utilizando a distribuição selecionada para os postos da Bacia do Espinharas	48