# 5.6 – CLASSES DE TERRAS PARA IRRIGAÇÃO

Ocupando uma área de 2.954,12 km2, a sub-bacia do rio Espinharas tem suas terras submetidas ao regime semi-árido. Nessas condições climáticas desfavoráveis, somente o uso da irrigação tornará possível uma utilização sistemática de suas terras.

Nessa etapa do Diagnóstico da referida sub-bacia, procurou-se estabelecer uma dimensão das propriedades dos solos da área de estudo, visando uma estimativa de sua aptidão potencial para uso com agricultura irrigada. Nessa avaliação, levou-se em consideração apenas e prioritariamente o caráter edáfico, devendo portanto os resultados serem compatibilizados com os recursos hídricos disponíveis.

O Mapa de Classes de Terras para Irrigação foi elaborado na escala de 1:100.000, a partir do Mapa de Reconhecimento de Solos da sub-bacia do rio Espinharas (Anexo 4), constitui  o Anexo 8. A classificação adotada obedeceu, em linhas gerais, os critérios do Manual do Potencial das Terras para Irrigação no Nordeste da EMBRAPA/CPATSA (1994), obedecendo às diretrizes do “Bureau of Reclamation” (U.S. BUREC, 1953, 1982; FAO, 1979), com as devidas adaptações às condições dos solos das bacias, e à compatibilidade da escala de trabalho.

Nesse trabalho, a Classificação de Terras para Irrigação baseou-se em avaliações puramente qualitativas e inferidas a partir das propriedades dos solos dominantes nas unidades cartográficas, além de alguns conhecimentos mais atualizados, dos técnicos nele envolvidos.

A bibliografia citada define quatro classes para identificação das terras aráveis, principalmente pelo sistema de irrigação por sulcos (ou por aspersão). A vocação cultural das terras decresce progressivamente da classe 1 para a classe 4. (As terras da classe 4 – denominadas de uso especial, têm utilidade restrita e deficiência excessiva). Nesse trabalho foram identificadas como componentes das unidades de mapeamento, às classes 3, 4, 5, e 6.

# Definição das Classes de Terras para Irrigação

Classe 1 – Terras aráveis altamente adequadas para agricultura irrigada, capazes de oferecer altas produções de grande variedade de culturas climaticamente adaptáveis, a um custo razoável, não apresentando nenhuma limitação para sua utilização.

Classe 2 – Terras aráveis com moderada aptidão para agricultura irrigada. São adaptáveis a um menor número de culturas e têm um maior custo de produção que a classe 1. Podem apresentar limitações corrigíveis ou não, e ligeiras a moderadas deficiências com relação a fertilidade, disponibilidade de água, profundidade, permeabilidade, topografia e drenagem.

Classe 3 – Terras aráveis de aptidão restrita para agricultura irrigada, devido à deficiência de solo, topografia e drenagem mais intensas que na classe 2. Podem apresentar deficiências como fertilidade muito baixa, textura grosseira, topografia irregular, salinidade, drenagem restrita, etc. susceptíveis à correção a alto custo, ou não corrigíveis. Têm um restrito número de culturas adaptáveis, mas com manejo adequado, podem produzir economicamente.

Classe 4 – Terras aráveis de uso especial. Podem apresentar uma excessiva deficiência específica ou deficiências incorrigíveis que limitam sua utilidade para determinadas culturas muito adaptadas ou métodos específicos de irrigação. As deficiências nesta classe podem ser: pequena profundidade efetiva, topografia ondulada, excessiva pedregosidade superficial, textura grosseira, salinidade e/ou sodicidade e drenagem inadequada.

Classe 5 – Terras não aráveis nas condições naturais e que requerem estudos especiais de agronomia, economia e engenharia para determinar sua irrigabilidade. Apresentam geralmente, restrições específicas, como posição elevada, salinidade excessiva e drenagem inadequada, requerendo trabalhos de proteção contra inundação, topografia irregular, etc. Após estudos especiais, estas terras devem passar definitivamente, para uma classe arável ou para a classe 6.

Classe 6 – Terras não aráveis. São terras que não satisfazem os mínimos requisitos para enquadramento em outras classes e que são inadequadas para irrigação. Geralmente compreendem terras com solos muito rasos sobre embasamento rochoso ou outra formação impermeável às raízes ou água, terras de textura extremamente grosseira e baixa disponibilidade de água; terras influenciadas por sais e de recuperação muito difícil; terras dissecadas e severamente erodidas; terras muito elevadas e com topografia muito declivosa ou complexa; enfim, todas as áreas obviamente não aráveis.

# Definição das subclasses e dos fatores limitantes

(i) Subclasses

A classe 1 não apresenta restrições, as classes de 2 a 6, são divididas em subclasses. Cada subclasse é indicada por uma ou mais deficiências, colocadas em seguida ao número da classe. São consideradas como principais deficiências, para indicação de subclasses: s (solo); t (topografia); d (drenagem) e h (altitude elevada em relação ao nível do manancial).

(ii) Fatores limitantes

Estes fatores estão relacionados com os símbolos de deficiências (solo, topografia, drenagem), que seguem logo após a classificação das terras.

- Deficiência do solo

y = fertilidade natural (produtividade)

b = pequena profundidade para rocha ou substrato impermeável

z = pequena profundidade para calhaus e concreções

x = pedregosidade superficial abundante

v = textura grosseira

p = condutividade hidraúlica (permeabilidade) baixa ou restrita

a = sodicidade e/ou salinidade

k = areia grossa, cascalho ou concreções a pouca profundidade

- Deficiência de topografia

g = gradiente (declividade acentuada)

u = ondulações da superfície

c = cobertura de arbustos e árvores

r = cobertura de pedras

- Deficiência de drenagem

f = risco de inundação

w = lençol freático

Enfatize-se que as classes de terras para irrigação da sub-bacia do rio Espinharas, foram estabelecidas de acordo com as informações disponíveis, sendo que estas avaliações foram realizadas de forma qualitativa e, estão de conformidade com os critérios padronizados para a Avaliação do Potencial das Terras para Irrigação no Nordeste (EMBRAPA/CPATSA, 1994), conforme Tabela 5.3 e fórmula padrão.

Fórmula padrão: Exemplos de símbolos de mapeamentos padronizados para classificação de terras (U.S. BUREC, 1982).

P 2 u 2 f 2

C    2  2  B   X

Classe de Terra

3    s    t   d

Deficiência de Solos

Deficiência de topografia

Deficiência de drenagem

Risco de Inundação

Graus de deficiência

Produtivida

Desenvolvimento da Terra

Necessidade de água

Drenabilidade

Necessidade de Nivelamento

Uso da Terra

Condutividade hidraúlica

Obs.: Os símbolos C, 2, 2, B e X são avaliações opcionais e, por conseguinte, nem sempre aparecem na simbologia.

Tabela 5.3 - Valores de referência considerados para diversos parâmetros na definição das classes de terra para irrigação

| CARACTERÍSTICAS DA TERRA | CLASSE 1 | CLASSE 2 | CLASSE 3 | CLASSE 4 | CLASSE 5 | CLASSE 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROFUNDIDADE (cm): - Até material semi-permeável (rocha semi-decomposta, fragipan, plintita, etc.) - Até material impermeável (rochosidade, duripan, etc.) | > 150 > 200 | > 100 > 150 | > 80 > 120 | > 40 > 80 | > 80 > 120 | < 40 < 80 |
| TEXTURA (Grupamento textural): - Superficial (0-30 cm) - Subsuperficial | Média Média | Média a argilosa Média a argilosa | Arenosa a argilosa Média a argilosa | Arenosa a argilosa Arenosa a argilosa | Arenosa a argilosa Média a argilosa | Arenosa a argilosa Arenosa a argilosa |
| CAPACIDADE DE ÁGUA DISPONÍVEL (mm): - Superficial (0-30 cm de prof.) - Acumulada (0-80 cm de prof.) - Acumulada (0-120 cm de prof.) | > 36 > 80 > 120 | > 24 > 60 > 90 | > 16 > 40 > 60 | > 16 > 40 > 60 | > 16 > 40 > 60 | < 16 < 40 < 60 |
| Ca++ + Mg++ (meq/100g de solo) - (0-30 cm de profundidade) | > 5,0 | > 3,0 | > 1,5 | > 1,5 | > 1,5 |  1,5 |
| CAPACIDADE DE TROCA DE CATIONS (CTC) - (0-30 cm de profundidade, meq/100g de solo) | > 8,0 | > 5,0 | > 3,0 | > 3,0 | > 3,0 | < 3,0 |
| ALUMÍNIO TROCÁVEL (Al+++), meq/100g de solo - (30-120 cm de profundidade) | < 0,5 | < 1,0 | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 | > 2,0 |
| REAÇÃO DO SOLO (pH em água) | > 5,5 < 7,5 | > 5,0 < 7,5 | > 4,5 < 8,0 | > 4,0 < 8,0 | > 4,0 < 8,0 | < 4,0 > 8,0 |
| SATURAÇÃO COM SÓDIO TROCÁVEL 100 x (Na+ / CTC): - 0-60 cm de profundidade - 60-120 cm de profundidade | < 6,0 < 6,0 | < 6,0 <15,0 | < 15,0 < 25,0 | < 15,0 < 25,0 | < 15,0 < 25,0 | > 15,0 > 25,0 |
| CONDUTIVIDADE ELÉTRICA (mmhos/cm a 25ºC) - 0-60 cm de profundidade - 60-120 cm de profundidade | < 4,0 < 4,0 | < 4,0 < 6,0 | < 6,0 < 8,0 | < 8,0 < 12,0 | < 6,0 < 8,0 | > 8,0 > 12,0 |

FONTE:  Avaliação do potencial das terras para irrigação no Nordeste - CPATSA / UEP / EMBRAPA - 1994

Avaliações Informativas

As avaliações informativas incluem: uso da terra, produtividade da terra, requerimento de água e permeabilidade do substrato.

- Uso da Terra

Os símbolos para uso da terra são auto-explicativos e correspondem a um meio de determinar as condições atuais de cultivo, anteriores à construção do projeto, são identificados pelos símbolos abaixo relacionados:

C   -  cultivada com irrigação

P   -  pastagens permanentes irrigadas

L   -  cultivada sem irrigação

G  -  pastagens permanentes não irrigadas

B  -  vegetação natural (caatinga, capoeira ou mata)

H  -  urbana ou imóveis rurais

I   -   faixa de domínio

- Produtividade da terra

Refere-se à adaptação e rendimento dos cultivos; os principais fatores do solo que influem na capacidade produtiva são: textura, profundidade efetiva, acidez, salinidade, sodicidade, permeabilidade, estrutura, fertilidade, capacidade de água disponível e drenagem. As características topográficas também influem na capacidade produtiva da terra. É caracterizada pelos símbolos: alta, média, baixa e improdutiva (SEMARH/EMEPA, 1998).

- Requerimento de Água

É representada cartograficamente pelo símbolos:  A - necessidade de água baixa; B – necessidade de água média e; C – necessidade de água alta. A capacidade de água disponível deve ser estimada para avaliar essas necessidades. A utilidade desta avaliação depende do padrão de cultivo previsto, do arranjo do sistema de suprimento de água e da uniformidade das terras.

- Permeabilidade do substrato

É uma das considerações mais importantes na classificação de terras. É representada pelos símbolos: X – altamente permeável; Y – moderadamente permeável e; Z – relativamente impermeável.

# Descrição das classes de terra mapeadas

As classes de terras para irrigação identificadas neste estudo, que englobam as subclasses e os fatores limitantes, estão de acordo com os critérios já comentados anteriormente.

Ressalte-se que às classes de terras descritas, têm como suporte os trabalhos desenvolvidos por Brasil (1972), Paraíba (1978) essencialmente e Santos et. al. (1988). As classes relacionadas a seguir, correspondem às unidades de mapeamento de solos, onde levou-se em consideração a unidade isoladamente ou àquelas destacadas como primeiro ou segundo componente da associação.

3sd af – Esta classe engloba solos profundos a muito profundos, de textura indiscriminada. Apresentam alta fertilidade natural, saturação de bases (V %), em torno de 100%, e que têm como principais restrições ao uso com irrigação, a presença em menor ou maior quantidade, da salinidade e/ou sodicidade e o risco de inundação. Verifica-se que a ocorrência desta situação, mesmo que seja relativamente pequena nas condições naturais, corre o risco de ser acelerada com a utilização de irrigação sem o devido controle de um sistema de drenagem. Relaciona-se com a classe de solos Aluviais Eutróficos.

3s yv – Esta classe engloba solos de fertilidade natural baixa, textura média, profundos, erosão laminar ligeira,  bem drenados, relevo plano, ausência de pedregosidade, acidez elevada. O aproveitamento intensivo destes solos deve ser acompanhado de calagens e adubação.  Estão relacionados com os solos Latossolo Vermelho Amarelo Distrófico.

3st y -  Compreende solos de fertilidade alta, profundos, acentuadamente ou fortemente drenados, ácidos a moderadamente ácidos, com boas condições físicas e boa reserva de minerais de fácil intemperização. São bastante susceptíveis à erosão, o relevo é ondulado. A escolha da área nestes solos deve ser feita  com bastante cuidado levando-se em consideração o relevo.  Estão relacionados com os Solos Cambissolo Eutrófico latossólico.

6st  -  Compreende solos de textura média, profundos, fertilidade alta, com boas condições físicas e boa reserva de minerais de fácil intemperização. A principal limitação a utilização agrícola diz respeito a topografia acidentada (relevo forte ondulado e montanhoso) e pela erosão laminar severa. Estão relacionados com os Solos Cambissolo Eutrófico latossólico.

4st kxu – Compreende solos de textura argilosa cascalhenta, moderadamente profundos ou pouco profundos, bem drenados, fertilidade natural alta, elevada reserva de minerais (feldspatos),  relevo suave ondulado, susceptíveis à erosão laminar. Está relacionada com os solos Podzólicos Vermelho Amarelo Eutrófico.

6st bxu – Esta classe engloba terras inaptas para irrigação por apresentarem deficiências de solo no que diz respeito à pequena profundidade efetiva, o que restringe a penetração das raízes; presença de pedregosidade superficial e afloramentos de rocha e por apresentarem textura arenosa e/ou média, sendo bastante susceptíveis aos agentes erosivos. Situam-se em relevo suave ondulado e ondulado. A reunião de todos estes fatores constituem as principais  restrições ao uso com agricultura irrigada.  Esta classe está relacionada com a ocorrência de solos Litólicos Eutróficos, bastante disseminados na região, Bruno não Cálcico vértico e Bruno não Cálcico.

4s yv – Compreende solos muito arenosos, muito porosos, medianamente profundos ou profundos. São excessivamente drenados e muito susceptíveis à erosão. Requerem intenso controle de erosão, bem como adubações que venham a suprir às deficiências de nitrogênio e fósforo, além da forte escassez de água em decorrência dos longos e irregulares períodos secos. Situam-se em relevo plano e suave ondulado. As principais restrições ao uso com irrigação estão relacionadas às altas taxas de infiltração, baixa disponibilidade de água e baixa fertilidade natural. No caso do uso de irrigação nestas áreas, faz-se necessário direcionar estudos e pesquisas a fim de que se possa identificar a melhor opção de sua utilização com irrigação. Dada a sua textura muito arenosa ao longo de todo o perfil, além de outros fatores que restringem o seu uso com irrigação, em tese, estas terras ficam condicionadas a serem utilizadas com o sistema de irrigação por aspersão. Relaciona-se com os solos Regossolo Eutrófico.

6st ykg – Compreende uma classe de terras inaptas para irrigação, por apresentarem limitações no tocante ao relevo e bastante concreções, o que impede a utilização de implementos agrícolas. Moderadamente ácidos, profundos, bem drenados. Relaciona-se com os solos Podzólicos Vermelho Amarelo Eutrófico com A moderado textura argilosa fase concrecionária.

6sd – Compreende uma classe de terras inaptas para irrigação, por apresentarem limitações de drenagem. Relaciona-se com solos que ocupam posições baixas e inundáveis e que apresentam ainda qualquer outro tipo de limitação como fertilidade, salinidade e/ou sodicidade. São imperfeitamente drenados. Situam-se em relevo plano a suave ondulado. Necessitam de práticas onerosas de melhoramento para serem aproveitados agricolamente. Relaciona-se com solos Solonetz Solodizado.

6st bxg – Esta classe engloba terras inaptas para irrigação por apresentarem deficiências de solo no que diz respeito à pequena profundidade efetiva, o que restringe a penetração das raízes; presença de pedregosidade superficial e afloramentos de rocha e por apresentarem textura variando de média a arenosa e/ou média, sendo bastante susceptíveis à erosão. Situam-se em relevo forte ondulado e montanhoso. A reunião de todos estes fatores constituem as principais restrições ao uso com agricultura irrigada. Esta classe relaciona-se com a ocorrência de Solos Litólicos Eutróficos.

OBS: Os solos Bruno não Cálcico vértico e Bruno não cálcico foram classificados na classe 6, podendo serem admitidos estudos mais detalhados que possivelmente elevarão estas unidades para classe 4.

A Tabela 5.4 mostra um resumo das classes e subclasses de terras para irrigação da área de estudo, de acordo com estudos feitos por (Paraíba, 1978).

Tabela 5.4 – Descrição resumida das classes/subclasses de terras para irrigação da área de estudo

| Unidades De Mapeamento | Tipo de Solos | Classe de Capacidade de Uso das Terras | Classe / Subclasse | Características do solo | Uso Potencial | Manejo Recomendado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LVd4 | Latossolo Vermelho Amarelo Distrófico | IV5 | 3s yv | Textura média, relevo plano, fertilidade natural baixa, profundos, acidez elevada, bem drenados, erosão laminar ligeira.. | Estes solos são muito explorados com a cultura do sisal e em menor escala mandioca, milho e feijão. .A grande escassez de umidade prejudica o desenvolvimento de culturas ciclo longo. | Necessitam de calagem e adubação. |
| PE10 | Podzólico Vermelho Amarelo Eutrófico | VI10 | 6st ykg | Textura argilosa, apresenta bastante concreções, o que impede a utilização de implementos agrícolas, moderadamente ácidos, profundos, bem drenados, relevo ondulado e forte ondulado. | Estes solos são principalmente cultivados com a cultura do algodão mocó e em menor escala milho e feijão. | Recomenda-se a incorporação de matéria orgânica. |
| PE29 | Podzólico Vermelho Amarelo Eutrófico | III18 | 4st kxu | Moderadamente profundos ou pouco profundos, susceptíveis à erosão, bem drenados, textura argilosa cascalhenta, fertilidade natural alta, relevo suave ondulado. | Encontra-se cultivados com milho, feijão e algodão mocó. A principal limitação ao uso agrícola é em decorrência da falta de água. | Recomenda-se a incorporação de matéria orgânica. |
| NC18 | Bruno não Cálcico | IV62 | 6st bxu | Textura média, pedregosos, moderadamente profundo, fertilidade natural alta, teores de matéria orânica e fósforo baixos, relevo suave ondulado. | Apesar das restrições, são cultivados com algodão arbóreo, geralmente consorciado com milho e feijão. A utilização predominante na área é a pecuária extensiva. | Pastagens e culturas adaptadas ao clima, no período de inverno. |
| NC19 | Bruno não Cálcico | IV66 | 6st bxu | Textura argilosa, pedregosidade superficial e muitas vezes dentro do corpo do solo, moderadamente ácidos a praticamnnte neutros, muito susceptíveis à erosão, | São ocupados praticamente com a vegetação expontânea, sendo pequena parte cultiva com algodão arbóreo, geralmente consorciado com milho e feijão | Pastagens e culturas adaptadas ao clima, no período de inverno. |

Tabela 5.4 – Descrição resumida das classes/subclasses de terras para irrigação da área de estudo (continuação)

| Unidades De Mapeamento |  | Tipo de Solos |  | Classe de Capacidade de Uno das Terras |  | Classe / Subclasse |  | Características do solo |  | Uso Potencial |  | Manejo Recomendado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NC25 |  | Bruno não Cálcico vértico |  | IV69 |  | 6st bxu |  | Textura argilosa, pedregosidade na superfície, relevo suave ondulado, possuem argila do tipo 2:1. Em virtude deste tipo de argila, normalmente estes solos, durante o período seco, apresentam fendilhamento entre os agregados estruturais e uma estrutura prismática, moderada a fortemente desenvolvida no horizonte Bt. |  | Apresentam fortes limitações quanto à carência de água e moderadas quanto à susceptibilidade à erosão. São mais indicados para pecuária. |  | Pastagens e culturas temporárias (milho e feijão) no período chuvoso. |
| NC42 |  | Bruno não Cálcico |  | IV75 |  | 6st bxu |  | Textura argilosa, relevo suave ondulado, muito susceptíveis à erosão, muita pedregosidade superficial, e muitas vezes dentro do corpo do solo dificultando a mecanização, |  | São ocupados praticamente com a vegetação expontânea, sendo pequena parte cultiva com algodão arbóreo, geralmente consorciado com milho e feijão |  | Pastagens e culturas adaptadas ao clima, no período de inverno. |
| NC43 |  | Bruno não Cálcico |  | VI53 |  | 6st bxu |  | Textura média, pedregosos, moderadamente profundo, fertilidade natural alta, teores de matéria orgânica e fósforo baixos, relevo suave ondulado. |  | Apesar das restrições, são cultivados com algodão arbóreo, geralmente consorciado com milho e feijão. A utilização predominante na área é a pecuária extensiva. |  | Pastagens e culturas adaptadas ao clima, no período de inverno. |
| NC50 | Bruno não Cálcico vértico |  | VI43 |  | 6st bxu |  | Textura argilosa, pedregosidade na superfície, relevo suave ondulado, possuem argila do tipo 2:1. Em virtude deste tipo de argila, normalmente estes solos, durante o período seco, apresentam fendilhamento entre os agregados estruturais e uma estrutura prismática, moderada a fortemente desenvolvida no horizonte Bt. |  | Apresentam fortes limitações quanto à carência de água e moderadas quanto à susceptibilidade à erosão. São mais indicados para pecuária. |  | Pastagens e culturas temporárias (milho e feijão) no período chuvoso. |  |

Tabela 5.4 – Descrição resumida das classes/subclasses de terras para irrigação da área de estudo (continuação)

| Unidades De Mapeamento | Tipo de Solos | Classes de Capacidade de Uso das Terras | Classe / Subclasse | Características do solo | Uso Potencial | Manejo Recomendado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NC51 | Bruno não Cálcico vértico | VI43 | 6st bxu | Textura argilosa, pedregosidade na superfície, relevo suave ondulado, possuem argila do tipo 2:1. Em virtude deste tipo de argila, normalmente estes solos, durante o período seco, apresentam fendilhamento entre os agregados estruturais e uma estrutura prismática, moderada a fortemente desenvolvida no horizonte , drenagem imperfeita. | Apresentam fortes limitações quanto à carência de água e moderadas quanto à susceptibilidade à erosão. São mais indicados para pecuária. | Pastagens e culturas temporárias (milho e feijão) no período chuvoso. |
| NC53 | Bruno não Cálcico vértico | IV79 | 6st bxu | Textura média, pedregosos, suave ondulado, possuem argilas expansivas, drenagem imperfeita. | Estes solos são utilizados para pecuária com plantio de pastagens artificiais resistentes à seca, podem ser cultivados com algodão arbóreo e algumas culturas de subsistência no período chuvoso. | Pastagens e culturas temporárias (milho e feijão) no período chuvoso. |
| NC55 | Bruno não Cálcico vértico | IV77 | 6st bxu | Textura argilosa, pedregosidade na superfície, relevo suave ondulado, possuem argila do tipo 2:1. Em virtude deste tipo de argila, normalmente estes solos, durante o período seco, apresentam fendilhamento entre os agregados estruturais e uma estrutura prismática, moderada a fortemente desenvolvida no horizonte , drenagem imperfeita. | Apresentam fortes limitações quanto à carência de água e moderadas quanto à susceptibilidade à erosão. São mais indicados para pecuária. | Pastagens e culturas temporárias (milho e feijão) no período chuvoso. |
| Ce1 | Cambissolo Eutrófico latossólico | III30 | 3st y | Textura média, profundos, acentuadamente ou fortemente drenados, em geral erodidos, erosão laminar severa, fertilidade natural alta, susceptíveis à erosão, ácidos ou moderadamente ácidos, relevo ondulado. | São explorados com a cultura do sisal. Encontra-se em algumas áreas o cultivo de milho, feijão e algodão, em pequena escala. As limitações impostas a estes solos são em função da falta d’água e presença de afloramentos de rocha. | Medidas intensivas no controle da erosão, bem como adubações orgânicas e química complementar. |

Tabela 5.4 – Descrição resumida das classes/subclasses de terras para irrigação da área de estudo (continuação)

| Unidades de Mapeamento | Tipo de Solos | Classes de Capacidade de Uso das Terras | Classe / Subclasse | Características do solo | Uso Potencial | Manejo Recomendado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ce2 | Cambissolo Eutrófico latossólico | III32 | 6st | Textura média, profundos, acentuadamente ou fortemente drenados, em geral erodidos, erosão laminar severa, fertilidade natal alta, susceptíveis à erosão, ácidos ou moderadamente ácidos, ondulado e forte ondulado. | São explorados com a cultura do sisal. Encontra-se em algumas áreas o cultivo de milho, feijão e algodão, em pequena escala. As limitações impostas a estes solos são em função da extrema carência d’água e presença de afloramentos de rocha. Alguns pomares como mangueira e cajueiros. | Medidas intensivas no controle da erosão, bem como adubações orgânicas e química complementar. |
| Ce5 | Cambissolo Eutrófico latossólico | III35 | 6st | Textura média, profundos, acentuadamente ou fortemente drenados, em geral erodidos, erosão laminar severa, fertilidade natural alta, susceptíveis à erosão, ácidos ou moderadamente ácidos, ondulado e forte ondulado. | São explorados com a cultura do sisal. Encontra-se em algumas áreas o cultivo de milho, feijão e algodão, em pequena escala. As limitações impostas a estes solos são em função da extrema carência d’água e presença de afloramentos de rocha. Alguns pomares como mangueira e cajueiros | Medidas intensivas no controle da erosão, bem como adubações orgânicas e química complementar. |
| SS7 | Solonetz Solodizado | VII51 | 6sd | Textura média, plano e suave ondulado, estrutura colunar ou prismática, moderadamente profundos, imperfeitamente drenados, permeabilidade lenta a muito lenta, erosão ligeira, elevado percentual de sódio trocável nos horizontes subsuperficiais. | Limitações muito fortes para o seu aproveitamento agrícola, em vista da forte alcalinidade juntamente com as más condições físicas do horizonte Bt e a alta percentagem de saturação de sódio (Na +%) nos horizontes subjacentes. | Intensificar o cultivo de palma forrageira |

Tabela 5.4 – Descrição resumida das classes/subclasses de terras para irrigação da á rea de estudo (continuação)

| Unidades de Mapeamento | Tipo de Solos | Classes de Capacidade de Uso das Terras | Classe / Subclasse | Características do solo |  | Uso Potencial | Manejo Recomendado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ae6 | Solos Aluviais Eutróficos | III31 | 3sd af | Textura indiscriminada, plano, fertilidade natural alta, ausência de pedregosidade |  | São solos de grande potencialidade agrícola, tendo limitações quanto às inundações temporárias (excesso de água) e escassez de água durante o período de estiagem. Devem ser cultivados intensivamente, desde que sejam irrigados e protegidos contra as inundações | Manejo eficiente para evitar a salinização e sodificação. |
| Rd | Solos Litólicos Distróficos | VIII3 | 6st bxg | Textura arenosa e/ou média, pedregosos, presença de rochosidade, forte ondulado e montanhoso. |  | Dada a forte limitação pelo relevo, pedregosidade, rochosidade e baixa reserva de minerais para às plantas, devem ser mantidos com a vegetação natural para proteção da fauna silvestre. | Devem ser mantidos com a vegetação natural para proteção da fauna silvestre. |
| Re17 | Solos Litólicos Eutróficos | VI11 | 6st bxu | Textura média, Susceptíveis à erosão, pedregosos, presença de rochosidade, relevo suave ondulado e ondulado. |  | As principais limitações ao uso agrícola estão relacionadas com à escassez de água, profundidade efetiva, pedregosidade e rochosidade. O uso mais racional é que seja mantida a vegetação natural ou cultuvados em parte com algodão arbóreo. | - |
| Re22 | Solos Litólicos Eutróficos | VII10 | 6st bxg |  | Textura média, Susceptíveis à erosão, pedregosos, presença de rochosidade, relevo forte ondulado e montanhoso. | As principais limitações estão relacionadas com o relevo, pedregosidade, rochosidade, profundidade efetiva. Devem ser mantidos com a vegetação natural para preservação da fauna regional. | Devem ser mantidos com a vegetação natural para preservação da fauna regional. |

Tabela 5.4 – Descrição resumida das classes/subclasses de terras para irrigação da área de estudo (continuação)

| Unidades de Mapeamento | Tipo de Solos | Classes de Capacidade de Uso das Terras | Classe / Subclasse |  | Características do solo | Uso Potencial | Manejo Recomendado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Re25 | Solos Litólicos Eutróficos | VI27 |  | 6st bxu | Textura arenosa e/ou média, pedregosos, presença de afloramentos de rocha, relevo suave ondulado e ondulado. | O uso destes solos está restrito à pecuária extensiva, em condições muito precárias. As áreas onde ocorrem inclusões de Solos Aluviais Eutróficos devem ser utilizados para produção de forragens complementares pela roçagem da vegetação natural. | - |
| Re26 | Solos Litólicos Eutróficos | VI28 |  | 6st bxu | Textura arenosa e/ou média, pedregosos, presença de afloramentos de rocha, relevo suave ondulado e ondulado | O uso destes solos está restrito à pecuária extensiva, em condições muito precárias. As áreas onde ocorrem inclusões de Solos Aluviais Eutróficos devem ser utilizados para produção de forragens complementares pela roçagem da vegetação natural. | - |
| Re28 | Solos Litólicos Eutróficos | VII25 |  | 6st bxu | Textura arenosa e/ou média, pedregosos, presença de afloramentos de rocha, relevo ondulado. | São pouco aproveitados com agricultura, apenas algumas áreas são utilziadas com algodão arbóreo, milho e feijão. | Preservação da flora e fauna regionais |
| Re31 | Solos Litólicos Eutróficos | VI6 |  | 6st bxg | Textura média, pedregosos, presença de pedregosidade, relevo montanhoso. | Devido as condições topográficas estes solos são cultivados de forma primitiva. Sua melhor utilização é com culturas permanentes de sistema radicular médio e/ou pastagem com praticas conservacionistas intensivas. | Praticas conservacionistas intensivas. |

Tabela 5.4 – Descrição resumida das classes/subclasses de terras para irrigação da área de estudo (continuação)

| Unidades de Mapeamento | Tipo de Solos | Classes de Capacidade de Uso das Terras | Classe / Subclasse | Características do solo | Uso Potencial | Manejo Recomendado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Re32 | Solos Litólicos Eutróficos | VII26 | 6st bxg | Textura arenosa e/ou média, pedregoso e rochoso, ondulado e forte ondulado | Destinados para conservação da vegetação natural e preservação da fauna | - |
| Re39 | Solos Litólicos Eutróficos | VII41 | 6st bxg | Textura arenosa e/ou média, pedregoso, rochoso, forte ondulado e montanhoso | Destinados à preservação da fauna e flora | - |
| Re62 | Solos Litólicos Eutróficos | VI44 | 6st bxu | Textura arenosa e/ou média, pedregoso, rochoso, relevo suave ondulado | Praticamente cobertos pela vegetação natural. O meio mais racional de aproveitamento é com a pecuária extensiva, com a roçagem da vegetação natural. | - |
| Re66 | Solos Litólicos Eutróficos | VI48 | 6st bxu | Textura arenosa e/ou média, pedregoso, rochoso, suave relevo suave ondulado e ondulado | O uso destes solos está restrito à pecuária extensiva, em condições muito precárias. As áreas onde ocorrem inclusões de Solos Aluviais Eutróficos devem ser utilizados para produção de forragens complementares pela roçagem da vegetação natural. | - |
| Re73 | Solos Litólicos Eutróficos | VII38 | 6st bxg | Textura arenosa e/ou média, pedregoso, rochoso, relevo forte ondulado e montanhoso | Severos impedimentos ao uso agrícola, devido ao relevo, exígua espessura do solo arável, pedregosidade e rochosidade. Apropriados para preservação da fauna regional. | Conservação da flora e preservação da fauna silvestre |
| Re74 | Solos Litólicos Eutróficos | VII37 | 6st bxg | Textura arenosa e/ou média, pedregoso, rochoso, relevo forte ondulado e montanhoso | Severos impedimentos ao uso agrícola, devido ao relevo, exígua espessura do solo arável, pedregosidade e rochosidade. Apropriados para preservação da fauna regional. | Conservação da flora e preservação da fauna silvestre |

Tabela 5.4 – Descrição resumida das classes/subclasses de terras para irrigação da área de estudo (continuação)

| Unidades de Mapeamento | Tipo de Solos | Classes de Capacidade de Uso das Terras | Classe / Subclasse | Características do solo | Uso Potencial | Manejo Recomendado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REe3 | Regossolo Eutrófico com fragipan | IV91 | 4s yv | Textura arenosa, com fragipan, profundos, acentuadamente drenados, poucos calhaus na superfície, erosão laminar ligeira, suave ondulado | Os cultivos racionais nestes solos requerem intenso controle da erosão, adubação que supra deficiência de nutrientes (N e P) e adubações orgânicas para aumentar a capacidade de retenção de umidade, em decorrência da forte escassez de água, tendo em vista os períodos longos e irregulares de precipitação pluviométrica. | Adubação orgânica, fosfatada e nitrogenada. Requer intenso controle da erosão |
| REe4 | Regossolo Eutrófico com fragipan | IV99 | 4s yv | Textura arenosa, com fragipan, profundos, acentuadamente drenados, poucos calhaus na superfície, erosão laminar ligeira, suave ondulado | Os cultivos racionais nestes solos requerem intenso controle da erosão, adubação que supra deficiência de nutrientes (N e P) e adubações orgânicas para aumentar a capacidade de retenção de umidade, em decorrência da forte escassez de água, tendo em vista os períodos longos e irregulares de precipitação pluviométrica. | Adubação orgânica, fosfatada e nitrogenada. Requer intenso controle da erosão |
| REe5 | Regossolo Eutrófico, com fragipan | VI22 | 4s yv | Textura arenosa, com fragipan, profundos, acentuadamente drenados, presença de rochosidade, erosão laminar ligeira, suave ondulado | Usados com culturas de agave, milho, mandioca e pastagens de modo geral. O fator limitante ao uso agrícola é a falta d’ água que é muito forte. | Adubação orgânica, fosfatada e nitrogenada. Requer intenso controle da erosão |
| REe7 | Regossolo Eutrófico, com fragipan | IV92 | 4s yv | Textura arenosa, com fragipan, profundos, acentuadamente drenados, relevo suave ondulado, susceptíveis à erosão. | São solos cuja principal limitação ao uso agrícola é a falta de água que é muito forte | Emprego de fertilizantes químicos à base de fosfatos e adubos orgânicos. Práticas de controle à erosão |

Tabela 5.4 – Descrição resumida das classes/subclasses de terras para irrigação da área de estudo (continuação)

| Unidades de Mapeamento | Tipo de Solos | Classes de Capacidade de Uso das Terras | Classe / Subclasse | Características do solo | Uso Potencial | Manejo Recomendado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REe11 | Regossolo Eutrófico com fragipan | IV101 | 4s yv | Textura arenosa, com fragipan, profundos, acentuadamente drenados, poucos calhaus na superfície, erosão laminar ligeira, suave ondulado | Os cultivos racionais nestes solos requerem intenso controle da erosão, adubação que supra deficiência de nutrientes (N e P) e adubações orgânicas para aumentar a capacidade de retenção de umidade, em decorrência da forte escassez de água, tendo em vista os períodos longos e irregulares de precipitação pluviométrica. | Adubação orgânica, fosfatada e nitrogenada. Requer intenso controle da erosão |
| AR1 |  |  |  |  |  |  |