# 14.0 – PERSPECTIVAS DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS

## 14.1 - DEMANDA HÍDRICA

Considerações Gerais

O levantamento de dados de demanda hídrica é realmente uma tarefa árdua e difícil, em se considerando, principalmente, a falta de cadastramento e banco de dados.

As demandas de água das bacia sob estudo foram definidas como se segue:

- Abastecimento de água para usos urbano e rural

- Água para agricultura que é dividida em dois segmentos; a saber:

Demanda de água da pecuária

Irrigação

3.	Água para uso industrial

O estudo da demanda de água da bacia do Espinharas, tem por base o crescimento populacional das municipalidades inseridas na bacia e adoção de parâmetros, tais como coeficientes de consumo, de reforço, etc., compatíveis com a realidade local.

## 14.2 – DEMANDA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Para a composição do quadro de estimativa da demanda para abastecimento de água atual, e para os períodos de projeção de 5, 10 e 20 anos, foram considerados os seguintes parâmetros:

- vazão de captação média diária (QMÉDIA)em l/s;

- consumo médio “per capta” (q) em l/hab.dia;

- população a ser abastecida (P), urbana ou rural, em habitantes;

A vazão média diária é calculada pela seguinte expressão:

QMÉDIA=P.q86.400 								     (14.1)

As previsões de demanda foram feitas com base nas populações estimadas no 
ítem 11.2 deste relatório e nos consumos médios per capita de saturação adotados pela CAGEPA, compatíveis com a realidade do Estado da Paraíba (Tabela 14.1). Para as comunidades rurais foi adotado um per capita único e igual a 60 l/hab/dia, que representa o valor médio mais adotado no Brasil para comunidades desprovidas de sistemas de distribuição domiciliar de água.

Desta forma, as demandas hídricas puderam ser estimadas para cada comunidade, nas suas respectivas áreas urbana e rural, dentro do horizonte de plano estabelecido. As Tabelas 14.2 e 14.3 resumem os valores assim determinados para abastecimentos urbano e rural, respectivamente, inclusive com apuração dos totais gerais da bacia hidrográfica do rio Espinharas.

Tabela 14.1 - Consumo per capita médio adotados por algumas entidades

| Normas das Entidades Federais no Nordeste: SUVALE, DNERu, DNOCS, FSESP e SUDENE. | a- para cidades com população inferior a 50.000 habitantes: recomendado 150 a 200 l/hab/dia. Mínimo de 100 l/hab/dia. b- zonas servidas por torneiras públicas: 30 l/bah/dia. |
| --- | --- |
| Projeto de Normas Brasileiras para elaboração de projetos de sistemas de abastecimento de água, junho de 1977 (P-NB-587/77). | a- para populações futuras de até 10.000 habitantes: 150 a 200 l/hab/dia; b- para populações futuras entre 10.000 e 50.000 habitantes: 200 a 250 l/hab/dia; c- para populações futuras maiores que 50.000 habitantes: igual ou maior que 250 l/hab/dia; d- para população temporária: 100 l/hab/dia. |
| Critérios adotados pela Cia de Água e Esgotos da Paraíba-CAGEPA. | a- até 10.000 habitantes: 120 l/hab/dia; b- de 10.000 até 100.000 habitantes: 150 l/hab/dia; c- de 100.000 até 300.000 habitantes: 200 l/hab/dia; d- de 300.000 até 500.000 habitantes: 250 l/hab/dia; e- acima de 500.ooo habitantes: 300 l/hab/dia. |

Fonte: SCIENTEC, PDRH/PB (1996)

## 14.3 - DEMANDA PARA A PECUÁRIA

Neste estudo, para efeito de estimativa da demanda de água para a pecuária e considerando os efeitos dos períodos secos de 1992 a 1994 e 1997 a 1998, optou-se por não projetar qualquer crescimento do rebanho na região da bacia do rio Espinharas. Dessa forma foram tomados os dados do ano de 1994 para o cálculo da referida demanda.

Para o cálculo da demanda de água para a pecuária foi utilizada a mesma metodologia aplicada no Plano Estadual e Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos - Diagnóstico, Estudo de Demanda Hídrica do Estado da Paraíba (1994), como será descrita a seguir.

Utilizou-se os dados de rebanhos do ano de 1994 (IDEME) e definição de uma unidade hipotética de rebanhos denominada de BEDA (Bovino Equivalente para Demanda de Água) calculada como se segue:

BEDA = nb+1/5 roc + ne + ¼ ns) 				                              (14.2)

onde:

nb = número de bufalinos e bovinos;

roc  = razão entre o número de ovinos e caprinos;

ne = número de equídeos (eqüinos, asininos e muares);

ns = Número de suínos.

Os dados censitários do BEDA referentes ao ano de 1994 são apresentados na 
Tabela 14.3. Para o cálculo da demanda de base para os municípios foi adotado um coeficiente de demanda para a pecuária início de qp = 50 l/capita, ou seja:

Qpb = qp BEDA  10-3  365				                                          (14.3)

onde:

Qpb = Demanda anual de base para a pecuária, m3;

qp = Demanda para a pecuária = 50 l/ capita.dia.

Tabela 14.2 – Demanda anual de água para abastecimento das populações urbanas das municipalidades da Bacia do Espinharas

| BACIA DO ESPINHARAS | POPULAÇÃO URBANA (hab) |  |  |  | DEMANDA (l/s) |  |  |  | DEMANDA (x103m3/ano) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MUNICÍPIOS | 1999 | 2004 | 2009 | 2019 | 1999 | 2004 | 2009 | 2019 | 1999 | 2004 | 2009 | 2019 |
| Areia de baraúnas | 803 | 865 | 932 | 1.081 | 1,11 | 1,20 | 1,29 | 1,50 | 35,16 | 37,87 | 40,80 | 47,35 |
| Cacimba de Areia | 1.236 | 1.332 | 1.435 | 1.665 | 1,72 | 1,85 | 1,99 | 2,31 | 54,15 | 58,34 | 62,85 | 72,94 |
| Mãe D´Água | 1.676 | 1.806 | 1.946 | 2.258 | 2,33 | 2,51 | 2,70 | 3,14 | 73,43 | 79,10 | 85,22 | 98,90 |
| Maturéia | 2.015 | 2.171 | 2.339 | 2.714 | 2,80 | 3,02 | 3,25 | 3,77 | 88,27 | 95,09 | 102,44 | 118,88 |
| Passagem | 747 | 804 | 866 | 1.006 | 1,04 | 1,12 | 1,20 | 1,40 | 32,70 | 35,23 | 37,95 | 44,04 |
| Patos | 83.353 | 94.307 | 106.699 | 136.584 | 144,71 | 163,73 | 185,24 | 237,13 | 4.563,59 | 5.163,29 | 5.841,78 | 7.477,98 |
| Quixaba | 630 | 679 | 732 | 849 | 0,88 | 0,94 | 1,02 | 1,18 | 27,61 | 29,74 | 32,04 | 37,18 |
| Salgadinho | 1.198 | 1.291 | 1.391 | 1.614 | 1,66 | 1,79 | 1,93 | 2,24 | 52,49 | 56,54 | 60,91 | 70,69 |
| Santa Terezinha | 2.044 | 2.202 | 2.372 | 2.753 | 2,84 | 3,06 | 3,29 | 3,82 | 89,53 | 96,45 | 103,90 | 120,59 |
| São José de Espinharas | 2.175 | 2.344 | 2.525 | 2.930 | 3,02 | 3,25 | 3,51 | 4,07 | 95,28 | 102,65 | 110,58 | 128,33 |
| São José do Bonfim | 1.170 | 1.261 | 1.358 | 1.576 | 1,63 | 1,75 | 1,89 | 2,19 | 51,26 | 55,22 | 59,49 | 69,04 |
| Texeira | 5.401 | 5.818 | 6.268 | 7.274 | 7,50 | 8,08 | 8,71 | 10,10 | 236,55 | 254,83 | 274,53 | 318,60 |
| TOTAL DA BACIA | 102.450 | 114.879 | 128.862 | 162.304 | 171,23 | 192,30 | 216,02 | 272,85 | 5.400,02 | 6.064,36 | 6.812,50 | 8.604,53 |

Tabela 14.3 – Demanda anual de água para abastecimento das populações rurais das municipalidades da Bacia do Espinharas

| BACIA DO ESPINHARAS | POPULAÇÃO RURAL (hab) |  |  |  | DEMANDA (l/s) |  |  |  | DEMANDA (x103m3/ano) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MUNICÍPIOS | 1999 | 2004 | 2009 | 2019 | 1999 | 2004 | 2009 | 2019 | 1999 | 2004 | 2009 | 2019 |
| Areia de baraúnas | 1.204 | 1.297 | 1.397 | 1.622 | 0,84 | 0,90 | 0,97 | 1,13 | 26,37 | 28,41 | 30,60 | 35,51 |
| Cacimba de Areia | 1.855 | 1.998 | 2.152 | 2.498 | 1,29 | 1,39 | 1,49 | 1,73 | 40,62 | 43,76 | 47,14 | 54,70 |
| Mãe D´Água | 2.515 | 2.709 | 2.918 | 3.387 | 1,75 | 1,88 | 2,03 | 2,35 | 55,07 | 59,33 | 63,91 | 74,17 |
| Maturéia | 3.023 | 3.256 | 3.508 | 4.071 | 2,10 | 2,26 | 2,44 | 2,83 | 66,20 | 71,32 | 76,83 | 89,16 |
| Passagem | 1.120 | 1.206 | 1.300 | 1.508 | 0,78 | 0,84 | 0,90 | 1,05 | 24,53 | 26,42 | 28,46 | 33,03 |
| Patos | 9.261 | 10.479 | 11.855 | 15.176 | 6,43 | 7,28 | 8,23 | 10,54 | 202,83 | 229,48 | 259,63 | 332,35 |
| Quixaba | 946 | 1.019 | 1.097 | 1.273 | 0,66 | 0,71 | 0,76 | 0,88 | 20,71 | 22,31 | 24,03 | 27,89 |
| Salgadinho | 1.798 | 1.936 | 2.086 | 2.421 | 1,25 | 1,34 | 1,45 | 1,68 | 39,37 | 42,41 | 45,69 | 53,02 |
| Santa Terezinha | 3.066 | 3.303 | 3.558 | 4.130 | 2,13 | 2,29 | 2,47 | 2,87 | 67,15 | 72,34 | 77,93 | 90,44 |
| São José de Espinharas | 3.263 | 3.515 | 3.787 | 4.395 | 2,27 | 2,44 | 2,63 | 3,05 | 71,46 | 76,99 | 82,94 | 96,25 |
| São José do Bonfim | 1.755 | 1.891 | 2.037 | 2.364 | 1,22 | 1,31 | 1,41 | 1,64 | 38,45 | 41,42 | 44,62 | 51,78 |
| Texeira | 8.101 | 8.727 | 9.402 | 10.911 | 5,63 | 6,06 | 6,53 | 7,58 | 177,41 | 191,12 | 205,90 | 238,95 |
| TOTAL DA BACIA | 37.906 | 41.337 | 45.099 | 53.757 | 26,32 | 28,71 | 31,32 | 37,33 | 830,15 | 905,28 | 987,67 | 1.177,27 |

As projeções BEDA e as respectivas demandas anuais para a pecuária da Bacia do rio Espinharas, calculadas de acordo com as equações 14.2 e 14.3, para o ano de 1994, estão apresentadas na Tabela 14.4.

## 14.4 - DEMANDA PARA A IRRIGAÇÃO

Os dados utilizados para o cálculo das demandas  para a irrigação têm por base as informações do Cadastro Nacional de Irrigantes (SNI,1991; Plano Estadual SGRH, ATECEL, 1994), que são: classes de Irrigantes definidas pela vazão de água aplicada na área irrigada, número de Irrigantes, volume diário (m3), área total (ha), lâmina média (mm/dia), área média (ha) e porcentagem.

Considerando que nos últimos 8 (oito) anos a bacia sob estudo sofreu grandes impactos na disponibilidade hídrica e também na qualidade de água devido às estiagens dos períodos de 1992 a 1994 e 1997 a 1998, não foram feitas quaisquer projeções nas áreas irrigadas dos diversos municípios. A partir dos dados do SNI (1991) foram obtidas a área total (ha) irrigada ou sob irrigação e as respectivas demandas anuais (Tabela 14.5), as quais serão utilizadas no balanço potencialidade x disponibilidade x demanda, que será apresentado no item 14.6.

Tabela 14.4 - Demanda anual para a pecuária das municipalidades inseridas na Bacia do Espinharas

| BACIA DO ESPINHARAS | DADOS DOS REBANHOS REFERENTES AO CENSO DE 1994 |  |  |  |  |  |  | UNIDADE BEDA | DEMANDA ANUAL (m3/ano) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MUNICÍPIOS | BOVINO | CAPRINO | OVINO | SUÍNO | EQUINO | ASININO | MUAR |  |  |
| Cacimba de Areia | 1890 | 573 | 362 | 913 | 339 | 254 | 151 | 2.862 | 52.238 |
| Mãe D´Água | 677 | 1149 | 350 | 748 | 172 | 186 | 125 | 1.347 | 24.584 |
| Passagem | 530 | 1100 | 475 | 740 | 41 | 154 | 47 | 957 | 17.467 |
| Patos | 5520 | 960 | 1368 | 1047 | 267 | 419 | 210 | 6.678 | 121.874 |
| Quixaba | 378 | 739 | 581 | 182 | 61 | 83 | 21 | 589 | 10.743 |
| Salgadinho | 850 | 680 | 320 | 361 | 25 | 155 | 20 | 1.140 | 20.811 |
| Santa Terezinha | 3916 | 946 | 2615 | 471 | 464 | 713 | 323 | 5.534 | 101.001 |
| São José de Espinharas | 7941 | 1553 | 3223 | 883 | 1165 | 266 | 657 | 10.250 | 187.066 |
| São José do Bonfim | 1273 | 1815 | 506 | 500 | 131 | 243 | 86 | 1.858 | 33.910 |
| Texeira | 2855 | 1853 | 641 | 2365 | 324 | 109 | 118 | 3.997 | 72.951 |
| TOTAL DA BACIA | 25.830 | 11.368 | 10.441 | 8.210 | 2.989 | 2.582 | 1.758 | 35.213 | 642.645 |

Tabela 14.5 - Demandas para irrigação com base nos dados do SNI (1991)

| BACIA DO ESPINHARAS | Área Total Irrigada Dados do SNI (1990) (ha) |  | Demanda Anual Dados do SNI (1990) (103m3/ano) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MUNICÍPIOS |  |  |  |  |
| Cacimba de Areia |  | 48,0 |  | 261,9 |
| Mãe D´Água |  | 38,5 |  | 202,7 |
| Passagem |  | 21,2 |  | 164,7 |
| Patos |  | 116,3 |  | 1137,6 |
| Quixaba |  | 11,5 |  | 72,8 |
| Salgadinho |  | 5,5 |  | 49,5 |
| Santa Terezinha |  | 45,4 |  | 63,1 |
| São José do Bonfim |  | 50,0 |  | 245,7 |
| Texeira |  | 39,0 |  | 346,9 |
| TOTAL |  | 375,4 |  | 2544,9 |

## 14.5 - DEMANDA PARA A INDÚSTRIA

Essa demanda está incluída no consumo médio “per capita” adotado para a bacia do rio Espinharas, em se considerando:

- que o número de pequenas empresas e indústrias da bacia (Tabela 14.6) diminuiu consideravelmente;

- a estiagem prolongada e a recessão que o país atravessa;

- que o consumo atribuído a cada tipo de indústria (têxtil, produtos alimentícios, etc.) é muito baixo.

Tabela 16.6 - Número e Especificação das Indústrias Situadas na Bacia do Espinharas, por Município

| MUNICÍPIOS | Bebidas |  | Constr.Civil |  | Calçados |  | Prod.Alimentares |  | Edit. e Gráfica |  | Extr. de Minerais |  | Metalúrgica |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Abs | % | Abs | % | Abs | % | Abs | % | Abs | % | Abs | % | Abs | % |
| Areia de Baraúnas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cacimba de Areia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mãe D'Água | - | - |  | - |  | - | 1 | 100,00 |  | - |  | - | - | - |
| Malta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maturéia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Passagem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Patos | 2 | 1,83 | 8 | 7,34 | 18 | 16,51 | 30 | 27,52 | 2 | 1,83 | - | - | 5 | 4,59 |
| Quixaba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Salgadinho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 100,00 | - | - |
| Santa Teresinha |  |  |  |  | 1 | 33,33 | 1 | 33,33 |  |  |  |  | 1 | 33,33 |
| São José de Espinharas | - | - | 1 | 50 | - | - | 1 | 50,00 | - | - | - | - | - | - |
| São José do Bonfim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Teixeira | - | - | 1 | 12,5 | - | - | 5 | 62,50 | - | - | - | - | - | - |
| Total | 2 | 1,8 | 10 | 69,8 | 19 | 49,84 | 38 | 273,35 | 2 | 1,83 | 3 | 100,00 | 6 | 37,92 |

FONTE: IDEME (1995)

Tabela 14.7 - Número e Especificação das Indústrias Situadas na Bacia do Espinharas, por Município

| MUNICÍPIOS | Mobiliário |  | Química |  | Servi. de Reparo Manut. e Instal. |  | Textil |  | Vestiário, artefato de tecidos de viagem |  | Fumo |  | Couros, peles |  | Prod. minerais não - metálicos |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Abs | % | Abs | % | Abs | % | Abs | % | Abs | % | Abs | % | Abs | % | Abs | % |
| Areia de Baraúnas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cacimba de Dentro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mãe D'Água | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Malta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maturéia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Passagem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Patos | 5 | 4,59 | 3 | 2,75 | 8 | 7,34 | 4 | 3,67 | 6 | 5,50 | 3 | 2,75 | 1 | 0,92 | 14 | 12,84 |
| Quixaba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Salgadinho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Santa Teresinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| São José de Espinharas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| São José do Bonfim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Teixeira | - | - | - | - | - | - | 1 | 12,50 | - | - |  |  |  |  | 1 | 0,43 |
| Total | 5 | 4,59 | 3 | 2,75 | 8 | 7,34 | 5 | 16,17 | 6 | 5,50 | 3,00 | 2,75 | 1,00 | 0,92 | 15,00 | 13,27 |

FONTE: IDEME (1995)

## 14.6 - BALANÇO POTENCIALIDADE, DISPONIBILIDADE E DEMANDA HÍDRICA

É consensual a idéia de se tratar à bacia hidrográfica como uma unidade alto sustentável. Embora o município seja a unidade administrativa na qual se expressam os valores referentes às demandas hídricas, a existência de um único posto fluviométricos com dados confiáveis na região, impossibilita que seja feito o balanço ao nível de município.

O potencial hídrico da sub-bacia do rio Espinharas foi estimado como sendo o seu volume médio anual escoado, determinado através do modelo chuva-vazão “Tank Model”. Deste potencial, admite-se que pela característica semi-árida da região, uma fração correspondente a 40% seja perdida sob a forma de evapotranspiração. Ao saldo hídrico resultante foi atribuído o termo disponibilidade hídrica superficial máxima, o qual representa a quantidade máxima de água possível de ser explorada na região.

Para a vazão de regularização dos açudes existentes na bacia foi atribuído o termo disponibilidade hídrica superficial atual. Como o volume acumulado nos reservatórios varia ao longo do ano, e de ano para ano, conforme variam as precipitações na sua bacia de drenagem, os resultados da avaliação de suas disponibilidades hídricas não puderam ser expressos em termos absolutos e portanto foram associados a uma freqüência de ocorrência, ou nível de garantia.

As disponibilidades hídricas subterrâneas de todas as unidades tratadas foram abordadas de duas maneiras distintas: disponibilidade máxima e disponibilidade atual.

Estimou-se que para o caso da disponibilidade do sistema aqüífero Margas Arenosas a disponibilidade subterrânea máxima seria da ordem de 60 % do potencial. No caso do sistema Aluvial, como o mesmo é realimentado anualmente, a este percentual do potencial foi acrescido um terço do valor de suas reservas. Neste caso, o valor de um terço foi estimado como sendo o valor limite de exploração das reservas, e o qual possibilita a recuperação do aqüífero a cada período de chuva.

A disponibilidade subterrânea atual é estimada pela vazão de exploração dos poços em efetivo funcionamento ou passíveis de entrarem em tal situação. Tais disponibilidades foram calculadas admitindo-se para os poços em funcionamento, ou passíveis de entrar em tal situação, um regime de exploração de 12 horas de bombeamento por dia.

A demanda hídrica foi quantificada separadamente para os meios urbano e rural. Para o seu atendimento admitiu-se que a população urbana, por ser concentrada, seja atendida pelos principais reservatórios superficiais existentes na região, enquanto que a população rural, por ser mais dispersa, pelos açudes de menor porte e mananciais subterrâneos.

### 14.6.1 - ÍNDICES DE SUSTENTABILIDADE HÍDRICA

A água por ser um recurso renovável e finito, é o elemento indispensável para a existência dos ecossistemas naturais e para as atividades humanas, e em caso de escassez ou impropriedade, também é um fator limitante ao desenvolvimento de qualquer região. Desta forma, o potencial de desenvolvimento sócio-econômico de uma determinada região está diretamente associado a sua sustentabilidade hídrica. Diante do exposto, os recursos hídricos da sub-bacia do rio Espinharas foram analisados à luz de índices dos sustentabilidade hídrica, definidos a seguir:

I UDA - Índice de Utilização da Disponibilidade Atual, definido pela razão entre a demanda e a disponibilidade atual.

I UDM - Índice de Utilização da Disponibilidade Máxima, definido pela razão entre a demanda e a disponibilidade máxima.

I ADM - Índice de Ativação da Disponibilidade Máxima, definido pela razão entre a disponibilidade atual e a disponibilidade máxima.

### 14.6.2 - ANÁLISE DA SUB-BACIA DO RIO ESPINHARAS COMO UNIDADE HIDROLÓGICA

#### 14.6.2.1 - ÍNDICES DE SUSTENTABILIDADE DA SUB-BACIA DO RIO ESPINHARAS

Trata-se, neste sub-ítem, de se analisar a sustentabilidade hídrica da sub-bacia do rio Espinharas, considerando os diversos horizontes contemplados neste plano. As demandas hídricas classificadas segundo os tipos de uso estão resumidas na Tabela 14.8.

Tabela 14.8 - Demandas hídricas da sub-bacia do rio Espinharas

| Horizonte | Demandas (106 m3/ano) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Abastecimento Humano | Consumo Animal | Irrigação | Total |
| 1999 | 6,23 | 0,64 | 2,54 | 9,41 |
| 2004 | 6,97 | 0,64 | 2,54 | 10,15 |
| 2009 | 7,80 | 0,64 | 2,54 | 10,98 |
| 2019 | 9,78 | 0,64 | 2,54 | 12,96 |

As potencialidades anuais estimadas para a bacia estão resumidas na Tabela 14.9.

Tabela 14.9 - Potencialidades anuais da sub-bacia do rio Espinharas

| Recursos Hídricos | Potencialidades (106 m3/ano) |
| --- | --- |
| Superficiais | 147,05 |
| Subterrâneos | 7,34 |
| Total | 154,39 |

As disponibilidades da sub-bacia do rio Espinharas são constituídas dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos.

A sede do município de Patos é abastecida pelos açudes Jatobá I e Farinha, que juntos representam cerca de 31% da disponibilidade hídrica superficial atual da sub-bacia do rio Espinharas. Os reservatórios Bastiana e Capoeira são responsáveis pelo abastecimento dos municípios de Teixeira e Santa Terezinha, respectivamente. Os municípios de São José do Bonfim, Quixaba, Salgadinho e São José de Espinharas são abastecidos por mananciais subterrâneos.

A Tabela 14.10 mostra as disponibilidades estimadas da sub-bacia do rio Espinharas.

Tabela 14.10 - Disponibilidade anual da sub-bacia do rio Espinharas

| Recursos Hídricos | Disponibilidades ( 106 m3/ano) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Máxima | Atual |
| Superficiais | 88,23 | 16,56 |
| Subterrâneos | 14,19 | 1,22 |
| Total | 112,42 | 17,78 |

As disponibilidades hídricas atuais anuais estimadas por sistema aqüífero, para o sistema Cristalino e Aluvial são, respectivamente, 1.129.000 m3 e 92.000 m3.

A Tabela 14.11 apresenta os índices de sustentabilidade hídrica calculados a partir dos valores estimados de demanda total e disponibilidade máxima e atual, apresentados nas Tabelas 14.8 e 14.10.

Tabela 14.11 - Valores dos índices de sustentabilidade hídrica da sub-bacia do rio Espinharas

| Sustentabilidade Hídrica | Índices | Bacia do rio Espinharas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1999 | 2004 | 2009 | 2019 |
|  | IUDA | 0,53 | 0,57 | 0,62 | 0,73 |
|  | IUDM | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,12 |
|  | IADM | 0,16 | * | * | * |

*Valor dependente da disponibilidade atual de cada horizonte.

Os valores apresentados na Tabela 14.11 indicam um quadro de demanda atendida (IUDA < 1), para todos os horizontes tratados. Para ano de 1999, o índice IADM (Índice de Ativação de Disponibilidade Máxima) aponta para uma disponibilidade atual equivalente a 16% da disponibilidade hídrica máxima da bacia em análise.

Estes resultados mostram uma situação favorável, em termos quantitativos, para o aproveitamento dos recursos hídricos na  sub-bacia do rio Espinharas como um todo.

Vale salientar que como neste item a sub-bacia do rio Espinharas foi considerada como unidade geográfica para o confronto entre demandas e disponibilidades, os indicadores de sustentabilidade obtidos refletem a situação da sub-bacia como um todo, e portanto, não são sensíveis à problemas isolados da região estudada.

Com o intuito de se obter um melhor entendimento da influência das demandas nos índices de sustentabilidades, tais índices foram discutidos isoladamente para cada tipo de demanda.

#### 14.6.2.2 - ÍNDICES DE SUSTENTABILIDADE: DEMANDAS CONCENTRADAS

As demandas concentradas foram tratadas como sendo as demandas destinadas ao abastecimento humano e industrial das sedes municipais. Atentando para o fato de que certos tipos de industrias (padarias, restaurantes, etc) são parte integrante da comunidade, admitiu-se que suas demandas estejam incluída no consumo médio “per capita” adotado para a região. Desse modo, considerou-se o mesmo nível hierárquico para o abastecimento humano e industrial, porém com tarifas diferenciadas para o uso no setor industrial, a serem definidas pelo órgão administrador encarregado do abastecimento de água das sedes municipais.

Admite-se neste item que as demandas urbanas sejam atendidas pelas disponibilidades hídricas dos açudes de maior porte existentes na região. Sendo assim, com os valores de disponibilidades e demandas correspondentes, calculo-se os índices IUDA e IUDM.

Tabela 14.12 - Valores de disponibilidade, demanda, IUDA e IUDM para o abastecimento da população urbana e das industrias nas sedes municipais - (em 106 m3/ano)

| Balanço | Bacia do rio Espinharas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1999 | 2004 | 2009 | 2019 |
| Disp. Híd. Sup. Atual | 16,56 | 16,56 | 16,56 | 16,56 |
| Demanda Urbana | 5,40 | 6,06 | 6,81 | 8,60 |
| IUDA | 0,33 | 0,37 | 0,41 | 0,52 |
| IUDM | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,10 |

Constata-se da Tabela 14.12, que para a sub-bacia do rio Espinharas não há restrições, em termos quantitativos, para o abastecimento urbano e industrial quando estes são considerados prioritários, ou seja, quando não são computadas as demandas para consumo animal e para irrigação. No entanto é importante ressaltar que este resultado favorável pode mascarar a real situação de algumas sedes municipais localizadas na região, principalmente nas épocas de seca, quando a maioria dos açudes ficam com pouca água acumulada, e desta forma suas águas ficam sujeitas a impropriedade para o consumo humano.

#### 14.6.2.3 - ÍNDICES DE SUSTENTABILIDADE: DEMANDAS PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO RURAL

Neste item admite-se que a demanda rural, entendida como sendo a soma das demandas das populações dos distritos com as da zona rural, por ser mais dispersa, seja atendida pela disponibilidade dos açudes de pequeno porte e poços existentes na região. Na estimativa da disponibilidade não foi considerado o abastecimento da população pelos pequenos açudes, pois os mesmos secam invariavelmente todo ano. Acrescentou-se à esta disponibilidade, 3% da disponibilidade dos açudes de maior porte da região (volume superior a 500.000 m3), conforme critério adotado no Plano Estadual de Recursos Hídricos do Ceará, na zona semi-árida (para os anos secos).

Os valores de IUDA e IUDM calculados na Tabela 14.13 refletem o comprometimento prioritário para o abastecimento humano.

Tabela 14.13 - Valores de Disponibilidade, Demanda, IUDA e IUDM para o Abastecimento da População Rural e dos Distritos Municipais - (em 106 m3/ano)

| Balanço | Bacia do rio Espinharas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1999 | 2004 | 2009 | 2019 |
| Disp. Zona Rural | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| Demanda Rural | 0,83 | 0,91 | 0,99 | 1,18 |
| IUDA | 0,48 | 0,53 | 0,58 | 0,69 |
| IUDM | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 |

#### 14.6.2.4 - ÍNDICES DE SUSTENTABILIDADE: DEMANDAS PARA ABASTECIMENTO ANIMAL

Estima-se neste item as disponibilidades como sendo a diferença entre as disponibilidades calculadas para o abastecimento humano na zona rural e distritos. Trata-se então do saldo de disponibilidade, uma vez que são descontadas as demandas para abastecimento humano da zona rural.

Os valores de IUDA e IUDM calculados na Tabela 14.14 refletem o comprometimento prioritário para o abastecimento humano.

Tabela 14.14 - Valores de Disponibilidade, Demanda, IUDA e IUDM para o Abastecimento Animal - (em 106 m3/ano)

| Balanço | Bacia do rio Espinharas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1999 | 2004 | 2009 | 2019 |
| Saldo Disp. Zona Rural | 0,88 | 0,81 | 0,72 | 0,54 |
| Demanda Animal | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| IUDA | 0,72 | 0,79 | 0,88 | 1,19 |

### 14.6.3 - CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE A SUSTENTABILIDADE HÍDRICA DA SUB-BACIA DO RIO ESPINHARAS

Na sub-bacia do rio Espinharas os valores de IUDA – Índice de Utilização de Disponibilidade Atual indicaram a existência de água em quantidade suficiente para o atendimento de suas demandas prioritárias.

A partir do momento em que instituiu-se a hierarquia de prioridades para o uso consuntivo da água como sendo o abastecimento humano, o abastecimento animal e a irrigação, respectivamente nesta ordem, constatou-se que a disponibilidade atual da sub-bacia, em termos quantitativos, atenda unicamente as demandas para abastecimento humano (seja urbano ou rural) e animal. Desta forma, o atendimento das demandas para irrigação fica condicionado à transposição de águas de bacias vizinhas.

Embora o índice IADM – Índice de Ativação de Demanda Máxima, aponte para a possibilidade de ainda se ativar parte do potencial contido na disponibilidade máxima, através de construção de obras hidráulicas na região, o aspecto qualitativo dos recursos hídricos  da sub-bacia, tanto superficial quanto subterrâneo, é uma forte restrição ao aproveitamento efetivo das disponibilidades.

Como neste item a sub-bacia foi considerada como unidade geográfica para o confronto entre demandas e disponibilidades, os indicadores de sustentabilidade obtidos refletem a situação da bacia como um todo, e portanto, não são sensíveis à problemas isolados da região.